| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | Z04 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

工业园区温室气体排放核算和报告

Eneral guideline of the greenhouse gas emission accounting and reporting of industrial parks

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 工作流程	2

6 温室气体核算边界	4

7 温室气体排放核算	4

8 质量保证	7

9 核算报告	7

附录A	8

附录B	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人。

工业园区温室气体排放核算和报告

范围

本文件规定了工业园区温室气体排放核算和报告的总体要求、工作流程、核算边界、排放核算、质量保证、核算报告等内容。

本文件适用于指导工业园区温室气体排放核算与报告要求标准的编制,也可为工业园区开展温室气体排放核算与报告活动提供方法参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

术语和定义

GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 工业园区 industrial park

指经各级人民政府依法批准设立,具有统一管理机构及产业集群特征的特定规划区域。主要目的是引导产业集中布局、集聚发展，优化配置各种生产要素，并配套建设公共基础设施。

- 温室气体 greenhouse gas；GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本文件中的温室气体包括但不限于二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）等。

[来源：GB/T 32150，3.1，有修改]

- 全球变暖潜势 global warming potential；GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T 32150-2015,3.15]

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150-2015,3.13]

- 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent；CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 32150-2015,3.16]

- 绿色电力 green electricity

是指利用可再生能源发出的电力，其发电过程中不产生或很少产生对环境有害的排放物，且不消耗化石燃料。

碳捕集、利用与封存 carbon capture utilization and storage；CCUS

将二氧化碳从工业过程、能源利用或大气中分离捕集，并进一步用于生产有价值的产品，或输送到适宜的封存场地进行长期地质封存，从而减少或避免其向大气排放的过程。

总体要求

工业园区中企业应遵循GB/T 32150及行业专项标准（如发电、钢铁、化工等重点行业），统一规划排放核算方法与报告流程，确保数据真实性和可比性。

工业园区具备分企业能耗台账的，须“全企全量”核算；数据不完整时，至少覆盖规上企业和年度环保重点排放源，并在报告中附“未纳入企业清单及占比说明”，以保证整体排放量完整。

在工业园区温室气体排放核算过程中,可舍弃影响小于1%的环节,但舍弃环节总的影响不应超过温室气体排放总量的5%。

工业园区宜建立企业自审、园区汇总审的两级审核制度，重点排放源 100% 复核。审核记录（原始表、校核表、修改痕迹）随报告存档，接受主管部门检查。

工业园区宜按年度提交温室气体核算报告。

工作流程

工业园区开展温室气体排放核算和报告的工作流程可按以下步骤，见图1：

——确定核算边界；

——选择核算方法；

——收集活动数据；

——确定排放因子；

——温室气体排放核算；

——核算工作质量保证；

——编写温室气体排放报告。

图1 工业园区温室气体排放核算和报告的工作流程

温室气体核算边界

工业园区温室气体排放核算边界为一个自然年内园区内能源活动和工业生产过程产生的直接或间接温室气体之和。

核算范围

温室气体核算范围宜包括自身运营边界(范围1、范围2)，鼓励开展全供应链温室气体排放核算(范围3)。

注1:范围1指直接温室气体排放量，包括核算边界内固定和移动燃烧源化石燃料等燃烧产生的排放量、工业生产过程所产生的排放量和无组织排放量。

注2:范围2指外购能源产生的间接温室气体排放量，包括核算边界内外购电力、热力等消耗产生的温室气体排放量。

注3:范围3指其他的间接温室气体排放量，包括供应链上下游可能产生的所有排放量，如原材料的采掘、生产和运输，消费者使用产品和服务等。

核算周期

工业园区温室气体排放核算应以自然年为核算周期，在进行温室气体排放报告时应先确定报告年份。

温室气体排放核算

核算依据

核算依据宜参考以下文件：

——行业企业温室气体排放核算与报告要求的相关标准；

——国家发布的行业企业温室气体排放核算方法与报告指南；

——工业企业温室气体排放核算和报告通用标准。

核算方法

工业园区所有温室气体的排放量均应折算为二氧化碳当量。

核算方法应综合考虑核算结果的数据准确度要求、计算用数据的可获得性、排放源的可识别和可监测程度等因素，按照以下优先级次序进行选择：

——直接测量法；

——物料平衡法；

——排放因子法。

直接测量法

直接测量法是指使用测量系统连续或间歇监测二氧化碳气体密度和流速，通过安装物料计量、环境监测的仪器、设备（如烟气排放连续监测系统，CEMS），并采用相关技术文件中要求的方法测量物料中的碳含量、温室气体源排放到大气中的温室气体排放量等关键数据，精准掌握温室气体的排放状况和碳减排措施的实际效果。

物料平衡法

使用物料平衡法计算时，根据质量守恒定律，用输入物料中的含碳量减去输出物料中的含碳量进行平衡计算得到二氧化碳排放量，见式（1）：

E工业园区GHG=(Minputi×CCinputi)-(Moutputj×CCoutputj)×w×GWP      （1）

式中：

E工业园区GHG	——工业园区温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

Minputi		——第i种输入物料的量，单位根据具体温室气体源确定；

Moutputj		——第j种输出物料的量，单位根据具体温室气体源确定；

CCinputi		——第i种输入物料的含碳量，单位与输入物料的量的单位相匹配；

CCoutputj		——第j种输出物料的含碳量，单位与输出物料的量的单位相匹配；

w			——碳元素转化成为温室气体二氧化碳的质量转换系数，取值为44/12；

GWP			——全球变暖潜势，单位为kgCO2e/（kg排放量）；数据可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的数据。若IPCC修订了全球变暖潜势值（GWP），应使用最新数值，否则应在报告中说明。

注：本公式只适用于含碳温室气体的计算。如需计算其他温室气体排放量，可根据具体情况确定计算公式。

对于工业园区内企业的生产活动，可根据实际生产经营状况，对产品积压导致的存量进行单独核算并将结果用于更为精准的物料平衡分析。

排放因子法

采用排放因子法计算时，温室气体排放量为活动数据与温室气体排放因子的乘积，见式（2）。

EGHG = 𝐴D × 𝐸F × 𝐺WP ……………………（2）

式中：

EGHG	——温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD 	——温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定；

EF 	——温室气体排放因子，单位与活动数据的单位相匹配；

GWP	——全球变暖潜势，数据可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）提供的数据。

排放因子

在获取温室气体排放因子时,应考虑如下因素:

——来源明确,有公信力；

——适用性；

——时效性。

温室气体排放因子获取优先级

——优先使用排放因子实测值或测算值，即通过工业企业内的直接测量、能量平衡或物料平衡等方法得到的排放因子或相关参数值；

——其次使用排放因子参考值，即相关指南或文件中提供的排放因子。

注1：报告主体应对温室气体排放因子的来源作出说明。

注2：排放因子可采用实测值或热力碳排放因子缺省值。

注3：常见排放因子缺省值参见附录A。

化石燃料排放因子

优先采用实测值。若无实测，以主管部门公布的最新排放因子为准。

工业过程排放因子

优先采用实测值。若无实测，以主管部门公布的最新排放因子为准。

净购入电力排放因子

净购入电力排放因子根据来源采用加权平均。其中，火电排放因子为发电企业的供电碳排放强度，非化石能源电力碳排放因子为0，若数据不可得，以主管部门公布的最新省级电网排放因子为准。

净购入热力排放因子

购入热力排放因子根据来源采用加权平均。其中，蒸汽锅炉供热，排放因子为锅炉排放量/锅炉供热量；自备电厂供热，排放因子为机组供热碳排放强度；余热、非化石能源供热，排放因子为0；若数据不可得，以主管部门公布的最新热力排放因子为准。

核算汇总

工业园区温室气体排放主要包括：化石燃料燃烧、工业过程、净购入电力、净购入热力、CCUS等。

E园区=E化石燃料+E工业过程+E净购入电力+E净购入热力-ECCUS     （3）

式中：

E园区		——工业园区温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E化石燃料		——工业园区化石燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E过程		——工业园区内过程温室气体排放量总和，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E净购入电力	——园区层面净购入电力产生的二氧化排放量，单位为tCO2e；

E净购入热力	——园区层面净购入热力产生的二氧化排放量，单位为tCO2e；

ECCUS		——通过捕集、利用和封存等方式处理的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。如燃料燃烧、工艺过程产生的温室气体经回收作为生产原料自用或作为产品外供时，其所对应的温室气体减排量可纳入该部分进行抵扣核算。

注：生物质燃料燃烧产生的温室气体排放和应单独核算并在报告中给予说明，但不计入温室气体排放总量。

质量保证

数据收集

- 报告主体应根据所选定的核算方法的要求来选择和收集温室气体活动数据。应按照数据类型优先级由高到低的次序选择和收集数据。

- ——优先使用原始数据，即直接计量、检测获得的数据。

- ——若无原始数据则可使用二次数据，即通过原始数据折算获得的数据，如：根据年度购买量及库存量的变化确定的数据；根据财务数据折算的数据等。

- ——若无原始数据和二次数据，可使用替代数据，即来自相似过程或活动的数据，如，计算冷媒逸散量时可采用相似制冷设备的冷媒填充量等。

数据质量管理

- 工业园区应加强碳排放数据质量管理工作，包括但不限于以下内容。

- ——建立园区碳排放基础数据统计核算体系，明确领导机构，明确有关部门和企业对化石燃料燃烧、工业过程、净购入电力、净购入热力、绿色电力、CCUS等活动数据以及排放因子监测等相关基础数据的统计责任。

- ——开展能源的计量和统计，建立数据内部台账管理制度，台账应明确数据来源、数据获取时间及填报台账的相关责任人等信息。温室气体排放核算所涉及数据的原始记录和管理台账应确保可被追溯。

- ——建立温室气体排放核算的内部管理制度和质量保障体系，包括明确负责部门及其职责、具体工作要求、数据管理程序、工作时间节点等。

- ——加强温室气体排放统计核算信息化能力建设，加快推进5G、大数据、云计算、区块链等现代信息技术的应用，优化数据采集、处理、存储方式。

核算报告

- 工业园区温室气体排放量核算结果宜以报告的形式呈现。

- 报告的内容包括但不限于：园区的基本信息、活动数据及来源、排放因子及来源、温室气体排放情况、报告信息项等，核算报告参见附录B。

（资料性）

表A.1	常见化石燃料特性参数缺省值

| 燃料品种 |  | 低位发热量 | 低位发热量单位 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | 26.7 | GJ/t | 27.4×10-3 | 94% |
|  | 烟煤 | 19.570 | GJ/t | 26.1×103 | 93% |
|  | 褐煤 | 11.9 | GJ/t | 28×103 | 96% |
|  | 洗精煤 | 26.334 | GJ/t | 25.41×10-3 | 93% |
|  | 其他洗煤 | 12.545 | GJ/t | 25.41×10-3 | 90% |
|  | 型煤 | 17.460 | GJ/t | 33.6×103 | 90% |
|  | 焦炭 | 28.435 | GJ/t | 29.5×10-3 | 93% |
| 液体燃料 | 原油 | 41.816 | GJ/t | 20.1×10-3 | 98% |
|  | 燃料油 | 41.816 | GJ/t | 21.1×10-3 | 98% |
|  | 汽油 | 43.070 | GJ/t | 18.9×10-3 | 98% |
|  | 柴油 | 42.652 | GJ/t | 20.2×10-3 | 98% |
|  | 一般煤油 | 43.070 | GJ/t | 19.6×10-3 | 98% |
|  | 炼厂千气 | 45.998 | GJ/t | 18.2×10-3 | 98% |
|  | 液化天然气 | 44.2 | GJ/t | 17.2×10-3 | 98% |
|  | 液化石油气 | 50.179 | GJ/t | 17.2×10-3 | 98% |
|  | 石脑油 | 44.5 | GJ/t | 20.0×10-3 | 98% |
|  | 石油焦 | 32.5 | GJ/t | 27.50×10-3 | 98% |
|  | 焦油 | 33.453 | GJ/t | 22.0×10-3 | 98% |
|  | 粗苯 | 41.816 | GJ/t | 22.7×10-3 | 98% |
|  | 其他石油制品 | 40.2 | GJ/t | 20.0×10-3 | 98% |
| 气体燃料 | 天然气 | 389.31 | GJ/104Nm3 | 15.30×10-3 | 99% |
|  | 焦炉煤气 | 179.81 | GJ/104Nm3 | 13.58x10-3 | 99% |
|  | 高炉煤气 | 33.00 | GJ/104Nm3 | 70.8×10-3 | 99% |
|  | 转炉煤气 | 84.00 | GJ/104Nm3 | 49.6×10-3 | 99% |
|  | 密闭电石炉气 | 111.190 | GJ/104Nm3 | 39.51×10-3 | 99% |
|  | 其他煤气 | 52.270 | GJ/104Nm3 | 12.2×10-3 | 99% |
| 数据取值来源:石油焦、密闭电石炉气数据取值来源为《温室气体排放核算与报告要求第10部分:化工生产企业GB/T32151.10，其他数据取值来源为《温室气体排放核算与报告要求第5部分:钢铁生产企业》GB/T32151.5。 |  |  |  |  |  |

表A.2	常见含碳原料、辅料、材料和调出物的含碳缺省值

| 含碳原料、辅料、材料和调出物名称 | 含碳量tC/t |
| --- | --- |
| 石灰石a | 0.120 |
| 白云石a | 0.1285 |
| 电极a | 0.999 |
| 生铁a | 0.0469 |
| 粗钢a | 0.0042 |
| 乙腈a | 0.5852 |
| 丙烯腈a | 0.6664 |
| 丁二烯a | 0.888 |
| 炭黑a | 0.970 |
| 乙炔a | 0.923 |
| 乙烯a | 0.856 |
| 二氯乙烷a | 0.245 |
| 乙二醇a | 0.387 |
| 环氧乙烷a | 0.545 |
| 氯化氢a | 0.4444 |
| 甲醇a | 0.375 |
| 甲烷a | 0.749 |
| 乙烷a | 0.856 |
| 丙烷a | 0.817 |
| 丙烯a | 0.8563 |
| 氯乙烯单体a | 0.384 |
| 尿a | 0.200 |
| 碳酸氢铵a | 0.1519 |
| 标准电石b | 0.314 |
| a数据取值来源:石灰石、白云石、电极、生铁、粗钢数据取值来源为《温室气体排放核算与报告要求 第5部分:钢铁生产企业》GB/T 32151.5，其他数据取值来源为《温室气体排放核算与报告要求第10部分:化工生产企业》GB/I32151.10。 b需根据电石产品在20℃、101.3kPa下的实际发气量按300Lkg折算为标准电石。 |  |

表A.3	常见工业过程排放因子缺省值

| 产品或原料名称 | 排放因子 （tCO2/t） | 产品或原料名称 | 排放因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥熟料 | 0.528c | 高压法硝酸产量(没有安装非选择性尾气处理装置) | 13.9 | kgN₂O/t 硝酸 |
| 白色硅酸盐水泥熟料 | 0.549 c | 高压法硝酸产量(安装非选择性尾气处理装置) | 2.0 | kgN₂O/t 硝酸 |
| 硫(铁)铝酸盐水泥熟料 | 0.364 | 中压法硝酸产量 | 11.77 | kgN₂O/t 硝酸 |
| 铝酸盐水泥熟料 | 0.13 | 常压法硝酸产量 | 9.72 | kgN₂O/t 硝酸 |
| 石灰石 | 0.440 b | 双加压硝酸产量 | 8.0 | kgN₂O/t 硝酸 |
| 白云石 | 0.476 b | 综合法硝酸产量 | 7.5 | kgN₂O/t 硝酸 |
| 电极 | 3.663 b | 低压法硝酸产量 | 5.0 | kgN₂O/t 硝酸 |
| 镍铁 | 0.037 | 点式下料预焙槽技术原铝产量 | 0.0888 | KgCF4/t 铝 |
| 钼铁 | 0.018 |  | 0.0114 | kg C2F4/t铝 |
| 硅铁 | 0.007 | 侧插阳极棒自焙槽技术原铝产量 | 0.6 | KgCF4/t 铝 |
| 锰硅合金 | 0.092 |  | 0.06 | kg C2F4/t铝 |
| 低碳锰硅合金 | 0.011 | 己二酸 | 0.293 a | ttN₂O/t y己二酸 |
| 高炉锰铁 | 0.275 | 一氯二氟甲烷 | 0.292 a | tHFC-23/tHCFC-22 |
| 电炉高碳锰铁 | 0.275 | 电力设备生产过程 SF6 | 8.6%a |  |
| 微碳锰铁 | 0.004 | 半导体生产CF4排放系数 | 43.56%a |  |
| 高碳铬铁 | 0.348 | 半导体生产CHF3排放系数 | 20.95%a |  |
| 生铁 | 0.172 | 半导体生产C2F6排放系数 | 3.76%a |  |
| 直接还原铁 | 0.073 | 半导体生产SF6排放系数 | 19.51%a |  |
| 废钢 | 0.037 | 氢氟烃生产过程排放系数 | 0.5%a |  |
| 粗钢 | 0.037 | 硅铁合金 | 2.4c | tCO2/t |
| 焦油 | 2.699 | 硅锰合金 | 1.99c | tCO2/t |
| 粗苯 | 3.382 | 锰铁合金 | 1.62c | tCO2/t |
| 玻璃 | 0.21 a | 镍铁合金 | 11.8c | tCO2/t |
| 纯碱 | 0.138 a | 铬铁合金 | 1.71c | tCO2/t |
| 石灰 | 0.85 c | 工业硅 | 3.59c | tCO2/t |
| 电石 | 1.154 |  |  |  |
| 煤制甲醇 | 0.35 c |  |  |  |
| 煤气制甲醇 | 0.40 c |  |  |  |
| 天然气制甲醇 | 0.14 c |  |  |  |
| 煤制合成氨 | 1.39 c |  |  |  |
| 煤气制合成氨 | 3.97 c |  |  |  |
| 天然气制合成氨 | 0.72 c |  |  |  |
| 油制合成氨 | 3.06c |  |  |  |
| a数据取值来源为《省级温室气体清单編制指南（试行）》《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南（2019年修订）》； b数据取值来源为《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业（CETS-AG-03.01-V01-2024）》； c数据取值来源为《国家温室气体排放因子数据库》。 |  |  |  |  |

（资料性）

报告格式模板

工业园区温室气体排放核算报告

园区名称：

报告年度：

编制单位：

编制日期：

- 工业园区基本情况

（一）园区信息

应包括园区名称、报告年度、报告范围、核算联系人信息等。

（二）产业结构

（三）主要排放源

（四）主要排放温室气体种类

- 温室气体排放核算

（一）报告在核算和报告期内温室气体排放总量

（二）报告其他重点说明的问题

- 活动数据及来源说明

（一）化石燃料消费数据

包括不同品种燃料的消耗量和相应的低位发热量。

（二）工业过程活动数据

过程排放的相关数据。

（三）净购入电力、热力数据

净购入的电量、热量等。

- 排放因子数据及来源

（一）化石燃料燃烧排放因子

包括消耗的各种燃料的排放因子。

（二）工业过程排放因子

过程排放中各产品或原料温室气体排放因子。

（三）电力和热力排放因子

电力和热力排放因子。

- 报告信息项

园区内绿色电力、绿证消费、CCUS、生物质燃料等情况。

表B.1	化石燃料燃烧活动数据一览表

| 排放种类 | 化石燃料品种 | 计量单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放 | 无烟煤 | t |  |
|  | 烟煤 | t |  |
|  | 褐煤 | t |  |
|  | 洗精煤 | t |  |
|  | 其他洗煤 | t |  |
|  | 型煤 | t |  |
|  | 焦炭 | t |  |
|  | 原油 | t |  |
|  | 燃料油 | t |  |
|  | 汽油 | t |  |
|  | 柴油 | t |  |
|  | 煤油 | t |  |
|  | 石油焦 | t |  |
|  | 其他石油制品 | t |  |
|  | 焦油 | t |  |
|  | 粗苯 | t |  |
|  | 炼厂干气 | t |  |
|  | 液化天然气 | t |  |
|  | 液化石油气 | t |  |
|  | 天然气 | 104Nm3 |  |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 |  |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 |  |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 |  |
|  | 密闭电石炉气 | 104Nm3 |  |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 |  |

表B.2	过程排放活动数据一览表

| 排放种类 | 含碳原料、材料、辅料、调出物 | 计量单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程排放 | 原料、材料、辅料1 | t或104Nm3 |  |
|  | 原料、材料、辅料2 | t或104Nm3 |  |
|  | …… | t或104Nm3 |  |
|  | 调出物1 | t或104Nm3 |  |
|  | 调出物2 | t或104Nm3 |  |
|  | …… | t或104Nm3 |  |

表B.3 净购入的电力、热力活动数据一览表

| 排放种类 | 输入和输出的电力、热力 | 计量单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净购入的电力、热力对应的排放 | 净购入的电力 | MWh |  |
|  | 净购入的热力 | GJ |  |

表B.4	过程排放活动数据一览表

| 排放种类 | 含碳原料、材料、辅料、调出物 | 含碳量 tC/t或tC/104Nm3 |
| --- | --- | --- |
| 过程排放 | 原料、材料、辅料1 |  |
|  | 原料、材料、辅料2 |  |
|  | …… |  |
|  | 调出物1 |  |
|  | 调出物2 |  |
|  | …… |  |

表B.5	输入和输出的电力、热力排放因子数据一览表

| 排放种类 | 输入和输出的电力、热力 | 计量单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入和输出的电力、热力对应的排放 | 电网排放因子 | tCO2/MWh |  |
|  | 供热排放因子 | tCO2/GJ |  |

# 参　考　文　献

[1]　《省级地区碳排放核算方法指南（2024 年版）》

[2]　关于发布2023 年电力二氧化碳排放因子的公告（生态环境部公告2025 年第3 号）

[3]　《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》（环办气候函〔2022〕485 号）

[4]　《企业温室气体排放核算与报告指南钢铁行业（CETS-AG-03.01-V01-2024）》（环办气候函〔2025〕27 号）

[5]　《2006 年IPCC 国家温室气体清单指南》（2019 年修订版）

[6]　关于印发首批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知（发改办气候〔2013〕2526 号）

[7]　关于印发第二批4个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知（发改办气候〔2014〕2920 号）

[8]　关于印发第三批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知（发改办气候〔2015〕1722 号）