××××-××-××实施

××××-××-××发布

水利工程施工图设计文件编制规范

Compiling specification of hydraulic engineering

construction drawing design document

（征求意见稿）

DB34/T XXXX-XXXX

DB34

安徽省地方标准

ICS 93.160

CCS P 55

安徽省市场监督管理局   发布

目   次

前   言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  施工图设计总说明	1

5  施工图设计	7

参考文献	23

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司、安徽省水利发展规划研究中心、中水淮河规划设计研究有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、阜阳市水利规划设计院有限公司、安徽省泓泽水利勘测设计院有限公司。

本文件主要起草人：   。

水利工程施工图设计文件编制规范

1  范围

本规范规定了河道与堤防工程、水闸（涵闸）工程、泵站工程、水库工程、灌溉与排水工程等施工图设计文件编制的主要内容和技术要求。

本标准适用于新建、改建、扩建的大中型水利工程的施工图设计文件编制。小型水利工程施工图设计文件编制可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SL 73.1  水利水电工程制图标准 基础制图

SL 73.2  水利水电工程制图标准 水工建筑物图

SL 73.3  水利水电工程制图标准 勘测图

SL73.4  水利水电工程制图标准 水力机械图

SL 73.5  水利水电工程制图标准 电气图

SL 73.6  水利水电工程制图标准 水土保持图

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

施工图 construction drawing

设计单位按照初步设计（或技术设计）所确定的方案标明施工对象的全部尺寸、用料、结构以及施工技术要求的图样。

[来源：SL 26—2012，8.1.1.9]

3.2

施工图设计文件 construction drawing design papers

设计单位依据批准的初步设计（或技术设计）和有关技术标准编制的施工图设计总说明、施工图。

4  施工图设计总说明

4.1  土建设计说明

4.1.1  河道与堤防工程

河道与堤防工程设计说明主要包括下列内容

a）  简要说明工程概况、工程前期工作情况、初步设计审查意见落实情况、重大设计变更情况（如有）、工程建设标准强制性条文执行情况。

b）  简述气象、水文、工程地质等内容。

c）  简述工程规模、主要建设内容、设计依据、工程等级和洪水标准、工程及永久性水工建筑物合理使用年限、耐久性设计要求、工程抗震设防类别和设计烈度等内容。

d）  简述河道开挖、堤防填筑施工设计参数及施工要求，一般包括下列内容：

1）  陆上土方河道开挖设计参数：河道桩号、长度，河道底高程、底宽、坡比，平台高程、宽度，弃土区范围、顶高程、边坡稳定要求、土的松散系数等；

2）  水力冲挖及河道疏浚设计参数：河道桩号、长度，河道底高程、底宽、边坡，排泥场位置、容量，排泥场围堰顶高程、顶宽、内外坡比、平台高程及宽度、土方压实度和防渗要求，排泥场围堰排水口门尺寸及排水能力等；

3）  堤防填筑设计参数：堤防桩号、长度，堤防顶高程、顶宽，青坎、戗台高程及宽度，内外坡比，土料质量要求，填筑清基、压实要求、预留沉降量，清基弃土堆放位置要求，堤顶道路结构形式度等。

e）  简述防护施工设计参数及施工要求，一般包括下列内容：

1）  坡式护岸：长度及桩号、结构型式、主要尺寸、上下限高程，材料特性及施工技术要求等。护坡类型一般包括干砌块石、浆（灌）砌块石、现浇（预制）混凝土、模袋混凝土、生态护坡等。护脚类型一般包括抛石、石笼、模袋混凝土、土工织物砂枕（排）、铰链排和混凝土预制异形块等；

2）  墙式护岸：长度及桩号、结构型式、主要尺寸，地基处理及主要参数，材料特性及施工技术要求等。墙式护岸类型一般包括挡墙式防护和排桩式防护等。

f）  简述施工导截流、施工围堰、施工降排水、与其它在建或已建建筑物的影响分析等施工临时设施计算成果，推荐采用的施工方法、施工程序、技术关键点，新材料、新技术、新工艺、新设备的使用情况及注意事项，影响施工安全的关键点和建议要求。

g）  当主要建筑物的地基条件、布置和结构型式等与初步设计相比发生变化时，应简要说明设计变化情况，并说明稳定计算、渗流计算、结构计算等复核计算内容及成果。

h）  简述安全监测、机电及金属结构、消防设计内容。

i）  简述初步设计报告中施工组织设计的主要内容，包括施工区自然条件，对外交通运输条件，主要建筑材料供应情况，当地水源及供电情况，料场的位置、储量及开采加工要求，弃渣场的位置及使用要求，施工导流标准、导流时段及主要建筑物的施工期洪水成果，施工营地的位置和布置要求，施工场内道路的等级标准，施工工期及进度要求等。

j） 简述环境保护措施、水土保持设计内容。

k） 说明土（石）方施工、混凝土施工、地基处理、止（排）水、金属结构安装等主要施工技术要求。

l）  说明涉及施工安全的重点部位和环节，主要包括河道清淤、基坑开挖及降水、边坡支护、围堰施工、混凝土结构拆除、模板及支撑体系安拆、混凝土结构浇注、预制混凝土构件吊装、金属结构吊装及焊接、机电设备安装、水上及水下作业、临水作业、施工临时用电等，并提出防范生产安全事故的指导意见。

4.1.2  水闸（涵洞）工程

水闸（涵洞）施工图设计总说明应包括下列内容：

a）  简要说明工程概况、工程前期工作情况、初步设计审查意见落实情况、重大设计变更情况（如有）、工程建设标准强制性条文执行情况。

b）  简述气象、水文、工程地质等内容。

c）  简述工程规模、主要规划指标、调度运行原则等内容。

d）  说明设计依据、工程等级和洪水标准、工程及永久性水工建筑物合理使用年限、耐久性设计要求、工程抗震设防类别和设计烈度、工程总布置等内容。

e）  说明水闸枢纽的结构布置、防渗排水、消能防冲、上下游及两岸连接、地基处理等内容。

f）  当主要建筑物的地基条件、布置和结构型式等与初步设计相比发生变化时，应简要说明设计变化情况，并说明稳定计算、渗流计算、结构计算等复核计算内容及成果。

g）  简述安全监测、机电及金属结构、消防设计内容。

h）  简述初步设计报告中施工组织设计的主要内容，包括施工区自然条件，对外交通运输条件，主要建筑材料供应情况，当地水源及供电情况，施工导流标准、导流时段及主要建筑物的施工期洪水成果，施工营地的位置和布置要求，施工场内道路的等级标准，施工工期及进度要求等。

i）  简述环境保护措施、水土保持设计内容。

j）  简述劳动安全与工业卫生要求和措施、节能设计内容。

k）  说明土（石）方施工、混凝土施工、地基处理、防渗排水、机电设备和金属结构安装、钢筋、止水等主要施工技术要求。

l）  简述新结构、新技术、新材料、新设备的使用情况，说明技术关键点、关键工序和注意事项。

m）  说明涉及施工安全的重点部位和环节，主要包括基坑开挖及降水、边坡支护、围堰施工、岩石爆破、混凝土结构拆除、模板及支撑体系安拆、混凝土结构浇注、预制混凝土构件吊装、金属结构吊装及焊接、机电设备安装、水上及水下作业、临水作业、施工临时用电等，并提出防范生产安全事故的指导意见。

4.1.3  泵站工程

泵站工程施工图设计总说明应包括下列内容：

a）  简要说明工程概况、工程前期工作情况、初步设计审查意见落实情况、重大设计变更情况（如有）、工程建设标准强制性条文执行情况；

b）  简述气象、水文、工程地质等内容；

c）  简述工程规模、主要规划指标、调度运行原则等内容；

d）  说明设计依据、工程等级和洪水标准、工程及永久性水工建筑物合理使用年限、耐久性设计要求、工程抗震设防类别和设计烈度、工程总布置等内容；

e）  说明泵站及小型水电站的挡水建筑物、引水建筑物、泄水建筑物、厂房等的结构布置，地基处理等内容；

f）  当主要建筑物的地基条件、布置和结构型式等与初步设计相比发生变化时，应简要说明设计变化情况，并说明稳定计算、渗流计算、结构计算等复核计算内容及成果；

g）  简述安全监测、机电及金属结构、消防设计内容，说明泵站运行相关的安全措施要求；

h）  简述初步设计报告中施工组织设计的主要内容，包括施工区自然条件，对外交通运输条件，主要建筑材料供应情况，当地水源及供电情况，施工导流标准、导流时段及主要建筑物的施工期洪水成果，施工营地的位置和布置要求，施工场内道路的等级标准，施工工期及进度要求等；

i）  简述环境保护措施、水土保持设计内容；

j）  简述劳动安全与工业卫生要求和措施、节能设计内容；

k）  说明土（石）方施工、混凝土施工、地基处理、防渗排水、机电设备和金属结构安装、钢筋、止水等主要施工技术要求；

l）  说明涉及施工安全的重点部位和环节，主要包括基坑开挖及降水、边坡支护、围堰施工、岩石爆破、隧洞开挖、混凝土结构拆除、模板及支撑体系安拆、混凝土结构浇注、预制混凝土构件吊装、金属结构吊装及焊接、机电设备安装、水上及水下作业、临水作业、施工临时用电等，并提出防范生产安全事故的指导意见。

4.1.4  水库工程

水库工程施工图设计总说明应包括下列内容：

a）  简要说明工程概况、工程前期工作情况、初步设计审查意见落实情况、重大设计变更情况（如有）、工程建设标准强制性条文执行情况；

b）  简述气象、水文、工程地质等内容；

c）  简述工程规模、主要规划指标、调度运行原则等内容；

d）  说明设计依据、工程等级和洪水标准、工程及永久性水工建筑物合理使用年限、耐久性设计要求、工程抗震设防类别和设计烈度、工程总布置等内容；

e）  说明土石坝的布置、坝体结构设计、坝体连接设计、坝基处理设计、坝料设计、填筑标准、耐久性设计、白蚁防治设计等内容；

f）  说明混凝土坝、砌石坝的布置、坝体结构设计、坝基处理设计、坝体构造设计等内容；

g）  说明溢洪道、非常溢洪道、泄洪闸、泄洪洞、输水洞等泄（输）水建筑物布置、结构设计、地基处理、边坡设计等内容；

h）  当主要建筑物的地基条件、布置和结构型式等与初步设计相比发生变化时，应简要说明设计变化情况，并说明稳定计算、渗流计算、结构计算等复核计算内容及成果；

i）  简述安全监测、机电及金属结构、消防设计内容；

j）  简述初步设计报告中施工组织设计的主要内容，包括施工区自然条件，对外交通运输条件，主要建筑材料供应情况，当地水源及供电情况，料场的位置、储量及开采加工要求，弃渣场的位置及使用要求，施工导流标准、导流时段及主要建筑物的施工期洪水成果，施工营地的位置和布置要求，施工场内道路的等级标准，施工工期及进度要求等；

k）  简述环境保护措施、水土保持设计内容；

l）  简述劳动安全与工业卫生要求和措施、节能设计内容；

m）  说明土（石）方施工、混凝土施工、地基处理、边坡支护、机电设备和金属结构安装、钢筋止水等主要施工技术要求；

n）  简述新结构、新技术、新材料、新设备的使用情况，说明技术关键点、关键工序和注意事项；

o）  说明涉及施工安全的重点部位和环节，主要包括基坑开挖及降水、边坡支护、围堰施工、岩石爆破、隧洞开挖、混凝土结构拆除、模板及支撑体系安拆、混凝土结构浇注、预制混凝土构件吊装、金属结构吊装及焊接、机电设备安装、水上及水下作业、临水作业、施工临时用电等，并提出防范生产安全事故的指导意见。

4.1.5  灌溉与排水工程

灌溉与排水工程施工图设计总说明应包括下列内容

a）  简要说明工程概况、工程前期工作情况、初步设计审查意见落实情况、重大设计变更情况（如有）、工程建设标准强制性条文执行情况；

b）  简述气象、水文、工程地质等内容；

c）  简述工程规模、主要建设内容、设计依据、工程等级和洪水标准、工程及永久性水工建筑物合理使用年限、耐久性设计要求、工程抗震设防类别和设计烈度等内容；

d）  说明工程总体布局，干渠（沟）的总体布置、设计流量、设计水位，开挖和填筑设计情况，衬砌结构设计情况，防渗及排水设计情况，不良地质段地基处理情况等；

e）  说明渠系建筑物的类型、数量、分布等基本情况，主要建筑物的布置、结构型式、断面尺寸、防渗排水、地基处理等设计情况；

f）  当主要建筑物的地基条件、布置和结构型式等与初步设计相比发生变化时，应简要说明设计变化情况，并说明稳定计算、渗流计算、结构计算等复核计算内容及成果；

g）  简述安全监测、机电及金属结构、消防设计内容；

h）  简述初步设计报告中施工组织设计的主要内容，包括施工区自然条件，对外交通运输条件，主要建筑材料供应情况，当地水源及供电情况，料场的位置、储量及开采加工要求，弃渣场的位置及使用要求，施工导流标准、导流时段及主要建筑物的施工期洪水成果，施工营地的位置和布置要求，施工场内道路的等级标准，施工工期及进度要求等；

i）  简述环境保护措施、水土保持设计内容；

j）  说明土（石）方施工、混凝土施工、地基处理、止（排）水、机电设备和金属结构安装等主要施工技术要求；

k）  说明涉及施工安全的重点部位和环节，主要包括基坑开挖及降水、边坡支护、围堰施工、岩石爆破、隧洞开挖、混凝土结构拆除、模板及支撑体系安拆、混凝土结构浇注、预制混凝土构件吊装、金属结构吊装及焊接、机电设备安装、水上及水下作业、临水作业、施工临时用电等，并提出防范生产安全事故的指导意见。

4.2  水力机械

水力机械专业施工图设计总说明一般包括下列内容：

- 工程概况、设计依据、技术标准、设计内容、设计主要参数等。；

- 初步设计审查意见落实情况和强制性条文执行情况。

- 主机组、辅助设备、起吊设备名称、型号、规格、数量等技术参数。

- 主机组、辅助设备、起吊设备安装技术要求和注意事项等。

4.3  电气及自动化

电气及自动化专业施工图设计说明主要包括下列内容：

- a）  工程概况、设计依据、设计内容等。

- b）  工程负荷等级、供电电源、电气主接线、厂（站）用电系统、主要设备选择、启动方式、控制方式、电气设备布置、照明、防雷与接地等。

- c）  初步设计审查意见落实情况和强制性条文执行情况。

- d）  施工安装技术要求和注意事项等。

4.4  金属结构

- 金属结构专业施工图设计总说明一般包括下列内容：

- a） 工程概况、设计依据、技术标准、设计内容、闸门合理使用年限等。

- b）  初步设计审查意见落实情况和强制性条文执行情况。

- c）  闸门的结构型式、主要设计参数、工作条件、运行方式、制造及安装技术要求、注意事项等。

- d）  清污设备和启闭设备的布置、规格型号、工作级别、运行条件、主要技术参数、制造及安装技术要求、注意事项等。

4.5  工程信息化系统

工程信息化系统施工图设计说明一般包括下列内容：

a）  简述工程概况，工程建设与运行管理机构情况，初步设计审查意见落实情况等。

b）  简述信息采集、网络传输、硬件环境及软件系统等信息化系统主要建设内容。

c）  简述信息化系统采购的硬件及商业软件技术要求。

d）  简述信息化系统硬件及软件的实施要求，包括以下内容：

1）  信息采集站点布设原则，数据采集、传输及存储方式；

2）  通信网络分层、分区要求，通信线路布设方式；

3）  机房、中控室、调度中心、会商室建设规模；

4）  软件系统功能，施工期与运行期系统关系；

5）  系统培训及运维管理要求。

e）  说明信息化系统与土建等其他专业的工作边界划分。

5  施工图设计

5.1  一般规定

5.1.1  施工图设计文件应按照已批准的初步设计、环境影响报告书、水土保持方案等进行编制，并落实初步设计审查意见。

5.1.2  施工图设计应严格执行工程建设标准强制性条文，并在施工图设计总说明中简要说明执行情况。

5.1.3  施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明工程合理使用年限。

5.1.4  施工图设计文件应积极采用安全、可靠、环保、节能、生态的新材料、新工艺、新技术、新设备。

5.1.5  施工图设计文件的基本数据应完整可靠，技术参数应科学合理，计算方法应正确可行。

5.1.6  施工图设计文件应采用国家法定计量单位并在总说明或图纸说明中明确。图中高程系应统一，所采用的地形图一般不小于 1:2000，并符合 SL 73 的要求。

5.1.7  大型水利工程的施工图设计总说明宜单独编制成册，中小型水利工程可设置在施工图前或各专业图纸前。多种建筑物组成的枢纽工程，施工图设计总说明应包括所有建筑物说明内容。

5.1.8  施工图应编制完整的目录。分批提供施工图的，应在最后一批施工图后编制总目录。

5.1.9  施工图设计文件应签署齐全。

5.1.10  施工图设计文件中涉及房屋建筑、消防、施工图预算等内容的深度和技术要求按照相关行业规定执行。

5.2  土建施工图

5.2.1  河道与堤防工程

5.2.1.1  土方开挖工程施工图

        - 5.2.1.1.1  河道土方开挖工程施工图一般包括平面布置图、纵断面图、横断面图、地质平面及剖面图、施工布置图等。

        - 5.2.1.1.2  平面布置图应反映河道中心线、断面控制桩坐标或相对位置，河道沿线建筑物位置、名称，防汛道路，征地红线，弃土区、临时集土区等。图纸说明中应明确工程设计规模、等级，采用的高程系、坐标系等。

        - 5.2.1.1.3  纵断面图应反映工程现状和设计主要特征参数，一般包括工程现状，设计河底高程、平台高程、护砌上下限、水位线等。

        - 5.2.1.1.4  横断面图应反映河道工程的主要设计尺寸，包括河道设计中心线、底宽、底高程、坡比、平台高程和宽度、断面定位桩位置等。一般按50m~ 100m间距绘制横断面，特殊地形段应适当加密。

        - 5.2.1.1.5  地质平面图及剖面图应反映河道布置、勘探孔及剖面位置，剖面主要轮廓线，土质分层、性质、主要物理力学指标等。图纸说明中应明确主要地质评价结论和建议，并以图例反映混合孔、贯入孔、静力触探孔等。

        - 5.2.1.1.6  施工布置图一般包括施工导流、围堰，工场布置图等，应符合下列要求：

a）  施工导流图应反映导流河的布置、断面尺寸、防护措施等，图纸说明中应明确导流标准、调度方案等。河道施工影响通航的，绘制导航图，图纸说明中应明确导航标准、方案。

b）  施工围堰图应反映平面布置、断面尺寸及防护措施等，图纸说明中应明确围堰设计标准，施工质量控制及观测要求等。排泥场围堰还应明确排水口门尺寸及排水能力等。

c）  施工现场布置图应反映作业区、生活区布置，内外交通等。必要时标明施工交通桥梁、道路限载及维护要求等。

5.2.1.2  堤防填筑工程施工图

        - 5.2.1.2.1  河道堤防填筑工程施工图一般包括平面布置图、纵断面图、横断面图、地质平面图及剖面图，施工布置图，取土区及弃土区布置图、防渗处理图、与穿堤建筑物连接图等。

        - 5.2.1.2.2  平面布置图应反映河道中心线、断面控制桩坐标或相对位置，河道沿线建筑物位置、名称，防汛道路，征地红线，取土区、临时集土区等。图纸说明中应明确工程设计规模、等级，采用的高程系、坐标系等。

        - 5.2.1.2.3  纵断面图应反映工程现状和设计主要特征参数，一般包括工程现状，设计堤防顶高程、平台高程、护砌上下限、水位线等。

        - 5.2.1.2.4  横断面图应符合下列要求：

a）  一般按 50m~ 100m间距绘制横断面，标注定位桩位置，特殊地形段应适当加密。

b）  图中应反映堤防工程的主要设计尺寸，包括堤防设计中心线、顶高程、顶宽，青坎、戗台高程及宽度，内外坡比等。

c）  图纸说明中应明确筑堤材料、填筑标准、施工注意事项等。

5.2.1.2.5  地质平面图及剖面图编制要求参见本规范5.2.1.1.5。

5.2.1.2.6  施工布置图编制要求参见本规范5.2.1.1.6。

5.2.1.2.7  防渗处理图一般包括平面布置图、纵向展开图、断面图，应符合下列要求：

a）  图中应反映防渗处理方法、范围、位置、排数、型式或孔距等。处理方法一般包括填筑心墙、灌浆、插塑等。

b）  采用填筑心墙处理时，还应明确心墙材料特性、厚度、强度、渗透系数等技术指标。

c）  采用灌浆处理时，还应明确灌浆孔位置、深度、材料特性、压力、施工工艺等。

d）  采用插塑处理时，还应明确插塑的材料特性、施工工艺等。

e）  图纸说明中应明确防渗处理施工质量控制指标及检测要求等。

5.2.1.2.8  采用模袋充填砂筑堤时，还应明确土工编织袋型号、规格及施工注意事项。滩涂围垦筑堤应明确龙口位置、防护结构形式、保护期和合拢期龙口宽度、龙口处的泥库设计、合拢时间等。

5.2.1.3  防护工程施工图

5.2.1.3.1  河道防护工程施工图一般包括总体布置图，平面、断面图，施工布置图等。

5.2.1.3.2  总体布置图应反映防护位置、范围、征地红线、风玫瑰图、作业区及交通等。图纸说明中应明确高程系、坐标系及施工影响范围等。

5.2.1.3.3  平面、断面图应符合下列要求：

a）  图中应反映防护的结构型式、尺寸、范围、上下游连接等，必要时可增加大样图反映结构型式和尺寸。

b）  图纸说明中应明确防护材料特性、土方回填施工质量控制要求、垫（滤）层的粒径、排水孔布置要求等。

5.2.1.3.4  施工布置图应反映边坡整修或基坑开挖，施工排水、围堰，工场布置等。图纸说明中应明确施工围堰的设计标准、水位、超挖回填要求等。

5.2.2  水闸（涵洞）工程

5.2.2.1  水闸（涵洞）土建工程施工图一般包括总平面布置图，总体布置图，地质平面图及剖面图，岸墙、翼墙、闸上交通桥、工作桥布置图，地基处理、防渗排水体系、观测设施布置图，施工布置图，钢筋图，管理区布置图等。

5.2.2.2  总平面布置图应采用实测地形图（比例不小于 1:1 000）布置。图中应反映各建筑物的平面布置情况、位置关系、主要控制点坐标等，宜列表说明工程主要设计参数。图纸说明中应明确建筑物采用的坐标系、高程系等。

5.2.2.3  总体布置图应符合下列要求：

a）  总体布置图应包括平面、立面、剖面。

b）  施工图应反映建筑物的主要结构型式、主要尺寸、高程，特征水位，两岸连接、基础处理、消能防冲、护砌、道路连接、场地排水、堤防连接、建筑物分缝、观测设施、水文设施，代表性勘察孔柱状图等内容。

c）  图纸说明应反映建筑物设计标准、规模、使用年限、混凝土强度指标、抗冻和抗渗等耐久性指标、土方回填质量控制指标、垫（滤）层的级配要求、新材料的技术要求等。

5.2.2.4  地质平面图及剖面图应符合下列要求：

a）  地质平面图及剖面图应反映建筑物的平面和剖面主要轮廓线，地基土层分层、性质、主要物理力学指标。

b）  图纸说明中应采用图例反映混合孔、贯入孔、静力触探孔，对工程设计和施工的主要建议，地基土在地震情况下的液化判别。

5.2.2.5  岸墙、翼墙布置图一般包括平面布置及结构剖面图，应符合下列要求：

a）  平面布置图应反映结构分段和尺寸，翼墙与护栏、消力池、护坡间的衔接。圆弧扶臂式翼墙应反映扶臂间角度及间距。

b）  剖面图应反映结构尺寸、埋置深度、结构间伸缩缝的填充材料和范围。空箱结构应反映空箱中填土或充水的范围及布置等。

c）  图纸说明中应明确岸墙、翼墙的混凝土强度等级、耐久性指标、封底、墙后回填土的要求，基础超挖部分的回填要求等。

5.2.2.6  闸上交通桥布置图包括平面布置及剖面图，应符合下列要求：

a）  图纸中应反映桥梁结构型式及尺寸、支座型式、桥梁伸缩缝、防撞护栏（或栏杆）、人行道、桥头搭板、桥面铺装层、桥面横坡、桥面排水、两岸道路接线等；必要时应绘制纵向竖曲线，布置路灯、过路管线、标识标志等。

b）  图纸说明中应明确桥梁汽车荷载等级，混凝土强度等级、耐久性指标，其他主要材料的要求等。

5.2.2.7  闸上工作桥布置图包括平面布置及剖面图，应符合下列要求：

a）  图纸中应反映工作桥主梁、横系梁、启闭机支承梁、启闭机房支承梁等结构型式及尺寸，支座型式、伸缩缝布置、预埋螺栓布置等。

b）  图纸说明中应明确启闭机型号，混凝土强度等级、耐久性指标等要求。

5.2.2.8  其他结构图一般包括胸墙、工作便桥、挡浪板、栏杆、路堤墙、排水沟、电缆沟、管道井、护砌工程等，应符合下列要求：

a）  各结构应通过平面图、剖面图或大样图反映其布置等。

b）  图纸说明中应明确混凝土强度等级、耐久性指标，施工质量控制要求。

5.2.2.9  地基处理布置图一般包括平面和剖面图，应符合下列要求：

a）  换填处理应反映深度、范围、材料的要求，分层厚度、碾压等施工要求，压实度或相对密度、承载力等质量要求。

b）  钻孔灌注桩、预制桩等桩基处理应反映基桩布置范围、形式、桩径、桩长、间距等，图纸说明中应明确施工质量控制和检测要求。

c）  复合地基处理应反映复合地基处理的范围、方式等，图纸说明中应明确掺合料的材料特性及掺量、褥垫层材料特性及厚度、施工质量控制及检测等要求。

d）  沉井处理应反映沉井的布置、结构尺寸，下沉顺序、分次下沉、封底等要求，图纸说明中应明确混凝土强度等级、耐久性指标，下沉速率、井内外水位等施工质量控制要求。

5.2.2.10  防渗排水布置图应反映结构正向和侧向防渗、排水体系，应符合下列要求：

a）  防渗体系应遵循连续、封闭、容许适当变形的原则，基础防渗与防地基土液化围封可结合布置。

b）  正向防渗包括护坦、底板、防渗墙、消力池、翼墙、岸墙等结构间连接，侧向防渗包括翼墙、岸墙、防渗刺墙、闸墩等结构间连接，图中应注明各部位所采用的防渗材料。

c）  止水大样图应反映止水尺寸、止水材料、垂直和水平止水的衔接及沥青盒大样等，图纸说明中应明确止水及填缝材料的特性要求、止水连接及试验要求等。

d）  排水体系包括上下游冒水孔、出水反滤体的布置及结构尺寸，图纸说明中应明确反滤体材料、级配要求等。

5.2.2.11  观测设施布置图一般包括垂直和水平位移观测，扬压力、水位、流量观测等，应符合下列要求：

a）  观测设施的布置一般可在总体布置图或闸身剖面图中反映。

b）  大样图应反映细部尺寸和工艺要求，图纸说明中应明确施工期观测要求。

5.2.2.12  施工布置图一般包括工场布置、基坑开挖、施工降排水、施工导流、施工围堰等，应符合下列要求：

a）  工场布置图应反映作业区、生活区、场内交通等布置。

b）  基坑开挖图应反映基坑开挖及防护型式，采用工程措施进行支护和防渗的应反映其主要结构和尺寸；图纸说明中应明确基坑开挖的保护层土方要求、超挖回填要求、支护措施要求等。

c）  施工降排水图应反映降排水方案及截渗措施。如采用井点降水，应反映井点布置、井深、井径、降水速度、封井措施等。如地基中有承压水层，应明确降排承压水的措施。

d）  施工导流和围堰图应包括平面布置、导流河开挖断面、围堰断面图；图纸说明应明确导流标准、流量、水位，围堰设计标准、水位、土方压实度指标和防护措施等。

5.2.2.13  钢筋图一般包括平面图、剖面图、钢筋表，应符合下列要求：

a）  平面图应按不同层面分别绘制，反映钢筋型号、直径、间距（或根数）、长度、截断点位置、排列方式等。

b）  剖面图应在钢筋变化点、截断点前后分别绘制，应反映主筋和分布筋的内外次序、拉接筋的布置，还应反映钢筋型号、直径、间距（或根数）、长度、截断点位置等，预制构件应反映起吊钢筋或加强筋的布置等。

c）  钢筋布置较复杂的部位宜绘制钢筋大样图，反映钢筋型号、直径、形状等，并在平面图或剖面图中作相应标注。

d）  钢筋表应明确编号、型号、直径、形状、尺寸、数量、重量等。

e）  图纸说明中应明确钢筋的强度、保护层厚度、钢筋连接和锚固要求等。

5.2.2.14  管理区布置图应反映管理区范围、管理用房、内外交通、给排水、照明、围墙等。

5.2.2.15  涵洞工程除满足水闸施工图编制要求外，还应增加涵洞洞身结构图，反映洞身结构尺寸，图纸说明中应明确洞顶及两侧回填土施工工艺及质量控制要求等。

5.2.3  泵站工程

5.2.3.1  泵站土建工程施工图一般包括总平面布置图，总体布置图，地质平面及剖面图，岸墙、翼墙、站上交通桥、工作桥、清污机桥布置图，流道设计图，基础处理、防渗排水体系、观测设施布置图，施工布置图，钢筋图，管理区布置图等。

5.2.3.2  总平面布置图编制要求参见本规范 5.2.2.2。

5.2.3.3  总体布置图应符合下列要求：

a）总体布置图应包括平面、立面、剖面，立式泵一般包括水泵层、联轴层、电机层平面等，卧式泵一般包括水泵层、电机层平面等。

b）图中应反映建筑物的主要结构型式、主要尺寸、高程，特征水位及扬程，两岸连接、基础处理、护砌、道路连接、场地排水、堤防连接、建筑物分缝、观测设施、水文设施，代表性勘察孔柱状图等内容。

c）当水泵模型试验未完成前绘制总体布置图，可参照初步设计的水泵尺寸和流道型式确定，图纸说明中应明确。当水泵模型试验完成后按确定的水泵和流道尺寸补充绘制总体布置图时，可采用“原图号＋修”标明。

d）图纸说明应反映建筑物设计标准、规模、使用年限、混凝土强度指标、抗冻和抗渗等耐久性指标、土方回填质量控制指标、垫（滤）层的级配要求、新材料的技术要求等。

5.2.3.5  地质平面图及剖面图编制要求参见本规范 5.2.2.4。

5.2.3.6  岸、翼墙布置图，站上交通桥、工作桥布置编制要求参见本规范 5.2.2.5、5.2.2.6、5.2.2.7。

5.2.3.7  其他结构图一般包括机架梁、墩、柱，支撑及挡水隔墙、设备基础、风道、楼梯、温控措施要求的心墙、工作便桥、挡浪板、栏杆、路堤墙、排水沟、电缆沟、管道井、护砌工程等，其编制要求参见本规范 5.2.2.8。

5.2.3.8  清污机桥布置图包括平面布置及剖面图，应符合下列要求：

a）图纸中应反映底板、墩墙、交通桥面结构型式及尺寸、布置伸缩缝布置、清污机预埋件布置等。

b）图纸说明中应明确清污机型号、混凝土强度、耐久性指标等要求。

5.2.3.9  流道设计图包括流道平面、剖面及断面图，图纸中应反映便于流道范本制作的各详细尺寸，图纸说明中应明确流道模板表面处理的技术要求等。

5.2.3.10  基础处理布置图编制要求参见本规范5.2.2.9。

5.2.3.11  防渗排水布置图编制要求参见本规范5.2.2.10。

5.2.3.12  观测设施布置图编制要求参见本规范5.2.2.11。

5.2.3.13  施工布置图编制要求参见本规范5.2.2.12。泵站工程施工一般需要度汛，应明确度汛方案及相关措施。

5.2.3.14  钢筋图编制要求参见本规范5.2.2.13。对于温控措施要求的心墙侧宜布置构造钢筋。

5.2.3.15  管理区布置图编制要求参见本规范5.2.2.14。

5.2.4  水库工程

5.2.4.1  挡水建筑物土建施工图

5.2.4.1.1  挡水建筑物土建施工图一般包括总平面布置图、结构布置图、开挖图、地基处理图、施工总平面布置图等。

5.2.4.1.2  总平面布置图应采用实测地形图（比例不小于 1:1 000）布置。图中应反映各建筑物的布置情况及相对位置关系。图纸说明中应反映各建筑物采用的坐标系及高程系、主要控制点坐标、主要设计参数等。

5.2.4.1.3  结构布置图主要包括平面、立面和剖面图，必要时可增加大样图反映细部构造情况。

5.2.4.1.4  土石坝结构布置图应符合下列要求：

a）  图中反映坝体材料分区、坝体和坝基防渗体设置、坝体排水、坝基处理等；

b）  图中反映坝体结构型式、控制高程、主要尺寸、与岸坡或其它建筑物的连接方式、护坡型式、防渗体、反滤及排水结构等，剖面图还需反映代表性勘察成果；

c）  图纸说明中明确坝体填筑材料选择标准、填筑标准、反滤层的级配要求等。

5.2.4.1.5  混凝土坝、砌石坝结构布置图应符合下列要求：

a）  图中反映混凝土分区、坝体和坝基防渗排水设置、坝基处理等；

b）  图中反映坝体结构型式、控制高程、主要尺寸、与岸坡或其它建筑物的连接方式、廊道设置、分缝和止水构造等，剖面图还需反映代表性勘察成果；

c）  图纸说明中明确混凝土强度等级、耐久性指标等，对于高坝、中坝及重要工程，还需提出温度控制标准及防裂措施。

5.2.4.1.6  开挖图主要包括平面图和纵、横剖面图。开挖平面图中应标明开挖控制点位置及坐标。纵、横剖面图中应反映地面线、地层线、开挖轮廓线、边坡坡比、马道设置等，图中的地形线和地层线需连续、完整，同时应反映地层岩性、地下水位等主要地质信息。

5.2.4.1.7  地基处理图主要包括平面布置图和剖面图。图中应绘出地层结构，明确地基处理范围、深度、处理措施布置、施工技术要求、检测要求等。同一建筑物涉及多种地基处理方式的，应明确施工顺序。

5.2.4.1.8  施工总平面布置图应反映初步设计批复的施工营地、土料场、石料场、弃渣场、临时堆料场等位置及用地范围。

5.2.4.2  泄（输）水建筑物土建施工图

5.2.4.2.1  泄（输）水建筑物土建施工图一般包括总平面布置图、总体布置图、结构图、开挖图、地基处理图、防渗排水图、钢筋图、边坡支护和排水图、安全防护措施图等。

5.2.4.2.2  总平面布置图编制要求参见本规范5.2.4.1.2。

5.2.4.2.3  总体布置图主要包括平面图和纵、横剖面图，应符合下列要求：

a）  图中反映建筑物的结构型式、控制高程、主要尺寸、特征水位，两岸连接、地基处理、消能防冲、分缝、止（排）水等；

b）  剖面图还应反映代表性勘察成果、关键开挖信息、回填要求等；

c）  图纸说明中明确混凝土强度等级和耐久性指标，土方填筑控制指标，垫（滤）层材料和级配要求等。

5.2.4.2.4  结构图一般按部位分别绘制正视、俯视和剖视图。图中应反映建筑物各部位的结构型式、主要尺寸、控制高程等。必要时可增加大样图反映细部构造情况。图纸说明中应明确建筑物各部位混凝土强度等级和耐久性指标，对于重要部位还应提出混凝土温控要求。

5.2.4.2.5  开挖图编制要求参见本规范5.2.4.1.6。

5.2.4.2.6  地基处理图编制要求参见本规范5.2.4.1.7。

5.2.4.2.7  防渗排水图应全面反映结构正向和侧向防渗、排水体系，并符合下列要求：

a）  图中明确各部位采用的防渗型式、材料及布置；

b）  图中反映排水设施的布置、尺寸及材料；

c）  图中反映止水尺寸、材料及连接方式；

d）  图纸说明中明确止（排）水材料的主要技术要求。

5.2.4.2.8  钢筋图一般按构件分别绘制正视、俯视和剖视图，标明各部位配置钢筋的类型、直径、数量和间距。钢筋图应附有钢筋表和材料表。钢筋表中明确钢筋的编号、类型、直径、形式、长度、数量等。材料表中给出各种材料的用量。对于结构尺寸较大的水工建筑物，宜给出架立钢筋用量。

5.2.4.2.9  泄洪洞、输水洞等隧洞工程的洞室支护图和灌浆图应符合下列要求：

a）  洞室支护图明确各类围岩洞段采用的支护型式、措施布置、设计参数、施工要求等；

b）  高边墙或大跨度洞室根据需要绘制边墙及顶拱的支护展示图；

c）  灌浆图反映灌浆孔布置、间距、分序、预埋管要求等，图纸说明中明确灌浆方法、初拟灌浆参数、提出灌浆结束标准和质量检测要求等。

5.2.5  灌溉与排水工程

5.2.5.1  渠（沟）道土建施工图

5.2.5.1.1  渠（沟）道土建施工图一般包括平面布置图、纵断面图、横断面图、开挖图、不良地质段地基处理图、衬砌结构图、边坡防护图等。

5.2.5.1.2  平面布置图应采用实测地形图（比例不小于 1:2 000）布置。图中应标明渠（沟）道中心线、轮廓线、主要结构线，应反映主要控制点坐标、横断面位置（桩号）、沿线交叉建筑物位置（桩号）等。图纸说明中应明确采用的坐标系、高程系、测图比例、桩号编排等。

5.2.5.1.3  纵断面图应反映现状及设计主要特征参数，主要包括控制点桩号、地面高程、渠（沟）底高程、马道（堤顶）高程、设计水位、设计流量、分段比降和沿线交叉建筑物位置（桩号）等。

5.2.5.1.4  横断面图应反映渠（沟）道设计断面尺寸，挖（填）情况、衬砌型式、边坡防护等。图中应反映断面桩号、中心点坐标、渠（沟）底高程、马道（堤顶）高程、设计底宽、马道（堤顶）宽度、边坡坡比、设计水位、衬砌型式、边坡防护型式、渠堤填筑要求等。横断面图一般按100m间距绘制，特殊地形段可适当加密。

5.2.5.1.5  灌溉与排水工程的干渠（沟）道可根据需要提供开挖横断面图。图中应反映地面线，开挖轮廓线，开挖面底高程、马道高程、开挖底宽、马道宽度、边坡坡比等。开挖横断面图一般按 100 m 间距绘制，特殊地形段可适当加密。

5.2.5.1.6  不良地质段地基处理图一般包括平面布置图、横断面图、典型布置图等。图中应绘出地层结构，明确地基处理范围、深度、处理措施布置、施工技术要求、检测要求等。

5.2.5.1.7  衬砌结构图应反映渠（沟）道过水断面的衬砌结构型式、防渗、抗冰冻及排水措施等设计情况，应示出衬砌结构尺寸、分缝情况、防渗及抗冰冻材料敷设情况、排水措施的布置情况等，必要时可增加大样图反映细部构造情况。图纸说明中应明确衬砌、防渗、抗冰冻材料以及排水措施等的主要技术指标。

5.2.5.1.8  边坡防护图应反映渠（沟）道过水断面以上各级边坡以及外边坡的防护型式、边坡排水等设计情况，必要时可增加大样图反映细部构造情况。图纸说明中应明确防护材料、反滤体、排水沟等的主要技术指标。

5.2.5.1.9  灌溉与排水工程的支渠（沟）道土建施工图可根据需要适当简化。

5.2.5.2  渠系建筑物土建施工图

5.2.5.2.1  渠系建筑物土建施工图一般包括总平面布置图、总体布置图、结构图、开挖图、地基处理图、钢筋图、细部结构图等。

5.2.5.2.2  总平面布置图应采用实测地形图（比例不小于 1:1 000）布置。图中应标明建筑物中心线、轮廓线、主要控制点坐标、桩号等。图纸说明中应明确采用的坐标系、高程系、测图比例、桩号编排等。

5.2.5.2.3  总体布置图主要包括平面图和纵、横剖面图，应符合下列要求：

1）  图中反映建筑物的总体布置、结构型式、控制高程、主要尺寸、特征水位，地基处理、消能防冲、分缝、止（排）水等；

2）  剖面图还应反映代表性勘察成果、关键开挖信息、回填要求等；

3）  图纸说明中明确混凝土强度等级和耐久性指标，土方填筑控制指标，垫（滤）层材料和级配要求等。

5.2.5.2.4  结构图一般按部位分别绘制正视、俯视和剖视图。图中应反映建筑物各部位的结构型式、主要尺寸、控制高程等，必要时可增加大样图反映细部构造情况。图纸说明中应明确建筑物各部位混凝土强度和耐久性指标，土方填筑控制指标等。

5.2.5.2.5  干渠（沟）道上的交叉建筑物可根据需要提供开挖平面图和纵、横剖面图。图中主要包括地面线、开挖轮廓线、边坡坡比、控制高程等。图纸说明中应明确超挖回填要求。

5.2.5.2.6  地基处理图主要包括平面布置图和剖面图。图中应绘出地层结构，明确地基处理范围、深度、处理措施布置、施工技术要求、检测要求等。

5.2.5.2.7  钢筋图一般按构件分别绘制正视、俯视和剖视图，标明各部位配置钢筋的类型、直径、数量和间距。钢筋图应附有钢筋表和材料表。钢筋表中明确钢筋的编号、类型、直径、形式、长度、数量等。材料表中给出各种材料的用量。

5.2.5.2.8  细部结构图主要包括分缝、止水、排水、预埋件、预留孔槽等的布置、尺寸和构造情况，必要时可增加大样图反映细部构造情况。图纸说明中应明确各部位的材质和施工技术要求。

5.2.5.2.9  渡槽工程的基础采用桩基时，应给出桩位布置图或在平面图中标明桩位布置，应在纵剖面图中绘出桩基穿越地层，明确桩基控制高程。

5.2.5.2.10  隧洞工程的洞室支护图和灌浆图应符合下列要求：

a）  洞室支护图明确各类围岩洞段采用的支护型式、措施布置、设计参数、施工要求等，

b）  灌浆图反映灌浆孔布置、间距、分序、预埋管要求等，图纸说明中明确灌浆方法、初拟灌浆参数、提出灌浆结束标准和质量检测要求等。

5.2.5.2.11  支渠（沟）道上的交叉建筑物土建施工图可根据需要适当简化。

5.3  安全监测

5.3.1  安全监测施工图一般包括监测系统图、监测设备布置图和设备安装大样图等。

5.3.2  安全监测施工图应符合下列要求：

a）  图中明确安全监测设施位置、线缆布设及走向，给出设备安装大样；

b）  图中明确监测仪器的型式、数量、量程、精度等技术指标，给出监测设备清单；

c）  图纸说明中明确监测方法、频次等技术要求；

d）  图纸说明中明确施工期和初期运行期的安全监测资料整理与分析要求。

5.4  水力机械

5.4.1  水力机械及辅助设备工程施工图一般包括（但不限于）专业设计总说明，主机组安装布置图，进、出水流道单线图，技术供水系统及布置图，排水系统及布置图，气系统及布置图，油系统及布置图，水力监测系统及布置图，通风系统布置图等。

5.4.2  泵站主机组安装布置图应反映水泵、电动机、传动装置、水泵进出水管阀件的安装布置要求，标明安装控制高程、控制尺寸、二期混凝土范围、配合安装的吊环等。重要部位应绘制大样图。

5.4.3  小型水电站机组安装布置图应反映水轮机、发电机、调速器、油压装置及励磁系统的安装布置要求，标明安装控制高程、控制尺寸、二期混凝土范围等。重要部位应绘制大样图。

5.4.4  进、出水流道单线图应反映各特征断面尺寸、高程、中心线、控制尺寸等。

5.4.5  技术供水系统及布置图应符合下列要求：

a）  技术供水系统图应反映技术供水方式，材料表应反映技术供水系统设备的名称、型号、规格、数量等主要技术参数；

b）  布置图应反映供水泵、滤水器、阀件、仪表及管路等设备的布设及安装要求等；

c）  图纸说明中明确管路及支架的布置、防腐、涂色要求，安装及运行注意事项等。

5.4.6  排水系统及布置图应符合下列要求：

a）  系统图包括机组检修排水系统和渗漏排水系统，材料表应反映排水系统设备的名称、型号、规格、数量等主要技术参数；

b）  排水系统布置图应反映排水泵、阀件、仪表及管路等设备的布设及安装要求等；

c）  图纸说明中明确管路及支架的布置、防腐、涂色要求，安装及运行注意事项等

5.4.7  气系统及布置图应符合下列要求：

- 气系统图材料表应反映气系统设备的名称、型号、规格、数量等主要技术参数；

- 压缩空气布置图应反映空气压缩机、储气罐、阀件、仪表及管路等设备的布设及安装要求等；

- 抽真空布置图应反映抽真空设备及管路等的布设及安装要求等；

- 图纸说明中明确管路及支架的布置、防腐、涂色要求，安装及运行注意事项等。

5.4.8  油系统及布置图应符合下列要求：

a）  油系统分为透平油系统和绝缘油系统两部分，材料表应反映油系统设备的名称、型号、规格、数量等主要技术参数；

b）  油系统布置图反映油箱、油压装置、油泵、阀件、仪表及管路等设备的布设及安装要求等；

c）  图纸说明中明确管路及支架的布置、防腐、涂色要求，安装及运行注意事项等。

5.4.9  水力监测系统及布置图应符合下列要求：

a）  水力监测系统图反映监测项目和数量；

b）  水力监测布置图反映监测仪器、仪表等设备的布置情况，以及配套管路的布设情况。

5.4.10  通风系统布置图应反映风机、风管、风管法兰等设备的布设及安装要求等，材料表应反映通风系统设备的名称、型号、规格、数量等主要技术参数。图纸说明中应明确风管的布置、防腐要求，安装及运行注意事项等。

5.4.11  水轮机进水阀、调压阀、水泵进出水管路检修阀、止回阀等阀（管）件的施工图应符合下列要求：

a）  图中反映阀（管）件位置、名称、型号、规格、数量等主要技术参数；

b）  图中反映阀（管）件的安装尺寸、安装控制高程、定位及安装要求、地脚螺栓孔尺寸、二期混凝土范围等；

c）  图纸说明中明确管件焊接及阀件安装注意事项。

5.5  电气及自动化

5.5.1  电气及自动化施工图一般包括（但不限于）专业设计说明、电气主接线图、厂（站）用电系统接线图、高（低）压配电装置排列图、电气设备布置图、电缆桥架（含支架）布置图、电气设备基础与管道预埋图、照明系统布置图、防雷接地图、电气总平面布置图、保护测量配置图、自动控制系统图、视频系统图、直流系统图、变配电设备二次原理图、设备端子图等。

5.5.2  电气主接线图应反映电气系统一次接线方式，电源进线方式，馈线回路出线方式，计量方式，总负荷及主要用电负荷，主母排截面，低压系统接地制式，以及主要设备与元器件通用规格、参数，电缆型号、规格，开关柜柜型等。

5.5.3  厂（站）用电系统接线图应反映厂（站）用电系统一次接线方式，电源进线方式，馈线回路出线方式，总负荷及主要用电负荷，主母排截面，低压系统接地制式，以及主要设备与元器件通用规格、参数，电缆型号、规格，配电柜柜型，配电箱型式等。

5.5.4  高（低）压配电装置排列图应反映电气系统一次接线方式，电源进线方式，馈线回路名称及出线方式，主母排截面，主要设备与元器件型号、规格、参数、整定值，电缆型号、规格，高（低）压配电柜柜型、外形尺寸、排列编号、方向等。

5.5.5  电气设备布置图应反映电气设备准确位置、尺寸及布置型式。

5.5.6  电缆桥架（含支架）布置图应反映桥架规格、走向、安装位置、高程，土建预留的孔洞等，应反映电缆沟走向、位置、高程及沟内支架大样等。

5.5.7  电气设备基础与管道预埋图应反映设备基础布置，电源进线、敷设方式，预埋管道走向，土建预留的穿线孔洞位置等。

5.5.8  照明系统布置图一般包括系统图和布置图，应符合下列要求：

a）  系统图应反映照明箱型号、编号，进线回路编号，出线回路编号、相序，导线型号规格，负荷名称等；

b）  布置图应反映照明箱、灯具、开关和插座的安装位置和布置形式，线路布置走向和敷设方式，应急照明还应反映疏散照明、出口标志照明等。

c）  图纸说明中应明确照明电源接入方式，照明箱、灯具及插座安装要求，应急照明的应急时间和接线要求等。

5.5.9  防雷接地图应反映防雷与接地装置型式、材料、做法、布置方式、位置等。图纸说明中应明确建筑物的防雷类别和采取的防雷措施，确定接地电阻最大值。当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋作接闪器、引下线、接地装置时，应说明采取的措施和要求。

5.5.10  电气设备总平面布置图应反映变配电设备与负荷相对位置，电源室外走向、敷设方式、电缆手（工）井布置位置等。

5.5.11  保护测量配置图应反映电气系统一次接线方式，继电保护功能配置，保护装置安装方式，电量和非电量采集测量配置,电流互感器、电压互感器、测量表计的规格、数量及编号等。

5.5.12  自动控制系统图应反映控制系统拓扑结构、组网形式、安全防护、上位机与现地LCU配置等。

5.5.13  视频系统图应反映系统拓扑结构、组网形式、视频服务器、交换采集、存储设备与前端摄像机配置等。

5.5.14  直流系统图应反映直流系统原理和接线，应说明主要设备及元器件的名称、型号、规格、参数、数量。

5.5.15  变配电设备二次原理图应反映设备及元器件控制操作原理和接线，控制回路应标有相应功能，对外联系的接电应编号。对有自动控制、远程控制要求的设备，其控制回路应设有相应的转换开关，各种操作回路应并联。

5.5.16  设备端子图应反映设备内部端子接线、对外引入、引出的端子编号，应注明控制、信号、通讯等电缆的型号规格，并留有一定数量的备用芯，电缆应进行编号并标明去向。

5.6  金属结构

5.6.1  金属结构施工图一般包括（但不限于）金属结构总布置图、闸门总图、门叶结构图、止水图、支承装配及零件图、埋件图等。

5.6.2  金属结构总布置图应符合下列要求：

a）  图中反映闸门和启闭机的布置型式、安装高程、主要设备定位尺寸、水位条件等；

b）  金属结构特性表中明确闸门和启闭机的规格型号、数量等参数。

5.6.3  闸门总图应符合下列要求：

a）  图中反映闸门总装结构、外形尺寸、止水布置、支承型式、各零部件的位置尺寸、与门槽等土建结构的相对关系尺寸，必要时可绘制相应的大样图；

b）  闸门特性表中明确孔口尺寸、孔口数量、高程参数、水位条件、启闭水头、运行方式、闸门数量、启闭设备参数等；

c）  图中反映启闭机的基础布置及尺寸，明确启闭机安装方式、开孔尺寸、吊点中心线及偏心尺寸等。

5.6.4  门叶结构图应符合下列要求：

a）  图中应反映门叶主要结构尺寸、构件的结构型式及尺寸、主要构件的焊接要求，并绘制相应的大样图；

b）  材料明细表中明确各构件的名称、型号、数量、材料特性及重量等参数。

5.6.5  止水图应符合下列要求：

a）  图中反映止水的结构型式及尺寸、与门叶的相对关系及连接形式、止水螺栓的布置、固定方式等，并绘制相应的大样图；

b）  材料明细表中明确各部件的规格型号、材料、数量、重量等参数。

5.6.6  支承装配及零件图应符合下列要求：

a）  装配图中反映支承型式、配合尺寸、与门叶及门槽埋件之间的相对位置关系等；

b）  零件图中反映各零部件的结构外形尺寸、配合公差、形位公差、加工精度、表面处理、防腐等要求；

c）  材料明细表中明确各部件的名称、型号、数量、材料、重量等参数。

5.6.7  埋件图应符合下列要求：

a）  图中反映门槽及二期尺寸、埋件布置、插筋布置等，并绘制相应的大样图；

b）  材料明细表中明确各部件的规格型号、材料、数量、重量等参数；

c）  图纸说明中明确埋件安装技术要求及注意事项等。

5.6.8  配有锁定、吊杆、闷盖及密封装置时，还需绘制相应的装配及零件图，具体要求可参照支承装配及零件图。

5.6.9  配有移动式启闭机时，还需绘制轨道安装图，图中应反映轨道的规格型号、长度、固定方式、车档布置、预埋件与土建结构的相对位置等，并绘制安装大样图。

5.6.10  配有液压启闭机时，还需绘制液压管路布置图，图中应反映液压泵站和电控柜的安装位置、液压管路走向、管道沟槽的结构尺寸等。

5.6.11  配有清污设备时，总布置图中应反映清污设备的规格型号、数量、主要技术参数、安装位置等；拦污栅施工图的绘制参照闸门相关要求。

5.6.12  对于同一工程中数量较多且结构尺寸相同的闸门，可采用典型设计绘制施工图，相关设计参数以表格形式表示。

5.7  工程信息化系统

5.7.1  系统总体架构图

5.7.1.1  系统总体架构图包括系统总体框架图、软硬件物理部署关系图等。

5.7.1.2  系统总体框架图应反映信息化系统的总体分层架构，与外部系统的关系等，图纸说明中应明确系统需求分析、详细设计、数据库设计、接口设计、系统集成、软件测试等实施要求。

5.7.1.3  软硬件物理部署关系图应反映信息化系统软硬件在物理上和逻辑上的相互关系，图纸说明中 应明确软硬件物理部署位置及部署方式。

5.7.2  软件系统架构图

5.7.2.1  软件系统架构图包括数据架构图、应用架构图、技术架构图、安全架构图等。

5.7.2.2  数据架构图应反映数据来源、数据流向、数据管理、数据应用及数据服务等内容。

5.7.2.3  应用架构图应反映应用支撑、业务应用等内容。

5.7.2.4  技术架构图应反映系统采用的主要技术及实施技术路线。图纸说明中应明确技术要求。

5.7.2.5  安全架构图应反映系统采用的安全设备及措施。图纸说明中应明确安全技术要求。

5.7.3  硬件设备施工图

5.7.3.1  硬件设备施工图一般包括总体拓扑图、感知体系拓扑图、通信系统网络拓扑图、实体环境施工图等。

5.7.3.2  总体拓扑图应反映各类硬件设备、通信网络、节点等部署情况。图纸说明中应明确硬件设备的数量、类型、节点间的相互关系等。

5.7.3.3  感知体系拓扑图应按照感知体系分类分别进行设计。每类施工图一般包含系统拓扑图、点位布置图、站点设计图等，并符合下列要求：

a）  系统拓扑图应能反映硬件设备、通信网络传输等总体部署情况；

b）  点位布置图应结合工程总体布置图对现场站点进行标注，标注应使用专用图例并附带站点基本信息表；

c）  站点设计图应反映现场站点的设备布局、安装、接线等，可按不同类型绘制典型站点设计图；

d）  图纸说明中应明确设施设备型式、数量、技术要求及施工注意事项等。

5.7.3.4  通信网络拓扑图一般分区进行绘制，应反映系统所有网络设备、存储设备、网络安全设备拓扑位置和连接关系，标明挂接在网络拓扑上的各类感知设施接入位置和数量。图纸说明中应明确设施设备型式、数量、技术要求及施工注意事项等。

5.7.3.5  实体环境包括机房、集控中心控制室、会商室等，每类施工图一般包含总体布置图、设备布置图等，并符合下列要求：

a）  总体布置图应反映实体环境的位置、硬件设备部署及内外部通信情况等；

b）  设备布置图应反映设备布局、尺寸、管线敷设等；

c）  图纸说明中应明确设备型式、数量、技术要求及施工注意事项等。

5.3  其他工程

5.3.1  道路桥梁

5.3.1.1  道路桥梁工程施工图设计说明主要包括下列内容。

a）  简要说明工程概况。

b）  说明设计依据的主要规范、规程、标准及文件。

c）  道路工程应说明道路等级及设计时速；纵断面设计参数；路基设计原则、横断面布置及加宽、超高方案；路基材料、压实标准、填料强度、施工工艺等；路面结构、材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求等；路基、路面排水系统及其防护设计。

d）  桥梁工程应说明工程环境类别、设计基准期、设计使用年限、荷载等级、安全等级、抗震设防类别、抗震措施等；工程场区水文和工程地质情况；主要材料及新技术、新工艺的采用情况；土方开挖、土方回填、钢筋施工、预应力钢束施工、混凝土施工、梁板预制及运输安装、桩基施工等施工技术要求；施工安全的重点环节及预防安全事故的措施建议；桥梁使用要求和建议。

5.3.1.2  道路工程施工图一般包括线路平面图、纵断面图、横断面图、路面结构图、路基防护图等，应符合下列要求：

a）  线路平面图采用实测地形图（比例不小于 1:2 000）布置，反映路线位置、沿程桩号、平曲线主要桩位和转角，标明平面控制点和高程控制点，示出桥涵位置、中心桩号及结构类型等；

b）  纵断面图反映沿程桩号，地面高程，设计路面高程，坡长及坡度，竖曲线及其要素，桥涵位置、桩号及结构型式等；

c）  标准横断面图反映道路中心线、行车道、路肩、路拱横坡、路基边坡等，标明路基结构及尺寸，示出路面宽度及概略结构；

d）  路面结构图反映各层结构的材料及尺寸，水泥混凝土路面还应绘出分块布置、接缝构造等；

e）  路基防护图反映各种支挡、防护工程的结构及配筋等。

5.3.1.3  桥梁工程施工图一般包括桥位平面图、桥型布置图、结构图、钢筋图等，应符合下列要求：

a）  桥位平面图采用实测地形图（比例不小于 1:1 000）布置，标明道路中心线、轮廓线、交叉角度及交点坐标等；

b）  桥型布置图反映桥梁总体布置、桥面纵坡、结构型式、各部位高程及尺寸等，弯桥和斜桥还应标明桥轴半径、水流方向和斜交角度等；

c）  结构图反映桥梁各部位的结构型式、主要尺寸、控制高程、细部构造等；

d）  钢筋图一般按构件分别绘制平面、立面和剖面图，标明各部位配置的钢筋型号、数量和直径，绘制钢筋大样图，并提供钢筋明细及材料数量表。

5.3.2  房屋建筑

5.3.2.1  房屋建筑工程施工图设计说明主要包括下列内容：

a）  简要说明工程概况；

b）  说明设计依据的主要规范、规程、标准及文件；

c）  说明工程设计规模、结构型式、建筑安全等别、消防设计专篇、屋面防水等级、地下室防水等级、抗震设防标准、建筑物合理使用年限和耐久性设计要求等；

d）  简述建筑的外立面用料、屋面构造及用料、门窗表、内部装修使用的建筑材料；

e）  简要说明工程场区水文和工程地质情况，基础选型说明等；

f）  说明主要荷载（作用）取值情况，包括楼（屋）面活荷载、设备荷载等；

g）  说明混凝土、钢筋、砌体、砂浆等主要结构材料的强度等级及施工质量控制要求等；

h）  说明深基坑、起重吊装、脚手架等施工安全注意事项。

5.3.2.2  房屋建筑工程施工图一般包括总布置图、平面图、立面图、剖面图、地基基础设计图、结构设计图、给排水设计图等，应符合下列要求。

a）  总布置图反映工程场区位置、范围、场区布置等，标明主要控制点坐标和各类间距，还应反映竖向设计、室外工程设计等内容。

b）  平面图标明定位尺寸、总尺寸，注明各空间的名称和门窗编号，绘出主要结构、功能房间主要设备的位置。

c）  立面图可选择绘制主要立面，标明主要可见部位的饰面用料。

d）  剖面图准确、清楚地绘出剖到或看到的各相关部分内容，包括主要墙体、地面、屋顶、梁、

柱、门、窗、雨篷、女儿墙、吊顶、台阶、坡道等。

e）  地基基础设计图标明主要基础构件的截面尺寸，如有地基处理应在图中绘制或说明。

f）  结构设计图标明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸、结构及构件配筋、金属结构设备开洞尺寸、埋件定位等。

g）  根据需要绘制局部的平面放大图或节点详图。

参考文献

[1] GB 50016  建筑设计防火规范

[2] GB 50265  泵站设计标准

[3] GB 50286  堤防工程设计规范

[4] GB 50288  灌溉与排水工程设计标准

[5] GB 50433  生产建设项目水土保持技术标准

[6] GB 50487  水利水电工程地质勘察规范

[7] GB 50987  水利工程设计防火规范

[8] SL 26  水利水电工程技术术语

[9] SL 74  水利水电工程钢闸门设计规范

[10] SL 253  溢洪道设计规范

[11] SL 265  水闸设计规范

[12] SL 274  碾压式土石坝设计规范

[13] SL 319  混凝土重力坝设计规范

[14] SL 492  水利水电工程环境保护设计规范

[16] SL 721  水利水电工程施工安全管理导则

[17] SL 725  水利水电工程安全监测设计规范