ICS93.080.01

CCS  P 66

DB34

安   徽   省   地  方   标   准

DB34

高速公路施工质量数据监测

指南

Guidance for highway construction quality data monitoring

（征求意见稿）

2025-××-××发布                     2025-××-××实施

安徽省市场监督管理局     发 布

目  次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般规定	1

4.1 监测数据种类	1

4.2 数据采集与监测	2

4.3 质量数据预警与处理	2

5 路基工程施工质量数据监测	3

5.1 数据采集与传输	3

5.2 数据查询与分析	4

5.3 质量预警与处理	5

6 路面工程施工质量数据监测	5

6.1 数据采集与传输	5

6.2 数据查询与分析	8

6.3 质量预警与处理	10

7 桥梁结构物施工质量数据监测	10

7.1 数据采集与传输	10

7.2 数据查询与分析	12

7.3 质量预警与处理	13

8 隧道工程施工质量数据监测	13

8.1 数据采集与传输	13

8.2 数据查询与分析	13

8.3 质量预警与处理	14

附录A（规范性附录）沥青路面质量监管关键指标阈值控制范围	15

附录B（资料性附录）沥青路面质量监管关键指标分级控制阈值	19

附录C（规范性附录）桥梁结构物质量监管关键指标阈值控制范围	21

- 前 言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽交通职业技术学院提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：安徽交通职业技术学院、安徽省交控建设管理有限公司、安徽省交通工程质量安全管理服务中心、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、安徽云路交通信息技术有限公司、合肥市交通运输局、安徽科建建筑科技有限责任公司、安徽金睛建设项目管理有限公司。

本文件主要起草人：

# 高速公路施工质量数据监测指南

范围

本文件规定了高速公路路基工程施工质量数据监测、路面工程施工质量数据监测、桥梁结构物施工质量数据监测、隧道工程施工质量数据监测，主要针对各类工程结构施工过程中关键质量数据的监测。

本文件适用于新建、改扩建等高速公路建设项目，其他等级公路可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 1499.1  钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2  钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

一般规定

监测数据种类

需监测的高速公路施工质量数据应包括路基工程、路面工程、桥梁结构物、隧道工程施工质量数据。

路基工程施工质量数据应包括路基压实、水泥搅拌桩管控、路基沉降观测、高边坡稳定性等质量数据。

路面工程施工质量数据应包括改性沥青生产、沥青试验、沥青运输、混合料拌和生产、沥青混合料试验、混合料运输、混合料摊铺、混合料压实等质量数据。

桥梁结构物施工质量数据应包括力学试验、标养室温湿度、水泥混凝土拌和、水泥混凝土运输、预制梁张拉、压浆、预应力孔道压浆无损检测、预制梁体智能养护等质量数据。

隧道工程施工质量数据应包括隧道变形监测质量数据。

数据采集与监测

各质量数据的采集与传输方式见本文件第5.1、6.1、7.1、8.1章节。

应建立信息管理平台，将采集的质量数据统一传输至信息管理平台进行管理，信息管理平台分模块对相应数据进行存储、统计、分析、展示、预警及预警处理。

质量数据预警与处理

预警判断

- 通过信息管理平台将采集的关键指标与阈值设置比对，判断是否预警以及所属的预警等级。用户信息预先存储在信息管理平台，包括用户姓名、号码、归属单位、职务等。根据用户信息划分用户角色，用户角色与预警等级相互匹配，最终不同等级的预警消息推送根据用户角色发送。预警等级设置见表1。

表1 预警等级设置表

| 预警级别 | 预警内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 初级预警 | 一类问题 | 监管指标超出初级控制范围，达到初级预警 |
| 中级预警 | 二类问题 | 监管指标超出中级控制范围，达到中级预警 |
|  | 一类问题在同一天施工中出现三次 |  |
| 高级预警 | 监管指标超出高级控制范围，达到高级预警 |  |
|  | 一类问题在同一天施工中出现九次 二类问题在同一天施工中出现两次 |  |

分级推送预警消息

- 通过网站、微信公共平台、手机APP客户端、现场LED屏等全媒体方式向相关人员推送预警消息，预警消息的内容为预警产生时间、预警关键指标、预警具体内容。

预警处理

- 相关人员根据接收的预警消息应及时作出反馈，完成预警问题的闭环。

预警记录

- 预警消息推送内容以及处理结果将形成一条完整的预警闭环记录存储在信息管理平台中，该条记录的数据、意见也将对应存储至数据库、知识库中。

路基工程施工质量数据监测

数据采集与传输

路基压实

路基压实关键指标采集、传输方法及频率见表2。

表2 路基压实关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动压实值VCV | 在压路机上安装GNSS定位天线、高精度定位传输模块、VCV传感器，通过各类传感器实时采集数据，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 1Hz |
| 2 | 压实高程 |  |  |
| 3 | 压实速度 |  |  |
| 4 | 压实轨迹 |  |  |

水泥搅拌桩管控

水泥搅拌桩管控关键指标采集、传输方法及频率见表3。

表3 水泥搅拌桩管控关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥流量 | 在水泥搅拌桩施工机械上安装传感器，通过各类传感器实时采集数据， 并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 1Hz |
| 2 | 搅拌钻头垂直移动量 |  |  |
| 3 | 搅拌钻头移动速度 |  |  |
| 4 | 桩长 |  |  |

路基沉降观测

路基沉降观测关键指标采集、传输方法及频率见表4。

表4 路基沉降观测关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表的垂直位移 | 在路基表面及内部安装位移计实时采集数据，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 1Hz |
| 2 | 路基内部水平位移 |  |  |

高边坡稳定性

高边坡稳定性关键指标采集、传输方法及频率见表5。

表5 高边坡稳定性关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移 | 安装GNSS位移监测站+倾角传感器，布置静力水准仪+沉降板，埋设自动水位计，通过各类传感器实时采集数据，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 每1min采集1次 |
| 2 | 沉降 |  |  |
| 3 | 地下水位 |  |  |

数据查询与分析

路基压实

路基压实数据查询与分析应满足下列要求：

- 在信息管理平台中可以查询当前实时采集的施工桩号、振动压实值、压实高程、压实速度、压实轨迹、压实遍数。

- 在信息管理平台中可以查询到路基压实质量的历史数据，包括施工时间、施工桩号、振动压实值、压实高程、压实速度、压实轨迹、压实遍数。

- 在信息管理平台中可以查询到所采集的路基压实93区、94区、96区的关键技术指标。具体区分内容如表6所示。

表6 结构层区划表

| 结构层部位 | 路床顶面以下深度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上路床 | 0~0.3 | 96区 |
| 下路床 | 0.3~0.8 | 96区 |
| 上路提 | 0.8~1.5 | 94区 |
| 下路提 | >1.5 | 93区 |

水泥搅拌桩管控

水泥搅拌桩管控数据查询与分析应满足下列要求：

- 在信息管理平台中可以查询当前实时采集的水泥流量、搅拌钻头垂直移动量及移动速度、桩长。

- 在信息管理平台中可以查询到水泥搅拌桩质量的历史数据，包括施工时间、水泥流量、搅拌钻头垂直移动量及移动速度、桩长。

路基沉降观测

路基沉降观测数据查询与分析应满足下列要求：

- 在信息管理平台中可以按照时间、监测部位等条件查询路基沉降的地表垂直位移、内部水平位移数据；

- 信息管理平台以图表形式展示同一位置位移数据随时间变化的趋势图，对预警信息进行统计分析。

高边坡稳定性

高边坡稳定性监测数据查询与分析应满足下列要求：

- 在信息管理平台中可以按照时间、监测部位等条件查询高边坡位移、沉降、地下水位等数据；

- 信息管理平台以可视化形式展示同一位置位移、沉降数据随时间变化的趋势图，以及地下水位变化趋势图，对预警信息进行统计分析。

质量预警与处理

根据JTG F80/1等相关规范对路基工程施工各环节的关键指标进行合理规范的阈值设置，当采集指标数值超过阈值范围即产生预警。

路面工程施工质量数据监测

数据采集与传输

改性沥青生产

改性沥青生产的关键指标采集、传输方法及频率见表7。

表7改性沥青生产指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发育温度 | 采用耐磨型热电耦式等类型温度传感器采集，并通过网络模块上传数据于信息管理平台 | 逐批次采集 |
| 2 | 液位 | 采用液位传感器采集，并通过网络模块实时上传数据于信息管理平台 | 实时采集 |
| 3 | 发育时间 | 结合沥青温度、液位以及改性剂掺量的变化，采用沥青生产控制信息系统采集，并通过网络模块上传于信息管理平台 | 逐批次采集 |
| 4 | 材料比例（聚合物与道路石油沥青的比例，如SBS掺量） | 采用改造设备等方式采集，并通过网络模块上传于信息管理平台 | 逐批次采集 |
| 5 | 生产图像 | 采用安装视频监控设备等方式采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 实时采集 |

沥青试验

沥青试验关键指标采集、传输方法及频率见表8。

表8 沥青试验关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软化点 | 采用沥青三大指标仪器设备自动采集，采集数据同时通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐样品采集 |
| 2 | 针入度 |  |  |
| 3 | 延度 |  |  |

沥青运输

沥青运输的关键指标采集、传输方法及频率见表9。

表9沥青运输指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输重量 | 采用地磅加装设备采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 按车次实时采集 |
| 2 | 车辆行驶位置 | 采用定位技术及GIS采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 |  |
| 3 | 车辆行驶速度 |  |  |
| 4 | 车辆运输轨迹 |  |  |

水稳混合料拌和生产

水稳混合料拌和生产关键指标采集、传输方法及频率见表10。

表10水稳混合料拌和生产指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各料仓计量数据 | 采用在拌和楼控制信息系统安装系统的方式采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 每3min采集一次 |
| 2 | 水泥剂量 |  |  |
| 3 | 用水量 |  |  |
| 4 | 拌和时间 |  |  |

沥青混合料拌和生产

沥青混合料拌和关键指标采集、传输方法及频率见表11。

表11 沥青混合料拌和指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油石比 | 采用在拌和楼控制信息系统安装系统的方式采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐批次采集 |
| 2 | 各材料用量 |  |  |
| 3 | 沥青加热温度 |  |  |
| 4 | 集料加热温度 |  |  |
| 5 | 拌和时间 |  |  |
| 6 | 混合料出料温度 | 采用在出料口加装红外温度采集设备采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 |  |

沥青混合料试验

沥青混合料试验关键指标采集、传输方法及频率见表12。

表12 沥青混合料试验关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定度 | 采用马歇尔稳定试验仪器设备自动采集，采集数据同时通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐样品采集 |
| 2 | 流值 |  |  |

混合料运输

混合料运输关键指标采集、传输方法及频率见表13。

表13混合料运输指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装料时间、运输时间、卸料时间 | 通过在工程各标段施工前、后场、设备上安装RFID电子标签识别技术设备，实现运输开始和结束时间的数据获取，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐车采集 |
| 2 | 车辆运输轨迹 | 采用定位技术及GIS采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐车采集 |
| 3 | 车辆行驶位置 |  |  |
| 4 | 车辆行驶速度 |  |  |
| 5 | 开始摊铺时间 | 通过混合料运输车RFID定位获取摊铺开始时间，并通过网络模块实时上传于信息管理平台，比对摊铺机位置信息，获取开始摊铺的桩号，根据最后一条摊铺数据传输时间判断 |  |
| 6 | 结束摊铺时间 |  |  |
| 7 | 开始摊铺桩号 |  |  |
| 8 | 结束摊铺桩号 |  |  |

混合料摊铺

混合料摊铺关键指标采集、传输方法及频率见表14。

表14 混合料摊铺指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摊铺温度 | 通过在摊铺机上安装红外温度传感器获取摊铺温度，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 规定时间间隔采集，最低采集频率1次/s |
| 2 | 摊铺厚度 | 通过在摊铺机上安装激光测距传感器获取摊铺厚度，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 |  |
| 3 | 摊铺速度 | 通过在摊铺机上安装RTK定位测速物联设备获取摊铺速度、位置信息，并通过网络模块实时上传于信息管理平台，比对施工桩号位置信息得到摊铺桩号 |  |
| 4 | 摊铺时间 |  |  |
| 5 | 摊铺桩号 |  |  |
| 6 | 摊铺轨迹 | 通过在摊铺机上安装RTK定位测速物联设备获取摊铺位置信息，并通过网络模块实时上传于信息管理平台，结合GIS获取摊铺轨迹道路线形 |  |

混合料压实

混合料压实关键指标采集、传输方法及频率见表15。

表15混合料压实指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实温度 | 采用安装在压路机上的红外温度传感器采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 规定时间间隔采集，最低采集频率1次/s |

表15混合料压实指标采集、传输方法及频率一览表（续）

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压实速度 | 采用安装在压路机上的RTK定位测速物联设备采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 规定时间间隔采集，最低采集频率1次/s |
| 3 | 压实桩号 |  |  |
| 4 | 压实轨迹 | 采用安装在压路机上的RTK定位测速物联设备及GIS采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 |  |
| 5 | 压实遍数 | 采用RTK定位测速物联设备及GIS采集，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 |  |

数据查询与分析

改性沥青生产

改性沥青生产数据查询与分析应满足下列要求：

- 动态模型应展示实时生产状况，根据时间以列表形式展示采集指标数据；

- 查询每批次改性沥青生产详细信息，如生产厂名称、发育时间、生产周期等，根据控制指标及阈值判断结果；

- 每天生产的材料总量、类型、合格率、预警率、预警分布等数据应进行统计分析；

- 改性沥青生产厂等参数应可设定。

沥青试验

沥青试验检测数据查询与分析应满足下列要求：

- 根据时间以图表形式展示采集指标数据。

- 查询每次检测试验的详细信息，如试验时间、试验设备、关键参数等。

- 历史记录的试验台账、合格率、预警率等数据应进行统计分析。

沥青运输

沥青运输数据查询与分析应满足下列要求：

- 应以地图形式实时展示运输位置信息，根据时间以列表形式展示采集指标数据；

- 查询每车次沥青运输详细信息，如运输车车牌号、运输时间、运输轨迹、随车报告等；

- 每天运输的沥青材料总量、运输次数、预警率等数据应进行统计分析；

- 运输车辆信息参数应可设定。

水稳混合料拌和生产

- 动态模型展示实时拌和状况，根据时间以列表形式展示采集指标数据，以图表形式展示级配曲线；

- 可查询每盘水稳混合料生产详细信息，如拌和站名称、混合料类型、拌和时间、材料用量、水泥剂量等；

- 对拌和站的生产量对照工程量进行每天、每月、每季度及总产量的统计并计算完成工程量，同时对当天生产的材料总量、材料类型、预警率、预警分布等数据进行统计。

沥青混合料拌和生产

沥青混合料拌和数据查询与分析应满足下列要求：

- 动态模型应展示实时拌和状况，根据时间以列表形式展示采集指标数据，以图表形式展示生产配比曲线；

- 可查询每批次沥青混合料生产详细信息，如油石比、骨料温度、沥青温度、出料温度、生产配合比等；

- 历史记录的沥青混合料拌和生产配比、生产重量、预警率、预警分布等数据应进行统计分析。

沥青混合料试验

沥青混合料试验检测数据查询与分析应满足下列要求：

- 根据时间以图表形式展示采集指标数据。

- 查询每次检测试验的详细信息，如试验时间、试验设备、关键参数等。

- 历史记录的试验台账、合格率、预警率等数据应进行统计分析。

混合料运输

混合料运输数据查询与分析应满足下列要求：

- 应以地图形式实时展示运输状况，根据时间以列表形式展示采集指标数据；

- 查询每车次混合料运输详细信息，如运输车车牌号、运输时间、运输轨迹等；

- 每天运输的混合料材料类型、总量、运输次数、预警率等数据应进行统计分析。

混合料摊铺

混合料摊铺数据查询与分析应满足下列要求：

- 动态模型应以地图形式实时展示摊铺状况，根据时间以列表形式展示采集指标数据；

- 查询每次混合料摊铺的详细信息，如开始摊铺桩号、摊铺温度、摊铺速度、摊铺轨迹等；

- 统计不同桩号摊铺混合料材料类型、摊铺温度、温度离析、摊铺速度等数据，形成质量报表，对摊铺预警率、预警分布等数据进行统计分析。

混合料压实

混合料压实数据查询与分析应满足下列要求：

- 动态模型应以地图形式实时展示压实状况，根据时间以列表形式展示采集指标数据；

- 查询每次混合料压实的详细信息，如压实初始温度、压实速度、压实遍数、压实轨迹等；

- 统计不同桩号压实混合料材料类型、压实速度、压实遍数等数据，形成质量报表，对压实预警率、预警分布等数据进行统计分析。

质量预警与处理

- 根据控制指标及阈值设定规则，当采集指标数值超过阈值范围即产生预警，阈值范围参见附录A、附录B，其中沥青试验及沥青混合料试验关键指标阈值根据JTG F40进行设置。

桥梁结构物施工质量数据监测

数据采集与传输

力学试验

力学试验关键指标采集、传输方法及频率见表16。

表16 力学试验关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 监管项目 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋拉伸试验 | 抗拉强度、屈服强度、伸长率 | 利用现有设备安装采集系统软件自动采集相关数据并上传于信息管理平台 | 逐件采集 |
| 2 | 钢筋弯曲试验 | 冷弯 |  |  |
| 3 | 水泥胶砂强度试验 | 水泥胶砂强度 |  |  |
| 4 | 水泥抗折强度试验 | 水泥抗折强度 |  |  |
| 5 | 混凝土抗压试验 | 混凝土强度 |  |  |

标养室温湿度

标养室温湿度关键指标采集、传输方法及频率见表17。

表17 标养室温湿度关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 利用温湿度传感器数据采集系统实现自动采集相关数据并上传于信息管理平台 | 每1h采集一次 |
| 2 | 湿度 |  |  |

水泥混凝土拌和

水泥混凝土拌和关键指标采集、传输方法及频率见表18。

表18 水泥混凝土拌和关键指标采集、传输方法及频率表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水量 | 水泥混凝土拌和设备操作平台内置数据采集系统，采集拌和生产数据，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐盘采集 |
| 2 | 粗、细集料用量 |  |  |
| 3 | 水泥用量 | 水泥混凝土拌和设备操作平台内置数据采集系统，采集拌和生产数据，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐盘采集 |
| 4 | 外加剂用量 |  |  |
| 5 | 拌和时间 |  |  |

水泥混凝土运输

水泥混凝土运输关键指标采集、传输方法及频率见表19。

表19 混凝土运输关键指标采集方法、传输及频率表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始运输时间 | 通过在拌和站安装RFID识别设备识别每辆运输车获取对应时间信息，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐车采集 |
| 2 | 开始浇筑时间 | 现场管理人员通过APP扫描运输车辆信息获取开始浇筑时间，手动录入浇筑位置信息 |  |
|  | 运输周期 |  |  |
| 3 | 浇筑位置 |  |  |
| 4 | 运输轨迹 | 通过定位获取车辆位置信息、行驶速度，并通过网络模块实时上传于信息管理平台，结合GIS获得运输轨迹道路线形 |  |

预制梁张拉、压浆

预制梁张拉、压浆关键指标采集、传输方法及频率见表20。

表20 预制梁张拉、压浆关键指标采集、传输方法及频率表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张拉应力值 | 利用现有张拉、压浆设备安装数据采集系统实现自动采集相关数据并上传于信息管理平台 | 逐根（束） |
| 2 | 张拉伸长率 |  |  |
| 3 | 压浆压力值 |  | 逐孔道 |
| 4 | 稳压时间 |  |  |
| 5 | 压浆量 |  |  |
| 6 | 水胶比 |  |  |

预应力孔道压浆无损检测

预应力孔道压浆无损检测关键指标采集、传输方法及频率见表21。

表21 预应力孔道压浆无损检测关键指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔道压浆缺陷位置 | 采用孔道压浆无损检测仪器设备自动采集，采集数据同时通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 逐样品采集 |
| 2 | 孔道压浆缺陷尺寸 |  |  |

预制梁体智能养护

预制梁体智能养护关键指标采集、传输方法及频率见表22。

表22 预制梁体智能养护关键指标采集、传输方法及频率表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件温度 | 利用温湿度传感器数据采集系统实现自动采集相关数据并上传于信息管理平台 | 逐构件 |
| 2 | 构件干湿度 |  |  |
| 3 | 养护时间 |  |  |

数据查询与分析

力学试验

力学试验检测数据查询与分析应满足下列要求：

- 以列表形式根据时间展示采集指标数据，可按照试件编号，取样位置等条件查询试件检测结果、合格率等信息，根据试件的试验过程数据，绘制过程曲线图。

- 对历史检测次数、预警率等数据进行统计、分析。

标养室温湿度

标养室温湿度数据查询与分析应满足下列要求：

- 以列表形式根据时间展示采集指标数据，可按照标养室名称及编号、采集时间等条件查询温湿度信息。

- 对历史检测次数、预警率等数据进行统计、分析。

水泥混凝土拌和

水泥混凝土拌和数据查询与分析应满足下列要求：

- 动态模型展示实时拌和状况，以列表形式根据时间展示采集指标数据，以图表形式展示生产配比曲线。

- 提供查询每盘水泥混凝土生产详细信息，如用水量、配比、水泥用量、外加剂用量等。

- 对历史记录的水泥混凝土拌和生产配合比、生产量、预警率、预警分布等进行统计、分析。

水泥混凝土运输

水泥混凝土运输数据查询与分析应满足下列要求：

- 以列表形式根据时间展示实时运输采集指标数据。

- 提供查询每车次混凝土运输详细信息，如运输车车牌号、开始运输时间、开始浇筑时间、运输轨迹、浇筑位置。

- 对历史运输的水泥混凝土总量、运输次数、预警率等数据进行统计、分析。

预制梁张拉、压浆

预制梁张拉、压浆数据查询与分析应满足下列要求：

- 提供查询出浆压力、压浆输送速度、压浆量、压浆时间数据。

- 通过各梁板的梁型、各束钢绞线等张拉时间、张拉力设计值与实际张拉力、实测伸长值与理论伸长值的偏差，实时绘制“F-S”“F-T”“S-T”曲线图。

- 对历史施工工艺过程、预警率等数据进行统计、分析。

预应力孔道压浆无损检测

预应力孔道压浆无损检测数据查询与分析应满足下列要求：

- 根据时间以图表形式展示采集指标数据，并具有质量评分功能。

- 查询每次检测试验的详细信息，如试验时间、试验设备、关键参数等。

- 历史记录的试验台账、合格率、预警率等数据应进行统计分析。

预制梁体智能养护

预制梁体智能养护数据查询与分析应满足下列要求：

- 展示预制梁体实时养护信息，以列表形式根据时间展示采集指标数据，以图表形式展示温度、干湿度变化趋势。

- 提供查询各构件养护信息历史数据，如梁体温度、干湿度、养护时间、养护周期。

- 对历史记录的温度、干湿度预警率、预警分布等进行统计、分析。

质量预警与处理

- 根据控制指标及阈值设定规则，当采集指标数值超过阈值范围即产生预警，阈值范围参见附录C。其中力学试验关键指标阈值根据GB/T 1499.1、GB/T 1499.2、GB 175进行设置。

隧道工程施工质量数据监测

数据采集与传输

隧道变形监测

隧道变形监测的关键指标采集、传输方法及频率见表23。

表23 隧道变形监测指标采集、传输方法及频率一览表

| 序号 | 关键指标 | 采集、传输方法 | 采集频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞内裂缝发展速率 | 通过数据采集系统，采集裂缝计、流速计、应变计、激光变形监测传感器的数据，并通过网络模块实时上传于信息管理平台 | 规定时间间隔采集，监测间隔每次不大于3h |
| 2 | 地表沉降 |  |  |
| 3 | 拱顶沉降 |  |  |
| 4 | 拱脚下沉 |  |  |
| 5 | 周边位移 |  |  |

数据查询与分析

隧道变形监测

隧道变形监测数据查询与分析应满足下列要求：

- 应以列表形式根据时间展示监测位置、监测点号、传感器点号、采集频率、采集日期、原始监测值、变形量等信息。

- 提供查询各监测点的详细监测数据，如洞内裂缝发展速率、地表沉降值、拱顶沉降值、拱脚下沉值、周边位移值。

- 对各监测点位的监测指标，按照监测时间以图线形式展示其变化趋势，统计监测数据最大值。对各监测数据预警率、预警分布等进行统计、分析。

质量预警与处理

应根据各监测项目监测标准和各测点的控制指标设置警戒阈值，在预警的具体实施过程中，可依据结构运行状况对阈值进行校验和调整。

隧道拱顶沉降、拱脚下沉、周边位移等变形控制基准应根据设计要求确定，当设计未明确给定时，可参考表24选用，并在施工过程中通过现场实测数据的积累进行修正。隧道开挖影响范围内存在建（构）筑物时，地表沉降控制基准根据周围建（构）筑物的安全要求确定。当监测值超过控制基准即产生预警。

表24 隧道变形控制基准

| 围岩 级别 | 双车道 |  | 三车道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 埋深＜50m | 埋深≥50m | 埋深＜50m | 埋深≥50m |
| Ⅲ | ≤0.001B | ≤0.002B | - | - |
| Ⅳ | ≤0.01B | ≤0.015B | - | ≤0.0135B |
| V | ≤0.02B | ≤0.03B | ≤0.01B | ≤0.025B |

注：拱脚单点下沉控制基准根据实际情况确定。B为隧道开挖宽度。

- 附录A

- （规范性附录）

- 沥青路面质量监管关键指标阈值控制范围

表A.1 沥青生产管理功能材料用量阈值分析汇总表

| 沥青混合料类型 | AC类 |  |  |  |  |  | SMA类 |  |  | SUP类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青型号 | 道路石油沥青 |  |  | 改性沥青 |  |  | 改性沥青 |  |  | 道路石油沥青 |  |  | 改性沥青 |  |  |
|  | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| 油石比（%） | -0.1～+0.2 | -0.15～+0.25 | -0.2～+0.3 | -0.1～+0.2 | -0.15～+0.25 | -0.2～+0.3 | -0.1～+0.2 | -0.15～+0.25 | -0.2～+0.3 | -0.1～+0.2 | -0.15～+0.25 | -0.2～+0.3 | -0.1～+0.2 | -0.15～+0.25 | -0.2～+0.3 |
| 骨料1（0～2.36）(%) | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 |
| 骨料2（2.36～4.75）（%） | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 |
| 骨料3（大于4.75）（%） | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 | ±2 | ±5 | ±10 |
| 沥青（%） | -0.15～+0.2 | -0.2～+0.25 | -0.25～+0.3 | -0.15～ +0.2 | -0.2～+0.25 | -0.25～ +0.3 | -0.15～+0.2 | -0.2～+0.25 | -0.25～+0.3 | -0.15～+0.2 | -0.2～+0.25 | -0.25～+0.3 | -0.15～+0.2 | -0.2～+0.25 | -0.25～+0.3 |
| 矿粉（%） | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 |
| 添加剂（%） | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±1 | ±1.5 | ±2 |

表A.2 沥青路面施工质量施工现场阈值分析汇总表

| 沥青混合料类型 |  | AC类 |  | SMA类 |  | SUP类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青型号 |  | 道路石油沥青 | 改性沥青 | 道路石油沥青 | 改性沥青 | 道路石油沥青 | 改性沥青 |
| 推铺温度（℃） |  | ≥140 | ≥150 | ≥145 | ≥160 | ≥145 | ≥160 |
| 推铺速度（m/min） |  | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| 初压 | 温度（℃） | ≥140 | ≥145 | ≥140 | ≥150 | ≥140 | ≥150 |
|  | 速度（km/h） | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
| 复压 | 温度（℃） | ≥120 | ≥130 | ≥120 | ≥130 | ≥120 | ≥130 |
|  | 速度（km/h） | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| 终压 | 温度（℃） | ≥75 | ≥100 | ≥70 | ≥110 | ≥70 | ≥90 |
|  | 速度（km/h） | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |

表A.3 改性沥青SBS含量分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ±0.2% | ±(0.2%～0.3%) | ±0.3%～∞ |

表A.4 沥青生产发育温度分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ±10℃ | ±15℃ | ±15℃～∞ |

表A.5 沥青混合料拌和生产油石比分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | -0.1%～+0.2% | -0.15%～+0.25% | -0.2%～+0.3% |

表A.6 沥青混合料拌和生产出料温度分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ±5℃～±10℃ | ±10℃～±15℃ | ±15℃～∞ |

表A.7 沥青混合料拌和生产料仓比例分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ±6 | ±6～8 | ±8～∞ |

表A.8 混合料运输周期分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ≥3.5h | ≥4.5h | ≥5.5h |

表A.9 混合料摊铺速度分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ±1m/min | ±2m/min | ±3～∞m/min |

表A.10 混合料摊铺温度分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ±5℃ | ±10℃ | ±15℃～∞ |

表A.11 混合料压实速度建议分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警阈值 | ≤5km/h | ≤7km/h | ≤9km/h |

- 附录B

- （资料性附录）

- 沥青路面质量监管关键指标分级控制阈值

表B.1 沥青运输分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中、高级 |
| --- | --- | --- |
| 采集频率 | 运输超电子围栏后时长30min | 运输超电子围栏后时长60min |

表B.2 沥青试验检测三大指标分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集频率 | 逐条预警 | 连续每3条样本中出现≥l条任一指标异常，则推送一条预警信息 | 连续每5条样本中出现≥3条任一指标异常，则推送一条预警信息 |

表B.3 水稳混合料拌和生产分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集频率 | 3min采集一次 | 每30min采集的样本中出现异常的指标样本数占20%，则推送一条预警信息 | 每30min采集的样本中出现异常的指标样本数占20%，则推送一条预警信息 |

表B.4 沥青混合料拌和生产采集频率分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集频率 | 逐条预警 | 每30min采集的样本中出现异常的指标样本数占20%，则推送一条预警信息 | 每30min采集的样本中出现异常的指标样本数占20%，则推送一条预警信息 |

表B.5 混合料运输采集频率分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集频率 | 每辆车的运输周期超过设计值的15min | 每辆车的运输周期超过设计值的30mim | 每辆车的运输周期超过设计值的60min |

表B.6 混合料摊铺采集频率分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集频率 | 每3min采集数据时间起算，该时间段内，若出现同一类型超出范围的数据条数达5条，则推送一条预警信息 | 每3min采集数据时间起算，该时间段内，若出现同一类型超出范围的数据条数达10条，则推送一条预警信息 | 每3min采集数据时间起算，该时间段内，若出现同一类型超出范围的数据条数达15条，则推送一条预警信息 |

表B.7 混合料压实采集频率分级控制阈值

| 预警等级 | 初级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集频率 | 自开始采集数据距离每5m起算，若出现同一类型超出范围的数据条数达5条，则推送一条预警信息 | 自开始采集数据距离每5m起算，若出现同一类型超出范围的数据条数达10条，则推送一条预警信息 | 自开始采集数据距离每5m起算，若出现同一类型超出范围 的数据条数达15条，则推送一条预警信息 |

- 附录C

- （规范性附录）

- 桥梁结构物质量监管关键指标阈值控制范围

表C.1 水泥混凝土拌和关键指标分级控制阈值

| 序号 | 管控指标 | 分级控制范围（允许偏差） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初级 | 中级 | 高级 |
| 1 | 拌和时间 | ±10s | ±20s | ±30s |
| 2 | 水泥用量 | ±1% | ±3% | ±5% |
| 3 | 粗细集料用量 | ±2% | ±3% | ±5% |
| 4 | 水、外加剂用量 | ±1% | ±3% | ±5% |

表C.2 水泥混凝土运输关键指标分级控制阈值

| 序号 | 管控指标 | 分级控制范围（允许偏差） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初级 | 中级 | 高级 |
| 1 | 运输周期 | ≥2.0h | ≥2.5h | ≥3.0h |

表C.3 预制梁张拉关键指标分级控制阈值

| 序号 | 管控指标 | 分级控制范围（允许偏差） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初级 | 中级 | 高级 |
| 1 | 张拉力（N） | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% |
| 2 | 伸长值（mm） | ±2.0% | ±4.0% | ±6.0% |

表C.4 预制梁压浆关键指标分级控制阈值

| 序号 | 孔道类型 | 管控指标 | 分级控制范围（允许偏差） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平孔道 | 压浆压力 | 0.5~0.7MPa |
|  |  | 稳压时间 | 3~5min |
| 2 | 超长孔道 | 压浆压力 | 0.5~1.0MPa |
|  |  | 稳压时间 | 3~5min |
| 3 | 竖直孔道 | 压浆压力 | 0.3~0.4MPa |
|  |  | 稳压时间 | 3~5min |