| ICS | 93.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | P66 |

34

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

公路旋转式护栏设置规范

specification for layout of highway rotary guardrail

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 构造	2

5 设置要求	3

5.1 原则	3

5.2 构造形式	3

5.3 最小设置长度	3

5.4 端头与过渡段	4

6 材料要求	5

6.1 旋转筒	5

6.2 套管	5

6.3 反光圈	5

6.4 其他构件	5

6.5 防腐要求	5

7 施工	6

8 验收	7

附录A（规范性）旋转式护栏的外形尺寸与允许偏差	9

附录B（资料性）特殊路段旋转式护栏处理示意图	13

附录C（资料性）公路旋转式护栏主要组装尺寸示意图	15

附录D（资料性）公路旋转式护栏过渡段结构示意图	16

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由马鞍山市公路管理服务中心提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：马鞍山市公路管理服务中心、安徽省交通科学研究院、安徽同力工程设计咨询有限公司、马鞍山路桥工程有限公司、安徽铭心金属制品有限公司。

本文件主要起草人：徐小卫、朱纬、陈智、谢世春、姚锐、王帮和、钱春联、任立建、成月飞、许运动、李艾菁。

公路旋转式护栏设置规范

范围

本文件规定了公路旋转式护栏的构造、设置、材料、施工和验收等技术要求。

本文件适用于公路SB级旋转式护栏的设置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  12      圆头方颈螺栓

GB/T  700     碳素结构钢

GB/T  18226   公路交通工程钢构件防腐技术条件

GB/T  18833   道路交通反光膜

GB/T  22040   公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法

JTG    D81    公路交通安全设施设计规范

JTG/T  D81    公路交通安全设施设计细则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公路旋转式护栏  highway rotary guardrail

使用旋转筒作为主要接触介质的半刚性护栏。

注：其旋转筒可在撞击力作用下旋转，进而带动车辆完成转向回复，构造形式代码为RG-SB。

3.2

旋转筒   energy-absorbing cylinder

专为核心吸能和导向功能而设计的EVA和聚乙烯共混物筒状装置。

构造

公路旋转式护栏柱帽、横梁、立柱、旋转筒、回旋圈及反光圈组成。公路旋转式护栏构造见图1，构件规格及用途见表1，构件尺寸见附录A。

图1 公路旋转式护栏构造示意图

公路旋转式护栏组成及各构件规格和用途

| 序号 | 名称 | 规格尺寸（mm） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱帽 | 146×10×4.0 | 保护立柱顶端 |
| 2 | 横梁 | 115×82×3.0 | 吸收碰撞能量，连接立柱 |
| 3 | 立柱 | φ140×4.5×2200 | 吸收碰撞能量，支撑横梁和旋转筒 |
| 4 | 旋转筒 | φ350×238（φ350×490） | 吸收碰撞能量，对失控车辆导向 |
| 5 | 回旋圈 | φ220×145×5.0 | 便于旋转筒旋转 |
| 6 | 反光圈 | 1100×50 | 诱导及警示作用 |
| 7 | 连接件 | 240×85×3.2 | 连接下横梁和立柱 |
| 8 | 卡扣 | 50×50×4.0 | 连接横梁和立柱 |
| 9 | 端头 | 125×95×3.0 | 吸收碰撞能量，连接护栏端部 |
| 10 | 连接套管 | 105×70×3.2 | 连接横梁 |
| 11 | 螺栓 | M18×70圆头螺栓 | 连接上横梁与立柱 |
| 12 |  | M18×140圆头螺栓 | 连接横梁与端头 |
| 13 |  | M18×180方头螺栓 | 连接下横梁与立柱 |

设置要求

一般要求

旋转式护栏应遵守 JTG D81 及 JTG/T D81 中护栏的设置原则。

旋转式护栏生产厂家应提供碰撞试验检测合格报告。

在互通分流三角端、隧道进口、车道数减少等路段宜设置旋转式护栏，示意图详见附录B。

存在安全风险的路段，宜设置公路旋转式护栏。

路侧、中央分隔带内立柱埋入深度范围内土压实度小于90%时，或路侧护栏立柱外侧土路肩保护层厚度小于25cm 时，可依据JTG/T D81附录C.4变更为独立混凝土基础或连续混凝土基础对立柱进行加固。

旋转式防撞护栏与其他形式护栏搭接时应进行过渡处理，搭接过渡方式参见附录D。

旋转筒颜色宜选择黄色或橘黄色。

旋转式防撞护栏设置于高速公路、一级公路行车道左侧时，反光圈颜色应为黄色；设置于高速公路、一级公路行车道右侧时，反光圈颜色应为白色；设置于二级及以下公路行车道两侧时，反光圈颜色应为白色。

旋转式防撞护栏上不宜设置轮廓标。

构造形式

公路旋转式护栏其构造尺寸应符合表 2 的规定。

公路旋转式护栏构造尺寸

单位：mm

| 防护等级 | 代码 | 横梁 （长度×宽度×厚度） | 上/下横梁高度 | 立柱 | 土中/混凝土立柱埋深 | 立柱间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB | Rg-SB | 115×82×3.0 | 920/300 | Φ140×4.5 | 1115/400+h | 1000 |

最小设置长度

公路旋转式护栏的最小结构长度应满足表3的规定。

公路旋转式护栏最小结构长度

单位：m

| 公路等级 | 最小长度 |
| --- | --- |
| 高速公路、一级公路 | 70 |
| 二级及二级以下公路 | 48 |

护栏最小防护长度应根据车辆驰出路外的轨迹和计算净区宽度内障碍物的位置确定，应符合 JTG/T D81中护栏最小防护长度取值规定。

中央分隔带宽度大于1m但小于表4的规定时，中央分隔带护栏可采用旋转式防撞护栏。中央分隔带宽度小于等于1m时，宜沿中央分隔带中心线设置旋转式防撞护栏以供双向使用。

中央分隔带宽度

| 设计速度（Km/h） | 120 | 100 | 80 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央分隔带宽度（m） | 3 | 2 | 2 | 2 |

端头与过渡段

端头

端头构件尺寸见图2，端头公称尺寸及允许偏差应符合表5的规定；端头不得有明显的扭转； 端头切口应垂直，其垂直度公差不得超过30′，端头曲线部分应圆滑平顺。

图2  端头构件尺寸

端头公称尺寸及允许偏差

单位为：mm

| 类别 | 公称尺寸及允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| D（端头材料宽） | 125（±2） |
| L（端头材料一边长） | 400（±5） |
| B（端头整体宽） | 330（±5） |
| E（端头连接横梁宽） | 95（±2） |
| X（端头连接横梁整体长） | 200（±2） |
| Z（端头连接横梁第一颗螺栓孔） | 100（±1） |
| Y（第一螺栓孔到第二孔间距） | 50（±1） |

过渡段

设置于隧道进口的公路旋转式护栏，搭接过渡设计应符合JTG/T D81 相关的规定。

与其他形式护栏连接时，搭接过渡图见附录D。

材料要求

旋转筒

旋转筒的材料为EVA和聚乙烯共混物，其物理性能应符合表6的规定，耐候性能应符合GB/T 22040 的规定。

旋转筒的物理性能

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 表观密度 | ≥110kg/m3 |
| 拉伸强度 | ≥1.0MPa |
| 断裂伸长率 | ≥240% |

套管

套管的材料为PVC，在进行扁平试验时，垂直方向加压至外径变形量为原外径的40%时，立即卸荷，试样不破裂，不分层；在进行落锤冲击试验时，温度0℃,高度1m的条件下，用1kg重锤冲击10次，应9次以上无开裂现象。

反光圈

反光圈应使用三级以上反光膜，其他性能应符合GB/T 18833的要求。

其他构件

立柱、横梁、回旋圈、端头、柱帽、螺栓、螺母等所用基底金属材质为碳素结构钢，其力学性能指标不低于GB/T 700规定的Q235号钢的要求。

防腐要求

旋转式防撞护栏的所有金属构件应进行金属防腐处理，一般采用热浸锌或热渗锌方法,其防腐层要求应满足GB/T 18226的相关规定。防腐处理的入场检验项目包括:材料、涂层附着量与厚度、外观质量和均匀性，检验方法按GB/T 18226。

施工

旋转式护栏的施工工艺见图3：

图3旋转式护栏的安装工艺流程图

应根据设计文件进行立柱放样，并以桥梁、通道、涵洞、隧道、中央分隔带开口、紧急电话开口、 互通式立体交叉、护栏过渡等控制立柱的位置，进行测距定位。

立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距尾数。

立柱安装应与设计文件相符，并与公路线形相协调。

立柱标高应符合设计要求，并不得损坏立柱端部。位于土基中的立柱，可采用以下方法施工：

采用打入法打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，应将其全部拔出，将基础压实后再重新打入。立柱无法打入到要求深度时，应使用钻孔法、挖埋法等方法；

采用挖埋法施工时，回填土应采用良好的材料并分层夯实，回填土的压实度不应小于设计规定 值。填石路基中的柱坑，应用粒料回填并夯实；

采用钻孔法施工时，立柱定位后应用与路基相同的材料回填，并分层夯填密实。

位于石方区的立柱，应根据设计文件的要求设计混凝土基础。

位于小桥、通道、明涵等混凝土基础中的立柱，可设置在预埋的套筒内，通过灌注砂浆或混凝土固定，或通过地脚螺栓与桥梁护轮带基础相连。

立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。

护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的坐标进行安装。

所有连接螺栓应在护栏的线形达到设计要求时才能拧紧，终拧扭距应符合表 7 的规定。

螺栓的终拧扭距

| 螺栓类型 | 螺栓直径（mm） | 扭距（N·m） |
| --- | --- | --- |
| 高强螺栓 | M18 | 315～430 |

旋转筒安装后，需用手拨动感到无明显障碍，否则应检查立柱外壁、旋转筒内壁或更换旋转筒， 直到用手拨动感到无明显障碍。

柱帽放在立柱顶端后需用橡胶榔头敲紧。

验收

旋转式防撞护栏验收的基本要求为：

  - 护栏立柱的埋深、基础规格、土基压实度、端部和过渡段处理应符合相关规范和设计文件的规定；

  - 立柱位置、立柱中距、垂直度、横梁中心高度应符合设计要求；

  - 所有构件不应因运输、施工造成防腐层的损伤；

  - 直线段护栏不得有明显的凹凸、起伏现象；曲线段护栏应圆滑顺畅，与线形协调一致； 中央分 隔带开口端头护栏的线形应与设计文件相符；

  - 立柱及柱帽安装牢固，其顶部应无明显塌边、变形、开裂等缺陷。

旋转式防撞护栏验收的实测项目见表8。

旋转式防撞护栏的实测项目

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转筒直径（mm） | ±5 | 尺量， 抽查旋转筒数量的5%，且不少于 10个 |
| 2 | 旋转筒高度（mm） | ±10 | 尺量， 抽查旋转筒数量的5%，且不少于 10个 |
| 3 | 横梁基底金属厚度（mm） | ±0.25 | 千分尺、涂层测厚仪，抽查横梁数量的 5%，且不少于10个 |
| 4 | 立柱基底金属厚度（mm） | -0.25 | 千分尺、涂层测厚仪，抽查2%，且不少 于10根 |
| 5 | 立柱间距（mm） | ±20 | 尺量，每1km每侧测5处 |
| 6 | 螺栓终拧扭矩（N·m） | ±10% | 扭力扳手，每1km每侧测5处 |
| 7 | 反光圈逆反射系数 （cd·lx-1 ·m-2） | 满足设计要求 | 逆反射系数测试仪；抽查旋转筒数量的 5%，且不少于10个 |
| 8 | 上横梁中心高度（mm） | ±20 | 尺量，每1km每侧测5处 |
| 9 | 下横梁中心高度（mm） | ±20 | 尺量，每1km每侧测5处 |
| 10 | 立柱竖直度（mm/m） | ±10 | 垂线法，每1km每侧测5处 |
| 11 | 立柱埋深（mm） | 不小于设计要求 | 埋深测量仪，每1km每侧测5处 |

旋转式防撞护栏验收的外观质量应符合下列规定：

  - 旋转筒的外观颜色应均匀一致，边缘圆滑，表面无剥离，整体成型完整、无明显歪斜；反光圈应有平滑、洁净的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷；

  - 回旋圈的外形不得有明显的扭转，回旋圈的内外环面切口应平直；

  - 立柱端面切口应垂直，其垂直度公差不得超过1º；

  - 横梁、连接架的弯曲度每米不得大于1.5 mm，总弯曲度不得大于定尺长度的0.15 %，端面切口应垂直，其垂直度公差不得超过30′，并不得有明显的扭转；

  - 端头不得有明显的扭转，切口应垂直，其垂直度公差不得超过30′，曲线部分应圆滑平顺。

- （规范性）

旋转式护栏的外形尺寸与允许偏差

旋转筒

旋转筒的外形见图A.1，其公称尺寸及允许偏差应符合表A.1的规定

旋转筒外形图

旋转筒公称尺寸及允许偏差

| 类别 | 公称尺寸及允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| D(旋转筒外径） | 350（±5） |
| L（旋转筒高度） | 238（±10）/490（±10） |
| d（旋转筒内径） | 145（±2） |
| h1（旋转筒上下离反光膜高） | 92（±2） |
| h2（旋转筒贴反光膜宽） | 55（±1） |

立柱

立柱的外形见图A.2 ，其公称尺寸及允许偏差应符合表A.2的规定，总弯曲度不得大于立柱定尺长 度的0.15%；立柱端面切口应垂直，其垂直度公差不得超过1°。

立柱外形图

立柱公称尺寸及允许偏差

| 类别 | 公称尺寸及允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| D（钢立柱外径） | 140（±1.4） |
| Φ（孔径） | 19（±1.0） |
| L（钢立柱长） | 2200（±10） |
| h1（立柱连接横梁第一孔到第二孔距） | 605（±1） |
| h2（立柱连接横梁第一孔距） | 100（±1） |

横梁

横梁的外形图见图A.3 ，其公称尺寸及允许偏差应符合表A.3的规定；横梁的弯曲度每米不得大于 1.5mm，总弯曲度不得大于横梁定尺长度的0.15%；横梁端面切口应垂直，其垂直度公差不得超过30′， 横梁不得有明显的扭转。

横梁外形图

横梁公称尺寸及允许偏差

| 类别 | 公称尺寸及允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| L（钢横梁长） | 5600(±10) |
|  | 6000（±10） |
| X1（横梁连接第一孔距） | 50（±1） |
| X2（横梁连接第一孔到第二孔距） | 100（±1） |
| B（横梁宽） | 112（±2） |
| C（横梁内槽宽） | 40（±1） |
| E（横梁内卡扣槽宽） | 20（±1） |

套管

套管的外形见图A.4，其公称尺寸及允许偏差应符合表4的规定。

套管外形图

套管公称尺寸及允许偏差

| 类别 | 公称尺寸及允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| L（套管长） | 430（±10） |
| X1（套管第一孔距） | 65（±1） |
| B（套管宽） | 105（±1） |
| C（套管内槽宽） | 20（±1） |

回旋圈

回旋圈的外形见图A.5，其公称尺寸及允许偏差应符合表A.5的规定；回旋圈的外形不得有明显的扭转；回旋圈的内外环面切口应平直。

回旋圈外形图

回旋圈公称尺寸及允许偏差

| 类别 | 公称尺寸及允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| D（回旋圈外径） | 220（±1.8） |
| D（回旋圈内径） | 145（±1.65） |
| T（回旋圈壁厚） | 5（±0.16） |

反光圈

反光圈的外形见图A.6，其公称尺寸及允许偏差应符合表A.6的规定。

反光圈外形图

反光圈公称尺寸及允许偏差

| 类别 | 公称尺寸及允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| L（反光膜长） | 1100（±5） |
| H（反光膜宽） | 50(±5) |

螺栓

圆头方颈螺栓应符合GB/T12标准要求。

- （资料性）

特殊路段旋转式护栏处理

互通分流三角端采用旋转式护栏，鼻端三角区应设置防撞桶。

  - 图B.1公路旋转式护栏用于互通出口三角端处理示意图

隧道进口采用旋转式护栏时

  - 图B.2 公路旋转式护栏用于隧道进口断面过渡处理示意图

公路断面车道数减少时，在过渡段采用旋转式护栏。

  - 图B.3 公路旋转式护栏用于公路断面减少过渡处理示意图

- （资料性）

公路旋转式护栏主要组装尺寸

公路旋转式护栏的组装尺寸示意见图C.1。

  - 图C.1公路旋转式护栏主要组装尺寸示意图

- （资料性）

公路旋转式护栏过渡段结构示意图

公路旋转式护栏与二波型梁护栏过渡段结构示意见图D.1。

  - 图D.1公路旋转式护栏与二波型梁护栏过渡段结构示意图

公路旋转式护栏与三波型梁护栏过渡段结构示意见图D.2。

  - 图D.2公路旋转式护栏与三波型梁护栏过渡段结构示意图