| ICS | 65.100 |
| --- | --- |
| CCS | C 04 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T      —

茶制品中环氧乙烷残留的测定

Determination methods of ethylene residues in tea products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由合肥海关技术中心提出。

本文件由合肥海关归口。

本文件起草单位：合肥海关技术中心、安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、安徽科博产品检测研究院有限公司、安徽省食品药品检验研究院、六安市产品质量监督检验所。

本文件主要起草人：

茶制品中环氧乙烷残留的测定

范围

本文件规定了茶叶、袋泡茶、茶油等茶制品中环氧乙烷和2-氯乙醇残留的顶空-气相色谱和顶空-气相色谱质谱联用的两种测定方法。

本文件适用于茶制品中环氧乙烷和2-氯乙醇残留的定性定量测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样中环氧乙烷和代谢残留物2-氯乙醇经二甲基乙酰胺提取后，用顶空-气相色谱仪测定，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

试剂

二甲基乙酰胺（C4H9NO, CAS 号：127-19-5）：色谱纯。

标准品

环氧乙烷（cas：75-21-8，10000 mg/L）：。

标准溶液配制

环氧乙烷标准储备溶液（100 mg/L）：吸取0.1mL标准品（5.2）置于10mL容量瓶中，加二甲基乙酰胺并定容至刻度，摇匀。

材料

顶空进样瓶：20 mL。

主要仪器和设备

气相色谱仪：配有FID检测器

顶空进样器

分析天平：感量为0.0001 g和0.001 g。

试样制备与储存

取代表性样品，四分法取样，经粉碎后，过50目筛制成试样。阴凉干燥处储存。

分析步骤

样品处理

固体试样：称取2 g（精确到0.001g）样品于20 mL顶空瓶中，准确加入10 mL二甲基乙酰胺，立即密封后超声提取30min，待进样。

液体试样：称取2 g（精确到0.001g）样品于20 mL顶空瓶中，准确加入10 mL二甲基乙酰胺，密封后超声提取15min，待进样。

测定

顶空进样器参考条件

如下：

a)  汽化室温度： 80℃;

b)  定量管温度：90℃;

c)  传输线温度：100℃;

d)  振荡时间：30min

e)  气液平衡时间：30min

气相色谱参考条件

如下：

a)  色谱柱：HP-PLOT\Q（30 m × 320 μm × 20 μm）;

b)  色谱柱温度：40 ℃保持10 min，以15 ℃/min速率升到200 ℃，保持5 min;

c)  进样口温度：220℃;

d)  载气：高纯氮气;

e)  流速：2 mL/min；

f）  进样方式：顶空进样；

g）检测器温度：260℃。

标准工作曲线

精确吸取一定量的标准溶液，用二甲基乙酰胺溶液逐级稀释成质量浓度为 0.01 mg/L、0.02 mg/L、0.05 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.50 mg/L的标准工作溶液，供气相色谱测定。以环氧乙烷和2-氯乙醇色谱图峰面积分别作为纵坐标，相对应的标准工作溶液质量浓度为横坐标，绘制环氧乙烷和2-氯乙醇的标准工作曲线。

分析

被测试样中环氧乙烷和2-氯乙醇色谱峰的保留时间与相应环氧乙烷和2-氯乙醇标准色谱峰的保留时间相比较，相对误差应在±2.5％之内，参考色谱图见附录图A.1，外标法定量。

平行试验

按以上步骤对同一试样进行平行试验测定。

空白试验

除不加试样外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

结果计算

试样中的环氧乙烷或2-氯乙醇的残留量以质量分数 X 计， 单位为毫克每千克（mg/kg） ，按公式(2) 计算：

X=C×V×1000m×1000

式中：

X  ——试样中环氧乙烷或2-氯乙醇残留量的数值，单位为毫克每千克（mg/kg） ；

C ——从标准工作曲线中得到的试样溶液中环氧乙烷、2-氯乙醇的质量浓度的数值， 单位为毫克每升（mg/L）；

V ——样液最终定容体积（mL）；

m ——称取试样质量的数值，单位为克（g）。

注： 计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留两位有效数字。

精密度

在重复性条件下，获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20％

精密度

本文件方法茶制品中的环氧乙烷和2-氯乙醇的定量限均为 0.05 mg/kg。

原理

试样中环氧乙烷和代谢残留物2-氯乙醇经二甲基乙酰胺提取后，用顶空-气相色谱质谱联用仪测定，外标法定量。

试剂和材料

同5。

主要仪器和设备

同6。

试样制备与储存

同7。

分析步骤

样品处理

同8.1。

测定

顶空进样器参考条件

如下：

a)  汽化室温度： 80℃;

b)  定量管温度：90℃;

c)  传输线温度：100℃;

d)  振荡时间：30min；

e)  气液平衡时间：30min。

气相色谱-质谱参考条件

如下：

a)  色谱柱：HP-PLOT\Q（30 m × 320 μm × 20 μm）;

b)  色谱柱温度：40 ℃保持10 min，以15 ℃/min速率升到200 ℃，保持5 min。;

c)  进样口温度：220℃;

d)  载气：高纯氮气;

e)  流速：2 mL/min

f）  进样方式：顶空进样

g）  离子源温度：260℃

h）  四极杆温度：150℃

i）  溶剂延迟时间：2min

相关化合物保留时间、定性离子、定量离子

| 化合物名称 | 定量离子 | 定性离子1 | 定性离子2 | 定性离子3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷 | 44 | 42 | 43 | / |
| 2-氯乙醇 | 31 | 49 | 51 | 80 |

标准工作曲线

精确吸取一定量的标准溶液，逐级用二甲基乙酰胺溶液稀释成质量浓度为 0.01 mg/L、0.02 mg/L、0.05 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.50 mg/L 的标准工作溶液，供气相色谱质谱联用仪测定。 以环氧乙烷和2-氯乙醇色谱图峰面积分别作为纵坐标，相对应的标准工作溶液质量浓度为横坐标，绘制环氧乙烷和2-氯乙醇的标准工作曲线。

分析

被测试样中环氧乙烷和2-氯乙醇色谱峰的保留时间与相应环氧乙烷和2-氯乙醇标准色谱峰的保留时间相比较，相对误差应在 ±2.5％之内，参考色谱图见附录图A.2。外标法定量

平行试验

按以上步骤对同一试样进行平行试验测定。

空白试验

除不加试样外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

结果计算

试样中的环氧乙烷或2-氯乙醇的残留量以质量分数 X 计， 单位为毫克每千克（mg/kg） ，按公式(2) 计算：

X=C×V×1000m×1000

式中：

X  ——试样中环氧乙烷或2-氯乙醇残留量的数值，单位为毫克每千克（mg/kg） ；

C ——从标准工作曲线中得到的试样溶液中环氧乙烷、2-氯乙醇的质量浓度的数值， 单位为毫克每升（mg/L）；

V ——样液最终定容体积（mL）；

m ——称取试样质量的数值，单位为克（g）。

注： 计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留两位有效数字。

精密度

在重复性条件下，获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20％。

精密度

茶制品中的环氧乙烷和2-氯乙醇的定量限均为 0.05 mg/kg。

（资料性）
环氧乙烷和2-氯乙醇的色谱图

环氧乙烷和2-氯乙醇色谱图如图A.1。

图A.1 环氧乙烷和2-氯乙醇色谱图（0.5mg/L）

图A.2 环氧乙烷选择性离子检测色谱图

图A.3 2-氯乙醇选择性离子检测色谱图