ICS 93.080.30

CCS R 85

DB34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

车路协同智慧公交设施建设规范

Specification for the installation of intelligent connected public transportation

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

目  次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本组成	2

5 车载设备	2

5.1 感知模块	2

5.2 智能网联主机	3

6 交叉口设备	3

6.1 感知模块	3

6.2 通信模块	4

6.3 边缘计算模块	5

6.4 信号控制模块	6

7 站台设备	6

7.1 感知模块	6

7.2 通信模块	7

7.3 边缘计算模块	7

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位： 。

本文件主要起草人：。

车路协同智慧公交设施建设规范

- 范围

本文件规定了车路协同智慧公交设施的基本组成，以及车载设备、交叉口设备、站台设备的设置。

本文件适用于车路协同智慧公交设施的建设与升级改造。

注：在不引起混淆的情况下，本文件中的“车路协同智慧公交设施”简称为“车路协同设施”。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GB/T 20609 交通信息采集 微波交通流检测器

GB/T 24726 交通信息采集 视频交通流检测器

GB 25280 道路交通信号控制机

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 43187 车载无线通信终端

GA/T 1127 安全防范视频监控摄像机通用技术要求

GA/T 1743 道路交通信号控制机信息发布接口规范

YD/T 3707 基于LTE的车联网无线通信技术网络层技术要求

YD/T 3755 基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求

YD/T 3756 基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求

YD/T 4770 车路协同执路侧感知系统技术要求及测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车路协同智慧公交设施 Vehicle-Infrastructure Cooperative Intelligent public transportation facilities

融合现代化通信与网络技术，实现开放道路上公交车辆与人、车、路等智能信息共享互通，辅助公交车辆安全驾驶、高效运行的智慧交通前端装置。

- 基本组成

4.1车路协同智慧公交设施由车载设备、交叉口设备、站台设备组成。

4.2车载设备包括感知模块、智能网联主机。

4.3交叉口设备包括感知模块、通信模块、边缘计算模块、信号控制模块。

4.4站台设备包括感知模块、通信模块、边缘计算模块。

- 车载设备

  - 感知模块

5.1.1 安装

5.1.1.1毫米波雷达宜设置于车头灯及车尾灯2侧位置。

5.1.1.2激光雷达宜设置于车头顶部、车尾顶部、1侧车头灯及对侧车尾灯位置。

5.1.1.3视频设备宜设置于车头顶部、车尾顶部、驾驶员位置上方、前后车门处及车厢中段位置。

5.1.2 功能

5.1.2.1毫米波雷达宜支持车辆中远距离障碍物的检测、识别、跟踪和预测。

5.1.2.2激光雷达宜支持车辆周边障碍物的检测、识别、跟踪和预测。

5.2.2.3视频设备的功能包括但不限于：

——车头顶部位置宜记录车辆运行前方道路实时画面与交通信息。

——车尾顶部位置宜记录行车或倒车过程中车尾周边实时画面与交通信息。

——驾驶员位置上方位置宜监控驾驶员驾驶状态、显示屏操作、通话对讲等行为。

——前后车门处位置宜监控上下车乘客信息，辅助驾驶员开关车门。

——车厢中段位置宜监控全车车厢内实时画面与异常信息，辅助驾驶员判断。

5.1.3 性能

5.1.3.1毫米波雷达纵向有效检测距离不宜低于200m。

5.1.3.2激光雷达检测距离精度误差宜小于0.05m。

  - 智能网联主机

5.2.1 安装

宜设置于公交车辆前部位置，每台车辆宜设置1套智能网联主机。

5.2.2 功能

智能网联主机的功能包括但不限于：

——通信接口。应符合GB/T 43187、YD/T 3707、YD/T 3756的要求。

——通信方式。宜采用4G/5G蜂窝通信方式与后端平台通信，可采用直连链路短程通信方式与其他车路协同设施通信。

——时钟同步。应支持GNSS同步源，宜支持蜂窝基站、其他终端等同步源，并支持同步优先级设定。

——安全预警。应支持车辆超速、线路偏离、盲区变道、车辆碰撞、弱势交通参与者碰撞分析与预警功能；宜支持公交停站非机动车冲突与弱势交通参与者盲区冲突预警功能。

——驾驶引导。应支持绿波车速引导功能，通过接收临近交叉口信号实时状态信息向车辆提出绿波通行建议车速区间；宜支持有序进站及精准停靠引导功能，当多辆公交车辆同时进站存在站内拥堵风险时提供进站引导，根据站台位置完成路径规划实现精准停靠。

——数据安全。应具备身份认证与鉴权、信息加密、防病毒木马攻击、防DDoS攻击、异常流量自动检测和清洗等高信息安全能力。

5.2.3 性能

智能网联主机的性能包括但不限于：

——高精度定位。应支持北斗多模、单模工作模式，三维定位数据宜满足水平定位精度误差小于2m，垂直定位精度误差小于4m，测速精度误差小于0.5m/s。

——数据存储。应具备对接入的感知设备原始数据按需存储能力，结构化数据存储不宜低于7天，视频数据及处理后的点云数据存储不宜低于7天，高清图片存储不宜低于1天。

——智能算力。单台智能网联主机算力不宜低于250TOPS。

- 交叉口设备

  - 感知模块

6.1.1 安装

6.1.1.1毫米波雷达

——设置数量。根据车道数量确定，单个设备宜覆盖不应小于4车道。

——安装方式。宜采用悬臂式正向安装，面向来车方向靠近车道中间设置，现场不具备条件时可采用立柱式路侧安装方式。设备底缘距路面净空高度不应小于5.5m，宜大于等于6m。宜与交通信号控制并杆设置。

6.1.1.2激光雷达

——设置数量。根据车道数量确定，单个设备宜覆盖8车道。

——安装方式。宜采用悬臂式正向安装，面向来车方向靠近车道中间设置。设备底缘距路面净空高度不应小于5.5m，宜大于等于6m。宜与交通信号控制并杆设置。

6.1.1.3视频设备

——设置数量。根据车道数量确定，单个设备宜覆盖2-4车道，与道路运行车辆之间视距无遮挡。

——安装方式。宜采用悬臂式安装，面向来车方向靠近车道中间设置，设备底缘距路面净空高度不应小于5.5m，宜大于等于6m。宜与交通信号控制并杆设置。

6.1.2 功能

感知模块的功能包括但不限于：

——交通目标检测。应具备对机动车、非机动车、行人、障碍物等交通目标的检测功能，检测准确率不应低于90%，定位精度误差应小于1.5m，观测尺寸误差应小于1m。

——交通流检测。应具备对交通流量、平均速度、平均占有率、车辆类型、排队长度、车头时距、车头间距等交通参数的检测功能，检测准确率不应低于90%，检测数据输出时延宜小于200ms。

——交通事件检测。应具备对交通拥堵、交通事故、异常停车、车辆逆行、违法变道、行人闯红灯、遗弃物、道路施工等交通事件的检测能力，检测准确率不宜小于95%，交通事件位置及事件范围的绝对位置检测误差宜小于1m，检测数据输出时延宜小于200ms。

——通信方式。应支持以太网、蜂窝通信方式，宜支持串口通信方式。

——其他功能应符合GB/T 20609、GB/T 24726、GB/T 28181、GA/T 1127的要求。

6.1.3 性能

6.1.3.1毫米波雷达覆盖检测最大目标跟踪数不应小于256个，纵向有效检测距离不宜小于350m。

6.1.3.2激光雷达覆盖检测目标有效范围不宜低于200m，检测距离精度误差宜小于0.05m。

  - 通信模块

6.2.1 安装

6.2.1.1每个交叉口宜设置1套通信模块。

6.2.1.2宜采用悬臂式安装，面向来车方向靠近车道中间设置，设备底缘距路面净空高度不应小于5.5m，宜大于等于6m。宜与交通信号控制并杆设置。

6.2.2 功能

通信模块的功能包括但不限于：

——通信接口。应符合YD/T 3707、YD/T 3755、YD/T 4770的要求。

——通信方式。宜采用4G/5G蜂窝通信方式与后端平台通信，可采用直连链路短程通信方式与其他车路协同设施通信。

——数据对接。应支持与智能网联主机、站台通信模块等进行数据对接。

——时钟同步。应支持GNSS同步源，宜支持蜂窝基站、其他终端等同步源，并支持同步优先级设定。

6.2.3 性能

通信模块的性能包括但不限于：

——通信距离。有效通信半径不应小于400m。

  - 边缘计算模块

6.3.1 安装

6.3.1.1靠近通信模块就近位置设置，每个交叉口宜设置1套边缘计算模块。

6.3.1.2宜安装于抱杆机箱、设施机箱或机柜内。

6.3.2 功能

边缘计算模块的功能包括但不限于：

——数据对接。应支持接入交叉口感知模块、信号控制模块数据，可通过通信模块间接接入智能网联主机数据。

——计算分析。应支持对多源数据的融合处理、对高精度地图和高精定位信息的分析计算、对车路协同场景和交通事件的智能识别与处理。

——时钟同步。应支持GNSS同步源，宜支持蜂窝基站、其他终端等同步源，并支持同步优先级设定，通过精确时钟同步协议等可实现亚毫秒级时钟同步。

——数据安全。应具备身份认证与鉴权、信息加密、防病毒木马攻击、防DDoS攻击、异常流量自动检测和清洗等高信息安全能力。

——接口扩展。应支持以太网接口，宜支持USB、串口、wifi、4G/5G等2种以上其他外部接口，可根据现场需要进行功能和性能扩展，实现定制化开发。

6.3.3 性能

边缘计算模块的性能包括但不限于：

——数据存储。应具备对接入的感知设备原始数据按需存储能力，结构化数据存储不宜低于7天，视频数据及处理后的点云数据存储不宜低于7天，高清图片存储不宜低于1天。

——智能算力。单个边缘计算模块算力不宜低于250TOPS。

  - 信号控制模块

6.4.1 安装

宜靠近车道信号灯就近位置设置，每个交叉口宜设置1套信号控制模块。

6.4.2 功能

信号控制模块的功能包括但不限于：

——数据对接。应支持与边缘计算模块进行数据对接，提供信号机运行状态、信号控制方式、信号灯灯色状态、当前及下一周期信号方案等信息。

——公交信号优先。应支持接收车载侧公交车辆即将到达路口信息，采取绿灯提前、延长等控制策略改变信号配时，为公交车辆提供优先通行权。

——自适应控制。应具备针对单点或干线优化、可变车道联动、紧急事件优先等不同场景的自适应控制能力。

——数据安全。应具备对网络攻击和网络入侵的防护能力。

——其他功能应符合GB 14886、GB 25280、GA/T 1743的要求。

6.4.3 性能

信号控制模块的性能包括但不限于：

——信号控制模块对外发送的信号灯灯色状态信息准确率不宜低于99%。

- 站台设备

  - 感知模块

7.1.1 安装

宜采用壁挂式安装，检测目标有效范围覆盖整个站台范围。

7.1.2 功能

感知模块的功能包括但不限于：

——站台客流感知。应具备对站台客流量、客流密度、候车乘客人脸等参数的检测功能，检测准确率不应低于90%。

——危险行为感知。应具备对站台候车乘客吸烟、公交停站非机动车冲突等危险行为的检测能力，检测准确率不宜低于90%。

——异常入侵感知。应具备对站台范围内机动车、非机动车占道停车等异常入侵的检测能力，检测准确率不宜低于95%。

——通信方式。应支持以太网、蜂窝通信方式，宜支持串口通信方式；

——其他功能应符合GB/T 20609、GB/T 24726、GB/T 28181的要求。

7.1.3 性能

感知模块的性能包括但不限于：

——覆盖范围。检测目标有效范围覆盖整个站台范围。

  - 通信模块

7.2.1 安装

7.1.1.1每个站台宜设置1套通信模块。

7.1.1.2宜采用壁挂式安装，面向来车方向设置。

7.2.2 功能

通信模块的功能包括但不限于：

——通信接口。应符合YD/T 3707、YD/T 3755、YD/T 4770的要求。

——通信方式。宜采用4G/5G蜂窝通信方式与后端平台通信，可采用直连链路短程通信方式与其他车路协同设施通信。

——数据对接。应支持与智能网联主机、路侧通信模块等进行数据对接。

——时钟同步。应支持GNSS同步源，宜支持蜂窝基站、其他终端等同步源，并支持同步优先级设定。

7.2.3 性能

通信模块的性能包括但不限于：

——通信距离。有效通信半径不应小于400m。

  - 边缘计算模块

7.3.1 安装

靠近站台通信模块就近位置设置，每个站台宜设置1套边缘计算模块。

7.3.2 功能

边缘计算模块的功能包括但不限于：

——数据对接。应支持接入站台感知模块数据，可通过通信模块间接接入智能网联主机数据。

——计算分析。应支持对多源数据的融合处理，对公交停站时的非机动车冲突、弱势交通参与者盲区冲突危险等进行分析，并发出预警。

——时钟同步。应支持GNSS同步源，宜支持蜂窝基站、其他终端等同步源，并支持同步优先级设定，通过精确时钟同步协议等可实现亚毫秒级时钟同步。

——数据存储。应具备对接入的感知设备原始数据按需存储能力。

——数据安全。应具备身份认证与鉴权、信息加密、防病毒木马攻击、防DDoS攻击、异常流量自动检测和清洗等高信息安全能力。

——接口扩展。应支持以太网接口，宜支持USB、串口、wifi、4G/5G等2种以上其他外部接口，可根据现场需要进行功能和性能扩展，实现定制化开发。

7.3.3 性能

边缘计算模块的性能包括但不限于：

——数据存储。应具备对接入的感知设备原始数据按需存储能力，结构化数据存储不宜低于7天，视频数据及处理后的点云数据存储不宜低于7天，高清图片存储不宜低于1天。

——智能算力。单个边缘计算模块算力不宜低于250TOPS。