| ICS | 13.310 |
| --- | --- |
| CCS | A 90 |

34

安徽省地方标准

DB /T XXXX—XXXX

安全防范系统报警联动数据项规范

Specification for alarm linkage data items of security and prevention systems

（）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省公安厅提出并归口。

本文件起草单位： 安徽华融电子工程有限责任公司、合肥市公安局警令部、合肥市公安局科技信息化支队、合肥市公安局治安警察支队。

本文件主要起草人：陶塞力、陈胜、刘跃、潘嵩、孙志海。

安全防范系统报警联动数据项规范

范围

本文件规定了安全防范系统报警联动数据的分类和数据项属性。

本文件适用于安全防范系统报警联动数据项管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260     中华人民共和国行政区划代码

GB/T 4754     国民经济行业分类

GB/T 7408.1    数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11643      公民身份号码

GB 11714      全国组织机构代码编制规则

GB/T 17798    地理空间数据交换格式

GB/T 28181    公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GA/T 380      全国公安机关机构代码编制规则

GA 417.1      公安综合信息系统规范 第1部分：共享数据项集

GA/T 669.5    城市监控报警联网系统 技术标准 第5部分：信息传输、交换、控制技术要求

GA/T 2000.156 公安信息代码 第156部分：常用证件代码

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 报警联动数据 alarm linkage data

安全技术防范系统运行过程中产生的文字、图片、音频、视频等报警及处置信息。

分类

安全防范系统报警联动数据分为报警单位数据、运维单位数据、公安接处警数据。（其中带“*”为必须的基本数据）

报警单位数据

报警单位数据项的属性见表1。

报警单位数据项属性表

| 序号 | 中文名称 | 标识符 | 数据类型 | 字节长度 | 值域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警日期 | AlarmDate | DATE | 8 | YYYYMMDD（GB/T 7408.1） | 报警发生日期，采用公历 | * |
| 2 | 报警时间 | AlarmTime | TIME | 6 | HHmmSS（GB/T 7408.1） | 报警发生时、分、秒，采用24小时制 | * |
| 3 | 防区号 | ZoneNumber | VARCHAR | 10 | 数字或字母组合（例：001-999） | 防区唯一标识，与安防设备物理防区对应 | * |
| 4 | 防区位置 | ZoneLocation | VARCHAR | 200 | 文本描述（例：XX楼1层东侧走廊） | 防区具体位置信息，需与建筑平面图一致 | * |
| 5 | 报情类型 | AlarmType | VARCHAR | 20 | [入侵/火灾/紧急求助/设备故障/其他] | 警情分类 | * |
| 6 | 故障时间 | FaultTime | DATETIME | 14 | YYYYMMDDHHmmSS（GB/T 7408.1） | 故障发生的具体时间 | * |
| 7 | 故障类型 | FaultType | VARCHAR | 50 | [设备故障/网络中断/电源异常/其他]（GB/T 28181） | 故障分类 | * |
| 8 | 线路类型 | LineType | VARCHAR | 10 | [有线/无线] | 传输通道分类 | * |
| 9 | 用户名称 | UserName | VARCHAR | 100 | 中文全称 | 单位注册名称，需与营业执照一致 | * |
| 10 | 用户类型 | ClientType | VARCHAR | 20 | [政府机关/金融机构/教育机构/医疗卫生机构等] | 单位性质分类 | * |
| 11 | 用户地址 | UserAddress | VARCHAR | 200 | 省市区+详细地址(GA 417.1) | 符合标准对发案详细地址的要求 | * |
| 12 | 用户编号 | UserID | CHAR | 8 | 数字组合 | 管理平台报警设备标识 | * |
| 13 | 主机类型 | HostType | VARCHAR | 50 | 设备型号列表（如HIKVISION DS-XXXX等） | 报警主机型号，需与公安部认证设备名录一致 | * |
| 14 | 联系人 | Contact | VARCHAR | 50 | 中文字符 | 日常联系人姓名 | * |
| 15 | 联系电话 | ContactTel | VARCHAR | 20 | 国家代码+区号+号码（例：+86-010-12345678） | 通信格式 | * |
| 16 | 紧急联系人 | EmergencyContact | VARCHAR | 50 | 中文字符 | 突发事件联系人姓名 | * |
| 17 | 紧急联系电话 | EmergencyTel | VARCHAR | 20 | 手机或固定电话 | 可即时接通的联系方式 | * |

- 续表1

| 序号 | 中文名称 | 标识符 | 数据类型 | 字节长度 | 值域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 报警联动视频 | LinkedVideo | MP4/AVI/MOV |  | 支持视频文件的格式（GB/T 28181） | 关联视频片段，格式需符合主流媒体协议（如H.264） |  |
| 19 | 报警联动图片 | LinkedImage | JPEG/PNG |  | 支持图片的格式 | 关联抓拍图片，分辨率≥1920×1080 |  |
| 20 | 报警联动音频 | LinkedAudio | MP3/WAV/PCM |  | 支持音频的格式 | 关联录音文件，采样率≥16kHz |  |
| 21 | 报警点X坐标 | CoordX | DOUBLE | 8 | 经度（GB/T 17798） | WGS84坐标系，精度保留6位小数（-180.000000~180.000000） | * |
| 22 | 报警点Y坐标 | CoordY | DOUBLE | 8 | 纬度（GB/T 17798） | WGS84坐标系，精度保留6位小数（-90.000000~90.000000） | * |
| 23 | 区县标识 | DistrictCode | VARCHAR | 6 | GB/T 2260行政区划代码 | 6位数字代码（例：110101=北京市东城区） | * |
| 24 | 重点单位标识 | KeyUnitFlag | TINYINT | 1 | [0-普通单位,1-重点单位] | 依据地方重点单位名录（可扩展为多级标识，如2-省级重点，3-国家级重点） |  |
| 25 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

运维单位数据

运维单位数据项的属性见表2。

运维单位数据项属性表

| 序号 | 中文名称 | 标识符 | 数据类型 | 字节长度 | 值域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警情转发 | AlarmForwarding | TINYINT | 1 | [0-自动转发,1-人工转发] | 转发状态标识 | * |
| 2 | 核警方式 | VerificationMethod | VARCHAR | 20 | [人工/视频/传感器自动/多方式复核] | 复核流程 | * |
| 3 | 核警时间 | VerificationTime | DATETIME | 14 | YYYYMMDDHHmmSS | 报警复核完成时间 | * |
| 4 | 出警单位 | PoliceUnit | VARCHAR | 100 | 出警单位的名称 | 维保单位或其他有资格单位 | * |

- 续表2

| 序号 | 中文名称 | 标识符 | 数据类型 | 字节长度 | 值域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 出警电话 | PolicePhone | CHAR | 20 | 手机电话 | 可即时接通的联系方式 | * |
| 6 | 出警路线 | DispatchRoute | VARCHAR | 500 | 文本描述（GB/T 17798） | （例：XX路→XX路口→XX街道） | * |
| 7 | 处警人员 | PolicePersonnel | VARCHAR | 200 | 接警人员姓名+工号 | （例：张三，工号010203） | * |
| 8 | 处置过程 | HandlingProcess | TEXT | 1000 | 应急处置步骤 | （例：疏散人群→封锁现场→排除隐患） | * |
| 9 | 处理结果 | ResultStatus | TINYINT | 1 | [0-未处理,1-处理中,2-已处置,3-移交其他部门] | 根据处置过程选择或填写 | * |
| 10 | 坐席固话 | ServiceDeskTel | VARCHAR | 20 | 区号+号码（例：010-12345678） | 接警坐席联系电话 | * |
| 11 | 紧急联系人 | EmergencyContact | VARCHAR | 50 | 中文字符 | 突发事件联系人姓名 | * |
| 12 | 紧急联系电话 | EmergencyTel | VARCHAR | 20 | 手机或固定电话 | 可即时接通的联系方式 | * |
| 13 | IPV4地址 | IPv4Address | VARCHAR | 15 | 标准IPv4格式（符合RFC 791网络协议规范） | 例：192.168.1.1 | * |
| 14 | IPV6地址 | IPv6Address | VARCHAR | 45 | 标准IPv6格式（符合RFC 2460网络协议规范） | 例：2001:DB8::8:800:200C:417A |  |
| 15 | 域名 | DomainName | VARCHAR | 100 | 合法域名格式（依据《互联网域名管理办法》） | 例：www.example.com |  |
| 16 | MAC地址 | MACAddress | VARCHAR | 17 | 标准MAC格式（符合IEEE 802标准） | 例：00-1A-2B-3C-4D-5E | * |
| 17 | 网络端口号 | PortNumber | INT | 5 | 0~65535 | 依据端口分配规则 | * |
| 18 | 单位名称 | CompanyName | VARCHAR | 100 | 中文全称 | 单位注册名称，需与营业执照一致 |  |
| 19 | 组织机构代码 | OrganizationCode | VARCHAR | 10 | 9位数字+1位校验码（GB 11714） | 例：12345678-9 |  |
| 20 | 单位地址 | CompanyAddress | VARCHAR | 200 | 省市区+详细地址(GB/T 2260) | 行政区划代码填写，格式如“XX省XX市XX区XX路XX号” |  |
| 21 | 单位类型 | CompanyType | VARCHAR | 20 | [企业/政府/事业单位] | 单位性质分类 |  |

- 续表2

| 序号 | 中文名称 | 标识符 | 数据类型 | 字节长度 | 值域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 经营范围 （主营） | BusinessScopeMain | VARCHAR | 500 | 文本描述 | 需与营业执照登记内容一致 |  |
| 23 | 经营范围 （兼营） | BusinessScopeSecondary | VARCHAR | 500 | 文本描述 | 可填写多个项目，用分号分隔 |  |
| 24 | 经营面积 （平方米） | BusinessArea | FLOAT | 8 | ≥0 | 单位实际经营场所面积 |  |
| 25 | 营业执照有效期起始日期 | LicenseStartDate | DATE | 8 | YYYYMMDD | 营业执照生效日期 |  |
| 26 | 营业执照有效期截止日期 | LicenseEndDate | DATE | 8 | YYYYMMDD | 营业执照失效日期 |  |
| 27 | 营业执照更新日期 | LicenseUpdateDate | DATE | 8 | YYYYMMDD | 最近一次营业执照变更日期 |  |
| 28 | 注册资金 | RegisteredCapital | DECIMAL | 15 | ≥0（单位：万元） | 数值型数据，保留两位小数 |  |
| 29 | 联系电话 | ContactTel | VARCHAR | 20 | 国家代码+区号+号码（例：+86-010-12345678） | 通信格式 |  |
| 30 | 网址 | Website | VARCHAR | 100 | URL格式需通过ICP备案（参考《非经营性互联网信息服务备案管理办法》） | （例：http://www.example.com） |  |
| 31 | 法定代表人姓名 | LegalRepresentative | VARCHAR | 50 | 中文字符 | 需与营业执照一致 |  |
| 32 | 证件种类 | CertificateType | VARCHAR | 20 | [身份证/护照/军官证/统一社会信用代码]（ GA/T 2000.156） | 常用证件代码 |  |
| 33 | 证件号码 | CertificateNumber | VARCHAR | 50 | 符合证件规则（GB 11643） | （例：居民身份证为18位） |  |
| 34 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

公安接处警数据

公安接处警数据项的属性见表3。

报警内容数据项属性表

| 序号 | 中文名称 | 标识符 | 数据类型 | 字节长度 | 值域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警时间 | AlarmTime | TIME | 20 | YYYYMMDDhhmm. m（GB/T 7408.1） | 报警发生时间，采用公历，时、分、秒，采用24小时制 | * |
| 2 | 用户名称 | UserName | VARCHAR | 100 | 中文全称 | 单位注册名称，需与营业执照一致 | * |
| 3 | 用户地址 | UserAddress | VARCHAR | 200 | 省市区+详细地址(GB/T 2260) | 行政区划代码填写，格式如“XX省XX市XX区XX路XX号” | * |
| 4 | 用户主机电话 | HostTel | VARCHAR | 20 | 国家代码+区号+号码 | （例：+86-010-12345678） | * |
| 5 | 用户账号 | UserAccount | VARCHAR | 20 | 数字组合(GB/T 28181) | 需符合身份编码规则 | * |
| 6 | 防区号 | ZoneNumber | VARCHAR | 10 | 数字或字母组合（例：001-999） | 防区唯一标识，与安防设备物理防区对应 | * |
| 7 | 防区位置 | ZoneLocation | VARCHAR | 200 | 文本描述（例：XX楼1层东侧走廊） | 防区具体位置信息，需与建筑平面图一致 | * |
| 8 | 报警描述 （控制器事件） | AlarmDescription | VARCHAR | 500 | 文本描述（例：红外探测器触发） | 报警事件详细描述，需包含设备类型和触发原因 | * |
| 9 | 单位负责人姓名 | ResponsibleName | VARCHAR | 50 | 中文字符 | 单位负责人姓名 | * |
| 10 | 负责人联系电话 | ResponsibleTel | VARCHAR | 20 | 手机或固定电话（例：138XXXXXXXX） | 负责人有效联系方式，需验证号码真实性 | * |
| 11 | 所属派出所名称 | PoliceStationName | VARCHAR | 100 | 公安机关全称（GA/T 380） | （例：XX市公安局XX分局XX派出所） | * |
| 12 | 派出所电话 | PoliceStationTel | VARCHAR | 20 | 固定电话号码（例：010-12345678） | 派出所值班电话，需含区号 | * |
| 13 | 其他联系电话 | PoliceStationTel | VARCHAR | 20 | 固定电话号码（例：010-12345678） | 派出所值班电话，需含区号 | * |
| 14 | 报警点X坐标 | CoordX | DOUBLE | 8 | 经度（GB/T 17798） | WGS84坐标系，精度保留6位小数（-180.000000~180.000000） | * |
| 15 | 报警点Y坐标 | CoordY | DOUBLE | 8 | 纬度（GB/T 17798） | WGS84坐标系，精度保留6位小数（-90.000000~90.000000） | * |

- 续表3

| 序号 | 名称 | 标识符 | 数据类型 | 字节长度 | 值域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 区县标志 | DistrictCode | VARCHAR | 6 | GB/T 2260行政区划代码 | 6位数字代码（例：110101=北京市东城区） | * |
| 17 | 转发时间 | Forwarding | TIME | 20 | YYYYMMDDhhmm. m（GB/T 7408.1） | 报警发生时间，采用公历，时、分、秒，采用24小时制 | * |
| 18 | 其他 |  |  |  |  |  |  |