| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | H 09 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

镁及镁合金安全生产风险管控与隐患治理

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 风险分级管控	2

6 隐患排查治理	9

7 持续改进	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青阳县应急管理局提出。

本文件由安徽省应急管理厅归口。

本文件起草单位：青阳县应急管理局、安徽省应急管理厅、安徽宝镁轻合金有限公司、安徽省质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：

镁及镁合金安全生产风险管控与隐患治理

范围

本文规定了镁冶炼行业企业风险分级管控与隐患排查治理的基本要求，确立了风险分级管控、隐患排查治理和持续改进等基本原则。

本文件适用于镁冶炼行业企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设、运行管理与评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

GB/T 29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

术语和定义

GB/T 29639-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 风险 risk

不确定性的影响。

[来源：GB/T 45001-2020，3.20，有修改]

风险点 risk point

风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程）两者的组合。

风险源 hazard

危险因素 hazard

可能导致伤害和健康损害的来源。

注：风险源可包括可能导致伤害或危险状态的来源，或可能因暴露而导致伤害和健康损害的环境。

[来源:GB T 45001-2020 3.19，有修改]

安全风险  risk hazard

发生危险事件或者有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或者财产损失的严重性的组合。

[来源：GB/T 33000-2016,3.8]

持续改进 continuous improvement

为了实现对整体安全生产绩效的改进，根据企业的安全生产和职业卫生目标，不断对安全生产和职业卫生工作进行强化的过程。

[来源：GB/T 33000-2016,3.13]

生产过程 production process

从劳动对象进入生产领域到制成产品的全部过程。

注：本文件中生产过程包含安全作业和施工的过程。

[来源：GB T 12801-2008,3.1]

    - 风险分级管控  risk classification and control

根据风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

隐患 safety hazard

生产经营单位违反安全生产法律、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故、人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。

基本要求

企业应建立由主要负责人牵头的安全生产组织领导机构。

企业应按GB/T 29639-2020要求编写体系文件，完善风险分级管控制度、隐患排查治理制度，建立双重预防体系建设责任制，形成管理手册；制定风险辨识管控清单、隐患排查治理清单等，形成操作手册。

企业应为风险分级管控与隐患排查治理制度运行并提供必要的人力、物力、财力支持。

企业应制定安全生产培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

风险分级管控与隐患排查治理应做到全面开展、全员参与、持续改进。

企业应将风险分级管控与隐患排查治理的过程形成文件并妥善存档。涉及重大风险时，其辨识、评估过程记录、风险控制措施及其落实情况记录应分类建档保存。

企业应制定本单位双重预防体系监督考核奖惩制度，督促各级部门严格落实双重预防体系制度和双重预防体系考核、奖惩办法。

风险分级管控

    - 工作程序

企业开展双重预防体系建设工作，应遵循以下程序：

- 准备阶段；

- 风险点确定；

- 风险源辨识；

- 风险评估；

- 风险分级；

- 风险控制措施的制定和实施；

- 风险分级管控。

    - 准备阶段收集的资料

企业开展双重预防体系建设工作，应收集相关资料，包括但不限于以下资料：

- 企业厂区总平面布置图、工艺流程图、主要生产车间工艺布置图、消防系统图以及企业重点防

火部位分布图等图纸；

- 镁冶炼行业生产、安全、职业健康等方面的最新法律法规、标准以及相应的依据等；

- 镁冶炼国内外事故案例，涉及危险化学品信息等；

- 涉及粉尘、煤气作业的需考虑周边环境、水源等因素；

- 企业设置的安全管理机构及专职安全管理人员的配备数量，安全管理人员取得应急管理部门颁发的安全管理人员证书情况；

- 企业设备信息清单及设备完好情况；

- 企业运行的管理制度、操作规程；

- 外来施工单位情况以及管理；

- 过去已识别的风险源识别清单，对应的措施改变情况以及产生新的风险源；

- 编制的应急预案；

- 企业全员安全生产责任制；

- 特种作业人员台账及特种设备作业操作人员台账；

- 安全与职业健康“三同时”（指生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与

主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）相关资料；

- 职业卫生档案等；

- 其他应收集的资料。

    - 风险点确定

      - 风险点划分原则

        - 工艺、设备、场所

对设施、部位、场所、区域的风险点的划分，应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、

范围清晰”的原则，按照生产流程及工序、岗位辐射范围的区域进行划分，但是对于复杂的系统应按照

所包含的设备、设施、装置等进行细分，最终确定的风险超出预定标准的设备设施、重大风险源及危险性较大的区域场所作为风险点。

示例：还原炉、精炼炉等。

        - 作业活动

对作业活动等风险点的划分，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险性较

大、技术含量高、操作难度大、可能导致的后果较为严重的作业活动应重点关注。

示例：镁转运作业、吊装作业等。

      - 风险点排查

        - 排查内容

企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，建立作业活动清单、设备设施清单，风险点内容应包含镁冶炼行业内主要的设备设施、区域、场所以及风险性较大的操作及作业活动，可接受风险性较小的不列入风险点的排查范围，但应列入风险排查内容。

        - 排查方法

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或几种方法的结合等进行。相关行业风险点排查方法可根据具体生产工序、生产流程、岗位设置情况、设备特点来划分风险辨识单元，具体划分步骤为：

- 按照工序分，分为煅烧工序、球团工序、还原工序、精炼工序、合金工序、打磨工序，以及其它辅助工序等；

- 按照设备设施分类，应考虑镁冶炼生产过程中所有参与生产作业活动的设备，并根据设备有

可能造成后果的严重程度进行划分；

- 按照作业活动划分，应考虑人员在所参与的作业活动中，有可能造成伤害的所有危险因素，

重点突出镁冶炼行业中危险性较高的作业活动。

    - 风险源辨识

      - 辨识范围

镁冶炼行业风险源辨识范围应至少包含以下方面：

- 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段存在的具体的不安全因素，包括建设方案、运行方案、安全管理方案的可行性；

- 常规和非常规作业活动；

- 事故及潜在的紧急情况；

- 所有进入作业场所人员的活动；

- 原材料、产品的运输和使用过程；

- 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品，辨识应重点突出较大、伤害性较强、环境较为恶劣、人员较为密集区域的设施、设备等引起的各类伤害，以及人员防护用品的配备合理性；

- 工艺、设备、管理、人员等变更；

- 拆除与处置（电解镁行业应考虑清槽物料的处理及保管）；

- 气候、地质及环境影响等。

      - 辨识方法

        - 辨识方法选择

宜使用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行风险源辨识，使用安全检查表法（SCL）对工艺过程、作业场所、设备设施进行风险源辨识。

        - 安全检查表法

5.4.2.2.1 系统找出各环节中的不安全因素，把各环节加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，通过提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表格，进行检查或评审，制定安全检查表即安全检查表法。安全检查表法可以对某种工艺系统、生产装置（如除尘系统、还原炉等）等设备设

施类进行根源性的风险源排查。

示例：还原炉的高温镁水。

5.4.2.2.2 安全检查表应注明检查时间、检查者、检查内容、直接负责人等，分清责任；安全检查表

的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。

5.4.2.2.3 安全检查表的检查标准制定应主要参考相关法律法规、技术标准、国内外事故案例、危险部位及防范措施、最新的知识和研究成果等。

        - 工作危害分析法（JHA）

5.4.2.3.1 通过对工作过程的逐步分析，找出多余的、有危险的工作步骤和工作设备、设施，进行控

制和预防，就是工作危害分析法。工作危害分析法主要用来对设备设施安全隐患、作业场所安全隐患、

人的不安全行为隐患等有效识别。

5.4.2.3.2 把1项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每 1 步骤中的风险源并将其汇总。在识别风险源时，要从4个方面考虑：人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素。在这4种因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行为、生理及心理原因：主要是违章操作、违章、不遵守有关规定、发生职业病或职业禁忌症等）；其次是物的因素（设备、安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等），再分析环境因素（主要是指定置定位等），最后再分析管理因素。对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。例如：可能造成火灾和爆炸等事故的危险有害因素；工作环境的物理性危害因素等，尤其是镁冶炼行业要重点考虑可能造成爆炸、灼烫、起重伤害等事故的危险有害因素。

5.4.2.3.3 工作危害分析法是进行风险源辨识的重要方法，可以较为全面的根据危险点排查的内容，能够对所有作业活动中因不同因素而导致的风险源进行全面分析，企业应专门制定形成工作危害分析表格，作为进行风险源辨识、评估的基础工具。

      - 风险辨识注意事项

        - 风险源描述：在对风险源的描述时要注意将第一类风险源和第二类风险源的风险有机的结合。

示例：风险源“清理皮带时，未停运、未断电。”这个风险源，应包含的内容：设备、装置或活动——“动能”(根

源类），“未停运、未断电”（行为类）。

        - 辨识应考虑3种状态：

- 正常；

示例1：在正常的运行或操作过程中存在的危险危害。

- 异常；

示例2：设备存在缺陷以及工艺参数存在异常的情况。

- 紧急；

示例3：发生火灾、漏槽等破坏性大的事故时的情况。

        - 要考虑 3 种时态：

- 过去；

示例1：是指某个风险源“过去”发生过伤害事故，可同时参照企业内部及相同行业内的安全事故。

- 现在；

示例2：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声。

- 将来。

示例3：是指某个风险源存在“将来”对人体造成伤害的可能，重点考虑危害性较大，控制难度较大的事故，尤其

是频繁发生，但不易控制的方面，如液态镁遇水爆炸事故。

    - 风险评估

      - 风险评估方法

        - 镁冶炼风险评估按照 GB/T 27921 的规定，宜采用作业条件危险性评估法，它综合考虑了伤害事故的严重程度、可能性，以及暴露频次。

        - 可能性的等级通过现有控制措施与可能性判定准则对比判定；严重性通过事故类型及后果与

严重性准则对比判定，LEC风险评估方法还考虑日常生产过程中暴露在危险环境中的频繁程度或危险状态出现的频次，对比频繁程度或频次判定准则进行判定，最后根据各参数的乘积对比风险值综合判定评估级别。

        - 根据控制措施的执行情况不同，改变其中事故发生的可能性或者严重程度等具体取值，取值

时应综合考虑自身管控能力，确定取值。

        - 氧化镁、电解镁风险评估方法可采用直接判定法、安全检查表法、矩阵法等其他方法，在进

行风险辨识评估的过程中结合实际情况选择运用。符合工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2022

版）的应评估为重大风险，可直接判定为重大风险情形应至少包含以下情形：

- 涉及危化品重大风险源的；

- 涉及重点监管的危险化学品和重点监管的危险化工工艺的；

- 违反法律法规、规章及国家标准规范中强制性条款的；

- 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，现场作业人员在3人以上的。

- 同行业企业（单位）近期或本企业（单位）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，

或三次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；

- 涉及特种设备设施类装置的；

- 构成重大事故隐患的；

- 涉及动火、有限空间、吊装、盲板抽堵、动土、断路、高处、设备检维修、临时用电等九大

危险作业的；

- 建设项目试生产和化工装置开停车；

- 涉及生产有毒有害气体的作业场所。

      - 风险评估准则

企业在对风险点和各类风险源进行风险评估时，应结合自身可接受风险实际，明确事故（事件）发

生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评估级别，进行风险评估。风险评估应遵循从严从高的原则，

制定风险评估准则时应考虑在不违背相关法律法规的情况下，企业内控的安全生产管理目标。

    - 风险分级

      - 风险级别划分（LEC 法）

风险级别的划分，由低到高分为四级、三级、二级、一级，一级风险由企业最高管理层控制，其他

级别风险分别由最高层以下层级逐级降低层级控制，具体如下：

- 四级（蓝色）：低风险，可以接受或可容许的，班组、岗位应进行管控；

- 三级（黄色）：一般风险，需要控制，车间、班组、岗位应进行管控；

- 二级（橙色）：较大风险，应制定措施进行控制管理，同时伴随相应风险的作业活动，执行相应的风险作业审批管理，分厂、车间级、班组、岗位应进行管控；

- 一级（红色）：重大风险，公司级、厂级、车间级、班组、岗位管控，应重点管控，视管控措施有效情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。

      - 风险点级别确定

按照风险点中各风险源评估出的最高风险级别作为该风险点的级别。

      - 直接判定为重大风险点的情形

直接判定为重大风险点的情形主要包括：

- 涉及危险化学品重大风险源的（按GB 18218判断）；

- 涉及重点监管的危险化学品和重点监管的危险化工工艺的；

- 违反法律法规、规章及国家标准规范中强制性条款的；

- 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，现场作业人员在3人以上的；

- 同行业企业（单位）近期或本企业（单位）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；

- 涉及特种设备设施类装置的；

- 构成重大事故隐患的；

- 涉及动火、有限空间、吊装、盲板抽堵、动土、断路、高处、设备检维修、临时用电等九大

危险作业的；

- 建设项目试生产和化工装置开停车；

- 涉及生产有毒有害气体的作业场所；

- 企业内部自行确定的其他重大风险情形。

    - 风险控制措施的制定和实施

      - 控制措施制定原则

风险控制措施的制定应按照以下原则采取：

- 能消除的就采取措施消除存在的安全风险；

示例1：改变工艺、改变作业方法。

- 对于不能消除的但又必须作业的情况则采取相应的安全防护措施，以防止事故的发生；

示例2：安装防护栏、挂贴安全警示标识等。

- 对于无法降低的安全风险则采取对这些区域内的作业人员发放劳动保护用品采取个体保护，

减少、降低事故伤害；

- 考虑对应急方案的需求；

- 风险控制措施的制定应同时考虑针对性、可操作性、经济合理性，并符合国家有关法规、标

准及设计规范的规定。

      - 控制措施的选择

        - 风险管控措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护、应急处置等方面选择，并评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。

        - 工程技术措施包括：

- 通过对装置、设备设施、工艺等设计完善来消除或减弱危害；

示例1：人工打镁改为机械打镁；坩埚转移改为自动化操作。

- 对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；

- 通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；

示例2：出镁作业过程中设置隔离带。

        - 管理措施包括：

- 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；

- 减少暴露时间；

示例：异常温度或有害环境。

- 监测监控；

- 警报和警示信号。

        - 培训教育措施包括对上岗人员进行岗位安全知识、应知应会、操作规程、法律法规等的培训；

        - 个体防护措施。主要指正确穿戴个人防护用品；

示例：防护服、劳保鞋、安全帽、耳塞、防尘口罩等。

        - 应急处置措施包括：

- 编制应急预案，配备相应的应急物资并保证应急物资的数量充足、性能可靠；

- 实现定期熟练演练，所有人员均掌握本岗位可能发生的应急救援知识。

        - 不同级别的风险要结合实际采取1种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

    - 风险分级管控

      - 风险分级管控的要求

        - 风险分级管控应遵循工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施的先后顺序选择一种或集中联合管控风险，在选择风险控制措施时应充分考虑措施的可行性、安全性、可靠性，并重点突出人的因素。

        - 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动以及危险性大、波及范围广、失控状态下可能导致严重后果的设备设施、场所、区域应重点进行管控。上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。

        - 企业对于风险分级管控应根据自身特点划定管理等级要求，对于不同级别风险的管理要求按照本企业对不同管理层级的要求确定实施。

      - 编制风险分级管控清单

企业应在每轮风险源辨识和风险评估后，及时修改、更新包括全部风险点、风险源在内的各类风险评估记录及风险分级管控清单，见附录A。记录应经过各级部门审核，且经企业主要负责人审批，形成正式、有效文件。

      - 风险告知

        - 风险的告知采取风险公告、风险培训、岗位人员风险告知卡等形式。

        - 企业应建立安全风险公告制度，在公司及厂区大门醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡或告知栏，标明主要安全风险、可能引发事故类别、管控措施及报告方式等内容，重点突出重大、较大风险，同时应考虑外来人员的管理，制作相应的外来人员参观卡等形式，对外来人员告知本企业存在的安全风险及主要注意事项，防止外来人员在不清楚现场情况的状况下，发生不安全情况。

        - 风险告知要求如下：

- 对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化风险源监测和预警，并在明显的部位设立“重大风险”标示牌，注明重大风险名称、危害因素及防范措施等信息，同时应编制重大风险布置图，并公示；

- 对于较大风险，基层单位应在明显的部位设立“较大风险”标示牌或在本单位进口区域醒目位置张贴本单位较大风险清单，注明较大风险名称、危害因素及防范措施等信息，同时编制较大风险布置图，并上墙公示；

- 对于一般风险，车间（区域）应根据实际情况现场设立风险告知牌，注明危害因素及防范措施等信息；

- 风险分级管控清单应作为员工上岗前的重要培训内容，使其在工作前清楚本岗位、工序存在的风险，及如何规避及控制相关风险。

隐患排查治理

    - 职责

      - 企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理体系，将隐患排查治理纳入安全生产责任制。主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责；其他负责人按照“谁主管、谁负责”“一岗双责”、党政同责”“管业务管安全”的原则负责分管业务领域内的隐患排查治理工作。

      - 安全监督管理部门对本单位隐患排查治理工作实施综合监督管理，统筹协调本单位隐患排查治理的统计、分析、报送工作。

      - 员工负有隐患排查治理的义务和责任，任何单位和个人发现事故隐患，均有权按职责权限处理和报告；相关单位接到报告后，应按照职责分工立即组织核实、处理汇报并记录，向相关人员通报。企业应逐级建立并落实从主要负责人到各个岗位、每位员工的隐患排查治理和监控责任，建立健全隐患排查治理登记建档、隐患治理专项资金使用，以及事故隐患报告和举报奖励、隐患排查治理考核等要求，对隐患排查治理进行闭环管理。

      - 隐患所属单位开展隐患排查治理时应及时确认事故隐患的等级，明确整改（治理）负责人，整改难度大、治理周期长的应制定整改方案及整改期限。隐患治理过程中，隐患整改相关单位和人员应采取相应的安全生产防护措施和应急处置措施，防范事故的发生。

      - 整改难度大且整改期限内无法完成整改的隐患，应书面上报上一级主管负责人协调处理。

      - 企业应每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并将统计分析情况进行公示。

    - 排查

      - 企业开展隐患排查应遵循计划、准备、排查、整改、反馈、复查的流程，实现闭环管理；重大隐患应及时采取避免事故发生的有效措施及应急措施，制定重大隐患治理方案，落实有效措施整改，并对治理情况评估，验收符合安全生产条件后方可恢复正常生产。

      - 企业应基于风险辨识成果确定隐患排查对象，不同级别的风险由不同层级的管理者牵头组织，一级风险由公司牵头组织隐患排查，二级以下的风险由企业各单位、各部门结合实际按管理层级降低一一对应开展排查，扁平化管理的下级排查风险点应覆盖上级排查风险点。各级隐患排查应提前编制包含全部重大风险在内的隐患排查治理清单（见附录B），组织全员开展不同类型的全面隐患排查。

      - 企业隐患排查形式主要包括综合检查、专业（专项）检查、季节性检查、日常检查等。

- 综合检查：每季度不少于一次，由主要负责人组织实施并亲自参与的综合性、全面检查。

- 专业（专项）检查：企业所属各专业管理部门按照职责分工，应每月组织不少于一次的专业隐患排查；出现有关安全生产法律法规、规章、标准、规程发布、修改或者新建、改建、 扩建项目或者周边环境、作业条件、设备设施、工艺技术发生改变或者复工复产、发生事故、险情或者汛期、森林防火紧要期、地震风险影响期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动时，应根据实际及时组织开展检查。

- 季节性检查：企业应当根据所属地不同季节的特点，充分考虑季节变化对生产安全的影响因素，开展针对性的检查。

- 日常检查：企业应当建立全员隐患排查机制，不同层级人员按照职责权限，有重点开展针对性的日常检查。

- 其他检查：以上形式之外的，其他应当开展的检查。

    - 治理及验收

      - 企业应对排查出的隐患分类，提出治理建议，分级治理、分类实施，明确一般隐患和重大隐患。

      - 企业应建立隐患排查治理台账，记录内容至少包括：事故隐患名称及内容、发现时间、隐患具体位置、隐患类型、隐患级别、责任单位、责任人、整改期限、整改结果、整改完成时间、原因分析、复查人等。台账应保存2年以上。

      - 重大事故隐患治理：发现重大事故隐患，应及时制定治理方案落实整改，并向县级以上人民政府有关部门报告。

      - 重大事故隐患治理方案应包括以下内容：事故隐患的影响范围和程度；治理的目标和任务；采取的方法和措施；治理资金和物资的来源及其保障措施；治理的期限和要求；负责治理的机构和人员；安全防范措施和应急预案；复查的工作要求和安排。

      - 重大事故隐患排除前或排除过程中无法确定能够保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，及时疏散可能危及的其他人员，暂时停产或停止使用相关设施、设备和装置，并设置警示标志，必要时应派员值守；对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和装置，应加强监护，防止事故发生。重大事故隐患涉及相邻区域、单位或者公众安全的，及时报告所在地人民政府及其有关部门，并告知相关单位采取适当方式加以明示，并加强对治理工作的协调。

      - 一般事故隐患应由企业在整改完成后，组织相关人员按照相关要求和标准对整改情况进行复查、验收。

      - 企业应对本单位隐患闭环管理，建立台账，重大隐患按照国家法律法规、标准规范要求整改，并组织相关单位验收，验收合格销号，并向原报告单位报告。

      - 企业应对隐患汇总分析，深挖管理原因，标本兼治，从而达到减少隐患产生的目的。

持续改进

企业应每年对安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制运行情况至少进行一次评估，分析存在的问题并提出对策措施建议，并持续改进。

在评估过程中，如果体系文件内容如有变动（例如控制措施的调整及风险源、风险点的修改），应及时更新并公示。

出现下列情况时，企业应立即开展安全评估，更新风险信息并落实管控措施：

当有与本企业安全生产相关的法律法规、规章或标准等文件制定、修改或者废止时；

当组织机构发生重大调整时；

当设备设施、生产经营条件、周边环境、气候条件发生重大变化时；

当本企业或同行业发生生产安全事故、突发事件时。

附 录 A

（资料性）

风险管控清单示例

风险管控清单示例见表C.1。

表C.1 风险管控清单

| 序号 | 风险点 | 风险源 | 风险项 | 风险失控表现 | 风险等级 | 风险管控措施 | 应急处置措施 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设 | 物.人坠落的势能 | 人员在高处作业，未系挂安全带.安全绳，从孔洞.临边坠落 | 高处坠落 | 三级 | 1.高处作业人员持证上岗，报监理业主备案。 2.高处安装时提前设置好警戒线.生命绳等安全防护措施，按施工安全生产规范进行监管。 3.严格按照开票作业流程。 | 现场启动高处坠落现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 2 | 工程建设 | 设备设施高压电 | 违反规程.违规接电导致人员触电 | 触电 | 三级 | 1.电工持证上岗，开票作业； 2.配电箱上锁无关人员不得自行接配电。 3.固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机.一闸.一漏.一箱”的规定，导致设备短路时无法有效断电，发生人员触电伤亡。 4.配电设备设施按要求完善接地。 | 现场启动触电现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 3 | 工程建设 | 吊运的货物 | 有人员在吊装区域，被掉落的货物砸伤 | 起重伤害 | 三级 | 1.人员持证上岗，起重机械报监理.业主验收后入厂； 2.吊装区域拉警戒线，设人员驱离无关人员。 3.吊装作业区域严禁人员进入。 4.严格执行开票作业，作业前检查吊索具 | 现场启动物体打击事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 4 | 矿山建设 | 火药 | 违反爆破安全规程，导致人员伤亡 | 放炮 | 三级 | 1.爆破人员持证上岗，检查爆破器材合格有效； 2.专业人员接线排线，避免雷雨天气放炮； 3.爆破区域设置警戒线，采场设置安全避爆棚，禁止无关人员进入 | 现场启动放炮事故现场处置方案，由爆破员确认现场安全后，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 5 | 还原车间 | 吊运的还原罐.中心管.水套 | 有人员在吊装区域，被掉落的吊物砸伤 | 起重伤害 | 三级 | 1.行车地操人员经应知应会培训后上岗，每班前对吊索具进行检查巡检； 2.吊装区域拉警戒线，设人员驱离无关人员。 3.吊装作业区域严禁人员进入。 | 现场启动物体打击事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 6 | 还原车间 | 高温 | 高温导致中暑 | 其他伤害 | 三级 | 1.制定中暑应急处置方案，开展专项安全培训.应急演练 2.配置盐汽水.藿香正气水等防暑医药品 3.配置值班司机和车辆，用于应急送医 4.现场安装冷风机 5.轮班作业，保证员工休息 6.现场设置纳凉地点，配置毛巾.水源 | 现场启动中暑事故现场处置方案，送伤员就医，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 7 | 还原车间 | 叉车 | 叉车撞人 | 车辆伤害 | 三级 | 1.叉车司机持证上岗，钥匙管控，严禁无证上岗 2.每日班前检查，定期保养检查，严禁带病作业 3.规划场地，制作防护栏杆，做好人车分离 4.交叉口减速慢行，遵守操作规程作业 | 现场启动车辆伤害事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 8 | 合金车间 | 吊运的坩埚等吊物 | 有人员在吊装区域，被掉落的吊物砸伤 | 起重伤害 | 三级 | 1.行车地操人员经应知应会培训后上岗，每班前对吊索具进行检查巡检； 2.吊装区域拉警戒线，设人员驱离无关人员。 3.吊装作业区域严禁人员进入。 | 现场启动物体打击事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 9 | 合金车间 | 高温 | 高温导致中暑 | 其他伤害 | 三级 | 1.制定中暑应急处置方案，开展专项安全培训.应急演练 2.配置盐汽水.藿香正气水等防暑医药品 3.配置值班司机和车辆，用于应急送医 4.现场安装冷风机 5.轮班作业，保证员工休息 6.现场设置纳凉地点，配置毛巾.水源 | 现场启动中暑事故现场处置方案，送伤员就医，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 10 | 合金车间 | 叉车 | 叉车撞人 | 车辆伤害 | 三级 | 1.叉车司机持证上岗，钥匙管控，严禁无证上岗 2.每日班前检查，定期保养检查，严禁带病作业 3.规划场地，制作防护栏杆，做好人车分离 4.交叉口减速慢行，遵守操作规程作业 | 现场启动车辆伤害事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 11 | 合金车间 | 镁液 | 坩埚漏汤 | 烫伤.火灾 | 三级 | 1.坩埚厂家需提供坩埚检验报告和合格证 2.建立坩埚档案，记录每个坩埚的上线时间和下线时间及维修记录 3.建立每日坩埚检查记录，每天将坩埚检查照片上传管理群并在流水单填写坩埚状态。 4.现场准备沙坑等应急处置措施 | 现场启动坩埚漏汤事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 12 | 合金车间 | 熔剂 | 浇铸管未预热完全，内含水汽，直接投入炉中引起熔剂喷溅造成烫伤 | 烫伤 | 三级 | 1.浇筑管入炉前，严格遵守规程预热，充分蒸发管中水汽 2.投料作业人员使用行车远距离操作，不得靠近 | 现场启动烫伤事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 13 | 合金车间 | 转动的设备 | 设备未停，拆除防护作业 | 机械伤害 | 三级 | 1.严格执行停机挂牌制度，严禁违反操作规程作业 2.定期检查防护安装情况，损坏时及时维修，一般人无专业工具无法拆除 | 现场启动机械伤害事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 14 | 模具车间 | 吊运的模具等吊物 | 有人员在吊装区域，被掉落的吊物砸伤 | 起重伤害 | 三级 | 1.行车地操人员经应知应会培训后上岗，每班前对吊索具进行检查巡检； 2.吊装区域拉警戒线，设人员驱离无关人员。 3.吊装作业区域严禁人员进入。 | 现场启动物体打击事故现场处置方案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |
| 15 | 表处车间 | 镁粉尘 | 镁粉尘堆积，在潮湿环境中产生氢气，造成爆炸 | 其他爆炸 | 三级 | 1.设置进出水位报警器和应急水源，保证水幕水量； 2.每班清理粉尘，送压饼机压饼处理，不过夜 | 现场粉尘爆炸事故专项预案，送伤员就医，保护事故现场，调查分析事故原因，落实整改措施，开展安全培训 |  |  |

附 录 B

（资料性）

隐患排查治理清单

隐患排查治理清单模板见表B.1。

表B.1 隐患排查治理清单

| 序号 | 隐患类别 | 隐患内容 | 责任部门 | 治理措施及预案 | 完成时限 | 整改责任人 | 资金来源 | 复查结果 | 复查时间 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |