| ICS | 13.310 |
| --- | --- |
| CCS | A 90 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

司法监管场所低空防范规范

Specifications for low-altitude prevention in judicial supervision facilities

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽司法厅提出并归口。

本文件起草单位：中国铁塔股份有限公司安徽省分公司、四创电子股份有限公司、安徽中科信创集成服务有限公司、安徽杰能科世安全科技有限公司、安徽警官职业学院、安徽省司法厅科技信息处。

本文件主要起草人：

司法监管场所低空防范规范

范围

本文件规定了司法监管场所低空防范的基本要求、防范区域划分及要求、防范流程及要求、安全要求。

本文件适用于司法监管场所无人驾驶航空器的低空防范工作的开展。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38152—2019 无人驾驶航空器系统术语

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

司法监管场所 judicial supervision facilities

由司法行政机关管理的集中关押特定人群的场所，包括监狱、强制隔离戒毒所等。

无人驾驶航空器 unmanned aircraft

没有机载驾驶员，自备动力系统的航空器。

低空防范区域 prevention area

根据相关法律法规和实际需要所划设的无人驾驶航空器管制空域。

低空防范 low-altitude prevention

针对低空防范区域所采取的安全防范措施。

管制空域飞行授权 flight Authorization in Controlled Airspace

指国家空中交通管理机构依据法规，批准无人驾驶航空器在管制空域飞行的行为。

基本要求

责任机构

明确司法监管场所低空防范工作责任机构，赋予责任机构相应的职责权限。

人员队伍

组建负责低空防范工作的执法人员队伍，加强人员队伍的培训，熟悉掌握低空防范相关法律法规和装备的使用。

设施设备

建设满足司法监管场所实际需要的低空防范设施设备,并可实现与司法监管场所现有系统的对接。

管理制度

建立司法监管场所低空防范工作机制和工作预案。

防范区域划分及要求

划分原则

根据需要对司法监管场所低空防范区域进行划分，应划分为处置区、预警区、观察区。

处置区

处置区的划分应满足：为不超出司法监管场所周界范围且真高120米以下空域。

预警区

预警区的划分应满足：为处置区水平向外延伸1000米、真高600米以下的空域。

观察区

观察区的划分应满足：为预警区水平向外延伸1000米、真高1200米以下的空域。

动态展示

应建立防范区域场景动态展示，具体要求如下：

- 采用时空空域建模、空间网格编码、多源数据融合等技术，构建低空防范区域多维数字孪生底座。动态呈现和展示应达到厘米级精度，并支持不小于200km²全景显示；空域管理模型垂直分层间隔≤10米、网格分辨率不低于1m×1m。

- 应能呈现司法监管场所低空防范区域内的地形地貌地物等虚拟化场景。

- 应能动态展示无人驾驶航空器的飞行轨迹及侦测识别、预警跟踪、安全反制、保全溯源全流程的状态。

防范流程及要求

流程

司法监管场所低空防范工作流程分为：侦测识别、预警跟踪、安全反制和保全溯源等过程。

侦测识别

对观察区进行全天候无间断侦测，并能精准识别各类低空飞行物。具体要求如下：

- 可采用雷达、无线电频谱、光电、声纹等多源侦测技术，实现对低空防范区域全天候无间断侦测，最大侦测距离＞2km，侦测方位精度≤5°，结合网格码技术应用距离精度≤5m 。

- 应能识别低空防范区域所出现的各类低空飞行物的物态、种类，区分无人驾驶航空器的飞行授权状态。系统对备案无人驾驶航空器的侦测率应≥99%，对未备案无人驾驶航空器的侦测率应≥80%。

- 应能对侦测到的无人驾驶航空器进行信息采集，包括但不限于无人驾驶航空器序列号、经纬度、高度、速度等。

预警跟踪

对进入预警区的非授权无人驾驶航空器即时预警，并持续跟踪。具体要求如下：

- 应能通过声光报警、短信提示、系统弹窗等多种方式对进入预警区的非授权无人驾驶航空器进行即时预警，并启动实时跟踪，预警响应时间应≤3s 。

- 应能同时跟踪不少于3个目标，跟踪过程应连续、稳定，不出现目标混淆、丢失的情况。

安全反制

对进入处置区的非授权无人驾驶航空器采取反制措施安全控制。具体要求如下：

- 按照“驱离为主，迫降为辅”的原则，采用导航诱骗、无线电干扰等非强制摧毁类技术对无人驾驶航空器进行安全反制。有效拦截距离方面：导航诱骗半径应大于500m，小于1000m，且500m以内可调；无线电干扰在干通比≥10的条件下，有效拦截距离应≥1km，拦截响应时间应≤5s。

- 可对具有威胁性的目标采取强制摧毁等反制措施。

- 所使用的低空安全防范反制装备应按国家有关规定，经相关部门授权批准。

保全溯源

对低空防范全过程信息提取保全，并可全程溯源。具体要求如下：

- 按照“证据保全、留痕溯源”的原则，完整保留低空安全防范全过程信息，保留期限不少于3年。

- 保全信息应具有完整性、准确性和真实性，应包括但不限于无人驾驶航空器的飞行轨迹、速度、高度以及低空安全防范装备工作状态、时间戳等。

- 应能基于保全信息进行全过程溯源。

安全要求

飞行安全

司法监管场所低空防范过程中，应保障已授权无人驾驶航空器的飞行安全，不得对已授权无人驾驶航空器产生有害干扰。

航空航道安全

司法监管场所低空防范过程中，禁止干扰航空交通运行。在设置低空防范空域时，应报民航空管部门审核批准。

电磁辐射安全

司法监管场所低空防范所采用的技术装备，应符合国家电磁辐射防护的有关限制规定，应当向生态环保管理部门申请批准。

电磁空间安全

司法监管场所低空防范如采用无人驾驶航空器无线电反制设备，应符合无线电管理相关规定，取得无线电发射设备型号核准证。

司法监管场所在采用无人驾驶航空器无线电反制设备时，应向安徽省无人驾驶航空器无线电反制设备联合管理工作机制报告，并通过联合评估。