| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

36

江西省     地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

高速公路智慧收费站运营规范

Operation Specification for intelligent toll station of expressway

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  功能布局	2

5  岗位设置与工作内容	4

6  管理要求与业务操作	5

7  评价与改进	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江西省交通运输厅提出。

本文件由江西省交通运输标准化技术委员会（JX/TC  014）归口。

本文件起草单位：江西省交通投资集团有限责任公司

本文件主要起草人：王建霞、程磊、刘连江、欧阳新峰、万清、戴程、陈冲、陈勋明、明长春、罗卫民、吁琨、罗建、谢星星。

引言

在新时期大力培育发展新质生产力的时代背景下，新一轮科技革命催生了交通基础设施和管理服务模式的深刻变革。自全面取消高速公路省界收费站、实现“高速一张网”运行以来，高速公路运营模式发生重大改变，省内外高速公路运营单位相继研发启用智能收费设备，但随着设备的升级、收费模式的变化，各地高速公路收费站运营模式也出现了标准不一的情况，不利于高速公路智慧收费站运营的高质量发展。

为适应高速公路智慧收费站运营有序发展的需要，保证江西省高速公路智慧收费站运营标准化、网络化、智能化管理，遵循明确管理职责、管理内容、管理要求和服务群众美好出行的原则，结合江西省高速公路智慧收费站运营实际，制定本标准。

本标准是在进行广泛调查研究，认真总结2022年以来江西省高速公路智慧收费站运营过程中的应用实践，对智慧收费站的功能布局、岗位设置与工作内容、管理要求与业务操作等方面进行试验和检查，参考国内外有关标准、规范和规程，在征求有关单位意见基础上制定的。

高速公路智慧收费站运营规范

范围

本标准规定了高速公路智慧收费站的功能布局、岗位设置与工作内容、管理要求与业务操作等范围。

本标准适用于江西省高速公路在用、新建、改建的智慧收费站。智慧收费站的运营与管理除适用于本标准外，还应符合国家法律法规和行业现行有关标准规范的规定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG B10-01-2014 公路电子不停车收费联网运营和服务规程

T/JXHTS 0002-2024 江西省高速公路收费站自助车道技术规范

收费公路联网收费运营和服务规则（2020）

高速公路联网收费系统优化升级收费站标准化专项试点技术方案

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧收费站 Smart toll station

建设有ETC及自助发卡、收费系统、远程可视交互系统，车道系统以ETC车道、自助车道为主，能实现用户自助完成取卡、交费业务、MTC车辆和ETC车辆有序通行、可提供远程视频交互服务和现场服务的收费站。

ETC专用车道ETC dedicated lane

仅限ETC车辆不停车通行，自动完成电子收费交易的车道。

自助/ETC混合车道Self-service / ETC mixed lane

车辆通过收费站供用户自助完成取卡、交费业务，实现MTC车辆和ETC车辆混合通行的车道。

自助发卡设备Self-service card issuance equipment

安装于高速公路收费站入口混合车道，由用户自助操作，完成CPC卡取卡的自动化服务设备。

自助缴费设备Self-service payment equipment

安装于高速公路收费站出口混合车道，由用户自助操作，设备自主完成CPC卡回收、通行费交易的自动化设备。

手持终端Handheld terminal

具备入口发卡、出口收费以及特情处理功能的便携式收费终端系统。

匝道预交易系统Ramp pre-transaction system

在收费站匝道部署ETC用户交易、CPC卡计费及车辆通行诱导装置，系统具备交易成功与否的提示功能。将ETC交易提前至匝道进行，并自动识别区分ETC交易结果与CPC卡用户。根据交易结果及收费站各车道车辆通行状况，智能诱导车辆快速通行，有效缩短车道交易时间，提升车辆一次性通过率。

云收费系统Cloud charging system

    - 采用“云、边、端”一体化协同架构，由收费运营云平台、后台所站级系统和前端车道设备三部分组成。云平台是核心，负责数据处理、计费结算等；边缘设备如车道控制盒等，进行数据采集和初步处理；终端设备包括车牌识别仪、摄像头等，直接与车辆交互。
    移动收费程序Mobile charging program

供用户通过手机、平板等移动终端设备线上支付车辆通行费的软件程序。

远程可视交互系统Remote visual interactive system

采用信息技术和通信设备，对收费站车道设备及运行情况实施远程监控和管理，当发生异常情况时，可自动发送异常信息预警至远程监测平台，工作人员通过远程监测平台与用户视频连线交互和处理异常信息的系统。

综合服务站Comprehensive service station

在高速公路收费广场附近设置，集远程值守、特情处置、系统维护、站务办公、后台稽查以及服务司乘等多功能于一体的综合性运营、服务场所。

功能布局

ETC专用车道

专门供应给安装了车载器(OBU)的ETC车辆实现不停车通行，能够自动完成交易；

非状态名单和安装了车载器（OBU）设备的ETC用户均可通行；

有效ETC车辆交易成功率不低于99%；

车辆交易流水（含车辆抓拍图片）能自动匹配，并按接口规范要求上传至收费站系统；

非状态名单ETC用户可自行刷卡读写ETC卡通行信息并完成交易起杆。

自助/ETC 混合车道

安装了自助发卡/缴费设备，具备自助取卡/缴费、称重检测及ETC通行服务功能，满足所有MTC车辆和ETC车辆通行；

客车和货车的MTC及有效ETC车辆用户均可通行；

车牌、车型识别准确率不低于99%；

车辆交易流水（含车辆抓拍图片）能自动匹配，并按接口规范要求上传至收费站系统；

异常情况可自动启用远程交互系统恢复内容，实现远程交互和解决问题。

自助发卡设备

具备向通行车辆发放CPC卡的功能，精确识别车辆的车窗位置和停靠距离，通过机械装置向车窗位置精准发放CPC卡；

具备自动回收坏卡功能；

具备发放纸质通行券功能；

具备求助、语音提示、语音对讲、视频交互等人机交互功能，语音对讲支持回音消除、环境降噪和音量调节功能；

具备工作温度自动控制、支持北斗时钟同步和软件在线升级功能；

具备监测整机及各功能模块工作运行状态、卡片数量功能，实时上传状态信息，在设备异常、无卡情况下进行声光报警提示，具备温/湿度、烟雾及水浸等环境监测功能和防雷电、过电保护能力；

自助缴费设备

具备CPC卡与ETC卡识别、读写和通行费交易功能，识别异常卡片并退还；

具备识别车辆的停靠位置和距离，能通过机械装置向用户提供CPC卡回收途径；

具备求助、语音提示、语音对讲、视频交互等功能，语音对讲支持回音消除、环境降噪和音量调节功能；

具备工作温度自动控制、支持北斗时钟同步和软件在线升级功能；

具备监测整机及各功能模块工作运行状态、卡片数量功能，实时上传状态信息，在设备异常、无卡情况下进行声光报警提示，具备温/湿度、烟雾及水浸等环境监测功能和防雷电、过电保护能力；

自助交费设备支持支付宝、微信等移动支付收款功能。

手持终端

具备车牌识别、介质信息（含 OBU、ETC 卡和 CPC 卡）读写等功能；

基于部署在省联网中心或区域/路段中心的应用软件，完成现金、ETC卡、移动支付方式的通行车辆交费和特情处置功能，生成交易数据实时回传站级系统；

具备车道机电设备控制、车道队列管理、软件版本检测及一键升级功能；

支持纸质通行券、无通行介质车辆的交易处理；

支持打印通行费凭据。

匝道预交易系统

具备自动识别ETC用户交易结果、CPC卡用户的功能；

支持ETC设备的预交易及出口CPC卡的预计费功能；

包括但不限于手机预约支付、CPC卡预计费后手机（移动终端）支付和移动收费设备及车道现场支付等方式，方便用户多途径完成交费，提高通行效率；

匝道预交易后收费车道能够自动匹配交易数据并起杆放行。

云收费系统

具备部署路段或所、站级车道交易服务、站级计费服务等的能力；

满足支撑车道交易的计算能力和72小时交易数据的存储能力；

在云收费系统不具备收费条件的情况下，提供降级系统使用，以便提升突发情况下收费系统的稳定性。

移动收费程序

支持移动终端等线上支付通行费；

提供车辆通行流水及交易信息查询；

提供通行费交易凭据。

远程交互系统

支持后台与车道远程视频和语音交互；

支持后台远程人工修正车辆异常信息，完成特情车辆处置；

机电设备故障、系统错误、求助和车道通行异常等能够自动接收报警，支持远程或手持终端控制车道设备及解决车辆通行问题。

综合服务站

具备远程值守、后台操作、特情处置功能，配套有远程值守的监控、收费处理计算机等相关设施设备；

能提供ETC业务办理及售后服务；

能提供通行费发票打印业务；

具备用户短暂停留、交通咨询、提供紧急救援电话等便民服务。

网络三链路功能

      - 在移动支付系统中增加交换机，将移动网线和移动SIM卡布置于移动支付设备机柜内，以提升特殊情况下收费数据传输的可靠性。

岗位设置与工作内容

岗位设置

设置管理岗（含站长、副站长）、管理辅助岗（主要负责收费站一级的日常票卡、稽核、机电、综合事务管理辅助工作，可根据情况采取分路段、分片区、分所站等不同模式运作）、收费岗（含收费班长、收费员）。

工作内容

管理岗工作内容

负责收费站的各项管理工作；

统筹本站收费、机电、票卡、稽核、后勤保障等相关工作；

按照各岗位工作界面，监督考核各环节操作规程；

对收费站机电运行情况和通行费收取、划转流程进行检查；

强化员工业务培训，提升视频和现场服务品质。

管理辅助岗工作内容

- 做好收费、机电、票卡、稽核与后勤等相关工作，辅助站级管理人员确保收费站正常运营；

- 按照分工承担工作任务，相互兼职，确保各项工作平稳运行；

- 对收费站的票、卡、款、机电设备及其他应急物资进行分类管理，监督检查收费员廉洁奉公、远程值守、现场处置、窗口服务、机电巡检等工作开展情况，杜绝违法乱纪事件发生；

- 每天定期清点、回收通行费和CPC卡，对自助车道CPC卡数量和使用情况进行检查核验，保证通行费款、CPC卡账物相符，CPC卡使用规则符合上级规定；

- 做好本站优免车辆及人工处理特情车辆的复审，抽查实时稽核工作质量。

收费岗工作内容

- 收费班长主要负责本班次收费车道的日常管理；

- 收费班长或收费员在上级的监督和授权下，对本班次车道通行流水开展实时稽核；

- 做好远程值守和现场值勤工作，主动发现或接收异常信息，通过远程交互系统或现场方式为用户提供优质高效的服务；

- 按规范做好机电设备的巡查巡检工作，发现问题立即处理和报告；

- 做好收费区域的监控管理，防止因设备故障或人为因素造成通行费漏收；

- 做好收费区域安全管控，预防和消除安全隐患。

管理要求与业务操作

机电运维

收费员每3小时巡查一次后台与车道设备运行情况；

负责机电的管理辅助人员班前班后对所有机电设备进行巡检，向收费员了解当天机电运行情况；

收费站应配备有发电机、便携式发电机、手持终端（便携式收费机）、UPS供电系统，并按上级要求配备充足的备品备件；

车辆诱导设施接入收费系统，具备引导信息输出控制及运行状态检测等功能，正确显示车辆车牌号、交易信息和通行车道指引等信息；

车辆诱导设施及匝道可变情报板、标识标牌避免被其他物体遮挡，表面完整清晰；

酷暑、严寒或冰雪等恶劣天气时，对收费系统主机、光栅等关键重要设备进行恒温、清除冰雪等处理，维持设备良好的运行环境；

自助发卡和自助交费设备平均无故障时间＞20000小时；平均故障恢复时间<0.5小时；车牌、车型识别准确率、图片抓拍有效率≥99%；一次性取卡成功率和一次性交费成功率≥99.5%；实测车辆一次性通过率≥98%；

匝道预交易系统ETC交易成功率不低于99%，CPC卡交易成功率不低于95%。

出现机电设备故障，负责机电的管理辅助人员需按照上级维修时限要求开展维修和报告（一级故障：1小时到达现场，4小时解决问题；二级故障：4小时到达现场，24小时解决问题；三级故障：12小时到达现场，72小时解决问题；四级故障：24小时到达现场，一周内解决问题），对于影响各省（区、市）收费站和ETC门架系统运行的故障（非人为因素或自然不可抗力），应在1小时内响应，并在4小时内修复。具体故障维修等级详见表1：

    - 表1：故障维修等级及维修标准

| 序号 | 项目内容 | 维修 级别 | 维修标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信系统 |  |  |  |
| 1 | 光纤数字传输设备 | 1 | 传输设备各类业务运行正常、硬件设备无警告 |
| 2 | 堡垒机 | 1 | 功能正常，配置正常，指示灯正常无警告 |
| 3 | 通信电源 | 1 | 供电正常，无警告 |
| 4 | 收费交换机 | 1 | 功能正常，指示灯无警告 |
| 5 | 收费光端机 | 1 | 通讯正常，指示灯无警告 |
| 6 | IPRAN设备 | 1 | 通讯正常、各通道业务正常、无警告 |
| 7 | 安全网关 | 1 | 功能正常，配置正常，指示灯正常无警告 |
| 8 | 360网神 | 1 | 功能正常，配置正常，指示灯正常无警告 |
| 9 | 收费电信链路 | 1 | 通讯正常，指示灯无警告 |
| 10 | 光缆 | 1 | 光纤无破损，可正常通信。 |
| 11 | 监控上云网关 | 2 | 通讯正常，指示灯无警告 |
| 12 | 网管服务器 | 2 | 服务器无警告、业务软件均可开启 |
| 13 | 监控光端机 | 2 | 通讯正常，指示灯无警告 |
| 14 | 监控交换机 | 2 | 通讯正常，指示灯无警告 |
| 15 | 监控云联网电信链路 | 2 | 通讯正常，指示灯无警告 |
| 16 | ODF/DDF 配线架 | 2 | 光纤连接正常，无衰减 |
| 17 | 程控交换机 | 3 | 电话业务正常，话质好 |
| 18 | 视频会议系统 | 3 | 网络通畅、功能正常且开机无警告 |
| 19 | 网管工作站 | 3 | 工作站无警告、网管软件均可开启正常使用 |
| 20 | 办公网络 | 3 | 网络畅通、无掉包延迟 |
| 21 | 电话机 | 3 | 功能正常，话质好 |
| 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 监控光端机 | 2 | 通信正常，指示灯正常无警告 |
| 2 | 监控服务器 | 2 | 服务器运行正常、散热风扇工作正常、主机箱无异响 |
| 3 | 磁盘阵列 | 2 | 运行指示灯正常闪烁且无异响，存储正常 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2 | 运行指示灯正常闪烁且无异响，存储正常 |
| 5 | 监控软件平台 | 2 | 功能正常，配置正常 |
| 6 | 云台 | 3 | 镜头、云台可控，本地上电云台能自检 |
| 7 | 太阳能供电系统 （道路监控） | 3 | 本地测量系统电压正常、有充电电流、充放电控制器欠压和过充保护功能正常 |
| 8 | 龙门架可变情报板 | 3 | 显示屏体无花屏、缺字、坏点，通信正常 |
| 9 | F架可变情报板 | 3 | 显示屏体无花屏、缺字、坏点，通信正常 |
| 10 | T型屏限速标志 | 3 | 显示屏体无花屏、缺字、坏点，通信正常 |
| 11 | 及时提示屏 | 3 | 能正常检测当地天气情况，设备（GPRS）通信正常；示屏体无花屏、缺字、坏点 |
| 12 | 大厅LED显示屏 | 3 | LED显示屏体无花屏、缺字、坏点不影响显示，通信正常 |
| 13 | 物联网控制箱 | 3 | 功能正常，通讯正常，外观正常 |
| 14 | 电视墙 | 3 | 显示面平整、图像清晰稳定（能正常切换图像） |
| 15 | 摄像机 | 3 | 图像清晰稳定、位置正确、无污损 |
| 16 | 监控工作站 | 3 | 计算机运行正常、散热风扇工作正常，监控软件运行正常，主机箱无异响 |
| 17 | 动环监控主机 | 3 | 功能正常 |
| 18 | 烟感/温感探测器 | 3 | 功能正常 |
| 19 | 门禁 | 3 | 功能正常 |
| 20 | 视频矩阵 | 4 | 能正常切换任意一路图像到监视器和大屏 |
| 21 | 监视器 | 4 | 视频图像显示清晰稳定 |
| 收费系统 |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 1 | 系统正常、软件功能正常，端口正常 |
| 2 | 车牌识别 | 1 | 可抓拍车牌，白天识别率95%以上，夜间90%以上 |
| 3 | 费额显示器 | 1 | 通行卡处理后，通行费正确显示且无缺字 |
| 4 | 自动栏杆机 | 1 | 运行期间无较大晃动，无较大声响，抬杆、落杆动作与命令一致 |
| 5 | 地感线圈 | 1 | 线圈绝缘电阻＞500MΩ（DC500V时），线圈周边浇筑胶体无明显开裂及破损痕迹 |
| 6 | ETC天线及控制器 | 1 | 天线角度合适，能准确识别来车身份卡，与上位机通信正常。 |
| 7 | 动态/静态汽车衡 | 1 | 轮胎识别传感器正常，其周边及秤台周边无异物，称重准确、设备通讯正常 |
| 8 | IC卡读写器 | 1 | 在规定距离和角度正常读写 |
| 9 | 票据打印机 | 1 | 无乱码，字迹清晰 |
| 10 | 收费专用键盘 | 1 | 标记清楚、牢固、操作灵活，响应准确、可靠 |
| 11 | 物联网车道控制器 | 1 | 控制器电源无异响，其内部及各板卡上，无明显异常痕迹 |
| 12 | 车辆检测器 | 1 | 功能正常，指示灯正常 |
| 13 | 收费服务器 | 1 | 系统正常、业务功能正常、网络正常 |
| 14 | 主备链路 | 1 | 业务传输正常，无警告 |
| 15 | 授权服务器 | 1 | 网络正常、指示灯亮灯正常 |
| 16 | 360天擎 | 1 | 版本升级至最新，查杀无病毒 |
| 17 | 光栅（光栅分离车辆） | 1 | 可正常收尾，指示灯亮灯正常。 |
| 18 | 红外探测器 | 1 | 可正常检测车辆，指示灯正常无警告 |
| 19 | 移动支付 | 2 | 功能正常，端口正常 |
| 20 | 车道岗亭摄像机 | 2 | 设备无异常声响、发热，镜头固定、位置正确、无遮挡和污损镜头除尘，清晰度正常 |
| 21 | 液晶显示器 | 2 | 显示正常、清晰 |
| 22 | 小黄人 | 2 | 五秒视频、车侧、车尾正常拍照， |
| 23 | 雾灯 | 3 | 主观判断200m外目测清晰辨识 |
| 24 | 报警主机 | 3 | 按动开关可驱动报警并能准确地判断手动报警地址，并发出警报声 |
| 25 | 北斗定位与授时系统 | 3 | 时间与北京时间误差不超五秒，端口正常。 |
| 26 | 手动报警开关 | 3 | 灵敏度正常，能否正常复位 |
| 27 | 语音报价 | 3 | 声音清晰 |
| 28 | 岗亭 | 4 | 岗亭内部布线整齐、标识清晰、无鼠咬痕迹 |
| 29 | 入口治超道广播 | 4 | 功能正常，说话清晰。 |
| 30 | 雨棚信号灯 | 4 | 200m外目测清晰，红灯和绿灯切换与命令一致 |
| 31 | 通行信号灯 | 4 | 红色和绿色切换与命令一致，目测清晰可见 |
| 32 | 声光报警器 | 4 | 按规定的触发状态正常工作且声音清晰，闪光清晰可见 |
| 33 | 便携式收费机 | 4 | 系统正常、功能正常，各数据通讯端口正常 |
| 34 | 手持机 | 4 | 系统正常、功能正常，各数据通讯端口正常 |
| 35 | 绿通查验终端 | 4 | 功能正常 |
| 36 | 蓝牙打印机 | 4 | 打印正常 |
| 37 | 业务工作站 | 4 | 系统正常、功能正常、网络正常 |
| 38 | 门禁 | 4 | 开关正常、刷卡输口令正常 |
| 39 | 手动栏杆 | 4 | 横杆与旋转轴连接应灵活、无卡滞现象 |
| 40 | 车道门架可变信息屏 | 4 | 通讯正常、无缺字花屏等 |
| 41 | 岗亭信息屏 | 4 | 通讯正常、无缺字花屏等 |
| 42 | 标准机柜 | 4 | 外观无破损 |
| 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1 | 供电正常，能准确判断市电和备用电源供电方式，对故障能准确报警提示 |
| 2 | 电缆 | 1 | 无断点 |
| 3 | 配电箱 | 2 | 供电正常，线路整齐无烧焦痕迹、空开正常 |
| 4 | 移动式发电机 | 3 | 发电正常，燃油充足 |
| 5 | 防雷 | 3 | 防雷器无损坏，接地电阻正常 |
| 6 | UPS蓄电池 | 4 | 是否有漏液等情况，电压输出是否正常 |
| 7 | 稳压器 | 4 | 指示灯正常、功能正常 |
| ETC门架系统 |  |  |  |
| 1 | 门架服务器 | 1 | 系统正常，服务正常 |
| 2 | 工控机 | 1 | 工控机运行正常，业务正常无警告 |
| 3 | RSU | 1 | 天线角度正常，可正常识别 |
| 4 | RSU控制器 | 1 | 正常过车，指示灯正常 |
| 5 | 工业以太网交换机 | 1 | 通讯正常，指示灯正常无警告 |
| 6 | 三层交换机 | 1 | 通讯正常，指示灯正常无警告 |
| 7 | 车牌识别设备 | 1 | 抓拍图片正常，识别率95%以上 |
| 8 | 远程供电设备 | 1 | 可正常供电 |
| 9 | UPS | 1 | 可正常供电，持续时间＞2小时 |
| 10 | 电源模块 | 1 | 供电正常，指示灯正常 |
| 11 | 电缆 | 1 | 无断点 |
| 12 | 光缆 | 1 | 光纤无破损，可正常通信。 |
| 13 | 光纤盘 | 2 | 连接正常，无衰减 |
| 14 | 高清摄像机 | 3 | 图像清晰，播放正常，字符正常。 |
| 15 | 车辆检测器 | 3 | 正常检测车辆 |
| 16 | 空调 | 3 | 制冷正常，功能正常 |
| 17 | 烟感探测器 | 3 | 功能正常，警告正常 |
| 18 | 门禁 | 3 | 功能正常，警告正常 |
| 19 | 防雷 | 3 | 防雷器无损坏，接地电阻正常 |
| 20 | 补光灯 | 4 | 亮度正常，控制正常 |
| 21 | 户外综合机柜 | 4 | 外观无破损，开关正常 |

内部管理

管理人员岗位前移至综合服务站，强化后台与现场管理；

管理人员每天对机电运行情况和通行费收入、解款情况进行审查；

管理辅助人员对收费班长实时稽核情况及票、卡、款情况进行复核、清点、回收；

收费员24小时值守远程监控车道情况，及时解决各类异常情况，特殊情况时提供现场服务。

远程值守

24小时有人员值守，实时监控车道通行情况和报警异常信息，并接受上级的监控监督；

规范操作远程交互系统，正确处置车道异常事件；

值守人员保持良好的精神面貌和服务态度，未经上级批准不擅自离岗，特殊情况需有人顶替；

车道异常信息或用户“一键呼叫”需求要在10秒时间内接通并采取处置措施，无法通过远程处置的先引离车道后派人现场处置。

稽核业务

班长实时稽核

- 明确收费班长稽核权限，不能超越权限处理业务；

- 禁止未经批准将有关车辆通行信息或收费数据泄露、拷贝、调阅给外部单位或个人（包括本单位员工）；

- 未授权人员不能进入稽核工作区域，不能使用稽核电脑，不能调阅、查阅数据信息；

- 对现金收费、人工抬杆、车队、锁杆、冲卡等可能存在廉洁风险的特情操作要进行录像审查；

- 对在收费公路通行过程中发生过拒交、逃交、少交车辆通行费等行为的按相关规定处理；

- 实时稽核人员接受上级24小时监控，确保数据安全。

所站级稽核

- 对现金收费、人工抬杆、车队、锁杆、冲卡等可能存在廉洁风险的特情操作审查率达到100%；

- 对除本条第一款外的其他流水数据抽查比例不低于30%；

- 对实时稽核出的追缴名单车辆进行核实；

- 每15天至少对收费站、收费班开展一次现场检查，突击检查异常情况记录及当时处置录像，清点实物；

- 审查结果及时通报给相关所站及班组，并督促问题整改情况。

交接班

由收费班长带队上下班，检查收费班员随身携带物品情况，禁止违规私带物品上岗；

在收费班长的监督下，完成票、卡、款的交接，按规定存入指定的保险柜内，填写交接凭证，双方班长与交接人共同签字确认；

经指定的管理辅助岗人员定时在当班班长的监督下对前一日票、卡、款进行清算、回收，并在交接凭证上签字。

现金收费

收费站鼓励用户使用移动支付，但不得拒绝现金缴费；

现金交易量小的收费站可开通移动支付专用账号，存入定量备用金，代用户实现移动支付，减少现金缴款压力；

用户未开通手机移动支付功能或不愿意使用移动支付的，收费员收取用户现金并找零，通过收费站专用账号为用户扫码支付，告知用户获取发票渠道；

交接班时，交接人员对现金金额以及收费站专用账号支付金额（含收款单位）进行核对，签字确认；

收费站无法开通对公专用账户时，使用站长个人身份开通专用账户，并向上级收费管理部门报备。

CPC卡管理

正常情况下，出口回收的正常卡直接用于下一班次的入口使用；

出口回收卡超过自助发卡设备容纳范围时，收费员将出口回收卡存入指定保险柜，由收费站指定的管理辅助岗人员收回至票管房保存；

CPC卡管理应基于部通行介质管理平台开展；

CPC卡发放时严格遵循“一车一卡”原则及收费业务要求；

收费站每15天对库存卡进行一次轮换，保持CPC卡的正常流转；

对无法使用的CPC卡进行核销。

安全管理

进入收费区域必须穿着反光服；

穿越车道通行斑马线和指定路径，车道无车辆时再通过；

发现行人、非机动车、超限货车等禁止上高速的通过远程交互系统喊话劝离，无效情况下人工劝离；

机电设备巡查巡检或维修时，做到规范操作，非特殊情况禁止带电或明火作业。

优免车辆查验

对固定的、长期在本区域执行正常巡逻任务的制式警车采取备案制，按车牌核对行驶区域后免费放行；

对于绿通车、运输联合收割机（插秧机）、无牌军（警）车及经交通主管部门批准执行抢险救援任务的车辆，由远程值守或现场执勤人员现场查验后放行；

对于持“大件运输证”的车辆用户，通过远程交互功能扫描“大件运输证”验证真伪后放行。

应急保畅

在重大节假日和车流量高峰期时，收费站要安排充足人员维持通行秩序，协助用户快速完成取卡和交费等操作，利用手持终端设备进行复式发卡、收费；

机电设备出现故障影响正常收费时，收费站要安排人员现场使用手持终端（便携式收费机）收费与保畅，经报告路段收费管理部门同意、省交通监控指挥中心批准后发放纸质通行券；

收费现场发生交通事故影响其他车辆通行的先行报警，协助用户拍照留证后引导车辆停靠安全区域并疏通车道；

特大雷、暴雨天气、火灾、网络安全攻击等对机电设备造成伤害的，关闭或中断设备电源；

遇上述情况时，立即向上级报告。

特情处置

遇车辆冲卡逃费时，要调取车辆通行信息，保存冲卡时段录像及相关证据材料，录入追缴工单系统；

用户滞留车道时，远程值守人员通过远程交互系统主动与用户进行沟通，了解其需求，提供远程可视化服务；

入口牵引货车的轴组与车型确认、车牌识别错误、出口识别车牌或车型与入口信息不一致、出口无卡、坏卡、无入口信息卡等特情要先告知用户情况，并核查处理；

ETC车辆天线识别异常、车载器（OBU）故障，但ETC卡完好且有入口信息而交易不成功、不起杆时，远程指导用户在ETC刷卡机上完成交易；

ETC车辆无入口信息时，远程按无卡操作后，指导用户在ETC刷卡机上完成交易；

非ETC车辆进入ETC车道或无卡、CPC卡无入口信息时，远程操作引导用户驶离车道到指定位置处理或远程按无卡、坏卡操作后指导用户选择ETC刷卡或移动支付方式完成交易；

发现因收费系统或设备故障等原因造成计费不准确，要主动联系用户告知原委，多退少补；

执行保畅任务时，收费站安排人员现场值勤，对车道栏杆实施人工管控；

在车道上布设行人及非机动车上高速预警系统，该系统能够识别工作人员，并发出声光电报警提示。

货车超限检测

入、出口混合车道具备货车称重检测功能，系统自动根据识别的轴组和重量判断车辆是否超限；

入口判断为超限的车辆，自动报警提醒远程值守人员和用户，系统自动语音劝返超限车辆并通过语音和文字方式提示后方车辆注意让行，车辆超限数据自动传输至交通运输综合执法单位；

出口对系统判断为超限的车辆，车辆超限数据自动传输至交通运输综合执法单位，正常收取通行费；

对违规冲卡上下高速的超限车辆，收费员要详细记录冲卡时间、车辆号牌、车貌特征等信息，保存冲卡录像通报公安机关和交通运输综合执法单位；

当车道称重检测设备出现故障时，现场采集称重检测前端机柜数据或者使用便携式称重仪检测，对未超重货车实施发卡，无数据采集来源的情况下，对空载货车发卡，引导其它有载货货车从就近收费站上高速。

车型、车牌有效识别率

每天对车道车型、车牌的识别率情况进行巡检，保障有效识别率达到相关规定，发现问题及时解决；

每15天对车型、车牌识别设备保养一次，做好日常防尘除污等工作；

建立车型、车牌识别设备的使用监测台账，对即将达到使用年限或故障率频发的设备做好及时更换；

当车型、车牌识别设备发生故障时，收费站立即上报并督促维护单位在规定时间内完成修复；

当车型、车牌识别设备无法正常工作时，现场或远程操作修正后发卡、收费。

交易准确率

对入、出口通行车辆的稽核率达到100%，重点查看收费车型、计算费率、计费里程是否准确；

每15天对各车道、各车型的交易情况进行抽检，保障有效识别率达到相关规定，发现异常及时查找原因并解决；

每天对车道上传流水和数据完整性进行检查，存在异常时立即排查原因并处理；

当交易准确率出现问题时，收费站要立即逐级报告上级单位快速解决，未解决期间要有人员现场或远程操作修正处理。

ETC有效通过率

每天对ETC微波天线运行情况进行巡检，保障有效识别率达到相关规定，发现问题及时解决；

加强ETC车道的实时监测，发现异常立即对症处理；

ETC车辆未识别或未正常收费的，要通过现场或远程操作方式引导用户快速处理；

非ETC车辆进入ETC车道时，现场或远程操作起杆，引导车辆到指定地点使用手持终端设备发卡、收费。

收费网络保障

每天对收费网络进行巡检，确保正常联网状态，网速在规定范围内；

每半个月对网络相关硬件设施进行保养，做好日常除尘及温、湿度控制；

做好收费网络的链路备份，确保环形网络不中断；

发生网络中断故障，立即逐级报告上级单位，并启动应急预案，经批准后入口发放纸质通行券，出口按司机口述入口站收费或者采取“先行后交”的方式处理。

收费系统保障

收费站要保证收费服务器和各收费工作设备保持正常开机运行状态，每天检查收费参数更新情况，保持各收费参数处于最新状态；

当收费系统未实现自动更新时，收费站管理辅助人员要通过人工方式下载更新并向上级报告；

当收费系统发生故障时，逐级向上级报告并组织维修人员在规定时间内完成修复；

收费系统故障不能正常发卡、收费时，在经批准后入口发放纸质通行券，出口使用手持终端收费，严重时通报交通管理部门实施临时交通管制，引导车辆从其他站通行。

收费机电备品备件

收费机电备品备件数量应符合表2的要求。

- 表2   收费站备品备件需求表

| 序号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPC卡 | 满足收费站3天的用量 |
| 2 | 纸质通行券 | 满足收费站3天的用量 |
| 3 | 手持终端 | 不少于2台 |
| 4 | 移动收费设备 | 不少于2台 |
| 5 | 网络交换机 | 至少1台 |
| 6 | 路由器 | 至少1台 |
| 7 | 工控机 | 至少1台 |
| 8 | 收费操作专用键盘 | 至少1套 |
| 9 | 车道摄像机 | 至少1套 |
| 10 | 车型与车牌抓拍设备 | 至少1套 |
| 11 | 车检器 | 至少1套 |
| 12 | 车道栏杆 | 至少1套 |
| 13 | RSU天线设备 | 至少1套 |

评价与改进

智慧收费站每年组织一次自我评价和用户满意度评价。

智慧收费站总结评价结果、收集公众意见，不断完善和改进智慧收费站的服务功能和服务水平。