| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | TEAGX. X 55 |

团体标准

T/TEAGXXXXX—XXXX

金秀原生境红茶加工技术规程

Technical Specification for the Processing of Jinxiu Native Black Tea

（本草案完成时间：2025.9.30）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西茶叶协会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产地环境	1

5  原料要求	1

5.1 采摘	1

5.2 运输与贮存	2

6  加工条件	2

7  加工工艺	2

7.1 工艺流程	2

7.2 萎凋	2

7.3 揉捻	3

7.4 解块	3

7.5 发酵	3

7.6 干燥	4

7.7 精制	4

8  质量管理	4

9  标志、标签、包装、运输和贮存	4

9.1 标志、标签	4

9.2 包装	4

9.3 运输	4

9.4 贮存	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区茶叶科学研究所提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区茶叶科学研究所、金秀瑶族自治县农业农村局、金秀瑶族自治县旅游投资有限公司、金秀瑶族自治县大瑶山天然植物开发有限公司、金秀瑶族自治县君临茶业有限公司、金秀瑶族自治县新元茶业有限公司、金秀瑶族自治县林海茶业有限公司、金秀瑶族自治县德梅山茶业有限公司、广西金秀瑶山妹农副产品贸易有限公司。

本文件主要起草人：谭少波、刘助生、王小云、陈婷、廖剑锋、蓝燕、吴潜华、林国轩、庞月兰、李奇英、黄艳萍、何贞蓁、黄龙龙。

金秀原生境红茶加工技术规程

范围

本文件规定了金秀原生境红茶的术语和定义、产地环境、原料要求、加工条件、加工技术、质量管理、标志标签、包装和贮存等技术要求。

本文件适用于金秀瑶族自治县行政区域内原生境茶树品种资源的红茶加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T30766 茶叶分类

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 32744 茶叶加工良好规范

GB/T 40633 茶叶加工术语

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GH/T 1070 茶叶包装通则

GB 23350 限制商品过度包装要求 食品和化妆品

国家相关法律法规关于地理标志产品保护的规定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

金秀原生境茶树品种资源Jinxiu Native Tea Plant Variety Resources

生长在金秀瑶族自治县区域内的野生茶树品种资源及以金秀本地茶树品种资源繁育、选育出来的茶树，并在金秀瑶族自治县区域内种植的茶树品种资源。

金秀原生境红茶Jinxiu Native Black Tea

以金秀原生境茶树品种资源的鲜叶为原料，遵循本标准规定的加工工艺制成的，具有“花香蜜韵、鲜甘醇活”典型品质特征的红茶。

产地环境

金秀瑶族自治县行政管辖范围内的特定茶区，重点包括海拔600 m以上的山区。

原料要求

采摘

采摘时间

春季、秋季为佳。

采摘标准

一芽一叶、一芽二叶、一芽三叶初展为主。要求芽叶完整、匀净、新鲜、按等级要求采摘。

采摘方法

采用提手采，不宜掐采、捋采，盛装鲜叶的器具应清洁、透气，避免受损伤和堆积过厚引起发热变质。

运输与贮存

鲜叶应及时运抵加工厂，运输途中避免日晒、挤压、闷热，进厂后及时摊放、散热。

加工条件

加工条件应符合GB/T 32744的规定。

加工工艺

工艺流程

见图1。

金秀原生境红茶加工工艺流程

萎凋

可采用室内自然萎凋、设备萎凋或晒青萎凋。

室内自然萎凋

萎凋室内温度宜保持在温度20 ℃～24 ℃，相对湿度60 %～70 %，如气温过高要开启空调，阴雨天气则要开风扇、除湿机；

鲜叶进厂后，按不同树龄、区域、级别分别摊放于篾制水筛或竹垫上，摊叶厚度2 cm左右，嫩叶薄摊，老叶稍厚；

萎凋时间宜为12 h～18 h；

萎凋适度标准：叶面失去光泽，叶质柔软，手握成团，松手不易弹散，嫩茎梗折而不断；青草气减退，散发清香，萎凋叶含水率58 %～62 %为宜。

萎凋设备萎凋

摊叶厚度15 cm～20 cm，嫩叶薄摊，老叶厚摊，小叶种15 cm～20 cm，大叶种15 cm～18 cm，肥厚叶子，嫩叶及雨水叶要适当薄摊，摊叶时不能压，要抖散摊平，保持鲜叶间疏松状态。

鼓温热风萎凋

温热风温度38 ℃以下，或环境温度以26 ℃～28 ℃为宜，叶温不得超过30 ℃；

初期温度可略高，后期降低，下叶前45 min～60 min，停止加温，鼓冷风10 min～15 min，停止鼓风静置30 min～45 min；

萎凋进行间隙式的送风，每隔1 h停15 min～20 min；

萎凋期间，可适当进行翻拌1次～3次，翻拌时要翻底，翻的透，动作要轻，以免损伤鲜叶;

萎凋时间6 h～10 h。

鼓自然风萎凋

萎凋进行间隙式的送自然风，每隔2 h停20 min～30 min；

萎凋期间，可适当进行翻拌1次～3次；

下叶前停止鼓风，静置30 min～60 min；

萎凋时间12h～16h。

萎凋适度标准

与7.2.1萎凋程度相同

晒青萎凋

分为萎凋前晒青萎凋和萎凋后晒青萎凋。

萎凋前晒青萎凋

茶鲜叶在萎凋前进行晒青；

将鲜叶直接薄摊在竹席、晒青布等器具上，厚度约2 cm～4 cm，利用早上或傍晚的阳光进行日光晒青；

时长15 min～60 min，需根据季节、品种、地区实际情况灵活调整；

晒青过程中可进行1次～3次翻晒，确保鲜叶失水均匀一致；

程度以叶面失去光泽、叶色转暗绿、顶叶稍下垂、梗弯而不断、手捏有弹性且散发微青草气时，鲜叶失水率需控制在10%～15%为宜；

晒青后进行萎凋室采用自然萎凋或设备萎凋方法进行萎凋，方法与程度与7.2.1、7.2.2相同。

萎凋后晒青萎凋

茶鲜叶经萎凋后进行晒青；

萎凋叶萎凋程度应为轻萎凋，以叶面失去光泽，叶质柔软，嫩茎梗可折断，青草气减退，散发清香，萎凋叶含水量为66 ％～70 ％为宜；

晒青方法与7.2.1.3中的晒青方法相同；

时长15 min～30 min，需根据季节、品种、地区实际情况灵活调整；

晒青过程中可进行1次～2次翻晒，确保鲜叶失水均匀一致；

程度叶面失去光泽，叶质柔软，手握成团，松手不易弹散，嫩茎梗折而不断，花香散发，茶叶含水率60 %～62 %为宜；

晒青后静置20 min～60 min，茶叶温度应降低到常温以下。

揉捻

采用揉捻机揉捻，遵循“轻—重—轻”和“慢—快—慢”的原则。

揉捻方法

投叶量以装满揉桶为度。初期轻压慢揉，使叶片初步成条；中期加重压力，加快转速，充分破坏叶细胞；后期减轻压力，整理条索。

揉捻标准

茶叶细胞破坏率达80 %以上，茶汁充分外溢，叶片90 %以上成条，条索紧结。

解块

将揉捻后利用人工或机械将茶团打散，散热降温，要求95%以上揉捻团块散开。

发酵

摊叶厚度10 cm～15 cm为宜，要抖松摊匀，不能紧压；

发酵室温度控制在24 ℃～30 ℃，叶温保持在30 ℃～32 ℃为宜，相对湿度90 %以上为宜；

发酵室要保持新鲜空气流通，每30 min通风1 min～2 min，或当发酵室CO2浓度达到700 PPM～750 PPM时进行通风1 min～3 min，待CO2浓度小于700 PPM时停止通风；

发酵过程中适当翻抖1～2次，发酵时间视揉捻程度、叶质老嫩、环境条件不同而异，一般需要4 h～7 h；

发酵适度以叶色由绿变黄再变为铜红色，青草气消失，散发出花香、果香或花蜜香为宜。

干燥

干燥分两阶段，第一阶段为毛火、第二阶段为足火。

毛火

高温快速，摊叶厚度1 cm～2 cm，进风口温度110 ℃～130 ℃，毛火叶手捏稍有刺手，嫩茎稍软，含水量为20 %～25 %。

足火

低温慢烘，进风口温度90 ℃～100 ℃，摊叶厚度2 cm～5 cm，足火适度标准，茶坯足干，茶梗一折即断，手捻成粉末，含水量≤6.0 %。

精制

精制工序主要包括筛分、切分、风选、拣剔、补火、拼配等，精制完成后含水量要求7%以下。

质量管理

质量控制应符合GB/T 32744的规定。

标志、标签、包装、运输和贮存

标志、标签

标志、标签应符合GB 7718的规定，可标注“金秀原生境红茶”标志或证明商标。

包装

包装材料应符合 GB 4806.8、GH/T 1070的要求。

运输

运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染，防雨、防潮、防曝晒。

贮存

半成品或成品按级别、生产日期的不同，分类储存，贮存条件应符合 GB/T 30375的要求。