| ICS | 11.040 |
| --- | --- |
| CCS | C30/49 |

广西壮族自治区地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

医用红外热成像仪辨识中医体质技术规范

Technical specification for medical infrared thermal imager to identify the constitution of traditional Chinese medicine

2023.12.6

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  中医红外成像采集和分析技术要素	2

参考文献	17

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由广西壮族自治区中医药管理局提出、归口并宣贯。

本标准起草单位：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

本标准主要起草人：周晓玲、刘静、陈峭、周娅妮、张丹璇、齐建华、陈淋、杨薇、覃凤传、庞婷婷、覃绿星、黎厶嘉。

本标准为首次发布。

引言

医用红外热成像仪作为一种功能性的影像检查仪器，其全方位、多角度、整体化的检查模式与中医的整体观念不谋而合，其促进了中医脏腑、经络、气血、阴阳等可视化和量化研究，推动了中医辩证诊查、经方应用、外治遵选等客观化和规范化发展为传统中医药理论的科学性提供理论依据；其无创、便捷的优点，更容易被临床所接受。尤其针对中医临床上辨证论治的客观化，具有很大研究空间。中医在疾病预防与治疗中具有独特的优势，红外热成像技术用于中医领域[1]，可为中医辨证施治提供客观化依据，为中医体质辨识提供数据量化支持。本标准针对中医远红外成像采集和分析缺乏标准规范等问题，梳理当前有关医学红外研究的文献资料，汇析中医经典中的相关描述，依据临床多年的研究经验，丰富了操作标准的内容，并详细介绍了九种常见体质红外热结构特征、六经体质的红外热结构特征.指导行业内更加规范的操作使用红外热成像技术并客观化的解读与分析红外热成像报告，更好的指导中医临床用药处方，这将促进中医红外热成像检测应用更为广泛及被更多的同行所认可。本标准可在一定程度上规范中医远红外成像采集、分析流程，促进红外热成像技术在中医领域中的应用，尤其推动其在治未病中心、体检科、基层医疗单位、诊所中的应用，以期实现中医诊断的智能化、可视化。

医用红外热成像仪辨识中医体质技术规范

范围

本文件提出了红外成像检测技术辨识中医体质的采集标准。包括受检者的检前注意事项、规范

体位，检测者的规范流程、规范术语等。

本文件提出了红外成像检测技术对远红外图像的分析方法。 包括中医脏腑经络和

穴位定位方法、热值计算方法、热结构分析方法、中医体质辨识等。

本文件适用于开设红外热成像检测技术的中医医院、中医药大学和科研机构、健康管理

中心、中医养生馆及含有中医元素的红外软件系统等应用领域。

本文件适用于各级医院的中医师、技师、护士，中医药大学或科研机构的研究生、中医

康复医生等，作临床诊断及中医体质评估

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ZYYXH/T472-2015《中医红外热成像技术规范•摄像环境》

GB/T19665-2005《电子红外成像人体表面测温仪通用规范》

T/CACM1482-2023《中医红外热像采集与分析技术规范》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1	红外热像图像Infrared image

红外热像图像是利用红外热成像仪采集人体热辐射，通过计算机处理呈现的动态彩色图

像。

3.2	热结构Thermal structure

热结构是在红外热像图像中测量出的机体各区域的相对温度差。

3.3	躯干热结构Thermalstructureofviscera

躯干热结构是躯干前后左右位远红外图像胸鹰虚里等脏腑功能反映区域的热值及高低排序。

3.4	三焦热结构Tricokethermal structure

三焦热结构是人体躯干前上焦（膈肌以上）、中焦（膈肌以下肚脐以上）、下焦（肚脐以下）红外图像的热值及高低排序。

3.5	穴位热值Meridians calorific value

穴位热值是根据国标穴位定位图，在人体远红外图像对应区域的穴位点测量的热值及高低排序。

3.6	督任脉热结构Governor meridianhermal structure

督脉热结构是人体躯干后正中线从大椎到尾闾区域脊椎棘突宽远红外图像对应的热值。

任脉热结构是人体躯干前正中线从天突到曲骨区域肚脐宽远红外图像对应的热值。督任脉热结构是督脉与任脉热值的差值。

3.7 头面热结构Hermal structure of head and face

头面热结构是将人体头面正侧位上五官和额头面颊下颏等区域在远红外图像中进行测量获得的区域热值。

3.8	凉偏离 Cool deviation

凉偏离是指区域热结构比正常热结构低。

3.9	热偏离 Warm deviation

热偏离是指区域热结构比正常热结构高。

中医红外成像采集和分析技术要素

## 4.1	中医红外成像注意事项

红外热成像技术主要是采集人体散发的红外辐射光波，在进行全身检查时，须脱去一切覆盖体表皮肤的衣物及饰品，并在检测环境中静待5～10分钟，以排除衣物及饰品摩擦导致的热信息干扰，方能开始检查。

4.1.1 检查前，请勿做电疗、针灸、热疗、按摩、拔罐等理疗以及外敷药物。

4.1.2 检查当天应尽量穿宽松的内衣、内裤。

4.1.3 检查前，勿饮用温度与体温相差较大的饮料，勿做剧烈运动。

4.1.4 哺乳期女性检查前1小时内不得哺乳。

4.1.5 其他接触式检查项目须安排在红外检查之后。

4.1.6 女性受检者确保在经期结束后，方可进行检查。

4.1.7 候检时，提前10分钟解开腰带、文胸。

4.1.8 长发受检者需将头发束起，充分暴露额部、颈部。

4.1.9 在检测室或更衣室内脱去全身衣物后，须静歇5～10分钟，使体温达到稳定状态。

4.1.10 候检时勿随意走动，避免搓揉、按压、触碰任何受检部位；并远离空调或暖气。

4.1.11 等待检查期间禁止饮食。

4.2红外热成像检查环境要求及采图规范

4.2.1 环境要求：根据2015年中华中医药学会颁布的中医红外热成像技术规范摄像环境标准。

a）红外热成像检测环境温度须控制在22±2℃或20-24℃；相对湿度50%～60%，无阳光直射，无红外辐射，检测室内外通风隔绝[2]。

b）检测室内制冷或制热装置或冷热出风口须远离受检者及红外采集镜头，避免在镜头与被测目标之间形成冷——热气流对流，导致体表热信息受到干扰。

c）检测室墙面避免采用玻璃等反光材质。

d）检测室内避免出现影响人体表红外辐射的强光源，如阳光、高瓦数白炽灯、卤素灯、石英乌卤素灯。

4.2.2 红外热成像采图规范：受检者脱去衣物，束起头发，充分暴露观察部位，在检测环境下静坐5～10分钟开始检测。

a）受检者距红外摄像机镜头约1.5m处，取站立位，双手自然垂直，掌心面朝镜头，取前后两侧各面对镜头1次。

b）取站立位，双手抱头，取前、左、右侧各面对镜头1次。

c） 共记录9张热像图，并储存用以分析。

4.2.3中医远红外成像采集流程

4.2.4 采图体位

a）前半身上下各1张正位：全身放松，自然站立，两脚与两肩同宽，两臂自然下垂，掌心朝前，放在大腿两侧，眼睛正视红外摄像头。（图1）

图1正面上下拍摄图

b）后半身上下各1张正位：要求与上述视野一致，采集后半身上下正位各1张，两脚与两肩同宽，两臂自然下垂，掌心朝前，放在大腿两侧（图2）。

图2 背面上下拍摄图

左右侧位抱头上下各1张：要求同一视野中采集左右侧面抱头图像，左侧面抱头时，右脚在前，左脚在后，眼睛斜视红外摄像头45°，双手交叉抱于枕后；右侧面抱头时，左脚在前，右脚在后，眼睛斜视红外摄像头45°，双手交叉抱于枕后。（图3）

图3左右侧面拍摄图

上半身正面抱头1张：要求同一视野中采集上半身正面抱头1张，双脚与双肩同宽，眼睛正视红外摄像头，双手交叉抱于枕后。（图4）

图4 正面抱头拍摄图

4.3人体红外热成像经络脏腑的定位和划分

人体各脏腑、经络、穴区等部位的定位按照宋·杨介《存真图》[3]及21世纪全国高等医药教材建设研究会规划教材《中医诊断学》[4] “按诊”章节中对脏腑的定位来划分测量区域。

上焦：上界以两侧锁骨下为界，下界以剑突下为界，左右界以腋前线为界，画一矩形（图5）。

中焦：上界以剑突下为界，下界以脐为界，左右界以腋前线为界，画一矩形（图5）。

下焦：上界以脐为界，下界以髂前上棘为界，左右界以腋前线为界，画一矩形（图5）。

头面颊：上界以两侧头维穴为基准，下界以颏下为基准，画一矩形（图5）。

图5 头面部、上焦、中焦、下焦红外圈定区域

左眼/右眼：沿着眼睛的轮廓圈一椭圆（图6）。

左/右半身：以人体躯干正中线（任脉、督脉）为轴分左右半身，上界以锁骨为界，下界以髂前上棘为界，靠近中线为内界；外界则从锁骨外侧下方约云门穴处至髂前上棘画一直线，内外界之间画一矩形（图6）。

图6 左眼、右眼、左右半身红外圈定区域

左/右胁：以腋中线为基准，上界以腋窝顶点为界，下界至髂前上棘，画一直线（图7）。

图7 右胁红外圈定区域

左/右手心：沿着五个手指的掌指关节、大小鱼际交汇处画一多边形，不超过手掌的大小（图8）。

图8 左右手心红外圈定区域

左/右足背：沿着足背的轮廓画一多边形，不超过足背的大小（图9）。

图9 左右足背红外圈定区域

大椎：大小以画图的十字架为直径，画一圆形（图10）。

督脉：上界以后发际处为界，下界以第4腰椎棘突下（腰阳关穴）位为基准，沿着人体躯干后正中线画一直线（图10）。

图10 大椎、督脉红外圈定区域

命门：第2腰椎棘突下，大小以画图的十字架为直径，画一圆形（图11）。

图11命门红外圈定区域

任脉：上界以颏下为界，下界以耻骨联合（曲骨穴）为基准，沿着人体躯干前正中线画一直线（图12）。

图12 任脉红外圈定区域

4.4相关温度定义及说明

腋温区域平均测量值（T腋）：是指在红外热像图上，采用系统圈定双侧腋窝区域的平均温度（图13）。

图13 腋温圈定区域及红外皮温平均值

圈定区域温度（T区）：是指红外热成像系统自动测取各脏腑、经络、穴区等体表投影区时所显示的区域温度（图14）。

图14 圈定区域及红外皮温平均值

4.5九种常见体质红外红外热结构特征

九种体质[5]指的是平和质、阳虚质、气虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、气郁质、血瘀质、特禀质等。

4.5.1平和质红外热结构特征 ：①人体表面热源分布均匀，督脉红外轨迹显示连续；②躯干左右温度分布基本对称，四肢的温度低于躯干温度，且随着离心脏距离越远，温度越来越降低；③躯干部下焦的温度要高于中焦、中焦高于上焦。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，督脉的平均温度，称为T督，ΔT腋温-督脉 的均温约为-0.75℃，ΔT腋温-命门 的均温约为-0.83℃，ΔT腋温-下焦 的均温约为-0.12℃，ΔT腋温-中焦 的均温约为0.18℃，ΔT腋温-上焦 的均温约为0.03℃。（图15）

图15平和质红外热成像图

4.5.2阳虚质人体热结构特征[6]：①经络穴区之督脉红外轨迹显示断续或不显影，呈冷偏离；②双肾区、中焦呈冷偏离分布。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋温-督脉 的均温约为1.38℃，ΔT腋温-中焦 的均温约为1.41℃，ΔT腋温-双肾 区的均温约为3.34℃，ΔT腋温-左掌心 的均温约为2.47℃，ΔT腋温-右掌心 的均温约为2.48℃。（图16）

图16阳虚质红外热成像图

4.5.3气虚质人体热结构特征[6]：①督脉红外轨迹显示连续；②背部双侧膀胱经（男性可见前胸部）处呈凉偏离分布；③大椎、中焦呈凉偏离分布；④四肢红外显影正常。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋温-督脉 的均温约为-0.41℃，ΔT腋温-大椎 的均温约为0.57℃，ΔT腋温-中焦 的均温约为0.35℃。（图17））

图17气虚质红外热成像图

4.5.4阴虚质人体热结构特征[6]：①督脉红外轨迹连续性可；②头面部、胸膺部、双掌心、双足背呈热偏离分布。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋温-督脉 的均温约为-0.57℃，ΔT腋温-胸膺 的均温约为-0.46℃，ΔT腋温-头面部 的均温约为-0.30℃，ΔT腋温-左掌心 的均温约为-0.13℃，ΔT腋温-右掌心 的均温约为-0.14℃，ΔT腋温-左足背 的均温约为-0.39℃，ΔT腋温-右足背 的均温约为 -0.44℃。（图18）

图18阴虚质红外热成像图

4.5.5气郁质人体热结构特征[6]：①督脉红外轨迹显示弥漫连续；②胸胁皮温高，躯干散在弥漫性热偏离分布；③督脉、左胁及右胁呈热偏离分布，且左胁皮温稍高于右胁。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋温-督脉 的均温约为-0.33℃；ΔT腋温-左胁 的均温约为-0.56℃；ΔT腋温-右胁 的均温约为-0.60℃，ΔT腋温-中焦 的均温约为0.46℃，ΔT腋温-左掌心 的均温约为0.55℃，ΔT腋温-右掌心 的均温约为0.46℃。（图19）

图19气郁质红外热成像图

4.5.6血瘀质人体热结构特征[6]：①督脉红外轨迹显示断续，呈冷偏离分布；②躯干左右半身均温呈不对称热态分布；③中焦呈冷偏离；④四肢红外显影正常。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋温-督脉 的均温约为1.17℃；ΔT腋温-中焦 的均温约为1.35℃；ΔT|左半身-右半身|的均温约为0.54℃。（图20）

图20血瘀质红外热成像图

4.5.7湿热质人体热结构特征[6]：①督脉红外轨迹显示弥漫，呈热偏离分布；②腹部升结肠、降结肠投影区呈异常高热态；③中焦、下焦呈热偏离分布。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋温-督脉 的均温约为-0.74℃；ΔT下焦-中焦 的均温约为0.30℃，ΔT中焦-上焦 的均温约为0.25℃，ΔT下焦-上焦 的均温约为0.46℃。（图21）

图21湿热质红外热成像图

4.5.8痰湿质人体热结构特征[6]：①双眼呈“八字征”或“腰果征”热偏离；②中焦腹部膨大，呈冷偏离；③督脉红外轨迹显示断续，呈冷偏离；④双足大趾或双内踝关节处呈热偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋温-督脉的均温约为1.05℃；ΔT腋温-中焦 的均温约为1.66℃，ΔT腋温-双肾区 的均温约为2.49℃，ΔT腋温-左眼 的均温约为-0.14℃，ΔT腋温-右眼 的均温约为-0.13℃。（图22）

图22痰湿质红外热成像图

4.5.9特禀质人体热结构特征[7]：督脉红外轨迹显示连续性欠佳，大腹部呈凉偏离，体表热源呈花斑样改变。（图23）

图23 特禀质质红外热成像图

4.6六经体质人体热结构特征

4.6.1 太阳体质[8]

4.6.1.1太阳表虚体质人体的红外热结构特征：①督脉红外轨迹连续性尚可；②背部双侧膀胱经、大椎、中焦处呈凉偏离分布；③男性可见前胸部双肺投影区凉偏离分布；④四肢红外显影正常。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，督脉的均温称为T督，大椎的均温称为T大椎，T腋与T督的温度差值即ΔT腋-督 约为-0.41℃，与T大椎 温度差值即ΔT腋-大椎 约为0.57℃，与T中焦 温度差值即ΔT腋-中焦 约为0.35℃。（图24）

图24 太阳表虚体质的红外热成像图

4.6.1.2太阳表实体质人体的红外热结构特征：①人体表面热源分布均匀，躯干左右半身温度分布基本对称；②四肢的温度低于躯干温度；③躯干部下焦的温度要高于中焦、中焦温度要高于上焦；④督脉红外轨迹连续性尚可；⑤大椎穴呈凉偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参考标准，称为T腋，督脉的平均温度，称为T督，ΔT腋-督 的均温为-0.75℃；ΔT腋-下焦 的均温为-0.12℃，ΔT腋-中焦 的均温约为0.18℃，ΔT腋-上焦 的均温约为0.03℃，ΔT腋-大椎 的均温约为0.08℃。（图25）

图25 太阳表实体质的红外热成像图

4.6.2阳明体质人体的红外热结构特征[8]：①督脉红外轨迹显示连贯；②腹部呈弥漫性热偏离分布；③四肢红外显影正常。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参考标准，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为-0.74℃；ΔT下焦-中焦 的均温约为0.30℃，ΔT中焦-上焦 的均温约为0.25℃，ΔT下焦-上焦 的均温约为0.46℃。（图26)

图26阳明体质的红外热成像图

4.6.3少阳体质[8]

4.6.3.1少阳气郁体质人体的红外热结构特征：①督脉红外轨迹显示弥漫，连续性可；②双侧胸胁皮温高，躯干部散在均匀热偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为-0.33℃；ΔT腋-左胁 的均温约为-0.56℃，ΔT腋-右胁 的均温约为-0.60℃，ΔT腋-中焦 的均温约为0.46℃，ΔT腋-左掌心 的均温约为0.55℃，ΔT腋-右掌心 的均温约为0.46℃。（图 27）

图27少阳气郁体质的红外热成像图

4.6.3.2少阳郁热体质人体的红外热结构特征[9]：①双侧胁肋区呈对称性、弥漫性热偏离；②督脉连续性良好，呈热偏离分布；③双上肢、双下肢至肘膝关节以下呈相对冷偏离，离躯干越远（双掌心、双足背）冷偏离越明显；④人体中焦及下焦呈相对凉偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为-0.45℃，ΔT腋-左胁 的均温约为-0.29℃，ΔT腋-右胁 的均温约为-0.35℃，ΔT腋-中焦 的均温约为0.22℃，ΔT腋-下焦 的均温约为0.40℃，T腋-左掌心 的均温约为3.24℃，T腋-右掌心 的均温约为3.05℃，T腋-左足背 的均温约为3.44℃，T腋-右足背 的均温约为3.11℃。（图28）

图28少阳郁热体质的红外热成像图

4.6.4太阴体质

4.6.4.1太阴阳虚体质的红外热结构特征：①督脉红外轨迹显示断续；②腹部热图呈冷偏离分布，伴或不伴腰背部、双下肢红外热图冷偏离；③经络穴区之督脉、双肾区、中焦、下焦、双掌心呈冷偏离分布。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为1.38℃，ΔT腋-中焦 的均温约为1.41℃，ΔT腋-双肾区 的均温约为3.34℃，ΔT腋-左掌心 的均温约为2.47℃，ΔT腋-右掌心 的均温约为2.48℃。（图29）

图29太阴阳虚体质的红外热成像图

4.6.4.2太阴痰湿体质的红外热结构特征[10]：①督脉红外轨迹不连续或不显影；②双眼热区呈“八字征”或“腰果征”热偏离；③中焦脾胃呈冷偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为1.05℃，ΔT腋-中焦 的均温约为1.66℃，ΔT腋-左眼 的均温约为-0.14℃，ΔT腋-右眼 的均温约为-0.13℃，ΔT腋-双肾区 的均温约为2.49℃。（图30）

图30太阴痰湿体质的红外热成像图

4.6.5少阴体质

4.6.5.1少阴阳虚体质的红外热结构特征：①督脉红外轨迹不连续或不显影，呈冷偏离；②头面部、胸膺处呈热偏离，呈现典型的“上热下寒”热态图特征；③双掌心、双足背呈相对凉偏离；④双肾区、中焦呈冷偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为2.18℃，ΔT腋-中焦的均温为1.83℃，ΔT腋-头面 的均温为-0.39℃，ΔT腋-左掌心 的均温为0.63℃，ΔT腋-右掌心 的均温为0.85℃，ΔT腋-左足背 的均温为0.81℃，ΔT腋-右足背 的均温为0.75℃。（图31）

图31少阴阳虚体质的红外热成像图

4.6.5.2少阴阴虚体质人体红外热结构特征：①督脉红外轨迹显示断续；②头面部、胸膺部、四肢末梢呈热偏离分布，尤以肢体远端最明显，更甚者出现典型的“手足心热”热态图特征；③双肾区、中焦呈冷偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温为2.18℃，ΔT腋-胸膺 的均温为-0.46℃，ΔT腋-中焦 的均温为1.82℃，ΔT腋-头面 的均温为-0.30℃，ΔT腋-左掌心 的均温为-0.13℃，ΔT腋-右掌心 的均温为-0.14℃，ΔT腋-左足背 的均温为-0.39℃，ΔT腋-右足背 的均温为-0.44℃。（图32）

图32少阴阴虚体质的红外热成像图

4.6.6厥阴体质

4.6.6.1厥阴血虚体质的红外热结构特征：①督脉红外轨迹显示不连续或不显影，部分节段出现凉偏离；②双上肢、双下肢至肘膝关节以下呈冷偏离，远心端冷偏离更明显（双掌心、双足背）。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为1.90℃，ΔT腋-中焦 的均温约为1.89℃，ΔT腋-左掌心 的均温约为3.61℃，ΔT腋-右掌心 的均温约为3.78℃，ΔT腋-左足背 的均温约为3.73℃，ΔT腋-右足背 的均温约为3.75℃。（图33）

图33厥阴血虚体质的红外热成像图

4.6.6.2厥阴血瘀体质红外热结构特征[11]：①督脉红外轨迹显示不连续或不显影，②躯干左右半身前后均呈不对称热态分布，温度高低差异性明显；③中焦呈冷偏离。以红外热成像仪测取受检者的双侧腋温，取双侧腋温平均值作为参照温度，称为T腋，ΔT腋-督脉 的均温约为1.17℃，ΔT腋-中焦 的均温约为1.35℃，ΔT|左半身-右半身| 的均温约为0.54℃，ΔT腋-左掌心 的均温约为1.88℃，ΔT腋-右掌心 的均温约为2.31℃。

图34厥阴血瘀体质的红外热成像图

参考文献

- 李洪娟. 红外成像检测与中医学[M]. 中医古籍出版社, 2015年.

- 周晓玲,周娅妮,陈峭等. 广西地区阻塞性睡眠呼吸暂停综合征中医体质类型分布及红外皮温分布特点探究 [J]. 时珍国医国药, 2017, 28 (12): 3059-3061.

- 靳士英,靳朴《存真图》与《存真环中图》考[J].自然科学史研究,1996(03):272-284.8

- 李灿东,吴承玉.全国高等中医药院校规划教材·中医诊断学[M].9 版.北京:中国中医药出版社,2018.孙涛, 李洪娟. 亚健康红外热成像测评（亚健康专业系类教材）[M]. 中国中医药出版社, 2018.

- 王琦.中医体质学说[M].北京：中国医药科技出版社，1995：69-85.

- 周晓玲.红外热力学之中医药临床应用[M].中国中医药出版社，2022.

- 李洪娟，许俊琴，郭会鹃等. 九种体质人群的热结构特征研究[J].中国中医基础医学杂志2009,10(15)790-791.

- 周娅妮,陈淋,刘静等. 六经体质及其红外热成像特征 [J]. 河南中医, 2022, 42 (10): 1459-1466.

- 陈淋,周娅妮,周晓玲,刘静,覃凤传.基于红外热成像技术探讨医护人员的中医体质分布及其规律[J].中医临床研究,2020,12(23):8-12.

- 周晓玲,周娅妮,唐农等. 基于红外热成像技术探讨人体阴阳本体结构 [J]. 时珍国医国药, 2020, 31 (02): 468-471.

- 周晓玲,谢胜,张丹璇等. 经络红外成像技术在厥阴寒化症患者中的运用及机理探讨 [J]. 时珍国医国药, 2015, 26 (11): 2703-2705.