ICS 03.220.20

CCS R 12

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—2025

危险货物道路运输企业专用停车场技术要求

Technical requirements for specialized parking lots for vehicles of dangerous goods road transportation enterprises

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局    发  布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设布局	3

4.1 选址原则	3

4.2 平面设置	3

4.3 出入口	3

4.4 行车道	4

4.5 停车区	4

4.6 管理区	5

5 标志标线	6

6 安全防护	6

7 消防应急设施	6

8 运行管理	7

附录A  专用停车场标志牌示例	8

附录B  专用停车场车辆出入登记表	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位： 安徽省道路运输管理服务中心、合肥工业大学、安徽省交通运输厅、中铁二十四局集团安徽工程有限公司、合肥市道路运输管理服务中心。

本文件主要起草人：

危险货物道路运输企业专用停车场技术要求

范围

本文件规定了危险货物道路运输企业专用停车场的建设布局、标志标线、安全防护、消防应急设施及运行管理的技术要求。

本文件适用于危险货物道路运输企业专用停车场的建设和管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 1589  汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB 2894  安全色和安全标志

GB 30077  危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50036  消防设施通用规范

GB 50067  汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50352  民用建筑设计统一标准

GB 55037  建筑设计防火通用规范

GB 5768（所有部分）  道路交通标志和标线

CJJ37  城市道路工程设计规范

JGJ100—2015  车库建筑设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

危险货物 dangerous goods

具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀等危险特性，在生产、经营、运输、储存、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或者污染环境而需要特别防护的物质和物品。

危险货物道路运输车辆 dangerous goods transportation vehicles

满足特定技术条件和要求，从事危险货物道路运输的载货汽车。

危险货物道路运输企业 road transport enterprises of dangerous goods

从事危险货物道路运输经营活动的企业。

危险货物道路运输企业专用停车场 special parking lot for road transport enterprises of dangerous goods

危险货物道路运输企业专用于停放危险货物道路运输车辆的露天场地或构筑物，简称专用停车场。

停车位 parking stall

专用停车场内为停放危险货物道路运输车辆划分的单个停车区域。

停车区 parking area

危险货物道路运输企业专用停车场内停放危险货物道路运输车辆的专用区域。

停车组 parking section

由若干个停车位组成的停车区的基本单元。

建设布局

选址原则

专用停车场应位于企业注册地市级行政区域范围内。

专用停车场与人员密集场所的距离不应小于50米，与其他民用建筑的距离不应小于25米。

专用停车场出入口不宜设在主干路上，可设在次干路或支路上，并应保证其与交叉口的距离符合GB 50352的规定。

平面设置

专用停车场应包括出入口、行车道、停车区、管理区及必要的配套设施等。

专用停车场地面应坚实平整、易于清扫，用于停放罐式危险货物运输车辆的停车区，应当做硬化处理。

专用停车场面积应符合以下要求。

a）单个停车位的净面积应不低于该停车位停放车辆正投影面积，车辆正投影面积按车辆最大外廓尺寸（长×宽）计算。

b）危险货物道路运输车辆数量为20辆（含）以下的，专用停车场的总面积不低于车辆正投影面积的1.5倍；数量为20辆以上的，超出部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆的正投影面积。

出入口

专用停车场的人员出入口与车辆出入口应分开设置，并应设置标识。

专用停车场的车辆出入口应符合行车视距要求，安全视角不得小于120°，且不宜设置在陡坡区域。车辆出入口距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道应大于50米，距离交叉路口宜大于80米。

单向通行的车辆出入口，单个出入口宽度不应小于5米。双向通行的车辆出入口，仅有一个出入口时，宽度不应小于9米；有两个及两个以上出入口时，宽度不应小于7米。

相邻的车辆出入口间的净距不应小于20米，且必须大于通行车辆在各自出入口转弯所需半径之和。

专用停车场车辆出入口数量应符合表4.2的规定。对于停车位数量不超过20个的专用停车场，出入口可设一个单车道，但应采取进出车辆的避让措施。

表4.2  车辆出入口数量

| 停车位数量/个 | 车辆出入口数量/个 |
| --- | --- |
| ≤20 | ≥1 |
| 21-50 | ≥1 |
| 51-500 | ≥2 |
| ＞500 | ≥3 |

行车道

单向行驶的车道宽度不应小于5米，双向行驶的车道宽度不应小于7米。

道路的最小纵坡应大于0.3%。与城市道路连接的出入口地面坡度应符合CJJ 37的规定。

道路转弯时，应保证良好的视线条件且转弯半径应综合考虑车型、车速和道路条件确定，不得小于停车区内最大停放车辆的车长。

应设置消防车道，消防车道的设置应符合GB 50067、GB 55037的规定。消防车道宽度不应小于4米，转弯半径不应小于12米，并宜采用环形布置；当设置环形车道确有困难时，可设置尽头式消防车道，且必须设置回车场，回车场的面积不应小于12米×12米，同时应确保车道及回车场的路面荷载、净高与坡度均满足消防车安全通行与作业的要求。

停车区

停车区应包含停车位和行车道，应综合考虑场内布局、车辆进出流向和停车位最大数量等因素，设置停车组的位置和数量。

运输第1类爆炸性物质和物品、剧毒化学品的车辆，应停放在不同停车组内，严禁将化学性质或扑救方法相抵触的车辆停放在同一停车组。

停车组之间应采用通道、围栏等方式进行分隔。

停车位应排列整齐、出入便捷、保证安全。

同一停车组内的停车方式可采用垂直式后退停车（如图1所示）或45°斜列式后退停车（如图2所示）。

图1  垂直式后退停车

图2  45°斜列式后退停车

停车区设计参数应依据GB 1589车型外廓尺寸确定，停放整体式与铰接列车车辆的停车场，宜参照表4.1，若为电动危险货物运输车辆配建充电设施，其设计、安装与运行管理应符合相关标准。

表4.1  专用停车场停车区设计参数

| 停车方式 | B（m） |  | L（m） |  | W（m） |  | WB（m） | WL（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整体式 | 铰接列车 | 整体式 | 铰接列车 | 整体式 | 铰接列车 | 停车位横向间隔 | 停车位纵向间隔 |
| 垂直式 | 3.5 | 3.5 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 0.7 | 1 |
| 45°斜列式 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | 1 | 1 |
| 注：B:平行通道方向的停车位宽度；L:垂直通道方向的停车位长度；W:通道宽度；WB:停车位横向间隔的长度；WL:停车位纵向间隔的长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

管理区

管理区与停车区之间采用高度不低于1.8米的实体围墙或者金属护栏进行硬隔离，并设置明显标识，防止无关人员、车辆进入停车区。

管理区应设置门卫值班室和独立对外的人行出入口，不得与停车区共用同一车辆出入口。

专用停车场内的管理区与停车区应保持12米的防火间距。

标志标线

应按GB 5768(所有部分)在专用停车场出入口、交叉口、行车道等位置设置交通标志，施划交通标线。

专用停车场应在出入口处设置带有“危险货物运输车辆停车场”醒目字样的停车场标志，标志的颜色、型号、设置要求、使用要求等应按照GB 5768.2规定的速度40千米/小时至80千米/小时情况确定，可参考附录A。

标志牌应采用坚固耐用材料制作，其标志面须使用具备高逆反射性能的材料，以确保视认清晰,不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料,有触电危险的场所应使用绝缘材料。标志牌的图形、文字应清楚，应参照GB 2894、GB 5768和GB/T 2893.5。

应在停车区、管理区明显位置设置禁火等禁令标志，标志的颜色、样式和符号按照GB 2894的要求。

安全防护

专用停车场应制定并张贴安全制度及应急预案，实行封闭管理，应安排人员24小时进行值班。

专用停车场出入口应建立卡口,对车辆信息进行出入登记。登记方式可采取电子或人工方式。

专用停车场卡口登记信息应包括车辆号牌、出入时间。登记信息应至少保存30天。

专用停车场应配置视频监控装置监控场内运行情况,视频监控应实现出入口、停车区全覆盖。

视频监控装置应具备实时监控和回放功能。视频图像水平像素数应不低于1920像素,垂直像素数应不低于1080像素;存储图像的帧频率应不小于25帧/秒;监控视频信息记录保存时间应不少于30天；应设置视频应急UPS 断电保护,且应不少于30分钟。

专用停车场应配备夜间照明系统。夜间照明系统的安装高度和亮度应能满足车辆出入、停放及视频监控等要求。

专用停车场周围及内部应实现视频监控24小时全覆盖、无盲区，视频监控系统应接入管理区，视频图像质量应清晰可识别且储存时间不少于30天。

危险货物运输车辆在停车场内停放期间,车辆应关闭总电源,车内不应有人。

消防应急设施

专用停车场应根据停放车辆运载危险货物的类别项别和可能发生的火灾类型合理配置干粉灭火器、泡沫灭火器的数量，并根据停车区规模配置灭火毯。在临近停车区处应设置消防沙池。

应根据停放车辆运载危险货物的类别和项别，按照GB 30077的要求配备应急救援物资和个人防护装备，并保障其完好、有效。

专用停车场消防应急器材宜放在专用柜、微型消防柜或者指定地点。

运行管理

回场的危险货物运输车辆应卸货空车停放。

专用停车场内不应储存、堆放危险货物。

除应急处置等特殊情况外，专用停车场内不可开展装卸、保养维修(包括车辆及罐体)、动火、取样、泄压、排空等与危险货物道路运输车辆停放无关的作业行为。特殊情况下的作业，应严格遵守相关作业操作规程，确保作业安全。

专用停车场内不应建设维修保养车间、加油设施、泄压场所等可能妨碍危货车辆停车安全的建筑和设施。同时，场内严禁设立面向社会车辆或内部员工车辆的电动车充电站（桩）和换电站。

专用停车场应建立车辆进出登记记录台账，可参考附录B。

专用停车场应建立并执行巡检、报告与处置的闭环管理制度。应对停车场进行例行与重点相结合的巡查，对所有异常情况予以记录、上报，并确保得到及时处理。

附录A 专用停车场标志牌示例

本文件只给出示例，具体参数参考GB 2894、GB 5768和GB/T 2893.5。

A.1 图A.1给出了专用停车场标志图

图A.1 危险货物运输车辆停车场标志图

附录B 专用停车场车辆出入登记表示例

专用停车场车辆出入登记表

| 日期 | 车牌号 | 驾驶员姓名 | 驾驶员联系电话 | 证件 |  |  |  | 进场 |  | 出场 |  | 登记人员姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路运输证 | 驾驶员从业资格证 | 押运员从业资格证 | 道路运输危险货物安全卡 | 时间 | 是否为空车（是或者否） | 时间 | 是否为空车（是或者否） |  |
| 注：1车辆状态是否为空车填写是或者否；2证件若持有，请在对应位置打 √，证件若缺失，请在对应位置打入×。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  GB/T 45236 化工园区危险品运输车辆停车场建设规范

[2]  GB/T50034-2024 建筑照明设计标准

[3]  JT/T 1285-2020 危险货物道路运输营运车辆安全技术