DB34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXXX—2020

钢结构渡槽设计技术规范

Technical Standard for design of steel structure aqueduct （征求意见稿）

202x - XX - XX发布

202x - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

目   次

前言	Ⅲ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料	3

5 基本要求	3

6 结构设计	5

7 结构计算	7

8 构造要求	12

9 耐久性设计	14

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规定》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司、安徽省交通勘察设计院有限公司、安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司

本文件主要起草人：

范围

本文件规定了钢结构渡槽的术语、材料、基本要求、结构设计、结构计算、构造要求、耐久性设计等要求。

本文件适用于钢结构渡槽设计。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 714 桥梁用结构钢

GB/T 983 不锈钢焊条

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓连接副

GB/T 5117 非合金钢及细晶粒钢焊条

GB/T 5118 热强钢焊条

GB/T 8165 不锈钢复合钢板和钢带

GB 50288 灌溉与排水工程设计标准

GB 50917 钢-混凝土组合桥梁设计规范

GB 51247 水工建筑物抗震设计标准

GB/T 51394 水工建筑物荷载标准

JTG D60 公路桥涵设计通用规范

JTG D64 公路钢结构桥梁设计规范

JTG/T 2231-01 公路桥梁抗震设计规范

JTG/T D3360-01 公路桥梁抗风设计规范

JTG 3363 公路桥涵地基与基础设计规范

JT/T 722 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

SL 105 水工金属结构防腐蚀技术规范

SL 191 水工混凝土结构设计规范

SL 252 水利水电工程等级划分及洪水标准

SL 482 灌溉与排水渠系建筑物设计规范

SL 654 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范

SL 725 水利水电工程安全监测设计规范

DL/T 5215 水工建筑物止水带技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钢结构渡槽 steel aqueduct

槽体主要承载结构为钢材的渡槽。

槽体 aqueduct superstructure

梁式渡槽支座以上或拱式渡槽拱圈起拱线以上的用于输水跨越结构。

通航渡槽 navigable aqueduct

槽体内具有通航要求的渡槽。

钢箱梁渡槽  beam-type aqueduct

以钢箱梁为主要承重结构的渡槽。

钢桁梁渡槽  truss aqueduct

以钢桁梁为主要承重结构的渡槽。

钢拱渡槽  arch-truss aqueduct

以钢拱为主要承重结构的渡槽。

不锈钢复合钢板 stainless steel clad plate

以低合金钢或桥梁用结构钢为基层，采用轧制法、爆破法或其他方法，在其一面或两面整体连续地包覆一定厚度不锈钢的复合材料。

波折板水槽 corrugated flume aqueduct

槽壁采用波形钢板的水槽。

槽体横向拉杆 aqueduct tie-rod

矩形或U形渡槽顶部横向连接两侧槽壁的构件，用于限制槽壁侧向变形，增强槽体整体稳定性。

材料

钢材

应根据结构形式、受力状态、连接方法及所处环境条件，合理地选用材料。

槽体钢材牌号不宜低于Q355D或Q345qD, 交货状态宜为TMCP，质量应符合GB/T 1591、GB/T 714的规定。

当焊接结构采用Z向钢时，其材质应符合GB/T 5313的规定。

当采用不锈钢复合钢板时,其质量应符合GB/T 8165的规定。

高强度螺栓、螺母垫的技术条件应符合GB/T 1231的规定。

焊接材料应采用与母材金属强度相适应的焊丝和焊剂，且应符合GB/T 5117、GB/T 5118、GB/T 983的规定。

设计指标

低合金高强度结构钢的设计指标应符合JTG D64的规定。桥梁结构钢的设计指标应符合GB 50917的规定。

不锈钢复合钢板的设计指标与基层钢板一致，不应计入覆层的影响。

高强度螺栓预拉力设计值Pd应按表1的规定采用。

高强度螺栓的预拉力设计值Pd（kN）

| 性能等级 | 螺纹规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| 8.8S | 125 | 150 | 175 | 230 | 280 |
| 10.9S | 155 | 190 | 225 | 290 | 355 |

焊缝的设计指标应符合JTG D64的规定。

基本要求

一般规定

渡槽建筑物级别和洪水标准应根据工程任务及设计流量按表2确定。当渡槽跨度不小于120m时，其建筑物级别不宜低于2级。

渡槽建筑物级别及洪水标准

| 设计流量Q/(m3/s) | 供水工程 | Q≥50 | 10≤Q<50 | 3≤Q<10 | 1≤Q<3 | Q<1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌溉、 排水工程 | Q≥300 | 100≤Q<300 | 20≤Q<100 | 5≤Q<20 | Q<5 |
| 建筑物 级别 | 主要 建筑物 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 次要 建筑物 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 设计洪水标准 [重现期(年)] |  | 100~50 | 50~30 | 30~20 | 20~10 | 10 |
| 校核洪水标准 [重现期(年)] |  | 300~200 | 200~100 | 100~50 | 50~30 | 30~20 |
| 注1：具有综合运用功能的渡槽，其级别按SL 252确定。 注2：与其他行业建筑物交叉布置的渡槽，其级别按GB 50288确定。 注3：大跨度渡槽（单孔跨径≥40m），经论证后建筑物级别可提高一级，但洪水标准不予提高。 |  |  |  |  |  |  |

渡槽主体结构的合理使用年限应根据建筑物级别按表3确定。可修复、可更换构件的合理使用年限可比主体结构的合理使用年限短。大跨度渡槽合理使用年限应按照提高后的建筑物级别确定。

渡槽合理使用年限

| 建筑物级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合理使用年限（年） | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 |

设计烈度Ⅶ度及以上的渡槽，以及设计烈度Ⅵ度的1级、2级渡槽应进行抗震设计。设计烈度Ⅵ度及以下且建筑物级别3级及以下的渡槽可不进行抗震计算，但应采取抗震措施。

总体布置

跨河渡槽宜根据工程需要调查研究槽址河段的历史、现状，以及建槽后的河势演变。

槽线布置应与输水总体线路相协调。槽址选择应综合地形地貌、水文、地质、交通施工等条件，和行洪、交通及其他行业的要求，经技术经济比选确定。

渡槽一般采用单线单槽布置，对可靠性要求较高、输水流量大或地质条件较复杂的渡槽，可采用单线多槽或多线单槽、多线多槽布置。

渡槽进、出口建筑物布置应满足GB 50288的规定，渐变段与槽体之间可根据需要设连接段，以布置交通桥、节制闸、检修闸、检修门库等设施。连接段断面尺寸同槽体，长度应根据具体情况由布置确定。

渡槽可根据需要在进口或出口处设安全泄水建筑物。

伸缩缝。

渡槽应结合检修需要，设人员检查巡视、养护车辆通道以及必要的防撞隔离安全设施。

水力计算

水力计算应按GB 50288附录K计算。槽身纵向底坡、过水断面尺寸应考虑预拱度的影响。

建筑物级别1级、2级渡槽的过水能力、水头损失、水面衔接状态以及采用的消除槽内涌浪、漩涡、壅水、落水等各种措施，宜经水工模型试验验证。

槽体迎水面采用特殊结构型式或材料时，糙率应通过工程类比或试验确定。

结构设计

一般规定

槽跨布置应考虑地基条件、基础和支承结构、槽体结构型式及跨度等因素，满足行洪、流冰、排漂、通航、跨越建筑物等要求。

槽下净空应符合下列规定;

1 跨越铁路、公路以及有通航要求河流时的槽下净空，以及与电力、通信等设施的安全距离应符合相关行业标准要求。

2 跨越无通航要求河流时，槽体底面至校核洪水位的净高不应小于1.0m。拱式渡槽的拱脚高程宜高于河流校核或最高洪水位0.5m。

槽体应根据槽身受力要求选用适宜的横断面形式， 多槽时可采用分离式或整体式，通航渡槽宜采用矩形截面或U形断面。

通航渡槽可采用波形钢板作为槽壁，同时槽壁高度需要考虑船行波的影响。

钢渡槽应设置预拱度，预拱度大小应视实际需要而定，宜为结构自重标准值加1/2设计水位荷载产生的挠度值。预拱度应保持槽底曲线平顺。

槽身顶部宜设拉杆，拉杆间距应与槽身侧墙的刚度相适应。

应对钢结构桥梁进行防腐、防火和养护设计。

钢箱梁渡槽

简支钢箱梁渡槽跨度不宜大于60m，连续梁式渡槽跨度宜为40m～100m。

钢箱梁渡槽宜采用单箱多室结构，输水槽身应为主体受力结构的组成部分。

连续钢箱梁渡槽设计应符合下列规定：

1  连续梁的边跨一般为中跨的0.6~1.0倍，边跨小于中跨0.5倍时，应设置拉力支座或压重。

2  槽体高度沿纵向宜采用抛物线实现连续变化。

钢箱梁应设置进入箱内的检修通道和排水孔。

钢桁梁渡槽

简支桁架渡槽跨度不宜大于80m，连续钢桁架渡槽跨度宜为60m~120m；需根据跨度、地形、荷载条件选择合适桁架类型。

等高简支桁梁桁高宜为跨径的1/5~1/10，等高连续桁梁桁高宜为跨径的1/7~1/10。节间长度宜取桁高的0.8~1.2倍。

各榀桁架之间应采用横向联系杆刚性连接成整体结构。

简支桁梁及连续桁梁的边跨，其宽度与跨度之比不宜小于1/20，连续桁梁中跨的宽跨比不宜小于l/25。

输水槽身应与桁架连接成整体结构。

桁架杆件重心线应在各节点处交汇于节点中心，否则应考虑偏心影响。支座铰点和弦杆中心线不在同一高程时，应考虑纵向力对节点的偏心影响。

钢拱渡槽

应根据槽位地形、 地质、水文条件和使用要求，合理选择拱桥结构体系；拱肋可选用钢桁架、钢管、钢箱及钢管混凝土结构。

多跨连拱渡槽跨度宜为40m~100m，均适用于墩基地质条件较好的宽缓山(河)谷；单跨拱式渡槽跨度宜为40m~200m，适用于拱座地质条件较好的狭窄山(河)谷。

主拱矢跨比取值范围宜为:上承式1/4 ~1/6， 中承式1/3.5 ~ 1/5， 下承式1/4.5~1/5.5。

拱轴线宜采用抛物线或悬链线；当采用悬链线拱轴线时，上承式的拱轴系数m宜为1.2-2.8，中承式的拱轴系数不宜大于1.9,下承式的拱轴系数不宜大于1.5。

拱上建筑物应采用空腹式结构，跨度应根据主拱受力条件确定，并能适应拱圈的变形，其构造应满足如下规定：

1 拱上通水槽身宜采用连续钢箱梁结构。

2 拱上排架应根据高度合理设置横系梁。

3 当考虑拱上建筑物与拱联合受力时，相应的结构构造应符合计算预设条件。

连拱渡槽设计应满足下列规定：

1 多跨无铰拱的拱式渡槽应按连拱计算。当中拱座与主拱的抗推刚度之比大于37时，可按单拱计算。

2 拱墩应结合拱跨施工顺序进行防连续倒塌设计。

结构计算

一般规定

渡槽计算应包括以下内容：

1  运行期承载能力极限状态和正常使用极限状态计算。

2  施工期承载能力极限状态计算。

结构计算应根据力的传递关系和各部分的结构特点，并考虑施工方法、施工步骤及施工荷载的影响，选取合适的结构模型。

结构受力分析可按线弹性理论进行，当极限状态条件下结构的变形不能被忽略时，应考虑几何非线性对结构受力的影响。

结构动力分析应考虑下列因素:

1 所有相关的结构构件质量、刚度和阻尼特性。

2 模型的边界条件应反映结构的固有特性。

渡槽结构分析可采用结构力学法、杆系有限元法进行设计计算，必要时采用三维有限元法进行复核和局部应力应变分析。

桁架杆件的轴向力可按节点为铰接的假定计算。当主桁杆件截面高度与节长之比在连续桁梁中大于1/15，简支桁梁中大于1/10 时，应计算由于节点刚性引起的次应力。

作用

钢结构渡槽设计采用的作用分为永久作用、可变作用、偶然作用和地震作用四类，规定于表4。

作用分类

| 序 号 | 分 类 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永久作用 | 结构重力(包括结构附加重力) |
| 2 |  | 预加力 |
| 3 |  | 土压力 |
| 5 |  | 基础变位作用 |
| 6 | 可变作用 | 水重及静水压力 |
| 7 |  | 温度(均匀温度和内外温差)作用 |
| 8 |  | 动水压力 |
| 9 |  | 风荷载 |
| 10 |  | 冰雪荷载 |
| 11 |  | 人群荷载 |
| 12 |  | 汽车荷载 |
| 13 |  | 波浪力 |
| 14 |  | 支座摩阻力 |
| 15 |  | 施工荷载 |
| 16 | 偶然作用 | 满槽情况下水重和静水压力 |
| 17 |  | 船舶的撞击作用 |
| 18 |  | 漂流物的撞击作用 |
| 19 |  | 汽车撞击作用 |
| 20 | 地震作用 | 地震作用 |

常用材料的重度按JTG D60的规定进行计算。

土压力应按GB/T 51394的规定进行计算。

超静定结构当考虑由于地基压密等引起的长期变形影响时，应根据最终位移量计算构件的效应。

可变作用应符合如下规定:

1 水重与静水压力:水重应按其实际体积及水的重度计算确定，水体中含泥沙较多的渡槽，还应考虑含沙量对水的重度的影响；静水压力应根据不同运行工况时的运行水位确定。

2 温度荷载包括均匀温度荷载、内外温差荷载，并符合下列规定:

1) 均匀温度荷载应根据结构受到约束时的温度，以及当地最高、最低日平均温度确定。

2) 槽壁内外温差荷载宜根据渡槽的地理位置、朝向、保温措施，以及当地的日照变化、骤然降温变化以及水温特点等。

3) 钢材线膨胀系数宜取12×10-6/℃.

3 动水压力、风荷载与雪荷载均应按GB/T 51394的规定进行计算。

4 人群荷载宜取2.5kN/m2。

5 汽车荷载按JTG D60计算。

6 支座摩阻力应按JTG D60计算。

7 施工荷载:在进行施工情况计算时，应考虑施工设备的重量及吊装时的动力荷载。动力荷载可按静荷载(起吊构件的重力)乘以动力系数1.1(手动)或1.3(机动)取值。

8 其他出现机会较多的荷载等。

9 船舶、漂浮物和汽车撞击作用可按JTG D60计算。

地震作用主要为地震惯性力、地震动水压力及地震动土压力，地震荷载应满足GB 51247有关规定。

作用组合

钢结构渡槽按承载能力极限状态设计时，对持久设计状况和短暂设计状况应采用作用的基本组合，对偶然设计状况应采用作用的偶然组合，对地震设计状况应采用作用的地震组合。

钢结构渡槽设计应考虑结构上可能同时出现的作用，按承载能力极限状态、正常使用极限状态进行作用组合，均应按下列原则取其最不利组合效应进行设计:

1 只有在结构上可能同时出现的作用，才能进行组合。当结构或结构构件需做不同受力方向的验算时，则应以不同方向的最不利的作用组合效应进行计算。

2 当可变作用的出现对结构或结构构件产生有利影响时，该作用不应参与组合。实际不可能同时出现的作用或同时参与组合概率很小的作用，不考虑其参与组合。

3 施工阶段的作用组合，应按计算需要及结构所处条件而定，结构上的施工人员和施工机具设备均应作为可变作用加以考虑。

4 多个偶然作用不同时参与组合。

5 地震作用不与偶然作用同时参与组合。

基本组合:永久作用设计值与可变作用设计值相组合。

1 作用基本组合的效应设计值可按下式计算:

Sud=γ0S(i=1m γGiGik,γQ1Q1k,ψcj=2n γQjQjk) ………………………(1)

| 式中： | Sud | —— | 承载能力极限状态下作用基本组合的效应设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | γ0 | —— | 结构重要性系数，按持久状况和短暂状况承载能力极限状态设计时，对应于设计安全等级Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级分别取1. 1 ，1. 0 和0.9； |
|  | γGi | —— | 第i个永久作用的分项系数； |
|  | Gik | —— | 第i个永久作用的标准值； |
|  | γQ1 | —— | 设计水深的水重及槽内水压力的分项系数取γQ1=1.4~1.5，根据水重占比进行计算，但不应超过满槽水深计算的荷载； |
|  | Q1k | —— | 设计水深的水重及槽内水压力的标准值； |
|  | γQj | —— | 在作用组合中除设计水深的水重及槽内水压力、风荷载外的其他第j个可变作用的分项系数，取γQj=1.4，但风荷载的分项系数取γQj=1.1； |
|  | Qjk | —— | 第j个变作用的标准值； |
|  | ψc | —— | 在作用组合中除设计水深的水重及槽内水压力外的其他可变作用的组合值系数，取0.75。 |

永久作用的分项系数

| 序号 | 作用类别 | 永久作用分项系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对结构的承载能力不利时 | 对结构的承载能力有利时 |
| 1 | 钢结构重力(包括结构附加重力) | 1.1 | 1.0 |
| 2 | 预加力 | 1.2 | 1.0 |
| 3 | 土压力 | 1.4 | 1.0 |
| 4 | 基础变位作用 | 1.0 | 1.0 |

2 当作用与作用效应可按线性关系考虑时，作用基本组合的效应设计值Sud可通过作用效应代数相加计算。

偶然组合: 永久作用标准值与可变作用某种代表值、一种偶然作用设计值相组合；与偶然作用同时出现的可变作用，可根据观测资料和工程经验取用频遇值或准永久值。

1 作用偶然组合的效应设计值可按下式计算:

Sad=S(i=1m Gik,Ad,ψf1或ψq1Q1k,j=2nψqjQjk) ……………………………(3)

| 式中： | Sad | —— | 承载能力极限状态下作用偶然组合的效应设计值； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ad | —— | 偶然作用的设计值； |
|  | ψf1 | —— | 汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)的频遇值系数，取ψf1=0.7；当某个可变作用在组合中其效应值超过汽车荷载效应时，则该作用取代汽车荷载，人群荷载ψf=1.0，风荷载ψf=0.75，温度梯度作用ψf=0.8，其他作用ψf=1.0； |
|  | ψf1Q1k | —— | 汽车荷载的频遇值； |
|  | ψq1 、ψqj | —— | 第1个和第j个可变作用的准永久值系数，汽车荷载（含汽车冲击力、离心力）ψq=0.4，人群荷载ψq=0.4，风荷载ψq=0.4，温度梯度作用ψq=0.8，温度梯度作用ψq=0.8，其他作用ψq=1.0； |
|  | ψq1 Q1k 、ψqj Qjk | —— | 第1个和第j个可变作用的准永久值。 |

2 当作用与作用效应可接线性关系考虑时，作用偶然组合的效应设计值Sad可通过作用效应代数相加计算。

作用地震组合的效应设计值应按现行JTG/T 2231的有关规定计算。

钢结构构件抗疲劳设计时，除特别指明外，各作用应采用标准值，作用分项系数应取为1.0。

应根据水工建筑物级别，采用不同的结构安全级别。水工建筑物结构安全级别的划分见表6。

设计安全等级

| 水工建筑物的结构安全级别 | 水工建筑物级别 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 1 |
| Ⅱ | 2、3 |
| Ⅲ | 4、5 |

结构验算

钢结构渡槽静力验算应包括施工阶段验算、运营阶段验算，按JTG D64结构强度、稳定与变形计算。

结构构件的内力应按弹性受力阶段确定，变形应按杆件的毛截面计算，不考虑栓（钉）孔削弱的影响。

桁架结构应考虑水槽和主桁杆件日照温度变化不同步的影响。（不均匀温差引起的作用效应）

钢结构渡槽承载能力极限状态应按下式要求进行验算：

γ0Sd⩽Rd…………………………………………………(4)

式中：γ0-结构重要性系数；

Sd-作用组合的效应（如轴力、弯矩或表示几个轴力、弯矩的向量）设计值；

Rd-结构或结构构件的抗力设计值。

钢结构渡槽不同构件类型应按JTG D64的要求进行强度与整体稳定的验算，见表7。

构件验算内容

| 构件类型 | 验算内容 |
| --- | --- |
| 轴心受拉构件 | 轴心受拉承载力 |
| 轴心受压构件 | 轴心受压承载力 |
|  | 轴心受压构件的整体稳定 |
| 受弯构件 | 主平面内受弯构件的弯曲正应力 |
|  | 双向受弯构件的弯曲正应力 |
|  | 腹板剪应力 |
|  | 腹板正应力与剪应力共同作用 |
|  | 受弯构件的整体稳定 |
| 拉弯、压弯构件 | 拉弯、压弯构件强度 |
|  | 压弯构件整体稳定 |

钢结构渡槽受压板件、腹板应按JTG D64的要求进行局部稳定的验算。

钢结构渡槽支承加劲肋应按JTG D64的要求进行强度与稳定的验算。

钢结构渡槽槽身的最大挠度应按满槽水工况进行计算，最大挠度宜小于L/400。

计算整体稳定时，渡槽自身恒载作为常量，水荷载等活载作为变量，计算渡槽槽身整体稳定系数，稳定系数宜不小于4。

持久状况下，渡槽不应发生结构体系改变；且在作用基本组合下，支座不得出现受拉，按作用标准值进行组合时，渡槽横桥向的抗倾覆稳定系数不应小于2.5。

支座结构应满足强度要求，并应适应槽体因温度变化及荷载作用而引起的线位移和角位移。支座结构的设计、计算方法宜按桥梁工程的支座设计。

抗震验算

钢结构渡槽抗震应按GB 51247的规定进行计算，应考虑桩土及动水压力作用的影响。

渡槽的动力分析一般可采用振型分解反应谱法求解。对于1级渡槽，应采用时程分析法进行计算。

构造要求

一般规定

钢构件的构造与细节设计除满足本标准外，还应满足JTG D64的相关规定。

除轧制型钢、正交异性板的闭口加劲肋、填板外，其他受力钢构件的板厚不应小于8mm。不锈钢复合板的不锈钢层厚度宜为2~4mm。

波形钢板的几何尺寸与技术要求可参照JT/T 784的相关要求。

槽墩顶部应设置防止槽体的横向跌落的挡块。槽体端部在墩台上应留有防止槽体纵向滑脱的足够搭接长度。

设计应从以下方面对钢结构的制造、运输和安装提出要求:

1 应合理分割，以便于运输、组装、焊接及检修；

2 应规定焊缝类型和尺寸；

3 应针对焊接工艺、组装精度、焊接顺序和加工提出原则性要求；

4 应采取措施防止钢结构在制作、运输和安装架设阶段出现过大变形或丧失稳定。

支座应预留安装或检修时的操作空间，并应预设可供顶起用的结构，起顶结构应按实际顶起重量超载30%验算。

渡槽伸缩装置应选用止水型，在伸缩变位及槽内水压力作用下，不应发生渗漏。

构件

钢箱梁顶板、底板、腹板板厚可根据受力要求，沿桥梁纵向或横向采用不同的厚度，也可采用相同的厚度、不同的钢材牌号。

正交异性钢板的构造应符合下列规定：

1 应选用疲劳抗力较高的构造细节；

2 应选用可避免或减少面外变形的构造细节；

3 纵向加劲肋宜选用开口加劲肋；

3 应选用便于组装、焊接和检修的构造细节。

钢板纵向加劲肋布置间距、几何尺寸与焊缝构造应符合JTG D64的规定。

钢箱梁横向加劲肋间距及构造应满足下列要求:

1 对闭口纵向加劲肋，横向加劲肋或横隔板的间距不宜大于4m。

2 对开口纵向加劲肋，横向加劲肋或横隔板的间距不宜大于3m。

3 横向加劲肋最小厚度不应小于10mm。

钢箱梁腹板的厚度应根据截面抗剪需要确定，腹板最小厚度应满足JTG D64的要求；同时考虑腐蚀及后期涂层养护的需要，最小厚度不宜小于12mm，厚度变化时，宜采用箱梁内侧平齐方式。

钢箱梁腹板横向加劲肋的间距及惯性矩、纵向加劲肋的惯性矩应满足JTG D64的要求。

当采用斜腹板钢箱梁时，应验算斜腹板与底板、横隔板相交位置的应力，必要时应在该位置设置角点加劲肋。

钢箱梁底板厚度应根据计算确定并尽量减少板厚类型，并应符合以下规定：

1 最小厚度不宜小于12mm，厚度变化时，宜采用箱梁内侧平齐方式。

2 对于受压底板，加劲肋间距不宜大于底板厚度的40倍，应力很小和由构造控制设计的情况下可以放宽到80倍；对于受拉底板，其加劲肋间距应小于底板厚度的80倍。

3 底板纵向加劲肋应连续通过跨间横隔板或横肋，受拉底板纵向加劲肋与跨间横隔板不焊接，受压底板纵向加劲肋（板肋）与跨间横隔板或横肋单侧焊接。

4 受压底板纵、横向加劲肋宜采用刚性加劲肋，且纵、横向加劲肋的相对刚度应满足JTG D64的要求。

主桁与拱肋的截面可采用H形或箱形；H 型杆件的排水孔直径不宜小于50mm，箱型杆件盖板宜与腹板顶面齐平，端隔板外易积水处应设置排水孔。

节点板应与杆件的接触面全部密贴。在支承处，节点板宜低于桁梁下弦10~15mm，下缘应磨光并与支承垫板顶紧。

主桁拼接板的总净截面面积应较被拼接杆件的净截面面积大10%。被拼接的两弦杆的截面不等时，拼接板应按截面较大的弦杆来计算。

整体节点构造应满足下列要求:

1 节点板圆弧半径宜大于1/2弦杆高度。

2 节点板与弦杆竖板对接焊缝宜在弧端以外100mm以上,该对接焊缝与相邻横隔板的间距也应大于100mm。

3 节点内应设置横隔板，当存在横梁时应与横梁腹板相对应。

桁架桥采用整体焊接节点时，可将节点板与一侧弦杆直接焊连，其余杆件在节点外拼接。

连接

连接的构造和计算应符合JTG D64的规定。

钢结构连接可采用焊接和螺栓连接，并应符合下列规定:

1 板件间的连接应优先选用焊接，杆件或梁段之间的连接可选用焊接、螺栓连接或焊接与螺栓的混合连接。

2 对主要受力结构应采用高强度螺栓摩擦型连接。

焊接和高强度螺栓摩擦型连接同时并存的连接应慎用；当必须使用时，其所采用的工艺应保证接触面不变形。该混合连接所传递的力应由两种连接按各自的承载力依比例分担，且使混合接头的内力设计值不大于二者承载力总和的90%。

对于主要构件，不应使用间断焊接、塞焊和槽焊。

焊缝的坡口形式及焊缝尺寸应根据钢材材质、接头形式和受力状态进行设计，并应针对焊接方法、工艺措施等提出要求。

焊缝应布置在焊工便于到达和施焊的位置，并应有合适的焊条运转空间和角度，且应尽量避免仰焊。

不锈复合钢板采用角焊缝连接时，须先去除其表层，使基层可直接焊接，形成牢靠有效的焊接接头。

耐久性设计

渡槽应进行防腐和养护设计，采取可靠措施降低老化、腐蚀和设计年限内发生偶然作用导致的损伤。

渡槽槽体迎水面应按SL105进行防腐涂装，供水渡槽宜采用不锈钢或不锈复合钢板。其它部位应按JT/T 722进行防腐涂装。

受侵蚀介质作用的结构以及在使用年限内不能重新涂装的结构部位的防腐措施应进行论证。

构造设计应避免积留湿气和灰尘的死角或凹槽，便于养护检查。密闭环境且空间狭小的构件内部表面可不进行涂装，结构密闭之前其表面应无水。

建筑物级别1级、2级渡槽应设置养护检查车。