ICS XX.XXX.XX

CCS X XX

团体标准

T/FDSA 0XXX—2025

母婴饮用天然泉水

Mother and baby drink natural spring water

（征求意见稿）

202X- XX- XX发布

202X - XX- XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会   发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

5  技术要求	2

6  检验规则	4

7  标签、标志、包装、运输、贮存	4

8  保质期	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：××、××。

本文件主要起草人：××、××。

母婴饮用天然泉水

  - 范围

本文件规定了母婴饮用天然泉水的技术要求、检验规则、标签、标志、包装与规格、运输、贮存和保质期。

本文件适用于以符合本文件要求的天然泉水为水源，经特殊工艺处理后，供母婴人群饮用的包装饮用水。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图形符号标志

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.11  食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4789.26  食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 5750.4  生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标

GB 6388  运输包装收发货标志

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8538  食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法

GB 12695  食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 19304  食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》国家市场监督管理总局令[2023]第70号

《食品标识监督管理办法》	国家市场监督管理总局令[2025]第100号

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 母婴用天然泉水  natural spring water for mothers and babies

以地下自然涌出的泉水或经钻井采集的地下泉水，且未经过公共供水系统的自然来源的水为水源，经特殊工艺处理后，适于母婴人群（包括备孕妇女、孕妇、乳母、2岁以下婴儿等）饮用的包装饮用水。

  - 技术要求

水源地要求

      - 水源应来自无污染的特定地质构造区域的天然泉水，该区域应远离工业污染源、农业污染源和生活污染源，周边生态环境良好，有明确的水源保护措施。​

      - 水源水应符合GB 5749的规定，且水质稳定，矿物质和微量元素含量符合本文件对母婴天然泉水的要求。

      - 在水源取水点及周边定期进行水质监测，确保水源水质符合要求。

原料要求

水源水从地下深处自然涌出或经钻井采集。水源的卫生防护和水源水水质监测按照GB 19304规定。

  - 技术要求

感官要求

感官要求应符合表1的规定。

感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色度/度 ≤ | 10(不得呈现其他异色) | GB 8538 |
| 浑浊度/NTU ≤ | 1 |  |
| 滋味、气味 | 具有矿泉水特征性口味,无异味、无异嗅 |  |
| 状态 | 无正常视力可见外来异物 |  |

理化指标

理化指标应符合表2的规定。

理化指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 7.3±0.5 | GB/T 5750.4 |
| 电导率(25℃)，μS/cm | 25～200 |  |
| 溶解性总固体，mg/L | 20～100 | GB 8538 |
| 偏硅酸，mg/L | 1.8～50.0 |  |
| 钾/(mg/L) | 0.35～7.0 |  |
| 钠/(mg/L) | 0.8～20.0 |  |
| 钙/(mg/L) | 4.0～20.0 |  |
| 镁/(mg/L) | 0.5～10.0 |  |
| 锂/(mg/L) ≥ | 0.20 |  |
| 锶/(mg/L) ≥ | 0.20(含量在0.20 mg/L～0.40 mg/L时，水源水水温应在25℃以上) |  |
| 锌/(mg/L) ≥ | 0.20 |  |

- 表2  理化指标（续）

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 硒/(mg/L) ≥ | 0.01 | GB 8538 |
| 游离二氧化碳/(mg/L) ≥ | 250 |  |

限量指标

限量指标应符合表3的规定。

限量指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 锑/(mg/L) | 0.005 | GB 8538 |
| 铜/(mg/L) | 1.0 |  |
| 钡/(mg/L) | 0.7 |  |
| 总铬/(mg/L) | 0.05 |  |
| 锰/(mg/L) | 0.4 |  |
| 镍/(mg/L) | 0.02 |  |
| 银/(mg/L) | 0.05 |  |
| 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 |  |
| 硼酸盐(以B计)/(mg/L) | 5 |  |
| 氟化物(以F计)/(mg/L) | 0.5 |  |
| 耗氧量(以 O₂计)/(mg/L) | 2.0 |  |
| 挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 |  |
| 氰化物(以CN-计)/(mg/L) | 0.010 |  |
| 矿物油/(mg/L) | 0.05 |  |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 |  |
| 226Ra放射性/(Bq/L) | 1.1 |  |
| 总β放射性/(Bq/L) | 1.50 |  |

污染物限量

污染物限量应符合表4的规定。

污染物限量

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅（以Pb计）/(mg/L) ≤ | 0.01 | GB 8538 |
| 镉(以Cd计)/(mg/L) ≤ | 0.003 |  |
| 总汞(以Hg计)/(mg/L) ≤ | 0.001 |  |
| 总砷(以As计)/(mg/L) ≤ | 0.01 |  |
| 亚硝酸盐(以NaNO2计)/(mg/L) ≤ | 0.1 mg/L(以NO2-计) |  |
| 硝酸盐(以NaNO3计)/(mg/L) ≤ | 5 mg/L(以NO3-计) |  |

微生物限量

应符合商业无菌要求，并按GB 4789.26进行检测。

净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求，并按JJF 1070进行检验。

生产加工过程的卫生要求

应符合GB 19304、GB 14881以及GB 12695的规定。

  - 检验规则

组批

同一水源、同一生产工艺、同一班次生产的同一规格产品为一批。

抽样

从每批产品中随机抽取20瓶样品，10瓶用于检验，另外10瓶留样备用。

出厂检验

产品出厂应经工厂检验部门逐批检验，合格的产品附产品合格证方能出厂。出厂检验项目包括感官要求、pH值、标签、包装和净含量。

型式检验

型式检验每半年检验一次，检验项目为本文件技术要求的全部项目。有下列情况之一时，也应进行型式检验：

水源水质发生明显变化时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

更换设备或更改关键工艺可能影响产品质量时；

停产半年及以上，再恢复生产时；

国家食品监督管理机构提出进行型式检验要求时。

判定规则

产品经检验，检验结果符合本文件要求的，则判定为该批产品合格。如有一项或一项以上指标不符合本文件要求的，允许从同批产品中加倍复检，复检结果还有不合格项，则判定该批产品为不合格品。对不合格项目进行复检，以复检结果为准。微生物指标不得复检。

  - 标签、标志、包装、运输、贮存

标签、标志

      - 母婴用天然泉水的标签应符合GB 7718、GB 28050和《食品标识监督管理办法》的规定，应标明产品名称、原料来源地、净含量、生产日期、保质期、生产企业名称及地址、联系方式、执行标准号等信息。

      - 包装储运图形符号标志应符合GB/T 191、GB 6388的规定。

包装与规格

      - 包装瓶应符合GB 4806.7规定。包装瓶盖应符合GB 4806.7、GB 4806.11的规定。包装应牢固，在正常运输和贮存过程中不应发生破损、泄漏。

      - 可设置500 mL、1 L、1.5 L的规格，所有规格包装净含量不应超过3 L。

运输

运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染，运输过程中应避免阳光直射、雨淋、高温、撞击和挤压。不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混装、混运。在0℃以下运输时，应设置防冻措施。

贮存

      - 产品应贮存在阴凉、干燥、通风、清洁的库房内，远离火源、热源，避免阳光直射。

      - 贮存环境温度应控制在5℃～25℃之间，相对湿度不超过75%。

      - 产品应按生产日期先后顺序堆放，避免倒塌和挤压损坏包装。

  - 保质期

在本文件规定的运输、贮存条件下，产品保质期自生产之日起为12个月。