| ICS | 65.040 |
| --- | --- |
| CCS | B 00 |

46

海南省地方标准

DB 46/T XXXX—XXXX

乡镇农产品质量安全检测站建设管理规范

Specifications for construction and management of township-level agricultural product quality and safety inspection stations

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海南省市场监督管理局  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：海南省现代农业检验检测预警防控中心、海口市农业检验检测预警防控中心、三亚市农业技术服务中心、琼海市农产品质量安全检验检测中心、东方市农产品质量安全检验检测站、陵水黎族自治县农业检验检测中心。

本文件主要起草人：曾超平、赵宏硕、李晓慧、佃锶佳、魏薇、龚敏、姚志坚、易籽林、朱庆胜、何婷、邓欣。

乡镇农产品质量安全检测站建设管理规范

范围

本文件规定了乡镇农产品质量安全检测站建设的基本要求、质量检测、单证要求、制度要求和档案管理。

本文件适用于海南省乡镇农产品质量安全检测站的建设和管理。

规范性引用文件

- GB/T1.1-2020 《标准化文件的结构和起草规则》

- GB/T 33475-2023 《农产品质量安全检测实验室质量控制技术规范》

- DB33/T 2409-2021  浙江省《乡镇农产品质量安全检测室建设规范》

- DB14/T 1490-2025  山西省《乡镇农产品质量安全检测室建设规范》

术语和定义

- 3.1  农产品质量安全  quality and safety of agricultural products

- 农产品是指来源于农业的初级农产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品，一般

包括种植业产品、畜产品和水产品。农产品质量安全是指农产品质量符合保障人的健康、安全的要求。

3.2  乡镇农产品质量安全检测站 Township-level Agricultural Product Quality and Safety Inspection Station

由乡、镇设立的，有固定场所和资源保障，能开展农兽药残留等食用农产品质量安全快速检测的实验室。（简称“乡镇农检站”）

基本要求

场所要求

    - 4.1.1  乡镇农检站应按职能要求明确场地。场地建设应根据本乡镇行政区域内农产品质量安全工作情

- 况和日常检测工作量确定其建设规模。原则上应遵守国家工程建设相关标准和规范，执行节约资源、保护环境、人居安全等要求，符合农产品质量安全监管部门制定颁布的相关规定，与乡镇发展规划、农产品生产、加工、流通相协调，做到因地制宜、管理规范的长期科学布局规划。

    - 4.1.2  乡镇农检站应在建筑外部墙体或柱体制挂相应大小的“XX镇(区)农产品质量安全检测站”标识牌有条件的乡镇可制作LED显示牌。

    - 4.1.3  乡镇农检站应功能分区明确、联系方便、互不干扰，基本应具备办公区、样品处理区、检测区及档案管理区等功能分区，各功能区应有明显区分标识。

    - 4.1.4  乡镇农检站建设面积可根据各乡镇实际情况而定，建成与当地农业生产能力相适应的农检站，农检站面积原则上不小于30㎡。农检站的通风、空调、照明、水电等应满足仪器设备运行和检测方法的温湿度及其环境条件的要求，实验废液、废渣、废气等排放应符合有关规定，合理处置。

    - 4.1.5  样品处理区需配备清洗台、冷藏柜；档案管理区需配备防火防潮防虫文件柜；办公区应联网电脑、打印机等办公所需设备。

  - 4.2  人员要求

    - 4.2.1  乡镇农检站人员数量适应依法检测工作需要，应至少配有2名抽、检人员和1名专职管理人员（站长）。

    - 4.2.2  抽、检人员应经上一级农业行政主管部门培训合格后上岗，具备农、兽药物残留快速检测能力和熟练开具承诺达标合格证以及海南省农产品农药残留检测报告单的能力，熟练使用快检仪器设备及相关辅助设备，熟悉实验室安全与防护知识，并定期参加培训。

    - 4.2.3  管理人员（站长）应熟悉农产品质量安全相关法律法规、实验室安全与防护知识，具备有对检测人员出具的检测数据准确性进行分析和判断的能力以及对农业生产主体监督管理能力，并定期参加培训。

  - 4.3  仪器设备要求

    - 4.3.1  应配备与其功能定位和能力要求相适应的检测仪器设备，并考虑配备仪器设备的先进性、可靠性、适应性和科学性。

    - 4.3.2  仪器设备基本配置符合乡镇农检站仪器设备基本配置表，其他未列出的仪器设备辅助设备等根据有关规定和实际情况确定，实验台柜、档案柜、办公设备等根据需要合理配置。

- 乡镇农产品质量安全检测站仪器设备基本配置表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量/台（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 1~2台 |
| 2 | 农、兽药物残留速测仪 | 2~3台 |
| 4 | 冷藏设备 | 1~2台 |
| 5 | 冷冻设备 | 1~2台 |
| 6 | 移液器（枪） | 2~3套 |
| 7 | 玻璃器皿 | 若干 |
| 8 | 其他辅助设备（如样品粉碎机、振荡器、水浴锅、计时器等） | 若干 |
| 注：检测用设备可根据技术发展水平予以更新以便满足检测任务需求。 |  |  |

  - 5  质量检测

质量检测工作流程主要包括样品的采集、样品的检测和管理的控制，检测流程图见附录 A。

    - 5.1  抽样

      - 5.1.1.  抽样人员应由2人以上组成，抽样人员到达现场后应主动向被抽样单位出示工作证。

      - 5.1.2.  抽取样品应依照国家、行业标准规定的抽样方法抽取样品，抽取的样品应新鲜完好。

      - 5.1.3.  由抽样人员现场填写抽样单，抽样单要根据所抽样品信息认真填写。经双方人员确认无误后由双方代表共同签字，以示抽样有效。

      - 5.1.4   样品应确保新鲜完好第一时间移交农检站及时收检。

    - 5.2  检测

      - 5.2.1  样品移交农检站后，检测人员应逐项核对信息，避免混淆错检。

      - 5.2.2  应以国家、行业相关检测标准和快检设备使用手册等相关资料为依据，制定检测操作规程，检测严格按照规程执行，做到规范、准确、高效。

      - 5.2.3  检测完毕后，应及时做好室内卫生清洁，分类存放器具。

      - 5.2.4  及时填写原始记录，填写应客观真实、规范明晰，应有校核人核对无误后，确认检测结果并做好登记存档。

      - 5.2.5  规范出具检测报告单。

  - 6  单证要求

    - 6.1  检测报告单、承诺达标合格证及时上传监管系统。

    - 6.2  检测报告单填写内容与实际一致。

  - 7  制度要求

建立健全相关规章制度，包括但不限于：

乡镇农产品质量安全检测站人员职责；

乡镇农产品质量安全检测站检测室管理制度；

乡镇农产品质量安全检测站样品管理制度；

乡镇农产品质量安全检测站工作制度；

乡镇农产品质量安全检测站档案管理制度；

乡镇农产品质量安全检测站安全管理制度；

乡镇农产品质量安全检测站环境卫生管理要求。

  - 8  档案管理​

- 8.1. 专人专柜要求​

乡镇农检站应配备1名档案管理人员。配置专用档案柜，坚固耐用并具备防潮、防虫、防火、防盗性能，合理分区并按年月划分存放区域。​

8.2 检测结果档案管理​

- 实行“一批样品一套档案”制度，确保抽样、检测、报告等原始材料完整。​

- 8.3 仪器设备档案​

记录设备以及耗材基础信息。定期维护以保障设备精度与运行状态。做好出入库台账登记。定期盘点库存，及时处理过期、损坏耗材。​

  - 档案期限

- ​   相关抽样单、原始记录、检测报告等检测资料保存期不少于2年。

- 附 录 A
（规范性）
检测流程图

乡镇农检站质量检测工作流程图见图A.1。

对农产品生产基地、集散批发市场进行抽样

样品信息登记，移交检测室

缩分，取样

快速检测

不合格

合  格

合格

不合格

复检

负责人批准出具《海南省农/兽残检测报告单》

复检

不合格

合格

不合格

合  格

负责人批准出具《海南省农/兽残检测报告单》

出具“不合格通知单”告知被抽检者并将该批次农产品进行封存，同时上报农业主管部门

告知被抽检对象，对检测结果有异议可在收到检测结果时起四小时内申请复检。复检不得采用快速检测方法。

对不合格农产品进行无害化处理

检测结果及相关材料存入档案

对不合格农产品进行无害化处理

检测结果及相关材料存入档案

- 图A.1乡镇农检站检测工作流程图