| ICS 65.020 |  |
| --- | --- |
| CCS B 04 |  |

46

海南省地方标准

外来水生入侵植物凤眼蓝监测技术规范

Technical specifications for monitoring invasive alien aquatic plants water hyacinth

征求意见稿

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

海南省市场监督管理局  发布

DB 46/T XXX—202X

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本要求	3

4.1 监测时间	3

4.2 空间基准	4

4.3 分幅和编号	4

5 监测内容	4

6 监测程序	4

7 数据获取与处理	4

7.1 地面调查数据	4

7.2 遥感数据及预处理	5

8 信息提取	5

8.1 样本类别	5

8.2 样本选择	5

8.3 特征选择	5

8.4 分类方法	5

8.5 遥感分类	6

8.6 精度评价	6

9 监测成果	6

9.1 监测专题图	6

9.2 遥感监测报告	6

10 监测档案	6

附 录 A	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、DB46/T 74-2021《地方标准制修订工作规范》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海南省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：海南省农业生态与资源保护总站、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所。

本文件主要起草人：黄锋、王旭、徐大伟、郭涛、蔡汇丰、李淑贞、翁小倩、倪斌、吴宜倩、裴霄蕾、王靖。

外来入侵水生植物凤眼蓝遥感监测技术规范

范围

本文件规定了凤眼蓝[Eichhornia crassipes （Mart.） Solms]遥感监测的监测流程、数据获取与处理、监测成果编制等内容。

本文件适用于利用遥感技术监测海南省凤眼蓝分布、面积等信息。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20257.1—2017 国家基本比例尺地图图式

NY/T 3526—2019 农情监测遥感数据预处理技术规范

NY/T 4151—2022 农业遥感监测无人机影像预处理技术规范

NY/T 4314—2023 设施农业用地遥感监测技术规范

NY/T 4150—2022 农业遥感监测专题制图技术规范

术语和定义

GB/T 14950、NY/T 4150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

遥感 remote sensing

不接触物体本身，用传感器收集目标物的电磁波信息，经处理、分析后，识别目标物、揭示其几何、物理特征和相互关系及其变化规律的现代科学技术。

[来源：GB/T 14950-2009，3.1]

空间分辨率 spatial resolution

遥感影像上一个像元能代表地面单元的大小。

[来源：NY/T 4150-2022，3.8]

植被指数 vegetation index

一种利用多光谱遥感影像不同谱段数据的线性或非线性组合而形成的能反映绿色植物生长状况和分布的特征指数。

[来源：GB/T 14950-2009，5.201]

基本要求

监测时间

凤眼蓝遥感监测时间应选择在发生期，所采用的遥感影像成像时间与监测时间保持同步。

空间基准

大地基准应采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)。

高程基准应采用1985国家高程基准。

投影方式宜采用高斯-克吕格或UTM投影。

分幅和编号

海南省凤眼蓝遥感监测专题图的分幅和编号按GB/T 13989 的规定执行。

监测内容

利用遥感技术对凤眼蓝的空间分布、覆盖面积及时空动态变化进行监测。

监测程序

海南省凤眼蓝遥感监测流程包括数据获取与处理、地面观测、遥感监测、监测成果编制，如图1所示。

图1 凤眼蓝遥感监测程序流程图

数据获取与处理

地面调查数据

调查人员携带具有定位功能的设备，记录调查点位编号、调查时间、位置信息、地物类型等内容，同步采集水体、凤眼蓝、其他植物照片等信息，地面调查数据表格见附录A。调查数据应进行格式化处理，形成地面调查数据库，地面照片应与点位编号一一对应，并保存为JPG或PNG格式，命名应包含日期与地点信息。地面调查时间应与遥感影像成像时间保持同步。

基础地理数据

基础数据来源于自然资源和规划部门，包括：

- 行政区划地理数据；

- 河流、坑塘、水库和湖泊等淡水水域范围数据。

遥感数据及预处理

遥感数据要求

凤眼蓝遥感监测可采用多源遥感影像数据，包括但不限于卫星光学影像（如Sentinel-2、Landsat 8/9）和无人机影像，遥感数据应符合下列要求：

a）波段要求：至少包括蓝光波段、绿光波段、红光波段；

b）空间分辨率要求：空间分辨率优于30m；

c）时相要求：凤眼蓝生长期（海南省1-12月）；

d）质量要求：无云雾覆盖，影像不存在噪声、信息丢失等现象。

e) 文件格式：宜采用标准地理标记图像文件格式，例如GeoTIFF。

遥感数据预处理

遥感数据预处理包括辐射定标、几何校正、大气校正、图像镶嵌、图像裁剪等步骤，应按 NY/T 3526的规定执行，预处理结果应形成具有统一空间参考（CGCS2000坐标系、1985高程基准）的监测基础影像。

遥感分类

样本类别

利用地面调查数据，结合影像色调、形状、纹理和空间分布特征，建立凤眼蓝、水体、其他水生植被等地物类别的遥感解译标志集。

样本选择

需要对每一类别选取一定数目的样本，如地面调查样本数据不够，则根据不同类别的影像特征通过目视判读进行选择，样本的影像特征应清晰可辨，不得包含混合像元或阴影区域，每一类别的训练样本数量不应少于30个像元，样本应均匀分布在监测区范围内。验证样本数量不应低于训练样本的30%。

特征提取

- 凤眼蓝特征选择应以光谱特征为主，宜采用归一化差值水体指数（NDWI）、陆地地表水指数（LSWI）、归一化植被指数（NDVI）等指标；在需要时可结合纹理特征和形状特征。

分类方法

分类方法可选择阈值法和监督分类方法。

8.4.1 阈值法

操作步骤如下：

a) 利用 NDWI 提取监测区水体范围，生成水体掩膜；

b) 在水体掩膜范围内计算 LSWI 或 NDVI 植被指数；

c) 依据地面样本统计分析确定凤眼蓝与水体、其他植被的光谱指数差异，确定合适的阈值；

d) 通过设定阈值进行分类提取，当目标水体的植被指数值满足公式(4)或(5)，判识为凤眼蓝像元。

NDWI = Green−NIRGreen + NIR#................(1)

LSWI = NIR−SWIRNIR + SWIR#...............(2)

NDVI = NIR−REDNIR+RED#................(3)

INDWI>INDWI,th#................(4)

ILSWI>ILSWI,th#................(5)

INDVI>INDVI,th#................(6)

式中：

NIR ——近红外波段反射率；

SWIR ——短波红外反射率；

Green ——绿波段反射率。

INDWI, ILSWI , INDVI———判识像元NDWI、LSWI、NDVI值；

INDWI,th——水体判识阈值，参考阈值为0.5

ILSWI,th, INDVI,th———凤眼蓝判识阈值，参考阈值分别为0.35、0.2。

8.4.2 监督分类法

操作步骤如下：

a) 选取具有代表性的训练样本，样本应来源于地面调查或高分辨率无人机影像；

b) 采用支持向量机（SVM）、随机森林（RF）或神经网络等分类算法构建模型（参考NY/T 4314-2023）；

c) 对监测区影像进行监督分类，生成凤眼蓝分布结果；

d) 对分类结果进行人工检查与后处理，修正错分与漏分区域。

分类后处理

基于预处理的遥感影像、训练样本数据，以及选择的分类特征与分类方法，利用影像处理软件实现遥感影像的初步分类。

- 在初步分类结果的基础上，结合地面调查数据和专家经验，对错分、漏分区域采用目视判读方式进行修改。对无法明确判断的类别，应进行标识，并通过进一步地面调查确认。

- 修正后的分类结果保存为栅格数据（GeoTIFF）及矢量数据（Shapefile）两种格式。

精度评价

利用验证样本数据对监测结果进行精度验证，应依据NY/T 4314—2023的规定，以总体精度作为评价指标，若验证结果未满足精度要求，则需迭代优化特征选择与分类算法，直至精度达标。

Pc=N*N×100%#...............6

式中：

Pc ——总体精度，单位为百分号（%）；

N ——总样本数；

N* ——分类正确样本数。

监测成果

监测专题图

凤眼蓝遥感监测专题图要素应包括图名、图例、比例尺、指北针、制图单位、制图时间等，制图方式按GB/T 20257—2017、NY/T 4150—2022的规定执行。

遥感监测报告

凤眼蓝遥感监测报告应包括报告题目、报告正文、监测专题图、统计表、编写人员、编写时间等。凤眼蓝遥感监测报告编写大纲见附录B。

监测档案

应对监测过程中形成的各类数据、图表、文字等原始信息进行完整性检查与规范性整编，通过统一编码、系统整理后归档，形成内容完整、格式规范、便于查阅与追溯的档案记录。

附 录 A

（资料性）

凤眼蓝遥感监测地面调查表

凤眼蓝遥感监测地面调查表见表A.1。

表A.1 凤眼蓝遥感监测地面调查表

| 调查地点 | 省（区） 市（地、州、盟） 县（区、市、旗） 乡（镇、街道） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地编号 |  |  |  |  |
| 发生生境 | 河流 沟渠 湖泊 水库 池塘 其他 |  |  |  |
| 样点序号 | 类别 | 经度(°′″) | 纬度(°′″) | 照片 |
| 调查人： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |
| 审核人： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |

*说明：1、类别包括水体、凤眼蓝和本土水生植物等；

2、经纬度保留5位小数。

附 录 B

（资料性）

凤眼蓝遥感监测报告编写大纲

B.1 文本格式

B 1.1 文本规格

文本外形尺寸为A4（210 mm×297 mm）。

B.1.2 封面格式

凤眼蓝遥感监测报告封面格式如下：

a) 第一行书写：凤眼蓝遥感（一号宋体，加粗，居中）；

b) 第二行书写：监测报告（一号宋体，加粗，居中）；

c) 第三行书写：编制单位全称（三号宋体，加粗，居中）；

d) 第四行书写：××××年××月（小三号宋体，加粗，居中）；

以上各行间距应适宜，保持整个封面美观。

B.1.3 封里内容

封里中应分行写明：监测报告编制单位全称（加盖公章）、项目负责人、编制人、审核人姓名等内容。

B.2 凤眼蓝多源遥感监测报告编写大纲

凤眼蓝遥感监测报告应根据监测任务要求和区域特点进行编制，可参照以下大纲结构，并可根据实际情况适当增减相关章节。

1 概述

1.1 任务来源

1.2 任务目标

1.3 编制依据

1.4 监测区域

1.5 监测手段与方法

2 数据获取与处理

2.1 遥感数据获取（卫星影像、无人机影像及其他数据）

2.2 辅助资料与现场调查

3 遥感影像处理

包括影像辐射校正、大气校正、几何校正、裁剪、镶嵌等处理内容。

4 信息遥感解译

4.1 解译标志集建立

4.2 凤眼蓝信息提取

4.3 精度验证与质量控制

5 图件制作

5.1 遥感影像地图制作

5.2 凤眼蓝分布专题图制作

5.3 监测结果统计表编制

6 监测结果与分析

6.1 凤眼蓝分布特征

6.2 时空变化分析

6.3 影响因素与趋势分析

7 结论与建议

8. 附录与附表

8.1 遥感监测专题图

8.2 监测结果统计表

8.3 主要编制人员名单

8.4 编写时间与报告编号

参考文献

- GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式

- NY/T 3527-2019 农作物种植面积遥感监测规范

- NY/T 4378-2023 农业遥感调查通用技术 农作物干旱监测技术规范

- NY/T 4379-2023 农业遥感调查通用技术 农作物倒伏监测技术规范

- NY/T 4377-2023 农业遥感调查通用技术 农作物雹灾监测技术规范

- NY/T 4150-2022 农业遥感监测专题制图技术规范

- NY/T 3526-2019 农情监测遥感数据预处理技术规范

- DB 3705/T 44-2024 芦苇遥感监测技术规范

- DB 46/T 74-2021 地方标准制修订工作规范