| ICS | 11.040.30 |
| --- | --- |
| CCS | C 30 |

团体标准

T/FDSA XXXX—202X

重组胶原蛋白合成生物原料技术通用规范

General specification for recombinant collagen protein synthetic biological

raw material technology

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求​	2

4.1  生产环境要求​	2

4.2  人员要求	2

4.3  设备要求	2

4.4  原料与辅料要求	2

5  工艺控制	2

5.1  工艺要求	2

5.2  质量检验	3

6  技术要求	3

7  试验方法	3

7.1  试验准备	3

7.2  理化指标试验方法	4

7.3  微生物指标试验方法	4

7.4  毒残限量指标试验方法	5

附录A（资料性） 关键设备验证项目及要求	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

重组胶原蛋白合成生物原料技术通用规范

  - 1  范围

本文件规定了重组胶原蛋白合成生物原料的一般要求、工艺控制、技术要求、试验方法等内容。​

本文件适用于通过基因重组技术制备，用于医疗器械、化妆品等领域的重组胶原蛋白合成生物原料，包括冻干态和液态两种形态。

  - 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。​

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数​

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数​

GB 4789.28 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定​

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定​

GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定​

GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定​

GB 5009.124 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定​

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9724 化学试剂 pH值测定通则

GB/T 38477 基因表达的测定 蛋白印迹法

GB/T 38502 消毒剂实验室杀菌效果检验方法

GB 50457 医药工业洁净厂房设计标准

SN/T 1538.1 培养基制备指南 第1部分：实验室培养基制备质量保证通则

YY/T 0616.2 一次性使用医用手套　第2部分：测定货架寿命的要求和试验

YY/T 1183 酶联免疫吸附法检测试剂（盒）

YY/T 1849 重组胶原蛋白​

YY/T 1888 重组人源化胶原蛋白​

  - 3  术语和定义

YY/T 1849界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 宿主细胞 host cell​

- 用于表达重组胶原蛋白的工程细胞，包括细菌、酵母、哺乳动物细胞等。​

- 3.2

- 内毒素 endotoxin​

- 革兰氏阴性细菌细胞壁外膜中的脂多糖成分，具有热原活性。​

  - 4  一般要求​

- 4.1  生产环境要求​

生产过程应在符合以下级别的洁净环境中进行，具体环境参数应符合表1规定。

表1 环境参数要求

| 生产环节 | 洁净度级别 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 压差（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵培养 | D级 | 20～28 | 40～60 | ≥5 |
| 纯化精制 | C级 | 18～26 | 30～50 | ≥10 |
| 成品分装 | B级背景下A级 | 18～24 | 35～50 | ≥15 |
| 注：洁净环境级别应符合GB 50457中对生物制药车间的要求，且生产区域应设置独立的空调净化系统，避免交叉污染。 |  |  |  |  |

- 4.2  人员要求

重组胶原蛋白合成生物原料技术操作人员应符合下列规定。

a）生产人员应经专业培训并考核合格，掌握重组胶原蛋白合成工艺、质量控制方法及生物安全操作规范。

b）洁净区操作人员应穿着符合对应洁净级别的无菌工作服，按照GB/T 38502的要求执行手消毒程序，手部细菌菌落数应≤10 CFU/只手。

c）质量检验人员应具备相应的检测资质，熟练操作高效液相色谱仪、紫外分光光度计等检测设备。

- 4.3  设备要求

重组胶原蛋白合成生物原料技术设备应符合下列规定。

a）发酵罐、纯化柱、离心设备等核心生产设备应采用316L不锈钢或食品级聚四氟乙烯材质，表面光滑无死角，便于清洁与灭菌。

b）检测设备应定期检定或校准。

c）所有与原料直接接触的设备，每次使用后应采用高温灭菌（121℃，30 min）或化学消毒（75%乙醇擦拭），并验证灭菌效果（灭菌后微生物残留≤1 CFU/100cm²）。

d）检测重组胶原蛋白合成生物原料所用关键设备及功能应满足附录A的要求。

- 4.4  原料与辅料要求

重组胶原蛋白合成生物原料技术原料与辅料应符合下列规定。

a）宿主细胞株应经国家药品监督管理局认可的机构鉴定，无外源病毒污染，细胞株保存应符合YY/T 1849。

b）培养基成分应符合SN/T 1538.1，且每批次需提供供应商出具的合格证明。

c）纯化过程中使用的缓冲液应采用分析纯试剂，配制用水需符合GB/T 6682中一级水的要求。

  - 5  工艺控制

- 5.1  工艺要求

5.1.1  发酵单元

重组胶原蛋白合成生物原料技术生产系统发酵单元应符合下列规定。

a）功能：实现宿主细胞的高密度培养与重组胶原蛋白的诱导表达，控制发酵过程中的温度、pH、溶氧量等参数，确保表达量稳定。

b）核心设备：50L～1000L全自动发酵罐（配备pH电极、溶氧电极、温度传感器）、无菌空气过滤系统（0.22μm滤芯）、培养基灭菌系统（双扉灭菌柜）。

5.1.2  纯化单元

重组胶原蛋白合成生物原料技术生产系统纯化单元应符合下列规定。

a）功能：去除发酵液中的宿主细胞碎片、残留蛋白、核酸等杂质，获得高纯度重组胶原蛋白。

b）核心设备：高速离心机（转速≥15000 r/min）、层析柱、超滤系统。

5.1.3  复配单元

重组胶原蛋白合成生物原料技术生产系统复配单元应符合下列规定。

a）功能：根据下游应用需求，将纯化后的重组胶原蛋白与稳定剂、pH调节剂复配，制成液态或冻干态原料。

b）核心设备：无菌搅拌罐（配备在线pH监测）、冷冻干燥机（真空度≤10 Pa，冷阱温度≤-50℃）、无菌分装设备（精度±0.5%）。

5.1.4  检测单元

重组胶原蛋白合成生物原料技术生产系统检测单元应符合下列规定。

a）功能：对原料的纯度、活性、微生物限度、重金属含量等指标进行检测，确保符合本标准要求。

b）核心设备：高效液相色谱仪、紫外分光光度计、微生物培养箱、原子吸收分光光度计。

- 5.2  质量检验

重组胶原蛋白合成生物原料技术生产系统应符合下列规定。

- a）发酵单元：溶氧量控制精度±5%，pH控制精度±0.1，发酵结束后重组胶原蛋白表达量应≥10 g/L。

- b）纯化单元：经3步层析纯化后，胶原蛋白纯度应≥95%（HPLC法），宿主细胞残留蛋白≤0.1%。

c）复配单元：冻干后原料水分含量≤3%（卡尔费休法），复配后pH值应控制在6.0～7.5（±0.2）。

d）检测单元：所有检测设备应具备数据存储功能，检测结果的相对标准偏差（RSD）≤5%（n=3）。

  - 6  技术要求

重组胶原蛋白合成生物原料的技术要求包括理化指标、微生物指标、安全性指标三类，具体要求应符合表2规定。

表2 技术要求

| 指标类别 | 指标名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 理化指标 | 胶原蛋白纯度 | ≥95.0% |
|  | 分子量分布 | 与理论分子量偏差≤±5%kDa |
|  | 水分含量 | ≤3.0%（冻干态）；≤5.0%（液态） |
|  | pH值（1%水溶液） | 6.0～7.5 |
|  | 宿主细胞残留蛋白（HCRP） | ≤0.1% |
|  | 核酸残留 | ≤10ng/mg |
| 微生物指标 | 菌落总数 | ≤100 CFU/g（或mL） |
|  | 大肠菌群 | 不得检出/100g（或mL） |
|  | 霉菌和酵母菌总数 | ≤10 CFU/g（或mL） |
|  | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出/25g（或mL） |
|  | 铜绿假单胞菌 | 不得检出/25g（或mL） |
| 毒残限量指标 | 铅（Pb） | ≤0.1 mg/kg |
|  | 汞（Hg） | ≤0.01 mg/kg |
|  | 砷（As） | ≤0.1 mg/kg |
|  | 镉（Cd） | ≤0.05 mg/kg |
|  | 内毒素含量 | ≤0.5 EU/mL |
|  | 核酸残留 | ≤10 ng/mg |
| 注：内毒素含量指标仅适用于医疗器械用合成原料，化妆品用原料可参考《化妆品安全技术规范》（2024 年版）调整。 |  |  |

  - 7  试验方法

- 7.1  试验准备

重组胶原蛋白合成生物原料技术要求试验准备应符合下列规定。

a）试验用水：除特殊规定外，均使用GB/T 6682中一级水。

b）试剂：均为分析纯或色谱纯，且在有效期内。

c）仪器：均经计量校准合格，校准证书在有效期内。

- 7.2  理化指标试验方法

理化指标的具体试验方法应符合表3规定。

表3 理化指标试验方法

| 指标名称 | 试验方法 | 执行标准 | 操作要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶原蛋白纯度 | 高效液相色谱法（HPLC）： - a）色谱条件：色谱柱为C18柱（4.6mm×250mm，5μm），流动相为0.1%三氟乙酸水溶液－乙腈（80:20，v/v），流速1.0mL/min，检测波长220nm，柱温30℃； - b）样品处理：取样品0.1g，用流动相溶解并定容至 10mL，过0.22μm滤膜； - c）计算：纯度=（重组胶原蛋白峰面积/总蛋白峰面积）×100% | YY/T 1849 | - a）标准品需使用经标定的重组胶原蛋白对照品； - b）平行测定3次，RSD≤2% |
| 分子量分布 | 十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）： a）凝胶浓度：分离胶12%，浓缩胶5%； - b）样品处理：样品与上样缓冲液（含β-巯基乙醇）混合，95℃加热5min； - c）检测：电泳后考马斯亮蓝染色，用凝胶成像系统分析条带分子量，与标准分子量Marker对比 | GB 5009.124 | - a）标准分子量Marker范围应覆盖目标分子量±20%； - b）条带应单一，无明显杂带 |
| 水分含量 | 卡尔费休法： - a）仪器：全自动卡尔费休水分测定仪； - b）试剂：卡尔费休试剂（无吡啶型）； - c）操作：称取样品0.5g（精确至0.0001g），加入滴定池，滴定至终点，记录消耗试剂体积 | GB 5009.3 | - a）空白试验消耗试剂体积应≤0.1mL； - b）平行测定2次，差值≤0.1% |
| pH值 | 电位法： - a）仪器：pH计（精度±0.01）； - b）样品制备：称取样品1.0g，用一级水溶解并定容至100mL，搅拌均匀； - c）测定：将pH电极插入样品溶液，待读数稳定后记录pH值 | GB/T 9724 | - a）pH计需用标准缓冲液（pH4.00、6.86、9.18）校准； - b）测定温度为25℃±1℃ |
| 宿主细胞残留蛋白（HCRP） | 酶联免疫吸附法（ELISA）： - a）试剂：宿主细胞残留蛋白检测试剂盒（特异性≥99%）； - b）操作：按试剂盒说明书加样、孵育、洗板、显色，在450nm波长下测定吸光度； - c）计算：根据标准曲线计算HCRP含量 | YY/T 1183 | - a）标准曲线相关系数R²≥0.99； - b）空白对照吸光度≤0.1 |
| 核酸残留 | 实时荧光定量PCR法（qPCR）： - a）引物：针对宿主细胞16S rRNA或β-肌动蛋白基因设计特异性引物； - b）操作：提取样品中核酸，进行PCR扩增，记录Ct值； - c）计算：根据标准曲线（Ct值-核酸浓度）计算核酸残留量 | GB/T 38477 | - a）核酸提取效率≥80%； - b）阴性对照无扩增信号 |

- 7.3  微生物指标试验方法

微生物指标的试验方法应符合表4规定。

表4 微生物指标试验方法

| 指标名称 | 试验方法 | 执行标准 | 试验要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数 | 平板计数法： - a）样品稀释：取样品10g（或mL），用无菌生理盐水梯度稀释至10⁻¹～10⁻³； - b）培养：取1mL稀释液涂布营养琼脂平板，36℃±1℃培养48h±2h； - c）计数：选取菌落数30～300的平板计数 | GB 4789.2 | 稀释过程需在无菌操作台中进行，每稀释级做2 个平行样 |
| 大肠菌群 | 平板计数法： - a）样品稀释：同菌落总数； - b）培养：取1mL稀释液涂布VRBA平板，36℃±1℃培养24h±2h； - c）鉴定：挑取紫红色菌落进行革兰氏染色和乳糖发酵试验； - d）计数：计算阳性菌落数，结果以CFU/100g（或mL）表示 | GB 4789.3 | VRBA培养基需现配现用，或2℃～8℃冷藏保存不超过24h |
| 霉菌和酵母菌总数 | 平板计数法： - a）样品稀释：取样品10g（或mL），用含0.1%吐温-80的无菌生理盐水稀释至10⁻¹～10⁻²； - b）培养：取1mL稀释液涂布孟加拉红琼脂平板，28℃±1℃培养5d±1d； - c）计数：分别计数霉菌和酵母菌菌落数 | GB 4789.15 | 每日观察菌落生长，防止霉菌孢子扩散污染 |
| 金黄色葡萄球菌 | 增菌培养－分离鉴定法： - a）增菌：样品25g（或mL）加入225mL BPW，36℃±1℃培养18h±2h；转接至 Baird-Parker琼脂，36℃±1℃培养24h±2h； - b）鉴定：挑取黑色有金属光泽菌落，做革兰氏染色和血浆凝固酶试验； - c）结果判断：未检出典型菌落且生化阴性为“不得检出” | GB 4789.10 | 阳性对照用金黄色葡萄球菌ATCC 25923，阴性对照用表皮葡萄球菌ATCC 12228 |
| 铜绿假单胞菌 | 增菌培养－分离鉴定法： - a）增菌：样品25g（或mL）加入225mL Cetrimide Agar，36℃±1℃培养24h±2h； - b）鉴定：挑取绿/蓝绿色菌落，做氧化酶试验和绿脓素试验； - c）结果判断：未检出典型菌落且生化阴性为“不得检出” | GB 4789.28 | 绿脓素试验用King's A培养基，氯仿萃取后加盐酸观察上层颜色 |

- 7.4  毒残限量指标试验方法

毒残限量指标试验方法应符合表5规定。

表5 毒残限量指标试验方法

| 指标名称 | 试验方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 铅（Pb） | 石墨炉原子吸收分光光度法： - a）前处理：样品0.5g加5mL硝酸，微波消解（500W/5min→1000W/10min→1500W/15min），定容至25mL； - b）仪器条件：波长283.3nm，灯电流7.5mA，石墨炉升温程序（干燥120℃/30s，灰化800℃/20s，原子化1800℃/5s）； - c）定量：标准曲线法（0～10μg/L） | GB 5009.12 |
| 汞（Hg） | 原子荧光光谱法： a）前处理：样品0.5g加5mL硝酸+2mL过氧化氢，微波消解后定容至25mL； b）仪器条件：负高压280V，灯电流30mA，载气400mL/min，屏蔽气800mL/min； c）定量：标准曲线法（0～1μg/L） | GB 5009.17 |
| 砷（As） | 氢化物发生－原子荧光光谱法： a）前处理：样品1g加10mL硝酸，微波消解后加5mL 5%硫脲-5%抗坏血酸，定容至25mL； - b）仪器条件：负高压300V，灯电流60mA，载气500mL/min，还原剂2%硼氢化钠； - c）定量：标准曲线法（0～5μg/L） | GB 5009.11 |
| 镉（Cd） | 石墨炉原子吸收分光光度法： a）前处理：同铅； b）仪器条件：波长228.8nm，灯电流6.0mA，石墨炉升温程序（干燥110℃/30s，灰化700℃/20s，原子化 1600℃/5s）； c）定量：标准曲线法（0～5μg/L） | GB 5009.15 |
| 内毒素 含量 | 凝胶法： a）样品处理：0.1g样品用无热源生理盐水稀释至10mL，经0.22μm滤膜过滤； - b）操作：0.1mL样品液+0.1mL鲎试剂，37℃±1℃培养60min±2min； - c）结果判断：凝胶坚实为阳性，需系列稀释确定含量 | YY/T 0616.2 |
| 宿主细胞蛋白残留 | 酶联免疫法（ELISA）： - a）包被：用抗宿主细胞蛋白抗体包被酶标板； - b）反应：加入样品和酶标二抗，37℃孵育1h； - c）检测：加底物显色，450nm波长测吸光度，标准曲线法定量 | YY/T 1888 |

（资料性）
关键设备验证项目及要求

关键设备验证项目及要求

关键设备验证项目及要求参照表A.1的规定执行。

表A.1 关键设备验证项目及要求

| 设备名称 | 验证项目 | 验证要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发酵罐 | 温度控制精度 | ±0.5℃ | 标准温度计（±0.1℃）测罐内上中下三点，记录30min波动值 |
| 高速离心机 | 转速精度 | ±100r/min | 光学转速计（±50r/min）测10000、15000、20000r/min实际转速 |
| 超滤系统 | 截留效率 | ≥98% | 牛血清白蛋白（66.4kDa）为标志物，计算截留率 |
| 冷冻干燥机 | 真空度 | ≤10Pa | 真空计（±1Pa）测空载冻干腔 30min 稳定值 |
| 高效液相色谱仪 | 峰面积重复性 | RSD≤2%(n=6) | 1mg/mL标准品连续进样6次，计算主峰面积 RSD |
| 洁净区 | 悬浮粒子浓度 | 符合A级：≥0.5μm 粒子≤3520个/m³；B 级：≥0.5μm 粒子≤352000个/m³ | 粒子计数器在关键操作点测定 |