| ICS | 11.040.30 |
| --- | --- |
| CCS | C 30 |

团体标准

T/FDSA XXXX—202X

重组胶原蛋白纯化工艺通用要求

General requirements of the purification process for recombinant collagen protein

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会  发布

目次

前言	II

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　一般要求	3

4.1　生产环境	3

4.2　设备要求	3

4.3　人员要求	4

4.4　原材料要求	4

5　技术要求	4

6　工艺控制	4

6.1　工艺流程	4

6.2　发酵液/细胞裂解液	5

6.3　收获与澄清	5

6.4　初级纯化（捕获）	5

6.5　精纯（精制）	6

6.6　成品处理	6

6.7　质量检验与放行	6

7　试验方法	6

8　质量控制	7

8.1　原材料质量控制	7

8.2　设备与系统控制	8

8.3　过程质量控制	8

8.4　偏差分析	8

8.5　变更控制	8

8.6　记录与文件管理	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

重组胶原蛋白纯化工艺通用要求

  - 1　范围

本文件规定了重组胶原蛋白纯化工艺的一般要求、技术要求、工艺控制、试验方法、质量控制。

本文件适用于以微生物、酵母、哺乳动物细胞等为表达体系生产的重组胶原蛋白的纯化工艺的开发、验证、生产和质量控制。

  - 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50457 医药工业洁净厂房设计标准

QB/T 4416 化妆品用原料 透明质酸钠

YY/T 1849 重组胶原蛋白

《中华人民共和国药典（2025年版）》（以下简称《药典》）

  - 3　术语和定义

YY/T 1849界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 重组胶原蛋白纯化工艺 purification process of recombinant collagen

从微生物、酵母或哺乳动物细胞表达体系的发酵液或细胞裂解液中，通过分离、纯化等步骤，制备高纯度、高活性重组胶原蛋白的全过程。

  - 4　一般要求

    - 4.1　生产环境

生产环境应符合下列规定。

a）生产环境应符合GB 50457中D级洁净区及以上的要求，其中纯化工艺中的层析、超滤等关键操作区域应达到C级洁净区要求。

b）洁净区的温度应控制在18℃～24℃，相对湿度控制在45%～65%，静压差应符合GB 50457的规定，即不同洁净级别区域之间的静压差不小于5Pa，洁净区与室外的静压差不小于10Pa。

    - 4.2　设备要求

重组胶原蛋白纯化工艺设备应符合以下要求。

a）纯化所用设备（层析柱、超滤系统、离心设备、配液罐等）应采用316L不锈钢、聚四氟乙烯、聚丙烯等与产品不发生化学反应、不释放有害物质且易于清洁和灭菌的材料制作，设备内壁应光滑、无死角、无划痕。

b）设备应具备在线清洁（CIP）和在线灭菌（SIP）功能，CIP系统应能对设备内表面进行有效清洁，清洁后设备内表面的残留物（蛋白质、清洁剂、微生物等）应符合本标准5.2条的要求；SIP系统应能保证设备内所有区域的温度达到（121±1）℃，且维持时间不少于15min，或采用其他经验证能达到同等灭菌效果的灭菌方式。

c）用于检测纯化过程中关键参数的仪器仪表应定期进行校准，校准周期不超过12个月，校准应符合国家相关计量检定规程的要求，校准记录应保存至少3年。

    - 4.3　人员要求

重组胶原蛋白纯化工艺人员应符合以下要求。

a）从事重组胶原蛋白纯化工艺操作的人员应具备生物工程、生物技术、制药工程相关经验，或经过不少于6个月的专业培训并考核合格。

b）人员应严格遵守洁净区的准入制度，进入洁净区前应进行洗手、消毒、更衣等操作。

c）人员应定期进行健康检查，每年至少1次，患有传染病、皮肤病或其他可能污染产品的疾病的人员不得从事纯化工艺操作。

    - 4.4　原材料要求

重组胶原蛋白纯化工艺原材料应符合以下要求。

a）层析介质应符合QB/T 4416中对层析介质的要求，使用前应进行验证，验证内容包括介质的粒径分布、孔径、吸附容量、分辨率等性能指标；超滤膜应符合相关行业标准的要求，截留分子量偏差应在±10%以内，使用前应进行完整性测试，测试方法应符合膜供应商提供的推荐方法。

b）缓冲液组分（氯化钠、Tris、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠等）应采用分析纯及以上级别，其中用于最终产品纯化的缓冲液组分应采用药用级，符合《药典》的相关要求。

  - 5　技术要求

纯化后重组胶原蛋白的技术要求应符合表1的规定。

表1 纯化后重组胶原蛋白技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 蛋白质纯度 | ≥95.0%（SEC-HPLC法）；SDS-PAGE银染法检测无明显杂带 |
| 分子量分布 | 重均分子量（Mw）与数均分子量（Mn）比值（Mw/Mn）≤1.05 |
| 宿主细胞蛋白残留 | 微生物表达体系（大肠杆菌/酵母）：≤100 ng/mg目标蛋白 哺乳动物细胞表达体系：≤50 ng/mg目标蛋白 |
| 宿主细胞DNA残留 | 微生物表达体系：≤10 pg/mg目标蛋白；哺乳动物细胞表达体系：≤1 pg/mg目标蛋白 |
| 内毒素含量 | 用于注射/黏膜接触类产品：≤0.5 EU/mg目标蛋白； 外用非黏膜类：≤2.0 EU/mg |
| pH值 | 25℃±2℃条件下测定，6.0～8.0 |
| 等电点（pI） | 目标等电点±0.3；目标等电点需根据具体重组胶原蛋白亚型（Ⅰ型、Ⅲ型）及表达设计确定， 通常范围为5.0～7.0 |
| 微生物限量 | 非无菌产品：需氧菌总数≤100 CFU/g（或mL），霉菌和酵母菌总数≤10 CFU/g（或mL），不得检出大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌 无菌产品：符合《药典》 1101无菌检查要求 |
| 回收率 | 纯化总回收率≥60%（终产品目标蛋白总量/起始物料（发酵液/裂解液）目标蛋白总量×100%） |
| 稳定性 | 加速稳定性：40℃±2℃、RH 75%±5%条件下放置6个月，各项指标仍符合本文件要求； 长期稳定性：2 ℃～8 ℃条件下放置12个月，各项指标仍符合本标准要求 |

  - 6　工艺控制

    - 6.1　工艺流程

重组胶原蛋白纯化工艺应按照图1规定进行。

超滤/渗滤

发酵液/细胞裂解液

质量检验与放行

细胞破碎

离心/过滤

粗提取

收获与澄清

初级纯化（捕获）

亲和层析

离子交换层析

精纯（精制）

疏水层析

分子排阻层析

成品处理

除菌过滤

终产品溶液/冻干

图1 重组胶原蛋白纯化工艺流程图

    - 6.2　发酵液/细胞裂解液

含有目标重组胶原蛋白的发酵液或细胞裂解液。对初始物料进行基本界定与质量控制，是确保整个纯化工艺稳健性和重现性的基础。

6.2.1　发酵液

完成预定发酵工艺后，含有高产重组胶原蛋白的工程菌的终止培养液。其成分包括宿主菌体、代谢产物及培养基残留组分。发酵过程结束后，应迅速终止反应，并立即冷却（2 ℃～8 ℃）以抑制菌体代谢和蛋白降解，物料宜在规定时间内转移至下游工序。

6.2.2　细胞裂解液

哺乳动物细胞、昆虫细胞等真核表达系统在完成培养后，经细胞收获、重悬，并采用物理、化学或酶学方法破碎细胞后所得的均质混合物。细胞破碎应在适宜的缓冲液中进行，以确保目标蛋白稳定性。破碎效率应通过显微镜检查或目标蛋白释放率测定等方法进行确认。

    - 6.3　收获与澄清

将重组胶原蛋白从宿主细胞中最大程度释放，并去除细胞碎片和大颗粒杂质，获得可用于后续层析上样的澄清液体。此步骤的收率与澄清度直接影响下游纯化效率。

6.3.1　细胞收获与破碎

细胞收获与破碎应按照以下情况进行。

a）胞外表达：胶原蛋白分泌至培养基，应通过离心或深层过滤去除宿主细胞，收集含有目标蛋白的上清液。

b）胞内表达（可溶性）：胶原蛋白以可溶形式存在于细胞质，需采用高压匀浆、超声破碎或酶解法等有效方法破碎细胞。方法选择与参数设定应经过验证，以确保蛋白释放率并避免过度降解。

c）胞内表达（包涵体）：对于大肠杆菌等原核系统常形成的包涵体表达，需先离心收获菌体。细胞破碎后，通过差速离心机使用含尿素等去污剂的缓冲液进行洗涤，以获得相对较纯的包涵体。后续需进行变性与复性操作。

6.3.2　澄清

应使用深层过滤、离心或切向流过滤技术，彻底去除细胞裂解液中的细胞碎片、核酸、脂质等不溶性杂质，获得澄清的粗提液。

    - 6.4　初级纯化（捕获）

快速浓缩目标蛋白，去除大部分宿主细胞蛋白、核酸、内毒素等杂质，实现样品体积的减小和纯度的显著提升。

6.4.1　亲和层析

利用重组胶原蛋白工程化设计的亲和标签（组氨酸标签-His-Tag）与层析介质上的固定化金属离子之间的特异性结合进行捕获。洗脱后获得目标蛋白。

6.4.2　离子交换层析

作为替代或补充方案，利用胶原蛋白与杂质在特定pH缓冲条件下所带电荷的差异进行分离。

    - 6.5　精纯（精制）

去除与目标蛋白理化性质相近的微量杂质，包括聚集体、降解片段、错配变体、残留宿主蛋白等，确保最终产品的高纯度、正确的空间结构和均一性。

6.5.1　疏水层析

利用胶原蛋白疏水性较强的特性，在高盐浓度下与疏水层析介质结合，通过降低盐浓度进行梯度洗脱。此方法可有效分离因疏水性差异而共纯化的杂质和蛋白聚集体。

6.5.2　分子排阻层析

根据蛋白质分子在溶液中的流体动力学体积（大小和形状）进行分离，是关键的抛光步骤。能有效去除产品中的二聚体、多聚体以及小分子杂质，同时将蛋白溶液置换至最终制剂缓冲液中。

    - 6.6　成品处理

获得符合预定规格的稳定终产品，并完成全面的质量检验与放行。成品处理应满足以下要求。

a）浓缩与缓冲液置换：应使用切向流过滤系统对精纯后的蛋白溶液进行浓缩至目标浓度，并通过渗滤将缓冲液置换至最终稳定的制剂缓冲液（PBS）中。系统截留分子量需根据目标蛋白分子量合理选择。

b）除菌过滤与灌装：必须使用0.22μm或更小孔径的除菌级滤膜进行过滤。所有操作应在符合GMP要求的C级及以上洁净环境下进行。根据制剂处方与稳定性研究数据，决定以液体形式保存或进行冷冻干燥制成冻干粉。

    - 6.7　质量检验与放行

纯化工艺完成后，应对获得的重组胶原蛋白进行系统性的质量检验，并建立明确的放行标准，以确保其符合预定的质量属性及安全性要求。

6.7.1　检验项目与要求

成品应依据表1中规定的项目进行检验，各项指标的检验方法应符合表2的规定。

6.7.2　放行标准

每批产品必须全部符合表1所规定的技术要求，方可放行。若任何一项检验结果超出可接受范围，则该批产品不得放行，并应启动偏差调查程序，查明原因并采取纠正措施。

6.7.3　记录与报告

所有检验过程应有详细、真实记录，并最终形成批检验报告。报告应清晰列明检验项目、标准要求、检验结果、检验方法、检验日期及检验人员等信息。相关记录应至少保存至产品有效期后三年。

6.7.4　责任与授权

质量检验工作应由独立的质量管理部门负责执行。产品的最终放行应由质量负责人或其授权人，在审核确认整批产品生产、检验记录及相关文件符合所有既定规程和标准后，签字批准。

  - 7　试验方法

纯化后重组胶原蛋白的技术要求试验方法应按照表2的规定。

表2 纯化后重组胶原蛋白技术要求试验方法

| 检测项目 | 试验方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白质纯度 | - a）SEC-HPLC法：采用凝胶色谱柱，流动相为0.1 mol/L磷酸二氢钾-磷酸氢二钾缓冲液，流速1.0 mL/min，检测波长280 nm，计算主峰面积占总峰面积的百分比； - b）SDS-PAGE银染法：配制12%～15%分离胶，样品经变性处理后上样，电泳结束后按银染试剂盒说明书操作，观察杂带情况 | 《药典》 |
| 分子量分布 | 采用高效液相色谱法，同纯度检测的色谱柱与流动相条件，用已知分子量的标准蛋白绘制标准曲线，通过色谱工作站计算目标蛋白的Mw、Mn及Mw/Mn比值 | 《药典》 |
| 宿主细胞蛋白残留（HCP） | 采用ELISA法，使用针对特定宿主细胞的酶联免疫试剂盒，按试剂盒说明书处理样品，测定450 nm波长下吸光度值，通过标准曲线计算HCP含量 | 《药典》 |
| 宿主细胞DNA残留 | 采用实时荧光定量PCR法（qPCR）， - a）取适量样品，用蛋白酶K消化后，通过商业化DNA提取试剂盒提取残留DNA； - b）设计宿主细胞特异性引物与荧光探针，构建DNA标准品梯度； - c）在荧光定量PCR仪上进行扩增反应，根据Ct值计算样品中DNA残留量 | 《药典》 |
| 内毒素含量 | a）凝胶法：取0.1 mL样品与0.1 mL鲎试剂混合，37℃±1℃孵育60 min±2 min，轻轻倒置试管，观察是否形成稳定凝胶； b）动态浊度法：将样品与鲎试剂按比例混合，在浊度仪上监测37℃下反应体系的浊度变化，根据标准曲线计算内毒素浓度 | 《药典》 |
| pH值 | 采用精密pH计法，取（10±2） mL样品，置于（25±2）℃恒温水浴中平衡30 min，用已校准的精密pH计（精度0.01 pH单位）直接测定，平行测定3次，取平均值 | 《药典》 |
| 等电点（pI） | a）等电聚焦电泳法： 1）配制pH梯度为3.0～10.0或4.0～6.5（根据目标pI调整）的聚丙烯酰胺凝胶，加入载体两性电解质； 2）样品用去离子水稀释至浓度1 mg/mL～2 mg/mL，与上样缓冲液（含溴酚蓝）混合后上样； 3）电泳条件：初始电压200 V，稳定后升至500 V，电泳时间1.5 h～2 h； 4）电泳结束后，用考马斯亮蓝R-250染色，脱色后与已知pI的标准蛋白比对，确定样品pI值 b）毛细管电泳法： 1）样品与两性电解质、助溶剂混合，注入毛细管； 2）设定电压梯度，聚焦完成后通过紫外检测（280 nm）或荧光检测，根据标准蛋白pI曲线计算样品pI | 《药典》 |
| 微生物限量 | - a）非无菌产品： - 1）需氧菌总数：取10 g（或10 mL）样品，按1:10稀释后，取1 mL涂布胰酪大豆胨琼脂培养基，30℃～35℃培养5天，计数菌落数； - 2）霉菌和酵母菌总数：同稀释方法，取1 mL涂布沙氏葡萄糖琼脂培养基，20℃～25℃培养7天，计数菌落数； - b）控制菌：取10 g（或10 mL）样品，接种至相应增菌培养基，培养后划线分离，通过生化反应鉴定； - c）无菌产品：采用薄膜过滤法，滤膜分别接种需氧菌、厌氧菌培养基，30℃～35℃（需氧）、20℃～25℃（厌氧）培养14天，观察是否有菌生长 | 《药典》 |
| 回收率 | a）起始物料目标蛋白总量：取发酵液/裂解液，用BCA法（或Lowry法）测定蛋白浓度（平行3次），乘以物料体积； - b）终产品目标蛋白总量：取终产品（液体/复溶冻干粉），同法测定蛋白浓度，乘以终产品体积； - c）回收率=（终产品目标蛋白总量/起始物料目标蛋白总量）×100% | 《药典》 |
| 稳定性 | a）加速试验：取3批终产品，置于（40±2）℃、RH 75%±5%的稳定性试验箱中，分别在0、1、2、3、6月末取样，检测本标准表1中全部技术指标； b）长期试验：取3批终产品，置于2℃～8℃冰箱中，分别在0、3、6、9、12月末取样，检测本标准表1中全部技术指标 | 《药典》 |

  - 8　质量控制

    - 8.1　原材料质量控制

原材料质量控制应满足以下要求。

a）入厂检验：层析介质、超滤膜、缓冲液组分等原材料入厂，需检验外观、关键性能指标及微生物限量，药用级缓冲液符合《药典》要求，合格方可入库。

b）储存与使用：按要求储存原材料，监控储存温湿度；使用前核对批次、有效期，层析介质不超过最大使用次数，缓冲液配制记录关键参数并检验pH、无菌性等。

    - 8.2　设备与系统控制

设备与系统控制应满足以下要求。

a）校准与维护：关键仪器仪表定期校准（周期≤12个月），设备按计划日常与定期维护，记录维护内容与性能测试结果，确保设备正常运行。

b）清洗（CIP）与灭菌（SIP）控制：CIP、SIP系统投入使用前及重大变更后验证，过程中监控清洗/灭菌参数，检验残留物与微生物，确保清洁、灭菌合格。

    - 8.3　过程质量控制

工艺过程质量控制应满足以下要求。

a）关键工艺监控：针对发酵液/细胞裂解液的pH、菌体浓度、目标蛋白表达量等，收获与澄清的离心参数、澄清液浊度等，初级纯化的流速、柱压、洗脱峰纯度等，精纯的盐浓度、洗脱梯度等，成品处理的跨膜压、滤膜完整性等各环节关键参数实时监控，确保符合预设范围，误差控制在规定限度内。

b）过程样品检验：各阶段按频次采样，澄清液检验蛋白浓度、核酸残留等；初级纯化洗脱液检验纯度、DNA 残留等；精纯后样品检验纯度、分子量分布等，及时把控过程质量。

    - 8.4　偏差分析

偏差发生后及时报告，组织调查分析根本原因，评估严重程度，制定并实施纠正预防措施，记录全过程，定期回顾偏差情况。

    - 8.5　变更控制

变更前申请并评估影响，微小变更审核批准后实施，一般/重大变更需验证（工艺、稳定性等），获批后实施，定期回顾变更效果。

    - 8.6　记录与文件管理

数据记录与文件管理应满足以下要求。

a）质量记录：生产、检验、校准等记录真实完整，电子记录控权防篡改，按规定收集归档，保存至产品有效期后至少3年。

b）文件管理：工艺规程、检验规程等文件制定审批后受控发放，更新时收回旧版，新文件发布后组织培训考核，定期评估文件适用性。