《重组胶原蛋白合成生物原料技术通用规范》

（征求意见稿）

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本文件由江苏创健医疗科技股份有限公司提出，中国食品药品企业质量安全促进会（以下简称“促进会”）归口，提交促进会标准化工作委员会申请立项，正式列入2025年团体标准制修订计划，标准名称为《重组胶原蛋白合成生物原料技术通用规范》。

- 项目背景

重组胶原蛋白合成生物原料是通过合成生物学技术制备的重组胶原蛋白前体物质，涵盖工程菌、发酵液、粗提液及精制前体，是下游医美注射剂、创伤修复敷料、化妆品活性原料等产品的“上游核心”，原料质量直接决定终端产品的安全性、有效性与稳定性。近年来，全球合成生物产业快速发展，重组胶原蛋白作为合成生物的重要应用方向，已从实验室研发逐步迈向规模化生产，国内相关企业数量、产能及市场规模均实现显著增长。

政策层面，我国对合成生物原料的标准化需求日益迫切：2023年《合成生物学研究与应用安全管理办法》明确“合成生物原料需建立全流程质量标准”；2024年国家药监局《重组胶原蛋白类医疗产品监督管理暂行规定》要求“原料需追溯至合成工艺环节”；“十四五”生物经济发展规划更将“重组胶原蛋白规模化制备与标准化”列为重点任务，为标准制定提供了政策支撑。

然而，当前重组胶原蛋白合成生物原料产业面临多重瓶颈，严重制约下游产业发展：

工程菌管理不规范：部分企业未验证工程菌传代稳定性，连续传代后表达量大幅下降；未开展外源污染检测，导致下游产品批次波动；菌株信息不完整，无法实现溯源。

发酵工艺碎片化：实验室小试（摇瓶）与产业化生产（发酵罐）的工艺参数（温度、pH、溶氧）差异大，同一工程菌在不同企业的产量偏差显著；补料策略、诱导时机无统一标准，导致原料得率低、杂质含量高。

纯化工艺无标准：预处理（离心、破碎）、粗纯化（盐析、超滤）、精纯化（层析）的操作步骤与参数不统一，宿主细胞蛋白（HCP）、宿主细胞DNA（HCD）、内毒素等杂质去除效果差异大，部分原料安全指标超标。

质量标准真空：现行标准仅对原料纯度提出原则性要求，未明确HCP、HCD、内毒素等关键安全指标的量化限值；批次一致性无评价标准，不同批次原料的质量波动影响下游生产。

成本与风险突出：企业重复开发工艺，研发周期长、成本高；设备利用率低（发酵罐、层析柱闲置率超50%），资源浪费严重；2024年以来，多地出现因原料HCD超标导致的产品召回、进口拒绝事件，行业损失显著。

综上，重组胶原蛋白合成生物原料已成为产业链规模化发展的关键瓶颈，尚无覆盖“合成—发酵—纯化—质控”全流程的通用技术规范。制定本标准，是打通产业化“上游一公里”、保障下游产品质量、降低行业综合成本的迫切需求。

（三）目的意义

1.目的

- （1）构建重组胶原蛋白合成生物原料“源头—过程—终点”全链条技术规范，覆盖工程菌（株）构建与表征、发酵工艺调控、纯化工艺优化、质量属性控制及储存运输全环节，明确大肠杆菌、毕赤酵母、CHO细胞等不同宿主系统的技术要求，解决不同企业因工艺碎片化导致的原料质量差异问题，确保实验室小试、中试放大及产业化生产各阶段的原料质量稳定、工艺可转移。

- （2）建立关键工艺参数（KPP）与关键质量属性（CQA）的精准关联体系，针对工程菌传代稳定性、发酵核心参数（温度、pH、溶氧）、纯化效果（HCP、HCD、内毒素去除率）等设定量化阈值，为工艺验证、变更管理及监管核查提供可量化、可追溯的技术依据。

- （3）实现原料技术要求与上下游产业需求的深度匹配，确保合成生物原料既满足《合成生物学研究与应用安全管理办法》中“生物安全与伦理要求”，又符合下游医疗产品、化妆品原料的质量需求，为原料备案、采购及应用提供合规保障。

- 2.意义

- （1）推动上游合成生物产业规范化

- 统一的技术规范可引导原料生产商从“经验化生产”转向“标准化管控”，解决工程菌污染、发酵参数失控、纯化杂质超标等行业痛点；同时降低中小合成生物企业的技术门槛，吸引更多资本与技术投入上游领域，助力我国在重组胶原蛋白合成生物原料领域实现“技术自主、标准引领”，打破国外在高端胶原原料领域的垄断。

- （2）提高批次一致性

- 通过标准化工程菌传代稳定性、发酵参数及纯化工艺，可将原料表达量的批次CV值从现行18%降至≤5%，HCP残留的批次CV值从25%降至≤8%；同时严格控制HCD、内毒素等安全指标，下游医疗产品因原料问题导致的不合格率预计降低60%，化妆品皮肤刺激投诉率下降50%。

- （3）降低质量管理成本

- 工艺标准化可减少因批次失败导致的发酵液浪费；同时缩短工艺研发周期，减少重复开发成本，避免发酵罐、层析柱等高端设备的闲置浪费，提升行业整体资源利用效率。

（四）起草单位及起草人名单

本文件起草单位：江苏创健医疗科技股份有限公司、南京诺唯赞生物科技股份有限公司等。

本文件主要起草人：待确认。

（五）主要起草过程

1.文本调研

2025年6月启动，收集国内外相关标准/指南60多份（GB 2760、GB 4789.2、GB 4789.3等）。

2.标准立项

2025年10月15日向促进会标准化委员会提交立项建议书。于2025年10月23日获得中国食品药品企业质量安全促进会批准立项。

3.形成征求意见稿

2025年11月21日，起草组根据反馈的意见和建议，召开了团体标准讨论会，对草案内容进行了修改和调整，形成标准征求意见稿，提交中国食品药品企业质量安全促进会进行意见征集。

二、确定标准主要内容的论据

（一）编制原则

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及《中国食品药品企业质量安全促进会团体标准工作程序》起草。

（二）标准主要内容及适用范围

- 1.范围：

- 本文件规定了重组胶原蛋白合成生物原料的工作要求、系统结构与功能、技术要求、试验方法等内容。​

- 本文件适用于通过基因重组技术制备，用于医疗器械、化妆品等领域的重组胶原蛋白合成生物原料，包括冻干态和液态两种形态。

- 规范性引用：列出重组胶原蛋白、菌落总数、金黄色葡萄球菌等23项国标/行标。

- 术语定义：给出“宿主细胞”“内毒素”等关键术语。

- 工作要求：生产环境要求、人员要求、设备要求、原料与辅料要求。

- 系统结构与功能：生产系统结构（发酵单元、纯化单元、复配单元、检测单元）和系统功能要求。

- 2.技术要求：

- ①理化指标：胶原蛋白纯度、分子量分布、水分含量、pH值（1%水溶液）、宿主细胞残留蛋白（HCRP）、核酸残留。

- ②微生物指标：菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌总数、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。

- ③安全性指标：铅（Pb）、汞（Hg）、砷（As）、镉（Cd）

- 、内毒素含量、宿主细胞蛋白残留、核酸残留。

- 试验方法：试验准备、理化指标试验方法、微生物指标试验方法、安全性指标试验方法。

- （三）确定标准主要内容的论据

1.工程菌相关要求的关键论据

菌株构建与表征：明确“目的基因与天然胶原蛋白基因同源性≥95%”“测序匹配度≥99%”，参考ISO 24630-2022《生物技术—重组微生物菌株表征指南》，同源性过低会导致蛋白结构改变，影响生物相容性。

传代稳定性：规定“连续传代20代后表达量下降率≤10%”，基于国内企业生产实践，20代上限可覆盖全生产流程。

安全性检测：强制检测“外源病毒、致病性微生物”“抗生素筛选标记安全性”，依据《合成生物学研究与应用安全管理办法》。

2.发酵工艺参数的关键论据

温度与pH控制：大肠杆菌“生长37℃/诱导30℃”、毕赤酵母“全程28～30℃”，源于宿主代谢特性。30℃诱导可减少大肠杆菌蛋白错误折叠，毕赤酵母超32℃会凋亡，28～30℃甲醇诱导效率最高。pH控制，因pH偏离会激活蛋白酶导致胶原降解，参数允差确保不同规模发酵罐环境一致。

溶氧与补料策略：“大肠杆菌溶氧≥30%、毕赤酵母溶氧≥20%”，依据发酵动力学。溶氧不足会导致宿主厌氧代谢产乙酸/乙醇，抑制胶原表达，允差匹配产业化发酵罐控氧精度。补料“大肠杆菌补葡萄糖、毕赤酵母补甲醇”，葡萄糖维持碳源供应，甲醇为毕赤酵母AOX1启动子诱导剂，补料速率波动列为“微小变更”。

发酵终点判定：“大肠杆菌诱导4～6h、毕赤酵母诱导72～96h”“残糖≤0.5g/L”，平衡产物积累与杂质控制。大肠杆菌4h后表达量达峰，6h后降解率从8%升至15%；毕赤酵母真核表达周期长，72h后表达稳定；残糖≤0.5g/L可避免菌体过度繁殖（残糖1g/L时HCP含量高30%）。同时，用NTA法（《中国药典》通则3208）检测粒径，要求D90/D10≤3.0，确保产物形态均一，为纯化稳定奠定基础。

3.纯化工艺要求的关键论据

预处理环节：“高压均质破碎800～1000bar、循环3次”“0.45μm微滤膜过滤”，针对大肠杆菌胞内表达。800～1000bar破碎率≥95%，避免压力过高导致蛋白变性；离心转速允差≤±2%，确保不同规模离心机分离效果一致，减少菌体碎片残留。0.45μm滤膜去除＞0.5μm碎片，结合NTA法检测滤液，确保无大颗粒杂质。

粗纯化参数：“硫酸铵饱和度40%～50%”“超滤膜截留10kDa”，基于胶原溶解度与分子质量。40%～50%饱和度使胶原充分沉淀；重组胶原分子质量20～100kDa，10kDa膜可截留目标蛋白并去除小分子杂质，避免层析柱污染。同时规定超滤膜材质与操作压力，匹配主流设备参数，降低实施门槛。

精纯化指标：“离子交换上样量≤50mg/mL、疏水层析≤30mg/mL”“SEC柱效N≥3000 m⁻¹”“TFF切向流速200-400 mL/min”，参考厂商参数与行业实践。上样量过高导致柱超载；SEC柱效≥3000 m⁻¹确保胶原与杂质分离，符合《中国药典》层析要求；TFF流速平衡效率与稳定性。预验证中，精制前体纯度96%、HCP 92ng/mg，满足医疗级要求；TFF流速调整列为“中等变更”，需验证分离效果。

4.质量属性指标的关键论据

纯度分级：医疗级产品直接入体，高纯度减少免疫原性，符合《重组胶原蛋白类医疗产品监督管理暂行规定》；化妆品级外用，90%纯度可保障功效，且纯度每提升1%，纯化成本增加5%。纯度检测采用HPLC法，参考《中国药典》通则0512，与终产品方法一致。

- 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果

- （一）验证方案

- 开展“三中心、全流程、多批次”验证。选取具有产业化代表性的重组I型胶原蛋白工程菌（大肠杆菌BL21）诱导表达的50L发酵上清作为统一验证样品，参照标准草案中“工程菌稳定性－发酵工艺－纯化工艺－质量属性”的技术要求，每家单位独立完成从样品预处理、纯化精制到质量检测的完整流程，每环节平行试验3次，共获取9组全流程验证数据，覆盖工艺参数可控性、质量指标达标性及批次一致性三大核心维度。

- （二）技术经济论证

- 以年产100吨重组胶原蛋白合成生物原料（医疗级）的企业为测算模型为例，现行工艺平均研发周期12个月，研发成本超500万元；标准工艺提供明确的工艺框架与参数参考，研发周期缩短至6个月，研发成本大幅降低。现行工艺因参数不统一，批次失败率高，原料浪费率8%；标准工艺批次失败率降至1%，每年可减少大量原料浪费。现行企业设备利用率仅45%，存在大量闲置；标准工艺实现工艺标准化与规模化生产，设备利用率提升至70%，提高设备投资回报率。

- （三）预期经济效果

1.行业层面

规范上游原料生产，提升整个重组胶原蛋白产业链的质量水平，带动产业健康发展；降低行业技术门槛，吸引更多资本与企业进入，扩大产业规模，预计未来几年可带动行业新增大量产值。

2.企业层面

原料生产商降低研发与生产成本，提高产品质量与市场竞争力；CDMO企业可基于标准工艺快速对接客户需求，提升订单转化率与服务效率；下游制造商因原料质量稳定、批次一致，减少生产过程中的不合格品，降低生产成本，提升产品市场口碑。

3.监管层面

为原料监管提供明确的技术依据，简化监管流程，提高监管效率，降低监管成本；减少因原料质量问题引发的安全事件，保障消费者权益与公共安全。

四、采用国际标准和国内外先进标准的程度

本文件不涉及国际国外标准的采标情况。

五、重大分歧意见处理经过及依据

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

六、与现行相关法律、法规及相关标准的协调性

与现行相关法律、法规及相关标准相协调。

七、知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

八、其他应予说明的事项

无。

《重组胶原蛋白合成生物原料技术通用规范》

团体标准工作组

2025年11月