| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

NY

中华人民共和国农业行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

贝类水产品冷链物流技术规范

Technical specification of cold chain logistics for scallop

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

- 目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原料要求	1

5 捕后处置	2

6 包装与标识	2

7 陆地运输	2

8 陆地贮藏	3

9 销售	3

附录A （资料性）	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部市场与信息化司提出并归口。

本文件起草单位：中国海洋大学、农业农村部规划设计研究院等单位。

本文件主要起草人：贾飞、曹荣、刘帮迪、张宾、林洪、薛长湖、谢晶、郜海燕、刘尊英等。

本文件为首次发布。

贝类水产品冷链物流技术规范

- 1 范围

本文件规定了贝类水产品冷链物流的原料要求、捕后处置、包装与标识、陆地运输、陆地贮藏和销售等技术要求。

本文件适用于牡蛎、蛤、扇贝、蛏、贻贝、蚶、螺、鲍等贝类的冷链流通技术要求。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2733 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品

GB 3097 海水水质标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 15193.3 食品安全国家标准 急性经口毒性试验

GB/T 24616 冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

GB/T 24861 水产品流通管理技术规范

GB/T 28577 冷链物流分类与基本要求

GB/T 36088 冷链物流信息管理要求

QB/T 4972 暂养型海水精

SC/T 9001 人造冰

T/TJWL 004 食品冷链用蓄冷剂

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 冷链物流cold chain logistics

根据物品特性，从生产到消费的过程中使物品始终处于保持其品质所需温度环境的实体流动过程。[GB/T 28577，定义3.2]

- 3.2

- 水产品冷链物流 aquatic product cold chain

- 以控制温度为主要手段，使水产品从捕捞、加工、运输、销售环节始终处于所需低温内的物流工程。

- 4 原料要求

- 4.1 贝类原料

贝类水产品捕捞场地应符合中华人民共和国农业农村部颁布的“海水贝类养殖区划型要求”中划分的第一、二类生产区域的要求。原料应鲜活，符合GB 2733的要求。

- 4.2 用水

- 4.2.1可直接抽取清洁海水进行冲洗，清洁海水应符合GB 3097的要求。

- 4.2.2暂制净化用水应为清洁海水或人工海水。配置人工海水的原料应符合QB/T 4972的要求，配置人工海水的用水水质应符合GB 5749的要求。

- 4.3 冷却材料

- 4.3.1用于运输或售卖等情况下的冷却用冰的质量应符合SC/T 9001的要求。

- 4.3.2所使用的蓄冷包外部材料的安全性能应符合GB 4806.7的要求，内部蓄冷剂应为无毒、无害、无腐蚀性材料，安全性能应符合T/TJWL 004的要求，并通过GB 15193.3急性经口试验的检查。

- 5 捕后处置

- 5.1 暂存

暂存时应注意温度，必要时可以加冰降温，如果时间过长可喷淋清洁海水保证湿度。但暂存时间不宜超过6h，需当天捕捞当天处理。

- 5.2 分拣清洗

按照不同规格、活力进行分拣，并及时挑出破壳贝、空贝、死贝以及杂物。贝类原料应用洁净水充分清洗干净，外壳不应带有泥砂、污物等。

- 5.3 暂养净化

捕捞后对贝类水产品进行暂养，保持制冷、水泵和增氧机处于工作状态，暂养过程应符合GB/T 24861中5.1的要求。

- 6 包装与标识

- 6.1包装

- 6.1.1包装所用的编织网袋、塑料袋、纸盒、瓦楞纸箱、泡沫箱等材料应当完整、洁净、坚固、无毒无害、无异味、适合长途运输和搬运，并符合GB/T 24616的要求。

- 6.1.2单元包装贝类水产品数量不应过大，要根据容器大小确定运输数量，避免挤压，造成贝类水产品损伤死亡。

6.1.3包装材料和包装方式确保贝类水产品在正常储存、运输和销售过程中保持新鲜，避免变质，并防止受到外界污染。

- 6.2 标识

标签上要应注明水产品常用名、数量、日期、养殖或野生、产地、运输温度及贮藏温度等，预包装标识应符合GB 7718的要求。

- 7 陆地运输

- 7.1 运输工具

7.1.1 应根据运输温度、距离、数量、运输时间选择具有制冷功能的的运输工具。

7.1.2 选择的运输工具应配备温度记录仪、充氧装置、加湿装置，在运输流通过程中应经常检查车厢内温度，并使温度控制在0℃～8℃，相对湿度尽量保持在70%左右。

7.1.3 贝类水产品运输的车辆和包装容器应符合食品卫生要求，应易于清洗、消毒、能避免污染，不得含有有害污染物。

- 7.2 运输管理

- 7.2.1运输前，车厢应进行预冷处理，使车厢内温度达到贝类所需的运输温度，并保持包装容器清洗干净，确保容器无破损。

- 7.2.2运输应符合GB/T 36088的要求，填写运输单，内容包括：始发站、到达站（港）名称、品名、数量、重量、体积、收（发）货单位、承运机构名称、运输工具、运输方式、运输过程温度等，记录随运输贝类周转，以便追溯

- 7.2.3 运输过程中，应持续监控车厢内温度，一旦偏离规定则及时调整，保证各节点记录的完整性连续性、便于追溯管理，同时尽量减少震动，维持箱内环境“持恒状态”。

- 7.2.4 运输工具不应与有毒、有害物质一起运输。

- 8 陆地贮藏

- 8.1冷库

8.1.1 冷库温度应控制在0℃～8℃，温度波动控制在2℃以内。

8.1.2 贝类水产品需贮藏于清洁、卫生、无异味的冷库内。

- 8.2入库

8.2.1 贝类水产品入库前需预冷至贮存温度。

8.2.2 预冷后的贝类应及时入库。

- 8.3堆码

8.3.1 贝类水产品堆码应整齐稳固，按照品种、规格和批次分垛位码放。

8.3.2 入库后即时记录货位标签和货位图。

8.3.3 库内码放时应保证空气充分流通。

8.3.4 应预留人行通道及贝类水产品的出入库通道。

8.3.5 不应与有毒、有异味、有害、易污染的物品混合码放。

- 8.4出库

8.4.1 贝类水产品要按照“先进先出”的原则，有严格的出库记录。

8.4.2 出库作业区应符合贝类水产品的贮藏温度的环境下进行。

- 9 销售

- 9.1 设备要求

销售贝类水产品应具有暂养池或暂养容器，并应配置制冷和充氧装置，除少部分可以耐干露的贝类水产品外，其余都要保持在暂养池或暂养容器内进行售卖。

- 9.2 温度要求

在暂养池或暂养容器中进行湿藏或空气干露销售时，贝类应始终保持在低温环境中。如果无法达到这一要求，应通过加冰来控制温度。在干露销售过程中，应定时喷洒水以保持湿度。

附  录  A（资料性）

主要活体水产品流通过程参数见表A.1。

表A.1 主要活体水产品流通过程参数

| 序号 | 名称 | 品种 | 暂养温度 | 暂养盐度 | 运输温度 | 运输时间 | 贮藏温度 | 贮藏时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牡蛎 | 太平洋牡蛎 | 25℃ | 31‰ | 2~6℃ | ≤48h | 0℃ | 9d |
| 2 | 扇贝 | 栉孔扇贝 | 15~20℃ | 30‰ | 3~5℃ | ≤24h | 15~20℃ | 8~9d |
| 3 |  | 虾夷扇贝 | 15℃ | 24-40‰ | 0~4℃ | ≤50h | 25~30℃ | 5d |
| 4 |  | 海湾扇贝 | 7~15℃ | 24-40‰ | 2~6℃ | ≤48h | 0℃ | 11d |
| 5 | 蛏 | 缢蛏 | 18~25℃ | 15-20‰ | 2~8℃ | ≤24h | 0℃ | 10d |
| 6 | 贻贝 | 紫贻贝 | 15~25℃ | 20-30‰ | 0~6℃ | ≤36h | 1~3℃ | 7d |
| 7 | 蚶 | 毛蚶 | 15~20℃ | 20-25‰ | 0~8℃ | ≤24h | 0℃ | 7d |
| 8 | 螺 | 田螺 | 18~25℃ | 20-23‰ | 12~15℃ | ≤24h | 12~14℃ | 5d |
| 9 | 鲍 | 九孔鲍 | 20~23℃ | 28-30‰ | 5~8℃ | ≤24h | 4-8℃ | 5d |