2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华全国供销合作总社   发布

20 X X - X X - X X 发布

20 X X  X X - X X实施

普洱茶仓储规范

Specification for pu-erh tea storage

（征求意见稿）

前 言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华全国供销合作总社提出。

本文件由全国茶叶标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

普洱茶仓储规范

1范围

本文件规定了普洱茶仓储的术语与定义、基本要求、仓储管理、保质措施和试验方法。

本文件适用于普洱茶及其原料的仓储。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 2763,1 食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB/T 4789.21 食品卫生 微生物学检验 冷冻饮品 饮料检验

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 22111 地理标志产品 普洱茶

GB/T 23776 茶叶感官审评方法

GB 31608 食品安全国家标准 茶叶

GH/T 1070 茶叶包装通则

# 3术语和定义

GB/T 22111界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1普洱茶仓储  pu-erh tea storage

指普洱茶在特定的仓储条件下保质管理的过程。

## 3.2普洱茶智能仓库  Intelligent Warehouse for pu-erh tea

利用自动控制系统智能化调节温度、湿度、光照、通风等环境条件并为普洱茶仓储创造适宜的仓储条件，确保普洱茶保质转化的一种仓库。

## 3.3数字化管理  Digitization Management

通过数字化技术，全程记录普洱茶仓储过程中的入库产品信息、过程管理、仓储条件和出库信息等，实现仓储过程普洱茶产品品质信息可追溯的一种先进管理方式。

# 4基本要求

## 4.1产品

- 感官品质、水分含量、安全性指标应符合GB 31608、GB/T 22111和其它相关产品标准规定。

## 4.2包装

4.2.1 包装材料应符合GH/T 1070、GB 4806.1和其他相关包装标准规定。

4.2.2 宜选用透气性好且符合相应卫生要求的材料。

## 4.3仓库

- 4.3.1 仓库选址

- 应选择干燥或地势相对较高的场所，远离污染物（源），周围应无异气味。

- 4.3.2 仓库设计与建设

- 4.3.2.1仓库宜采用钢筋混凝土结构、钢架结构或砌体结构。

4.3.2.2货架材质应使用结构牢固、环保无异味的材料。

- 4.3.2.3主体结构应防火防潮。

- 4.3.3 库房要求

- 4.3.3.1库房内应整洁、干燥、无异味，应有防水、防潮、防火、防鼠、防虫、防尘和防盗设施，地面应有硬质处理。

4.3.3.2应防止日光照射，有避光设施。

4.3.3.3宜有控温控湿和通风的设施。

4.3.3.4库房内应设置垫垛，垫垛离地面高度宜≥100 mm，茶垛距墙宜≥500 mm，茶垛与顶棚、灯等设施保持一定距离。

# 5仓储管理

## 5.1入库

5.1.1 检验合格的普洱茶及原料应及时入库。

5.1.2 入库应有详细记录（品名、等级、规格、数量、产地、生产日期、入库时间）和标识等。

5.1.3 入库的普洱茶产品及原料应分类、分区存放。

5.1.4 入库的包装件应牢固、完整、防潮、无破损、无污染、无异味。

## 5.2仓储条件

宜常温贮存，相对湿度应≤70% ，通风、避免阳光直射。

- 5.3库检

5.3.1 项目

5.3.1.1包装件是否有霉味、水迹及其它质量问题。

5.3.1.2包装件有无发热现象。

5.3.1.3仓库内温度、相对湿度和通风状况，检查库体结构的安全性。

5.3.1.4检查库内照明、温湿度控制等设备设施的运行情况。

5.3.2 检查周期

每周应检查1次，高温、多雨季节每周检查应不少于2次，并做好记录。

## 5.4卫生管理

应保持库房内的整洁，库房内不得存放其它物品。

## 5.5安全防范

5.5.1 防虫防鼠

5.5.1.1 库房与外界接触的出入口，应安装挡鼠板。

5.5.1.2 库房与外界接触的门、窗有良好的密闭效果，防止昆虫飞入。

5.5.1.3 库房内宜装灭虫设施。

5.5.2 防火

库区内严禁吸烟和使用明火，符合消防要求。

5.5.3 防水

5.5.3.1 库房周边宜有排水设施，雨季应注意库房周围积水。

5.5.3.2 应定期检查库房屋顶漏水风险并及时处置。

5.5.4 防盗

应有防盗措施，库房关键场所宜设置监控装置，纳入单位24小时安保管理系统，动态记录和监控库房的安全性。

## 5.6数字化管理

5.6.1 宜建立数字化信息管理平台，对产品从入库、仓储条件、过程管理、出库管理等的信息实行全链条数字化管理。

5.6.2 入库的每一批次普洱茶及原料，宜实行条码管理，实现仓储信息的可追溯。

# 6保质措施

- 6.1通风

- 采用通风装置，宜在空气干燥、质量优良的条件下自然通风。

## 6.2卫生

- 工作人员应持健康证上岗，穿工作服、戴工作帽，保持个人卫生。

6.3温湿度控制

6.3.1 库房温度大于35℃时，宜采用降温措施调节库内温度。

6.3.2 库房相对湿度大于70%时，宜采用除湿措施调节库内相对湿度。

6.3.3 宜采用智能化仓库，实现仓储环境温度、湿度等的自动控制和调节。

# 7试验方法

- 7.1 取样按GB/T 8302的规定执行。

- 7.2 库房温度、相对湿度采用温度计、湿度计直接读取。包装件内温度采用温度传感器测试。

- 7.3 感官品质按GB/T 23776、GB/T 22111的规定执行。

- 7.4 水分按GB 5009.3的规定执行。

- 7.5 污染物按GB/T 2762 的规定执行。

- 7.6 农药残留按GB/T 2763、GB/T 2763 .1 的规定执行。

- 7.7 大肠菌群和致病菌按GB 4789.3和GB/T4789.21的规定执行。

____________________________________________________________