| ICS | 67.180.20 |
| --- | --- |
| CCS | X69 |

中华人民共和国轻工行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

葡萄糖氧化酶制剂

Glucose oxidase preparations

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构部承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国食品工业标准化技术委员会（SAC/TC64）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

葡萄糖氧化酶制剂

范围

本文件界定了葡萄糖氧化酶制剂的术语和定义、规定了葡萄糖氧化酶制剂产品分类、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求，描述了相应的试验方法。

本文件适用于经微生物发酵制得的葡萄糖氧化酶制剂的生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1886.174 食品安全国家标准 食品添加剂 食品工业用酶制剂

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 6684-2002 化学试剂 30%过氧化氢

QB/T 1803 工业酶制剂通用试验方法

QB/T 1804 工业酶制剂通用检验规则和标志、包装、运输、贮存

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 葡萄糖氧化酶  Glucose oxidase

能够在有氧的条件下专一性将葡萄糖氧化为葡萄糖酸和过氧化氢的酶。

## 葡萄糖氧化酶制剂  Glucose oxidase preparations

以葡萄糖氧化酶为主要催化活性组分，通过制剂等工艺制得的产品。

注：制剂工艺中可加入有助于产品贮存、稳定和使用的配料。

## 葡萄糖氧化酶活力单位  Glucose oxidase activity unit

在50℃、pH6.0条件下，每分钟能催化葡萄糖产生1µmol过氧化氢所需要的酶量。

注：以U表示。

葡萄糖氧化酶活力 Glucose oxidase activity

葡萄糖氧化酶制剂的酶活力 Glucose oxidase preparations activity

1g（或1mL）葡萄糖氧化酶或葡萄糖氧化酶制剂含有的酶活力单位。

注：以酶活力单位每克（U/g）或酶活力单位每毫升（U/mL）表示。

产品分类

按照产品形态

固体剂型和液体剂型。

按照产品应用领域

食品工业用、饲料工业用和其他工业用。

要求

感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 固体剂型 | 液体剂型 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 色泽均一，白色至褐色 | 浅黄色至褐色 |
| 状态 | 颗粒或粉状，无潮解、无结块 | 可有少量的凝聚物 |
| 气味 | 有特殊发酵气味，无异味 |  |

理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化要求

| 项目 | 固体剂型 | 液体剂型 |
| --- | --- | --- |
| 葡萄糖氧化酶活力a/ [U/g（或U/mL）] ≥ | 2000 | 1000 |
| 干燥失重/% ≤ | 10 | — |
| pH | — | 4.0~7.0 |
| a 如有特殊要求，可按供需双方合同规定的酶活力规格执行。 |  |  |

安全要求

食品工业用葡萄糖氧化酶制剂应符合GB 1886.174规定，饲料工业用及其它工业用应符合相关要求的规定。

试验方法

感官

取适量试样置于洁净的白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光状态下，观察其色泽、状态，闻其气味。

酶活力

按附录A的方法进行测定。

干燥失重

按QB/T 1803规定的方法进行测定。

pH

按QB/T 1803规定的方法进行测定。

安全要求

食品工业用酶制剂应按照GB 1886.174规定的方法测定，饲料工业及其它工业用应按照相关要求测定。

检验规则

组批

以同一次投料生产、同一规格、同一品种的均一质量的产品为一批。

抽样

抽样的样本量可按照表3执行，或由生产企业和（或）相关方确定。每个最小外包装单位的取样量应不小于300 g或300 mL，不足时按照比例适当加取。充分混合均匀后进行检验。

表3 抽样的样本量

| #### 批量范围（最小外包装单位） | #### 抽样的样本量（最小外包装单位） |
| --- | --- |
| #### ＜50 | #### 2 |
| #### 51～500 | #### 3 |
| #### ＞500 | #### 4 |
| #### 注：批量范围是指批中所包含的最小外包装单位数量。抽样的样本量是抽取样本的最小外包装单位数量。 |  |

出厂检验

产品出厂前，应由生产厂的质检部门负责按本文件规定逐批进行检验。检验符合本文件后方可出厂。

固体剂型的检验项目为感官、酶活力、干燥失重；液体剂型的检验项目为感官、酶活力、pH。

型式检验

检验项目为本标准要求中规定的全部项目。一般情况下，型式检验半年进行一次。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a）原辅材料有较大变化时；

b）更改关键工艺或设备时；

c）新试制的产品或正常生产的产品停产3个月后，重新恢复生产时；

d）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

e）国家市场监督机构按有关规定需要抽检时。

判定规则

检验项目全部符合本文件规定时，判定该批产品合格。

感官要求、理化指标不超过2项不合格时，重新在该批产品中加倍取样复验，以复验结果为准。超过两项指标不符合本标准规定时，判为不合格，不得复验。

微生物指标有1项不合格时，该批产品为不合格，不得复验。

标志、包装、运输、贮存

按照 QB/T 1804 中的规定执行。

（规范性）
葡萄糖氧化酶活力测定 邻联茴香胺法

  - 警示——本文件所用过氧化氢具有腐蚀性和氧化性，使用者应小心操作，避免溅到皮肤上或眼睛中。一旦溅在皮肤上或眼睛中立即用大量水冲洗，严重者须治疗。本文件所用邻联茴香胺被国际癌症研究中心（IARC）认定为可疑致癌物，使用时应做好防护。

原理

在葡萄糖氧化酶的作用下，葡萄糖和氧反应，生成葡萄糖酸和过氧化氢，过氧化氢和无色的还原型邻联茴香胺在过氧化物酶的作用下，生成水和红色的氧化型邻联茴香胺。在540 nm下测定吸光度值，吸光度值与过氧化氢生成量成线性，由此计算葡萄糖氧化酶活力。

试剂与溶液

除特殊说明外，所用的试剂均为分析纯，水均为符合GB/T 6682中规定的二级水。

葡萄糖底物溶液（1.0 mol/L）

称取经103℃±2℃干燥至恒重的无水葡萄糖18 g于100 mL烧杯中，用水溶解并定容至100 mL。4℃保存，有效期3天。

过氧化物酶溶液（100 IU/mL）

称取适量辣根过氧化物酶，用水溶解并定容至10 mL，使得最终溶液中酶浓度为100 IU/mL。4℃保存，有效期为7天。冷冻保存，有效期2个月，使用前4℃条件下解冻，不可反复冻融。

过氧化氢标准溶液（2 mg/mL）

取30%过氧化氢，依据GB/T 6684-2002中5.1所述方法测定过氧化氢含量。

称取0.2 g过氧化氢（以纯过氧化氢计），精确至0.0001 g，置于100 mL烧杯中，用水溶解并定容至100 mL，临用现配。

缓冲液（0.1 mol/L，pH=6.0）

分别称取一水磷酸二氢钠12.10g和二水磷酸氢二钠2.189g于1000 mL烧杯中，加入900 mL水溶解，调节pH至6.00±0.01，用水定容至1000 mL。

生产者和使用者还可以探讨使用其他适用的缓冲体系。

邻联茴香胺甲醇溶液（10 mg/mL）

称取100 mg邻联茴香胺至10 mL棕色容量瓶中，用甲醇避光溶解并定容。4℃避光密封保存，有效期1个月。

邻联茴香胺使用液

移取0.1 mL邻联茴香胺甲醇溶液，加入12 mL缓冲液（A.2.4），临用现配。

硫酸溶液（10%，v/v）

移取10 mL浓硫酸（纯度≥98%），缓慢加入装有80 mL水的烧杯中，充分搅拌，冷却，定容至100 mL，转移至试剂瓶中保存。

仪器与设备

电子天平：感量0.1 mg。

可见光分光光度计。

pH计：精确至0.01。

漩涡混合仪。

恒温水浴锅，50℃±0.2℃。

移液器：5000μL、1000 μL和100 μL。

计时器：每小时误差不超过5 s。

离心机：转速为4000r/min以上。

磁力搅拌器。

分析步骤

标准曲线的绘制

分别移取1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00mL、5.00 mL、6.00 mL和8.00 mL过氧化氢标准溶液（A.2.3）于100 mL容量瓶中，用水定容并混匀，获得过氧化氢系列标准工作溶液，其浓度分别为0.02 mg/mL、0.04 mg/mL、0.06 mg/mL、0.08 mg/mL、0.10 mg/mL、0.12 mg/mL和0.16 mg/mL。

取8支试管，使用移液器向每支试管中加入2.5 mL邻联茴香胺使用液（A.2.6）、0.3 mL葡萄糖底物溶液（A.2.1）和0.1 mL过氧化物酶溶液（A.2.2）。混匀后，置于50℃±0.2℃恒温水浴锅中平衡5 min。分别加入0.1 mL水或过氧化氢系列标准工作溶液，准确反应3min，加入2.0 mL硫酸溶液（A.2.7）。以水空白为对照，测定过氧化氢系列标准工作溶液在540nm处的吸光值。以过氧化氢浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准曲线。

样品前处理

固体样品：称取0.2~1.0 g酶制剂样品（精确至0.001 g），置于锥形瓶中，加入约80 mL缓冲液，磁力搅拌30 min，用缓冲液定容至100 mL。吸取适量上清液，用缓冲液稀释，控制吸光值差值范围为 0.2~0.3之间。

液体样品：直接用缓冲液稀释，控制吸光值差值范围为0.2~0.3之间。

操作步骤

按表A.1程序操作：

表A.1 操作程序

| 步骤 | 空白 | 样品（需作3个平行试样） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加邻联茴香胺使用液2.5 mL |  |
| 2 | 加葡萄糖底物溶液0.3 mL |  |
| 3 | 加过氧化物酶溶液0.1 mL |  |
| 4 | 50℃±0.2℃恒温水浴锅，平衡5 min |  |
| 5 | 加缓冲溶液0.1 mL | 加待测酶液0.1 mL |
| 6 | 50℃±0.2℃，准确反应3 min |  |
| 7 | 加硫酸溶液2.0 mL |  |
| 8 | 以空白管为对照，540 nm波长下测定吸光度，记为A |  |

计算

酶活力按式（A.1）计算：

X=c×1000×V×nm×t×34.01

...........................（A.1）

式中：

X——样品的酶活力，单位为酶活力单位每克（U/g）或酶活力单位每毫升（U/mL）；

c——由标准曲线得出的过氧化氢的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

1000——过氧化氢浓度的单位转换系数，1毫克每毫升转换为1000微克每毫升；

V——样品溶解所使用的容量瓶的体积，单位为毫升（mL）；

n——样品的稀释倍数；

m——样品的质量，单位为克（g）；

t——反应时间，单位为分钟（min）；

34.01——过氧化氢的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示至整数。

精密度

在重复性条件下获得的2次独立测定结果的绝对差值，不应超过平均值的8％。