《葡萄糖氧化酶制剂》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

- 任务来源

本项目根据《工业和信息化部办公厅印发的2023年第一批行业标准制修订计划和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2023]18号），《葡萄糖氧化酶制剂》被列入制定计划项目，计划号为2023-0506T-QB，由全国食品工业标准化技术委员会归口，中国生物发酵产业协会、青岛蔚蓝生物集团有限公司等单位作为主要起草单位。计划完成时间是2025年4月。

（二）主要工作过程

- 起草（草案、论证）阶段：

（1）标准任务下达后，中国生物发酵产业协会酶制剂分会对该行业标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，通过公开发文征集起草单位，组建了标准起草工作组。

（2）召开项目线上启动及第一次起草会议，对标准关键参数及酶活力测定方法进行了讨论，明确实施进度。

（3）组织葡萄糖氧化酶活力测定方法的分析研究，开展酶活力测定方法的建立与验证。

（4）召开第二次起草组工作会议，交流前期工作，参与起草单位形成标准讨论稿，明确组织各参与单位对酶活力测定的两种方法，氨基安替吡啉法、邻联茴香胺法进行实验室间比对。

（5）开展酶活力测定方法的实验室间比对试验。

（6）召开第三次起草组工作会议，结合实验室间比对试验结果、各参与单位样品数据及起草组建议，进一步修改标准文本和编制说明，形成征求意见稿。

2、征求意见阶段

（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本文件主要参与单位：暂略。

本文件主要起草人：暂略。

所做的工作： 暂略。

二、标准编制原则和主要内容

- 编制原则

本标准的制定充分考虑国家相关法律、法规，以符合产业发展为原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，以及标准的规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准在起草过程中，主要依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10-2014《标准编写规则第 10 部分：产品标准》的规定进行编制。

- 本标准主要内容

葡萄糖氧化酶（Glucose oxidase，EC1.1.3.4，GOD）能够以分子氧为电子受体将β-D-葡萄糖催化氧化成葡萄糖酸内酯与过氧化氢。催化反应过程可以分为两个部分，分别为还原反应和氧化反应。在还原反应中，GOD将β-D-葡萄糖氧化成为葡萄糖酸内酯，其中葡萄糖酸内酯能够在非酶促反应条件下转化为葡萄糖酸，随后GOD中的辅因子黄素腺嘌呤二核苷酸被还原成FADH2。在氧化反应步骤中，还原态的GOD-FADH2通过与分子氧反应被重新氧化成GOD-FAD，并生成H2O2。

葡萄糖氧化酶在20世纪初被研究人员发现，我国于20世纪60年代开始研究、生产葡萄糖氧化酶产品。目前在食品、饲料、化学、制药、饮料、临床诊断、生物技术等众多领域有广泛的应用，包括用于食品工业烘焙加工中增筋、葡萄糖酸钠生产，饲料添加剂、食品防腐剂、颜色稳定剂，以及糖尿病检测的葡萄糖生物传感器、试剂盒等。

1999 年 7 月 26 日葡萄糖氧化酶被农业部第105号文正式批准列入 《允许使用的饲料添加剂品种目录》。2007年，黑曲霉（Aspergillus niger）、米曲霉（Aspergillus oryzae）来源，黑曲霉（Aspergillus niger）作为供体的葡萄糖氧化酶被列入GB 2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》中。2013年12月30日，农业部第2045号公告发布的《饲料添加剂品种目录（2013）》中对我国允许使用饲料级葡萄糖氧化酶生产菌株进行了专门的规定，限定为特异青霉（Penicilliun notatum）和黑曲霉（Aspergillus niger），增加了葡萄糖氧化酶的来源，为拓宽其应用提供了保障。

目前，葡萄糖氧化酶制剂已经广泛应用在食品加工、饲料添加等方向，但是并没有统一的产品质量标准和酶活力检测方法，造成市场酶活力水平不一致，产品评价困难。因此，制定《葡萄糖氧化酶制剂》行业标准，统一酶制剂行业内葡萄糖氧化酶制剂产品质量标准、技术指标和酶活力检测方法十分必要，更是行业所需。

本标准规定了葡萄糖氧化酶制剂的范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输及贮存八个部分。各部分说明如下：

- 范围

该部分描述了本标准的主要适用范围情况。1999 年 7 月 26 日葡萄糖氧化酶被农业部第105号文正式批准列入 《允许使用的饲料添加剂品种目录》。2007年，黑曲霉、米曲霉来源，黑曲霉作为供体的葡萄糖氧化酶被列入GB 2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》中。2013年12月30日，农业部第2045号公告发布的《饲料添加剂品种目录（2013）》中对我国允许使用饲料级葡萄糖氧化酶生产菌株进行了专门的规定，限定为特异青霉和黑曲霉。鉴于以上法规依据，目前我国葡萄糖氧化酶制剂产品的来源均为微生物发酵，因此本标准的适用范围确定为微生物发酵制得的葡萄糖氧化酶制剂。

- 规范性引用文件

凡本标准文本、附录所引用和涉及到的文件，均在此处列出。

- 术语和定义

对葡萄糖氧化酶、葡萄糖氧化酶制剂、葡萄糖氧化酶活力单位、葡萄糖氧化酶活力，以及葡萄糖氧化酶制剂的酶活力进行了定义。

根据酶的反应特性及主要作用机理给出葡萄糖氧化酶的定义。定义为能够在有氧的条件下专一性将葡萄糖氧化为葡萄糖酸和过氧化氢的酶。

根据制剂产品的特点，以具有葡萄糖氧化酶活力为鉴别指标，以添加载体或稳定剂进行产品制剂化给出葡萄糖氧化酶制剂的定义。

酶活力单位定义为：在50℃、pH6.0条件下，每分钟能催化葡萄糖产生1µmol过氧化氢所需要的酶量，以“U”表示。鉴于葡萄糖氧化酶的最适温度以及酶活力测定过程中使用到的过氧化氢酶的最适pH均在pH6.0左右，确规定酶活力测定的pH为6.0。

- 产品分类

从产品形态和产品应用领域两个方面对产品进行了分类。

根据产品形态不同，可分为固体剂型葡萄糖氧化酶制剂和液体剂型葡萄糖氧化酶制剂。目前国内葡萄糖氧化酶制剂产品均以这两种形态为主，主要为固体剂型。

从应用领域分类，相关法规已经规定葡萄糖氧化酶产品可以应用食品行业和饲料行业。经文献综述和生产企业调查，葡萄糖氧化酶产品在生物技术、检测试剂盒、葡萄糖酸钠的生产等领域也均有应用。因此，按照应用领域，分类为食品工业、饲料工业用酶制剂、其他工业用葡萄糖氧化酶制剂。

- 要求

（1）感官要求

根据本产品的实际性状，从色泽及外观、气味三方面给出本产品的感官要求描述。

表1 感官要求

| 项目 | 固体剂型 | 液体剂型 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 色泽均一，白色至褐色 | 浅黄色至褐色 |
| 状态 | 颗粒或粉状，无潮解、无结块 | 可有少量的凝聚物 |
| 气味 | 有特殊发酵气味，无异味 |  |

（2）理化指标

固体剂型规定了酶活力和干燥失重的要求，液体剂型规定了酶活力和pH的要求。

酶活力是葡萄糖氧化酶制剂产品的特征指标和鉴别指标，设定最低下限为2000U/g或1000U/mL，以确保下游应用企业的利益。同时，某些领域酶活力需要根据产品特点进行定制，因此，也可按供需双方合同规定的酶活力规格执行。

干燥失重指标，一方面，由于含水量过高容易导致产品结块、发霉，以及酶活力下降；另一方面，考虑到由于产品的生产、存储，干燥失重会随环境季节等条件发生变化。在征集了酶制剂生产企业葡萄糖氧化酶制剂产品的干燥失重数据后，最终规定干燥失重为≤10%。

液体剂型规定pH指标，规定其范围为4.0~7.0。

表2 理化要求

| 项目 | 固体剂型 | 液体剂型 |
| --- | --- | --- |
| 葡萄糖氧化酶活力a/ [U/g（或U/mL）] ≥ | 2000 | 1000 |
| 干燥失重/% ≤ | 10 | — |
| pH | — | 4.0~7.0 |
| a 如有特殊要求，可按供需双方合同规定的酶活力规格执行。 |  |  |

（3）安全要求

各领域均需符合相关的安全规定。食品工业用酶制剂应符合 GB 1886.174 规定，其它工业用应符合相关要求的规定。

- 试验方法

- 感官

根据实验室感官评价实际操作过程，规范细化操作“取适量试样置于洁净的白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光状态下，观察其色泽、状态，闻其气味。” 。

- 酶活力

通过“企业标准信息公共服务平台”及文献查询，目前测定葡萄糖氧化酶的方法主要为滴定法和分光光度法，本标准为分光光度法。

滴定法的原理是以过量的氢氧化钠溶液终止葡萄糖氧化酶酶促反应并中和生成的葡萄糖酸（由生成的葡萄糖酸-δ-内酯自发水解形成），再以标准盐酸溶液反滴，计算得到生成的葡萄糖酸的量，从而推算出葡萄糖氧化酶的活力。此方法虽然简便易行，成本较低，但也存在着测量精度低，工作量较大（需要进行繁复的移液、滴定操作），样品溶液需要量大，不同稀释倍数酶活力计算结果相差大的缺点。

本标准选用操作更为方便、测定效率更高的分光光度法，原理是在葡萄糖氧化酶的作用下，葡萄糖和氧反应，生成葡萄糖酸和过氧化氢，过氧化氢和显色物质发生化学反应，通过分光光度计测定产物的吸光度值，间接计算酶活力。

在方法的确立过程中试验了两种显色剂，邻联茴香胺和4-氨基安替吡啉。邻联茴香胺的测定原理为过氧化氢和无色的还原型邻联茴香胺在过氧化物酶的作用下，生成水和红色的氧化型邻联茴香胺，在540nm下测定吸光度值，吸光度值与过氧化氢生成量成线性，由此计算葡萄糖氧化酶活力。4-氨基安替吡啉的测定原理为过氧化氢与还原型4-氨基安替吡啉和苯酚在过氧化物酶的催化作用下，生成红色的醌亚胺，在500nm下有最大的光吸收。经试验验证，邻联茴香胺作为显色剂所测定的葡萄糖氧化酶活力值更高，实验室间比对稳定性好，最终确定以邻联茴香胺法作为本标准的酶活力测定方法。

对于分光光度法，有两种方式对产物进行定量，动力学法和终止法。动力学法通常将其酶促反应直接在分光光度计的比色杯中进行，直接读取产物的吸光度值变化情况，在酶活力结果计算公式中引入产物的消光系数来计算酶活力，该方法的优势是直接测定酶促反应的初速度，并且可以直观的观察到吸光度值的变化量，酶活力测定效率高、准确性高。但是对分光光度计的要求比较高，首先为保证准确的酶反应温度，需要有控温功能；其次因为直接引入消光系数，对分光光度计的精度和准确性要求较高，因此在企业推广中存在受限因素。终止法使用10%硫酸作为终止液，以过氧化氢作为标准物质，间接计算产物氧化型邻联茴香胺的量，该方法操作更为方便，不同实验室间测定结果一致性好。由于过氧化氢在存放过程中容易分解，因此需要前临用现配，并进行标定，标定方法参考GB 22216-2020。考虑到生产及应用企业的可操作性，本标准最终确定为终止法。

（3）干燥失重、pH

直接引用轻工领域方法标准 QB/T 1803。

- 检验规则

规定了批次的确定、取样规则和样本量、出厂检验、型式检验、判定规则相关要求。

7.1 组批

以同一次投料生产、同一规格、同一品种的均一质量的产品为一批。

7.2 抽样

抽样的样本量可按照下表执行，或由生产企业和（或）相关方确定。每个最小外包装单位的取样量应不小于300 g或300 mL，不足时按照比例适当加取。充分混合均匀后进行检验。

抽样的样本量

| #### 批量范围（最小外包装单位） | #### 抽样的样本量（最小外包装单位） |
| --- | --- |
| #### ＜50 | #### 2 |
| #### 51～500 | #### 3 |
| #### ＞500 | #### 4 |
| #### 注：批量范围是指批中所包含的最小外包装单位数量。抽样的样本量是抽取样本的最小外包装单位数量。 |  |

7.3 出厂检验

根据要求中感官要求和理化指标，确定出厂检测项目固体剂型为感官、酶活力、干燥失重；液体剂型为感官、酶活力、pH。

7.4 型式检验

型式检验是对产品质量监督监控的重要手段，本标准规定了型式检验项目为要求中规定的全部项目。

规定了对葡萄糖氧化酶制剂产品周期性开展型式检验。同一类产品的型式检验，在正常生产情况下，每年至少进行一次，有下列情况之一时必须进行型式检验：

- 原辅材料有较大变化时；

- 更改关键工艺或设备时；

- 新试制的产品或正常生产的产品停产3个月后，重新恢复生产时；

- 出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构按有关规定需要抽检时。

7.5 判定规则

规定了葡萄糖氧化酶制剂合格判定标准及复检条件。

7.5.1 检验项目全部符合本文件规定时，判定该批产品合格。

7.5.2感官要求、理化指标不超过 2 项不合格，重新在该批产品中加倍取样复检，以复检结果为准。 超过两项指标不符合本标准规定时，判为不合格，不得复检。

7.5.3微生物要求有 1 项不合格时，该批产品为不合格，不得复检。

- 标志、包装、运输、贮存

按照 QB/T 1804 中的规定执行。

三、主要试验（或验证）情况

- 葡萄糖氧化酶活力测定方法的建立与验证

根据行业调研结果，起草组对葡萄糖氧化酶酶活力测定方法（4-氨基安替比林法和邻联茴香胺法）进行了比较并组织了实验室间方法验证。

1.1标准曲线

4-氨基安替比林法和邻联茴香胺法两种方法线性范围为0.02-0.16 μg/mL，其R2分别为0.9994和0.9998如图1、图2。

图1 4-氨基安替比林法标准曲线              图2邻联茴香胺法标准曲线

1.2显色方式的选择

4-氨基安替比林法显色原理：葡萄糖分解得到的过氧化氢与还原型4-氨基安替比林和苯酚在辣根过氧化物酶的催化作用下，生成红色的醌亚胺，在500nm下有最大的光吸收。

邻联茴香胺法显色原理：葡萄糖分解得到的过氧化氢和无色的还原型邻联茴香胺在过氧化物酶的作用下，生成水和红色的氧化型邻联茴香胺，在540nm下有最大的光吸收。

分别使用4-氨基安替比林法和邻联茴香胺法两种方法测定11种葡萄糖氧化酶样品的酶活力，根据结果得知采用邻联茴香胺法测定的酶活力均高于4-氨基安替比林法的测定值，相对相差在8.16%~48.54%。因此邻联茴香胺法要优于4-氨基安替比林法。

表4 两种不同显色的比较

| 样品编号 | 酶活力（U/g） |  | 相对相差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4-氨基安替比林法 | 邻联茴香胺法 |  |
| SCFF-GOD-01 | 3309 | 4484 | 35.51% |
| SCFF-GOD-02 | 3389 | 4457 | 31.51% |
| SCFF-GOD-03 | 9321 | 12612 | 35.31% |
| SCFF-GOD-04 | 1360 | 1731 | 27.28% |
| SCFF-GOD-05 | 3078 | 3964 | 28.78% |
| SCFF-GOD-06 | 15181 | 22550 | 48.54% |
| SCFF-GOD-07 | 5797 | 8047 | 38.81% |
| SCFF-GOD-08 | 7040 | 9011 | 28.00% |
| SCFF-GOD-09 | 9388 | 12285 | 30.86% |
| SCFF-GOD-10 | 9388 | 11881 | 26.56% |
| SCFF-GOD-11 | 4751 | 5134 | 8.06% |

图3 4-氨基安替比林法和邻联茴香胺法方法对比

- 实验室比对结果

起草组组织行业实验室开展葡萄糖氧化酶活力检测方法的实验室验证工作。各实验室采用邻联茴香胺法，对组织方提供的葡萄糖氧化酶样品SCFF-GOD-S进行酶活的测试。根据结果得知实验室内稳定性良好，RSD值范围为0.60-2.28%，实验室间RSD值为9.16%，满足方法学要求。

表5 实验室比对结果

| 实验室编号 | 样品编号 | 样品质量（g） | 定容体积（mL） | 稀释倍数 | 吸光值 | 活力 （U/g） | 平均值 （U/g） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lab01 | 测试1 | 0.4022 | 100 | 62.5 | 0.377 | 15146 | 15146 | 0.60 |
|  | 测试2 | 0.4022 | 100 | 62.5 | 0.375 | 15230 |  |  |
|  | 测试3 | 0.4022 | 100 | 62.5 | 0.373 | 15063 |  |  |
| lab02 | 测试1 | 1.0010 | 50 | 32861.9 | 0.228 | - | 22204* | - |
|  | 测试2 | 1.0009 | 50 | 32865.2 | 0.230 | - |  |  |
|  | 测试3 | 1.0023 | 50 | 32819.3 | 0.231 | - |  |  |
| lab03 | 测试1 | 1.0028 | 100 | 25000.0 | 0.284 | 17062 | 17484 | 2.28 |
|  | 测试2 | 1.0020 | 100 | 25000.0 | 0.298 | 18017 |  |  |
|  | 测试3 | 1.0004 | 100 | 25000.0 | 0.288 | 17372 |  |  |
| lab04 | 测试1 | 1.0002 | 50 | 250.0 | 0.304 | 16760 | 16497 | 2.45 |
|  | 测试2 | 1.0005 | 50 | 250.0 | 0.303 | 16699 |  |  |
|  | 测试3 | 1.0001 | 50 | 250.0 | 0.291 | 16032 |  |  |
| lab05 | 测试1 | 1.9500 | 62500 | 22894.0 | 0.268 | 18654 | 18830 | 0.90 |
|  | 测试2 | 1.9500 | 62500 | 22894.0 | 0.265 | 18994 |  |  |
|  | 测试3 | 1.9500 | 62500 | 22894.0 | 0.263 | 18843 |  |  |
| 平均酶活力（U/g） |  | 16989 |  | 实验室间精密度（%） |  |  | 9.16 |  |

*作为异常值剔除。

- 葡萄糖氧化酶温度、pH曲线的测定

取三种不同厂家的葡萄糖氧化酶，分别标记为GOD1、GOD2、GOD3，测定温度、pH曲线，结果见图5、图6所示，最适温度均为45℃~55℃，最适pH为6.0。

图5 葡萄糖氧化酶的温度曲线

图6 葡萄糖氧化酶的pH

- 葡萄糖氧化酶制剂样品测定

本次共检测葡萄糖氧化酶制剂样品32份，按照本标准规定的检验项目和试验方法进行检测，全部达到标准要求，抽样检测结果见附件。

四、标准中涉及专利的情况

标准中无涉及专利。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准统一了葡萄糖氧化酶、葡萄糖氧化酶活力单位，葡萄糖氧化酶酶制剂活力的定义，建立了葡萄糖氧化酶制剂酶活力测定方法，规范了葡萄糖氧化酶制剂产品的要求。本标准解决了行业无标可依，生产、流通过程不规范的问题，有助于企业间的公平竞争和市场的有序进行。葡萄糖氧化酶制剂行业标准的制定进一步完善了我国酶制剂行业标准体系，一方面规范了产品质量，有助于产品的性能和品质的提升，带动整个产业升级，另一方面保证了下游应用企业生产的稳定性，推动了国产替代，提高国产葡萄糖氧化酶的市场竞争力。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域标准体系框图见下图。

本标准属于食品行业发酵制品领域标准体系“酶制剂”中类， “氧化还原酶”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，无不符、冲突之处。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

《葡萄糖氧化酶制剂》行业标准编制工作组

2025 年 7 月

| 附件：葡萄糖氧化酶制剂样品检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 色泽 | 状态 | 气味 | 葡萄糖氧化酶活力/（U/g或U/ml） | 干燥失重/% |
| 1 | 黄褐色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 6626 | 5.2 |
| 2 | 黄褐色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 6959 | 5.4 |
| 3 | 黄色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 12560 | 5.5 |
| 4 | 黄色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 13238 | 5.2 |
| 5 | 黄褐色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 6521 | 5.1 |
| 6 | 黄褐色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 6830 | 4.8 |
| 7 | 黄色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 12033 | 5.6 |
| 8 | 黄色 | 粉末 | 发酵固有香味 | 11988 | 5.4 |
| 9 | 浅黄色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 2341 | 6.18 |
| 10 | 浅黄色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 2014 | 6.80 |
| 11 | 浅黄色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 2220 | 6.25 |
| 12 | 黄棕色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 4586 | 4.26 |
| 13 | 黄棕色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 4750 | 3.87 |
| 14 | 黄色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 11095 | 6.45 |
| 15 | 黄色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 10998 | 7.02 |
| 16 | 黄色 | 固体粉末 | 发酵气味 | 10882 | 6.50 |
| 17 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 4200 | 5.7% |
| 18 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 4300 | 6.4% |
| 19 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 4250 | 6.9 |
| 20 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 4150 | 6.3 |
| 21 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 11000 | 5.9 |
| 22 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 10900 | 6.7 |
| 23 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 11500 | 6.9 |
| 24 | 淡黄色 | 粉末 | 无异嗅、异味 | 11200 | 6.8 |
| 25 | 褐色 | 粉末状，无潮解、无霉变、无结块 | 有特殊发酵气味 | 5623 | 4.3 |
| 26 | 褐色 | 粉末状，无潮解、无霉变、无结块 | 有特殊发酵气味 | 8500 | 4.9 |
| 27 | 褐色 | 粉末状，无潮解、无霉变、无结块 | 有特殊发酵气味 | 15301 | 4.6 |
| 28 | 褐色 | 粉末状，无潮解、无霉变、无结块 | 有特殊发酵气味 | 21951 | 5.3 |
| 29 | 浅棕色 | 液态，颜色均一，无异味 | 有特殊发酵气味 | 23380 | / |
| 30 | 棕色 | 液态，颜色均一，无异味 | 有特殊发酵气味 | 34930 | / |
| 31 | 黄色 | 微丸状，无潮解、无霉变、无结块 | 有特殊发酵气味 | 3512 | 7.2 |
| 32 | 黄色 | 微丸状，无潮解、无霉变、无结块 | 有特殊发酵气味 | 1726 | 7.8 |