茶浓缩液

Tea Concentrates

(征求意见稿)

202X -X X- XX实施

202X -X X- XX 发布

中华全国供销合作总社发布

中华人民共和国卫生部发布

        - 2010-06-01实施

2010-××-××发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国茶叶标准化技术委员会（SAC/TC339）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××

本标准为首次发布。

茶浓缩液

- 范围

本标准规定了茶浓缩液的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于食品工业用茶浓缩液。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8312 茶 咖啡碱测定

GB 9683  复合食品包装袋卫生标准

GB/T 12143  饮料通用分析方法

GB 17325  食品工业用浓缩液（汁、浆）

GB/T 21733  茶饮料

GB 31608  食品安全国家标准 茶叶

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005]  定量包装商品计量监督管理办法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 茶浓缩液（Tea Concentrates）

以茶叶或茶鲜叶为原料，经水提取经过滤、离心、浓缩、杀菌等工艺加工制成的液态茶制品。

- 产品分类

按照所用原料茶的品类不同可分为：绿茶浓缩液、红茶浓缩液、青茶（乌龙茶）浓缩液、花茶浓缩液。

- 技术要求

  - 原辅料要求

    - 茶叶应符合GB 31608等相关标准的要求。

    - 生产用水应符合GB 5749的规定。

  - 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有该品种浓缩液应有的色泽 |
| 滋味、气味 | 具有该品种浓缩液的滋味、气味，无异味，无异臭 |
| 状态 | 无正常视力可见外来异物、茶渣 |

  - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

理化指标

| 项 目 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红茶浓缩液 | 绿茶浓缩液 | 乌龙茶浓缩液 | 花茶浓缩液 | 其他茶浓缩液 |
| 茶多酚/（g/Kg） ≥ | 15.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 15.0 |
| 咖啡碱（g/Kg） ≤ | 25 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 注：以上指标值以茶浓缩液的可溶性固形物含量为20%时计，如生产不同可溶性固形物含量的茶浓缩液， 指标按此比例折算。 |  |  |  |  |  |

  - 安全卫生要求

    - 微生物、真菌毒素及污染物限量应符合GB 17325的规定。

    - 食品添加剂应符合 GB 2760 的规定。

  - 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令第75号[2005] 《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 试验方法

  - 前处理

取含可溶性固形物1.00 g～2.00 g的茶浓缩液用水定容至500 mL作为待测试样（所制备的样品溶液中茶的可溶性固形物浓度最好在0.2%～0.4%）。

  - 感官检验

取固形物浓度在0.2%～0.4%的样品，在自然光线下观察色泽、状态，检查其有无异物，并品尝滋味，鉴别气味。

  - 理化检验

    - 参照GB/T 21733规定的方法检验茶多酚含量。

    - 参照GB/T 8312规定的紫外分光光度法（第二法）检验咖啡碱含量。

    - 可溶性固形物按GB/T 12143规定的方法检验。

  - 净含量

按JJF 1070规定的方法检验。

- 检验规则

  - 组批

以同一班次、同一生产线、同一品种、同一规格的产品为一批。

  - 产品出厂

每批产品必须经本企业质检部门按本标准规定的方法检验合格，并出具合格证明后方准出厂。

  - 抽样

采用随机抽样法，每批产品在100件以下（含100件）时，抽取3件，每批产品在100件以上时，每增加100件（含不足100件），增加抽取1件。

  - 产品检验

    - 出厂检验项目：净含量、感官要求、茶多酚、咖啡碱、菌落总数、大肠菌群。

    - 型式检验项目为本标准所规定的全部项目，一般情况下每年进行一次。有下列情况之一时，也应进行型式检验。

新产品投产时；

主要原料来源、关键工艺或设备有明显改变时；

连续停产三个月以上又恢复生产时；

出厂检验结果与正常生产有较大差别时；

国家食品安全监管机构提出要求时。

  - 判定规则

    - 检验结果全部符合本标准规定时，则判定该批产品为合格品。

    - 如果微生物指标不合格，则判定该批产品不合格。

    - 检验结果中，除微生物指标外，有一项或一项以上不符合本标准时，可从该批次产品中加倍抽样复验。复验结果合格时，则判定该批产品为合格品；复验结果仍有一项或一项以上不合格，则判定该批产品为不合格品。微生物指标不符合本标准时，判定该批产品为不合格品，不得复检。

- 标识、包装、运输、贮存、保质期

  - 标识

产品预包装标签和标志应符合GB 7718和《食品标识管理规定（修订版）》的规定，外包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

与产品接触的内包装应采用符合GB 9683要求的食品复合袋或符合GB 4806.7要求的包装材料，外包装材料采用清洁卫生，能满足承载要求的瓦楞纸箱或其他包装材料。包装封口应严密、牢固、无破损。

  - 运输

运输工具须清洁、卫生，并有防雨、防晒设施，不得与有害、有毒、有异味物品混运。搬运时宜轻拿、轻装、轻卸。

  - 贮存

产品应贮存于通风、干燥阴凉的库房内，不得与有毒、有异味、易挥发、有腐蚀性和潮湿的物品混贮。库房保持清洁卫生，有防尘、防虫、防鼠措施，地面应有卡板。