供销合作行业标准

《茶多酚加工技术规范》

编制说明

《茶多酚加工技术规范》供销合作行业标准起草小组

2025年7月

《茶多酚加工技术规范》供销合作行业标准

编制说明

- 任务来源

我国作为全球最大的茶叶生产国，面对茶产业产能结构性过剩挑战，发展茶叶深加工已成为推动产业升级的核心路径。当前，全国茶叶深加工企业超百家，茶多酚年产量近5000吨，占全球总产量的70%以上，产品远销日本、美国、欧盟及东南亚等国际市场。然而，行业长期面临加工技术标准缺失的瓶颈，对生产工艺绿色化、过程控制标准化等关键环节缺乏系统规范，不利于推动茶多酚行业的整体科技进步。

《茶多酚加工技术规范》供销行业标准是根据中华全国供销合作总社科教社团部《中华全国供销合作总社科教社团部关于下达2020年度供销合作行业标准项目计划(第三批)的通知》（供销科社标便字[2020]32号）文件精神，由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所牵头承担《茶多酚加工技术规范》行业标准的起草和制定工作，标准制定的计划编号为2020GH-ZD-33。通过标准研制发布，更好规范茶多酚过程质量控制和生产工艺标准化，引导茶多酚生产加工企业采用绿色、高效、低碳、节能的先进工艺，推动茶多酚国内外贸易的开展和茶多酚市场的健康发展，稳定产品性状，引领产业绿色、提质、增效。

二、标准制定的背景及必要性

## 1. 标准制定的背景

## 随着我国茶产业规模持续扩大，产能结构性过剩问题日益凸显。据国家统计局数据显示，2024年全国茶园面积5250万亩，干毛茶总产量突破345万吨，总产值3345亿元，茶叶产量374万吨，增产5.5%。2024年全国茶叶内销总量近250万吨，出口量保持在36.5万吨左右，凸显传统初加工模式已难以有效消纳产能扩张压力。在此背景下，茶叶深加工成为突破产业增长瓶颈、实现价值链跃升的战略选择。当前，我国茶叶深加工产业通过15万吨原料（占茶叶总产量的8%-9%）的集约化利用，创造了超过1200亿元的产值规模，占茶产业总产值的1/3，其单位原料价值转化率达传统初加工的6-8倍。茶多酚作为茶叶功能成分提取的核心品类，在食品添加剂、保健食品、医药原料等领域的市场需求年均增速达12%，已成为驱动产业升级的重要增长极。

## 在全球气候变化治理框架下，我国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。党的二十大报告明确提出"推动制造业高端化、智能化、绿色化发展"的战略部署，《"十四五"节能减排综合工作方案》更对食品加工行业设定单位产值能耗下降13.5%的硬性指标。茶多酚加工作为典型生物制造领域，其技术路线选择直接影响全产业链的绿色发展效能。然而现行生产体系仍存在绿色技术渗透率低、过程碳排放强度高等突出问题：传统工艺平均能耗强度高，溶剂综合回收率低，与《中国制造2025》中绿色制造标准体系的要求存在显著差距。建立具有低碳导向的茶多酚加工技术标准，已成为落实国家双碳战略、实现茶产业绿色转型的必然要求。

## 当前茶多酚加工业面临三重发展瓶颈，亟需通过标准化建设实现系统性突破：（1）技术标准化缺失制约产业升级。行业现存工艺参数、装备选型、过程控制等关键要素缺乏统一规范，导致产品质量稳定性严重不足。这种质量离散性严重制约产品在药品原料、功能性食品等高端市场的应用拓展。（2）质量安全体系存在系统性风险。现行生产过程中，农残、重金属迁移及溶剂残留等关键风险点尚未建立全流程监控标准。质量安全管控的薄弱环节已成为制约行业高质量发展的突出短板。（3）绿色化转型面临技术断层。行业清洁生产水平与双碳目标要求存在显著代差：超临界萃取、膜分离等低碳技术应用率低，导致单位产品综合能耗较国际先进水平高，直接增加生产成本的同时引发环境治理压力。标准的实施将显著提升我国茶多酚制品的国际市场竞争力，推动精深加工产业从"规模扩张"向"质量效益"转型，带动上下游产业形成千亿级产业集群，为构建现代茶产业体系提供关键支撑。以技术创新与绿色转型为核心抓手，推动茶产业全链条向低碳化升级，为传统农业领域培育新质生产力提供示范路径，为高质量发展注入可持续动能。

## 2. 与相关现行标准的比较

国内已有产品质量国家标准GB/T 31740.2-2015《茶制品 第2部分 茶多酚》、GB 1886.211《食品安全国家标准 食品添加剂 茶多酚（又名维多酚）》。GB/T 31740.2-2015《茶制品 第2部分：茶多酚》作为产品标准，规定了茶多酚的分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存。而GB 1886.211-2016《食品安全国家标准 食品添加剂 茶多酚》则聚焦于安全指标，并严格规定食品添加剂的使用范围及剂量，侧重茶多酚在食品添加剂领域的合规性管理。当前国际市场对茶制品质量溯源要求越来越高，上游的技术工艺标准化势在必行，目前国内茶多酚生产工艺规范尚无。本标准将首次针对茶多酚制品生产过程进行规范，填补相关标准空白。

2024年5月，我国牵头研制的ISO 5642: 2024《Tea polyphenol extracts—Definition and basic requirements》（中文名：《茶多酚提取物-定义和基本要求》），由国际标准化组织（ISO）正式出版。《茶多酚提取物—定义和基本要求》对茶多酚的定义、规格和质量指标进行了明确，但仍未涉及茶多酚的加工工艺条件。该标准的研制过程也表明，采用环境友好、绿色安全制备技术（如避免有害溶剂、降低能耗污染）所生产的茶多酚产品，也保证了其具备被纳入ISOTC34/SC8标准范围的条件，这也说明了绿色制造是进入国际标准化体系的重要考量。 因此，对于中国茶多酚产业而言，采用绿色制备技术是实现与国际标准和市场接轨的必由之路。它不仅是突破国际贸易壁垒、满足国际市场核心健康与安全诉求的关键，更是驱动产业升级、提升全球竞争力的核心战略。通过绿色技术生产的产品，能够有效契合ISO 5642的规范，赢得国际认可，从而推动中国茶产业从传统的原料供应角色，向高附加值产品输出和国际标准制定者的价值链高端跃升。

三、标准研制过程

标准起草小组基于企业调研、样品采集、文献查阅、指标测定、数据分析、企业交流研讨等过程开展了标准制定研究。通过HPLC等分析技术，研究茶多酚产品中儿茶素（EGCG）、咖啡碱等关键成分与加工技术的相关性，测定其含量波动范围，为标准制定提供数据支撑。

按标准制定的科学性、合理性、实用性、可操作性的要求，起草编制了《茶多酚加工技术规范》供销行业标准草案。在标准研制过程中，结合茶多酚产业实际需求及标准研制内容，组织20人次对浙江、安徽、福建等茶叶主产区5家代表性茶叶精深深加工企业实地调研交流，充分了解产业实际生产条件以及市场主体对标准文本意见建议。通过实地一线调研，实现产业诉求向标准条款的精准转化，有效保障标准文本的产业适配度。

对收集到的茶多酚样品进行检测、分析数据，对市场现有茶多酚产品进行全面的了解。结合样品生产过程中提取、离心、富集、浓缩、干燥等环节，提出品质控制的规范性措施，在起草小组范围内进一步完善标准草案。

2025年4月17日，起草小组召开了研制工作交流会，来自科研单位以及茶多酚生产、应用企业的20余位代表就标准草案内容展开深入研讨并充分交换意见。标准起草小组根据与会专家、企业代表的意见，进一步完善了标准草案、形成《茶多酚加工技术规范》征求意见稿。后续将通过网站、电子邮件等方式广泛征集各方对征求意见稿的意见。

四、标准研制原则和主要内容的依据

## 4.1标准的结构、技术要素及表述规则

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求研制标准文本。

## 4.2 标准主要内容结构

本文件规定了茶多酚加工的加工条件和卫生管理要求、原辅料要求、加工工艺要求及贮存等。

本文件适用于以茶叶(Camellia sinensis L.)为原料经水或食用酒精等绿色溶剂提取，采用膜过滤、热泵浓缩等低碳节能设备制备而成的茶多酚。

生产流程及工艺要求部分规定了、生产流程和具体工艺要求。主要包括：原料→预处理→提取→过滤→富集→浓缩→干燥→包装等工序环节以及绿色低碳加工要求等。

最后对质量要求和贮存条件予以规范。

## 4.3 标准研制的主要依据

## 4.3.1茶多酚制备相关论文

目前，茶多酚的生产技术根据其制备单元分为提取和分离。根据提取原理不同，有溶剂浸提、超声波提取、微波提取、酶法辅助浸提等ADDIN，分离纯化技术有柱层析分离制备、膜分离、高速逆流层析、溶剂富集等。各项技术的优缺点及特性，参见表1。

表1  茶多酚部分提取分离工艺比较分析[1-3]

| 工艺名称 | 相关研究内容 |
| --- | --- |
| 水或有机溶剂提取法 | 溶剂类型和浓度、料液比、提取温度和时间、体系酸碱度通常是影响茶多酚提取效率和得率的主要因素。常用的溶剂有水、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等[3]。常规提取以水作溶剂，料液比在1:15~1:20间，温度90~95 ℃，时间30~50 min[4]。以乙酸乙酯，正丁醇和正己烷作溶剂可将儿茶素与其它绿茶提取成分分离，采用柠檬酸溶液可以脱除儿茶素体系中的咖啡因[5]。 |
| 柱层析分离制备法 | 柱层析主要有吸附柱分离、离子交换柱、凝胶柱分离等方法。AB-8、S-8、LSA-10、NKA-9、D-101、DA-201、HP-20、XDA等系列大孔吸附树脂在柱分离方面研究和应用较多[3]。有研究发现AB-8树脂对油茶壳中多酚具有较好吸附分离性能[6]。葡聚糖凝胶柱分离中以Sephadex LH-20和 Sephadex G柱应用较多[7]，也通常会与其它分离方法相结合。杨秀芳等[8]通过茶多酚的吸附及解吸实验获得了适于分离高纯度茶多酚的树脂材料，所用树脂对TP的吸附及洗脱性能较好，重复使用效率较高。DM-16X大孔吸附树脂适于茶汤中茶多酚的吸附和解析，在吸附速度6 BV/h时，茶多酚纯度可达76.57%，其中EGC、EC、ECG、EGCG总量达65.62%[9]。 |
| 超声波辅助提取 | 在70 ℃和100 W超声功率下，以80%乙醇作溶剂按1:10料液比提取茶多酚20 min[10]，产品得率较大幅度提高。 |
| 微波辅助提取 | 以50%乙醇作提取剂，料液比1∶9（mL/g），微波功率320 W，时间18 s，提取2次，茶多酚提取率可达23.4%[11]；400 W微波辐射1 min可较好提取绿茶样品中儿茶素，实现儿茶素回收率118%，表儿茶素回收率120%[12]。 |
| 膜分离制备 | 微滤和超滤能截留提取液中的多糖、蛋白等大分子物质。100 kDa膜分离茶多酚的较佳参数为料液浓度0.40%，35 ℃，0.138 MPa，30 kDa膜富集茶多酚较佳参数为料液温度30 ℃，压力 0.138 MPa[4]。采用10万分子量超滤膜，在0.4 MPa，25 ℃条件下可将目标茶多酚含量由13.14%提高至91.28%[13]。 |
| 高速逆流层析制备 | 主要用于分离茶多酚中的EGCG、GCG、ECG、EGC等单体成分。在分别进样200 mL、50 mL，流速5 mL/min，转速500 r/min条件下分离制备2种黄酮单体，均可实现纯度＞99%[14]。通过逆流色谱（CCC）与制备型高效液相色谱（HPLC）偶联构建在线二维系统可实现极性目标的一次性收集[15-16]。采用三柱串联放大的高速逆流色谱可将ECG与其它茶叶成分较好分离[17]。 |
| 生物酶辅助提取 | 纤维素酶结合果胶酶适于浸提绿茶多酚[18]。采用两者配伍的复合酶辅助提取茶多酚，在60 ℃、pH 5.5、酶解70 min条件下，茶多酚提取率可达22.39%[19]。在纤维素酶用量200 U/mL、果胶酶用量300 U/mL、浸提50 min、40 ℃、pH 5.0条件下，茶多酚提取率也能达到类似水平（23.54%）[20]。以3∶4比例纤维素酶和果胶酶作复合酶，在用量0.6%、温度45 ℃、pH 4.95、时间47.7 min，固液比1∶23.6等条件下茶多酚得率达133.2 mg/g[21]。有研究指出果胶酶能提高可提取固形物含量，而鞣酸酶预处理能显著提高多酚回收率[22]。 |

茶多酚的提制效率和产物纯度等受物料粒径，溶剂极性、料液比、提取时间和温度等因素的多重影响。有研究发现，40%乙醇水溶液作溶剂在长时浸提儿茶素中作用明显[17]。将不同提制技术与提取剂相互组合，可得到不同规格的茶多酚系列化产物[18-19]。

近年来，随着技术演化和发展，茶多酚提制效率和产品品质得到了进一步提高。一方面表现为产品纯度不断提高，同时单位产品的生产成本也不断下降，另一方面产品规格多样化，即不同操作单元都能对茶多酚进行差异化提纯分离，可获得规格不一的系列化产品，满足市场多元化需求[2,23]。

### 1.2 茶多酚制备相关专利

涉及茶多酚生产加工相关专利数量多，其内容涉及茶叶/鲜叶预处理（如粉碎、酶解、破壁、茶叶浆制备、茶叶冷冻干燥）、工艺流程、提取（如超声提取、超临界提取）、纯化（如大孔树脂吸附）及与此过程相关的其他内容（如防止浸泡茶叶堆积）。根据国家知识产权局数据，部分公布的涉茶多酚制备的专利见表2。

表2 部分茶多酚制备相关专利

| 从茶叶中联合提取茶多酚、茶硒肽的方法 | 一种茶多酚提取装置 |
| --- | --- |
| 一种茶叶中茶多酚的提取装置及方法 | 一种从茶叶中提取低咖啡碱、无农残、无酯茶多酚的方法 |
| 一种茶多酚提取天然产物的提取设备 | 一种茶多酚加工用碾碎式风干装置 |
| 一种茶多酚生产加工用提取方法 | 一种茶多酚提取用茶叶破碎预处理装置 |
| 离心分馏萃取从茶多酚中分离没食子儿茶素、表儿茶素和咖啡碱 | 一种富含EGC的非酯型茶多酚的制备方法 |
| 一种茶多酚连续分离提取工艺及提取设备 | 一种茶多酚生产提取过程中的茶渣分离装置 |
| 一种茶多酚提取方法 | 一种控温茶多酚高纯度分离提取装置 |
| 一种茶多酚溶解提取装置 | 一种水提树脂精致法茶叶提取设备 |
| 一种茶叶提取物组合物及其制备方法和应用 | 一种茶多酚提取方法 |
| 茶多酚的提取方法 | 一种茶多酚的过滤提炼设备 |
| 一种采用乙酸乙酯萃取的茶多酚制备方法 | 茶多酚下料口 |
| 一种茶多酚的提取方法 | 茶多酚制备系统中的有机相回收装置 |
| 一种从茶叶提取高纯度茶多酚的工艺 | 一种茶多酚的提取和分离方法 |
| 一种茶多酚提取工艺 | 采用大孔树脂一步法制备高纯度表没食子儿茶素没食子酸酯的方法 |
| 一种茶多酚的制备纯化方法及其在减肥产品中的应用 | 一种复合酶超临界流体萃取茶多酚的制备方法 |
| 一种茶多酚制备的工艺 | 一种利用响应面法复合酶优化绿茶茶多酚的提取工艺 |
| 一种化妆品用茶多酚高纯度提取装置 | 一种基于柱层析茶多酚提纯方法 |
| 一种茶多酚的提取方法 | 高山古树茶茶多酚提取纯化技术及抗氧化冲剂的制备工艺 |

注：资料来源为国家知识产权局官网。

## 3. 相关研究基础

根据标准研制需求，起草小组走访调研了多个茶多酚生产企业。茶多酚产品规格种类差异较大，即使酚类成分含量接近，但其内在具体组成也存在较大差别。收集了来自全国多个茶多酚生产厂家的茶多酚样品进行了检测。参照GB/T 31740.2-2015《茶制品 第2部分：茶多酚》，具体分析见表3至表5。

表3 TP-30理化指标数据

|  | 茶多酚总量（%） | 儿茶素总量（%） | 咖啡碱含量（%） | 灰分（%） | 水分（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 49.07 | 29.69 | 6.85 | 7.42 | 3.74 |
| 最小值 | 30.08 | 6.12 | 0.09 | 0.90 | 2.30 |
| 最大值 | 69.43 | 53.42 | 24.06 | 11.53 | 6.17 |
| 范围 | 39.35 | 47.30 | 23.97 | 10.63 | 3.88 |
| 个案数 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 |
| 合格个案 | 22 | 22 | 20 | 4 | 21 |
| 合格率 | 100% | 100% | 90.91% | 100% | 95.45% |

表4 TP-70理化指标数据

|  | 茶多酚总量（%） | 儿茶素总量（%） | 咖啡碱含量（%） | 灰分（%） | 水分（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 73.97 | 56.18 | 7.79 | 0.11 | 3.62 |
| 最小值 | 70.28 | 33.69 | 0.39 | 0.08 | 2.24 |
| 最大值 | 79.20 | 66.30 | 17.10 | 0.14 | 5.82 |
| 范围 | 8.92 | 32.61 | 16.71 | 0.06 | 3.59 |
| 个案数 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 |
| 合格个案 | 12 | 11 | 11 | 3 | 12 |
| 合格率 | 100% | 91.67% | 91.67% | 100% | 100% |

表5 TP-80理化指标数据

|  | 茶多酚总量（%） | 儿茶素总量（%） | 咖啡碱含量（%） | 灰分（%） | 水分（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 86.05 | 68.89 | 0.79 | 0.43 | 3.31 |
| 最小值 | 80.15 | 60.42 | 0.00 | 0.02 | 1.87 |
| 最大值 | 94.19 | 83.09 | 3.82 | 1.03 | 7.19 |
| 范围 | 14.04 | 22.67 | 3.82 | 1.02 | 5.32 |
| 个案数 | 23 | 23 | 23 | 5 | 22 |
| 合格个案 | 23 | 23 | 23 | 5 | 21 |
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.45% |

由表3至表5可以发现，目前各企业生产的茶多酚产品总体合格率较高，但在收集到的样品中，儿茶素总量、咖啡碱、水分含量三个指标中出现了不合格产品，这也进一步说明亟需对茶多酚的加工工艺过程进行规范，以进一步提升产品合格率和品质特性。此外，实地调研过程中发现，作为全球最大的茶多酚生产国，虽然我国茶多酚产量大约占全世界的 60%以上，但我国茶多酚产品溶剂和农药残留尚缺乏统一标准和测定规范。在茶多酚工厂化生产制备过程中，由于采用溶剂提取、咖啡因脱除等工序，易存在乙酸乙酯等有机溶剂残留风险。基于茶多酚产业高质量发展及践行生态低碳理念，在标准研制过程中以绿色低碳高效为导向，进一步规范和推动茶多酚产业的提质增效。

参考文献：

[1]	张贞发. 关于改进茶多酚提取工艺的分析研究[J]. 福建茶叶, 2016, 38(4): 277-278.

[2]	杨贤强, 王岳飞, 陈留记. 茶多酚化学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2003.

[3]	梁月荣. 茶资源综合利用[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2013.

[4]	周义卉. 超滤膜分离速溶茶副产品中茶多酚与咖啡碱的研究[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2011.

[5]	DONG J, YE J, LU J, et al. Isolation of antioxidant catechins from green tea and its decaffeination[J]. Food and Bioproducts Processing, 2011, 89(1): 62-66.

[6]	李嘉伟, 邢鹏, 张迎娴, 等. 大孔吸附树脂纯化油茶壳中多酚类化合物的研究[J]. 湖南农业科学, 2014(15): 60-63, 66.

[7]	马乐, 韩军歧, 张润光, 等. 大孔吸附树脂在植物多酚分离纯化中的应用现状[J]. 食品工业科技, 2015, 36(12): 364-367.

[8]	杨秀芳, 杨贤强. 吸附茶多酚树脂的筛选研究[J]. 天然产物研究与开发, 2006（增刊）.

[9]	曹雪文, 熊道陵, 王露琦, 等. 树脂法提取茶多酚的工艺研究[J]. 有色金属科学与工程, 2019(5): 52-58.

[10]	雷志伟, 喻云春. 茶叶中茶多酚提取技术进展[J]. 贵州茶叶, 2015(3): 21-24.

[11]	谢小花, 戴缘缘, 陈静, 等. 微波法从绿茶中提取茶多酚的工艺研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2019, 37(3): 443-446.

[12]	LI Z, HUANG D, TANG Z, et al. Microwave-assisted extraction followed by CE for determination of catechin and epicatechin in green tea[J]. Journal of Separation Science, 2015, 33(8): 1079-1084.

[13]	姜绍通, 侯晨晔. 基于膜分离的茶多酚绿色制备方法研究[J]. 食品科技, 2013, 38(5): 227-231.

[14]	侯善欣, 应浩, 黄美蓉, 等. 高速逆流色谱分离制备茶多酚中两种黄酮[J]. 食品科技, 2015, 40(10): 186-189.

[15]	CHEN W, LI S, CHEN L, et al. Online polar two phase countercurrent chromatography×high performance liquid chromatography for preparative isolation of polar polyphenols from tea extract in a single step[J]. Journal of Chromatography B, 2015, 997: 179-186.

[16]	SAVITRIA KUMAR N, MADUWANTHA B. WIJEKOON W M A, KUMAR V, et al. Separation of proanthocyanidins isolated from tea leaves using high-speed counter-current chromatography[J]. Journal of Chromatography A, 2009, 1216(19): 4295-4302.

[17]	DU Q, JIANG H, YIN J, et al. Scaling up of high-speed countercurrent chromatographic apparatus with three columns connected in series for rapid preparation of (−)-epicatechin[J]. Journal of Chromatography A, 2013, 1271(1): 62-66.

[18]	郑生宏, 缪叶旻子, 严芳, 等. 复合酶辅助浸提绿茶多酚工艺条件优化[J]. 食品工业科技, 2016, 37(8): 211-214.

[19]	黄德娜, 李锋, 曾承露, 等. 酶法提取夏秋季次品绿茶茶多酚工艺优化[J]. 江苏农业科学, 2016, 44(4): 347-350.

[20]	徐婕, 汤韧, 吉树臣, 等. 酶法辅助提取茶多酚的工艺研究[J]. 食品研究与开发, 2016, 37(5): 86-91.

[21]	CHENG Y F, YANG Y, WEN F X, et al. Optimization of enzymatic extraction for tea polyphenols from sweet tea by response surface methodology[J]. Food Science, 2012, 33(10): 10-15.

[22]	CHANDINI S K, RAO L J, GOWTHAMAN M K, et al. Enzymatic treatment to improve the quality of black tea extracts[J]. Food Chemistry, 2011, 127(3): 1039-1045.

[23]	PASRIJA D, ANANDHARAMAKRISHNAN C. Techniques for extraction of green tea polyphenols: A review[J]. Food & Bioprocess Technology, 2015, 8(5): 935-950.

五、与有关的现行法律法规，强制性国家标准关系

本标准的制定符合现行法律、法规的要求，对我国标准与法规起到支撑与细化作用。技术规范的制定，与我国国家标准，企业标准等协调一致，配套使用，相互支撑。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准建议

建议将本标准作为推荐性行业标准。

七、贯彻本文件的要求和措施建议

标准发布后1年内，将根据各方反馈意见择期召开标准宣贯会议。向监管部门、技术审评部门、检验机构、生产企业等使用单位发放标准宣贯资料，并解答标准中相关技术难点和疑点。建议本标准在发布之日起12个月实施。

八、其他应予说明的事项

与现行的法律、法规及其他国家标准、行业标准没有矛盾。

《茶多酚加工技术规范》供销合作行业标准起草小组

2025年7月