ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

RB

中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T XXXXX—XXXX

检验机构安全作业规范

认可通用要求

Safety operation specification of inspection bodies   Accreditation general requirements

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发 布

中国国家认证认可监督管理委员会

目 次

目 次	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	3

5　人员	3

6　风险控制	4

7　应急准备和响应	6

8　安全作业	7

附录A（资料性）检验机构安全作业有关人员职责	10

附录B（资料性）不同作业场景下检验人员个体防护装备使用需求识别	11

参 考 文 献	12

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引  言

检验活动因其可能涉及产品全生命周期或服务全过程的各个阶段，如：产品设计审查、制造监督、安装验收、运行检验等，已成为生产、贸易和服务领域应用最广泛的合格评定活动之一。检验活动技术复杂，主要依靠专业判断和符合性判定，具有较高的社会关注度，检验过程中安全风险较高。在《合格评定　各类检验机构的运作要求》（GB/T 27020—2016）中明确规定：“检验机构应有安全实施检验的文件化指导书”。

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）等同采用ISO/IEC 17020和GB/T 27020，制订了CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》，积极开展检验机构认可实践，积累了一定的经验。按照上述要求，CNAS在检验机构认可评审活动中，评审组会对检验机构安全实施检验作业的有效性进行评价，实际评审结果也表明，此条款出现的不符合情况时有发生。据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）统计，在检验机构认可活动开展初期，此条款不符合项发生率能占到评审任务数的30%以上。此外，由于《中华人民共和国安全生产法》的实施，加上安全科学技术的进步，各行业安全生产水平大幅提高，人们的安全意识也进一步提高，形成了安全生产的良好氛围。由于检验活动范围广、场景众多、检验过程中涉及的安全风险因素较多及评审专家的个人理解也不完全一致等原因，对安全检验作业符合性的判定标准和尺度把握也不尽一致，因此也在一定程度上对整个评审过程的一致性造成影响。

为了统一各方对检验机构认可相关要求的理解和把握，进一步提高安全检验作业水平，保证评审服务质量，有必要研究制订检验机构认可领域专项检验安全作业标准，为这一领域高质量发展提供安全保障。

本文件是针对上述认可要求，基于风险管理而制定的检验机构安全作业标准，旨在提升检验机构的安全管理水平和技术能力，降低检验机构运行的安全风险，同时也提高认可评审的有效性。

检验机构安全作业规范 认可通用要求

1 范围

本文件规定了认可对检验机构安全作业所涉及人员、风险控制、应急准备和响应、安全检验等基本要求。

本文件适用于认可对安全有要求的检验作业活动，包括在检验过程中进行的检测活动，在特定的检验领域，可能需要附加要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则

GB/T 3836.1爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 24777 化学品理化及其危险性检测实验室安全要求

GB/T 27020 合格评定 各类检验机构的运作要求

GB/T 27476.1 检测实验室安全 第1部分：总则

GB/T 27476.2 检测实验室安全 第2部分：电气因素

GB/T 27476.3 检测实验室安全 第3部分：机械因素

GB/T 27476.4 检测实验室安全 第4部分：非电离辐射因素

GB/T 27476.5 检测实验室安全 第5部分：化学因素

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 39800.1  个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GB 39800.2  个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气

3 术语和定义

GB/T 27020-2016、GB/T 33000-2016、GB 39800.1-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检验  inspection

对产品、过程、服务或安装的审查,或对其设计的审查,并确定其与特定要求的符合性,或在专业判断的基础上确定其与通用要求的符合性。

[来源：GB/T 27020-2016， 3.1]

3.2

检验机构  inspection body

从事检验活动的机构。

[来源：GB/T 27020-2016， 3.5]

3.3

安全风险  safety risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

[来源：GB/T 33000-2016， 3.8]

3.4

安全风险评估  risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析，确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

[来源：GB/T 33000-2016，3.9]

3.5

个体防护装备  personal protective equipment；PPE

从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的护品的总称。

[来源：GB 39800.1-2020，2.1]

3.6

高处作业　work at heights

在坠落高度基准面2 m或2 m以上有可能坠落的高处进行的作业。

［来源：GB/T 3608—2008，3.1］

3.7

安全交底　safety disclosure

检验相关方对于安全相关的信息进行沟通和交流，并让信息接收方在工作中予以实施。

3.8

应急　emergency response

应对突然发生的需要紧急处理的事件。

3.9

认可 accreditation

正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定活动的能力、公正性和一致运作的第三方证明。

[来源：GB/T 27000—2023，6.7]

3.10

有限空间（作业） limited space（working）

封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

[来源：国家安全生产监督管理总局令第59号 第一章 第二条]

3.11

带电作业 live working

在带电的电力装置上进行作业或接近带电部分所进行的各种作业，特别是工作人员身体的任何部分或采用工具、装置或仪器进入限定的带电作业区域的所有作业。

[来源：GB/T 14286—2008，2.1.1.1]

3.12

评审人员

对检验机构认可实施评审的人员。

4 基本要求

4.1  检验机构应按照GB/T 27020及认可规范文件的要求，依据国家安全相关法律法规要求和行业规范，制定安全检验作业的文件化指导书。

4.2  文件化指导书应能有效地指导检验机构安全实施检验作业。内容至少包括：人员职责及授权、安全培训、安全监督、风险识别和管控、应急准备和响应、安全检验作业要求等。

4.3  检验机构应配置满足安全作业要求所需的资源，如人员、设备、设施与环境、个体防护装备等。

4.4　检验机构应建立健全安全作业制度和监督机制。

4.5　检验机构所用设施设备、防护装备的管理与使用，应符合安全技术要求：涉及高温、低温、用电、危险化学品等危险性的设备应有安全警示标识；设备应由被授权检验员使用并对被授权人员进行监督；按计划对设备设施进行安全功能核查、维护保养、检修；对于长期停用的设备，其内部的危险介质应妥善处理、设置明显标识，重新使用前应进行安全评估；对防护装备妥善保管并按计划维护保养、检修，确保其性能完好。

4.6　检验机构应与委托方明确双方的安全责任与义务。

4.7　检验机构应建立内外部的沟通和报告机制，包括但不限于下列内容：

- 检验机构内部沟通机制；

- 与相关方的沟通机制；

- 安全事故的报告机制。

4.8　检验机构进行内部审核时，应覆盖安全作业管理的要求。

4.9  检验机构进行管理评审时，应输入安全作业管理工作的相关内容。

4.10　检验机构在安全检验作业管理中应用人工智能、数字化工具时，应确保相应功能的有效性。

4.11  适用时，检验机构应满足安全资质的要求。

5　人员

5.1　人员要求

5.1.1　检验机构应明确各岗位安全职责和权力，见附录A，并指定各层级的安全负责人。检验机构应规定所有安全作业有关人员的能力要求，包括（但不限于）教育、培训、技术知识、技能和经验等要求，并形成文件。

注：检验机构安全作业有关人员包括主要负责人、安全管理人员、检验项目负责人、检验人员等。

5.1.2检验机构所配备的人员应具有安全开展相应检验活动所需的能力。当从事特定行业的检验工作时，应取得相应从业资格证书。

5.1.3　检验机构安全管理人员应对其检验活动进行安全管理和监督，此类人员应具备与本机构所从事的检验活动相应的安全知识和管理能力。

5.2　培训要求

5.2.1检验机构应持续识别对检验人员安全作业方面的培训需求，对人员进行安全作业培训，并保留培训及考核记录。未经培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业。培训及考核内容包括（但不限于）：

a） 安全法规、技术规范、标准等；

b)  安全管理制度；

c)  安全作业知识；

d)  风险因素的种类、性质及可能导致的危害；

e)  安全防护装备的选择、维护及使用；

f)  事故案例分析及教训；

g)  应急演练；

h)  防护措施；

i)  紧急情况下的应急措施和紧急救护基本知识等。

5.2.2 适用时，检验机构应对外部人员（如：现场评审人员）进行安全教育并形成记录。

5.3　人员监督

5.3.1 检验机构应在程序文件中明确规定对安全检验作业有关人员的监督方式，制定监督方案并实施。

5.3.2检验机构应安排熟悉安全作业要求的人员对所有检验人员实施监督。

5.3.3检验机构应保存每个检验人员的监督和评价记录。

5.3.4 人员监督的方式优先选择现场观察，在一个认可周期内，应对所有安全作业有关人员安排对应的现场观察,除非有足够支持性证据表明该检验人员是持续胜任的。现场观察计划的制定考虑因素包括（但不限于）：

a)	检验活动的风险和复杂性；

b)	以往监督活动的结果；

c)  	与检验活动相关的技术、规范或立法的发展动态。

6　风险控制

6.1　风险因素辨识

6.1.1　检验机构的安全实施检验作业指导书中应包含风险因素辨识内容，或能够明确指向形成文件的风险因素辨识方案。

6.1.2  检验机构应持续不断地识别检验活动可预见的与安全作业相关风险因素（来自于检验区域、受检对象、检验活动等方面），形成风险因素清单，并及时更新。

6.1.3　检验机构应系统识别检验活动所有阶段和场所中可预见的可能产生风险的因素，这些因素可能分别来自检验机构的内部和外部。

6.1.3.1 内部风险因素，包括（但不限于）以下内容：

a） 人员风险控制因素（如资格能力、健康状况、安全意识）；

b） 设备与工具风险控制因素（如设备状态、防护设施）；

c） 作业环境风险控制因素（如场所条件、气象因素、通风照明）；

d） 作业流程风险控制因素（如高危作业许可制度审批、安全操作规程、交叉复核机制）；

e） 管理制度风险控制因素（如责任落实、应急管理、持续改进机制）；

f） 个人防护装备配置因素（如配置正确、状况良好）等。

6.1.3.2 外部风险因素，包括（但不限于）以下内容：

a） 委托方或项目相关方的配合程度及相互影响；

b） 	相关法律法规、管理规定等发布及更新；

c） 检验场所安全管理规定中已识别的危险因素是否持续存在；

d） 检验对象本身存在的风险。

6.2　风险评估

6.2.1　检验机构应对检验活动可能涉及的所有风险因素（6.1）进行风险评估。

6.2.2　发生以下情况时，检验机构应重新进行风险评估，包括（但不限于）以下内容：

a)  	检验作业流程或作业方法的变更；

b)	  主要作业人员发生变更；

c)	  发生安全事故后；

d)	  适用的法律法规和标准等发生改变时。

6.2.3 检验机构应将风险评估的过程和结果应形成记录。

6.3　控制措施

6.3.1　风险控制措施应在检验机构安全实施检验作业指导书中被清晰表述，检验机构应让每位检验人员清楚自己的岗位职责及处置权限。

6.3.2　检验机构应根据业务特点、风险源情况、高危作业工序、操作环境和可能受到影响的人群规模等风险因素评定安全作业风险等级。

6.3.3　检验机构应根据风险因素以及风险等级情况，在不与受检对象所在场所的安全管理规定相冲突情况下，制定风险控制措施，将风险消除或降低到可接受水平。控制措施包括（但不限于）以下内容：

- 制定安全管理制度；

- 制定应急预案；

- 隔离风险源；

- 消除潜在风险源；

- 采用替代物或替代方法；

- 配备适宜的安全防护设备设施及个体防护装备；

- 对检验人员进行安全意识和安全作业能力培训，作业前进行安全交底；

- 安装和运行安全监控和报警系统，实时监测工作场所安全状况，及时预警和处理安全风险。

以上措施仍无法将风险降低到可接受的水平时，应停止检验工作。

6.3.4　检验机构在制定风险控制措施时，应充分考虑可实施性，考虑因素包括（但不限于）以下内容：：

- 控制措施的必要性和可行性；

- 是否具有效果更佳的解决方案；

- 控制措施能够将风险消除或降低到可接受水平；

- 不会产生新的风险源。

6.4 风险监测

6.4.1 检验机构应持续监测检验活动过程中的风险。不仅包括已被识别的，也包含未被识别的新风险。当出现新的风险时，应制定相应的风险控制措施并纳入文件中。

6.4.2 检验机构应制定与检验活动相匹配的风险监测方案并形成文件。监测方案应充分考虑到与应急准备和响应方案的合理衔接。

7　应急准备和响应

7.1　应急预案

7.1.1　检验机构应在安全作业风险因素辨识、风险评估和应急资源调查的基础上，识别可能发生的突发安全事件和异常情况，根据现有的应急资源并结合已有的事故教训和运行经验，编制适合本机构的综合应急预案、或专项应急预案、或现场处置方案，相关文件内容应符合GB/T 29639的有关规定。

7.1.2  检验机构应获取检验场所的应急预案，编制现场处置方案。

7.1.3  检验机构应定期评估综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并及时修订。

7.2应急培训与演练

7.2.1　检验机构应规定应急培训和演练的组织周期，并充分识别人员、设备等方面的资源需求。

7.2.2　检验机构应将应急培训纳入年度培训计划，培训内容包括但不限于以下内容：

- 应急法律法规；

- 应急预案；

- 应急技能；

- 事故案例。

7.2.3　检验机构应定期组织应急演练，指导相关人员熟练使用应急装备。

7.2.4　检验机构应对应急演练资料进行记录、保存及归档，并适时进行分析总结。

7.2.5　检验人员宜参加在检验场所组织的应急演练。

7.3　应急响应

7.3.1　在策划应急响应方案时，根据相关方的需求，检验机构应针对不同情况制定相应的应急响应措施。

7.3.2  无论检验活动中发生的紧急情况是否在应急响应方案中有预期，机构都应在发生紧急情况时立即作出响应，并保持通信联络畅通。如所发生的紧急情况未在原有应急预案中考虑，事后应及时完善应急预案并进行必要的评估。

7.4　应急保障

7.4.1  检验机构应配备足够的人员进行应急保障工作，参与应急保障的人员应具备相应的技能并培训合格，当有明确的法律法规要求时，需要持有相应的资格证书。

7.4.2　检验机构应设置足够的应急设施并配备充足的应急装备，包括但不限于储备防护用品、生命救助等应急物资。

7.4.3  检验机构应建立应急设施、应急装备、应急物资等管理台账，定期检查和维护保养，及时更新、修复和补充。

7.4.4　检验机构应设立自有突发安全事件应急经费，包括但不限于购买商业保险、设立风险储备金等。

7.5　应急后期处置

7.5.1　安全事件发生后，检验机构应开展事件调查，对应急预案、应急培训与演练、应急响应、应急保障等进行评估，并修订应急预案，完善应急培训与演练、应急保障等相关事项和流程。

7.5.2　事件调查和处理结果应形成记录并予以保存。

7.5.3  对安全事件的应急处置的过程及结果，应作为检验机构年度管理评审的一部分。

7.5.4  检验机构应对类似安全事件制定预防措施并评价其有效性。

8　安全作业

8.1 安全作业准备

8.1.1安全作业条件确认

8.1.1.1机构应通过合同评审、分析检验场所风险因素等确认现场安全作业条件是否符合要求，识别检验活动的职业危害因素，明确需提供的安全防护措施和针对安全作业风险的控制措施

8.1.1.2机构应制定含安全作业要求、应急预案的安全作业方案，必要时，应将检验场所提供的安全防护措施列入安全作业方案。

8.1.2人员与装备准备

8.1.2.1 检验人员应熟悉检验对象的安全风险、检验场所的安全规定，包括现场各种安全标志的含义、检验场所的应急预案等。需要时，检验人员应接受检验场所安全教育和培训。

8.1.2.2 检验人员应根据检验的安全要求，佩戴适宜、充分的个体防护装备（见附录B），个体防护装备配备应符合GB 39800.1要求。检验人员应在使用前对带入检验现场的安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备等进行核查，确保其功能正常。

8.2 现场安全作业通用要求

8.2.1 作业环境管控

8.2.1.1 检验场所应设置表明检验状态的警示标识或警戒线，必要时向相关管理机构报备。

8.2.1.2 作业区域存在易滑物或因天气出现冰、雪、霜、冻时，应提前清扫或采取防滑措施；夜间或光线不足场所应配备合格照明设施，必要时检验人员穿戴高可视警示服。

8.2.1.3 露天作业应避开重度雾霾、雷雨、强风、大雪等影响安全作业的恶劣环境；必要时，作业现场应保持良好通风，监测并控制温湿度，高温季节采取降温措施。

8.2.1.4 检验作业面与起重设备、临时用电或移动电动设备作业面相邻或交叉时，应采取隔离措施，否则不得作业。

8.2.1.5 现场应采取防火措施，禁止携带火种和使用明火，确保被检验对象远离热源、火花、明火及热表面。

8.2.2 设备与操作安全

8.2.2.1 应定期检查所用设备、工具及辅助设施的安全状况，确保其性能符合安全要求，及时消除设备损坏或人身伤害隐患。爆炸性环境下使用设备时，应符合GB/T 3836.1-2021等要求。

8.2.2.2 需运行检验场所设备、设施时，宜由检验场所操作人员操作；检验应选择在满足技术要求且无安全风险的位置。

8.2.2.3 设备应具备合格证明及操作说明书，检验机构应建立管理制度和台账，其风险部件需设置安全防护装置。

8.2.2.4 设备的安装、巡检、维修和拆除应由具备资格的人员操作并设专人监护；使用前应检查合规性及安全状态，符合相关标准要求。

8.2.2.5 检验人员应熟悉设备性能及安全操作常识，正确佩戴防护用品，作业时观察周边环境，防止意外伤害。

8.2.3 紧急情况处置

8.2.3.1 发现检验场所存在较大安全隐患或违章作业时，应停止检验并按要求反馈；检验过程中发生安全事件，应立即启动应急预案。

8.2.3.2 出现检验人员身体不适、防护装备失效、仪器报警或作业环境不满足安全要求时，应立即停止检验并撤离危险区域。

8.2.3.3 检验产生的有毒有害物质和废弃物，应按国家环境保护要求规范处置。

8.3 特殊作业场景安全要求

8.3.1 高处作业

8.3.1.1 作业前应检查安全设施、工具及设备的有效性，临边、洞口等危险部位需制定专项安全技术措施；检验人员应正确佩戴和使用符合标准的坠落防护装备。

8.3.1.2 高处作业所用仪器设备、工具应妥善放置；雨、霜、雾、雪等天气应采取防滑、防冻、防雷措施，恶劣天气时应停止作业。

8.3.1.3 高处作业设备的使用应符合国家标准等规范要求；交叉作业应避免垂直操作，确需进行时应采取隔离措施。

8.3.2 有限空间作业

8.3.2.1 应遵循“先通风、再监测、后作业”原则，保持出入口畅通，禁止纯氧通风；作业前需检测气体浓度，确保氧气及有毒有害气体含量处于安全范围。

8.3.2.2 有限空间内盛装或残留的危险物料应提前清理、置换；作业期间应持续通风，安排专人在外监护，保持联络畅通，作业中断超过规定时间后需重新检测。

8.3.3 易燃易爆等危险场所作业

8.3.3.1 检验人员应熟悉检验对象的爆炸、燃烧、腐蚀、毒害等特性，采取防静电、防火、防爆、防毒等措施，正确佩戴相应防护装备。

8.3.3.2 爆炸性环境中应使用防爆型设备及工具，必要时监测可燃气体或粉尘浓度；严禁携带火种、易燃易爆物品及使用非防爆通讯设备。

8.3.3.3 涉及动火作业时，应办理许可、清理可燃物、配备灭火器材并设专人监护；作业前后应采取接地、惰性气体保护等防护措施。

8.3.3.4  涉及危险化学品作业时，检验机构应向检验人员提供化学安全专业培训，确保其具备危险源识别、风险控制及安全操作能力。

8.3.3.5 进入危险化学品场所前，应根据潜在危害配备相应防护装备；发现泄漏或异常气味时，应立即停止作业并撤离。

8.3.3.6 检验不同类别的危险化学品时，应遵循其危险特性要求，采取针对性防护及应急措施。

8.3.4 电气作业

8.3.4.1 检验涉及电气项目时，检验人员应做好防触电保护，穿戴绝缘防护装备；作业时与带电体保持安全距离，不应在高压线下违规作业。

8.3.4.2 电气设备的安装、巡检、维修和拆除应由具备资格的人员操作并设专人监护；使用前应检查电气装置及保护设施，禁止带“缺陷”运转。

8.3.4.3 电气设备和手持式电动工具应符合相关国家标准，使用前应检查其完好性及绝缘性能，按规范操作。

8.3.5 射线检测作业

8.3.5.1 涉及X射线或γ射线检测时，应按标准划定控制区和管理区，设置警告标志；检验人员应佩戴个人辐射剂量计和剂量报警仪，职业健康监护符合相关标准。

8.3.5.2 移动式探伤应划分作业区域，配备个人辐射剂量计和剂量报警仪，确保作业范围安全可控。

8.3.6 占道及涉水作业

8.3.6.1 占道作业时，应按国家标准设置作业控制区，布置临时交通安全设施，配备专人负责交通指挥与疏导。 检验人员应穿戴反光服装，作业设备需设置反光标志；使用自动化车辆作业时，应开启警示灯，临时停车应符合安全规定。

8.3.6.2 应建立交通安全设施定期检查维护制度，确保设施完好；作业控制区的设置与移除应符合相关标准要求。

8.3.6.3 涉水作业应设置安全设施或警戒船，指派专人警戒；作业船舶应配备有效通信设备，设专人在指定频道值守。

8.3.6.4水上作业人员应正确穿戴救生衣等防护装备；作业船舶载人不得超过定额，工况条件超限时应停止作业。作业前应了解气象、水文及周边环境信息；遇能见度不良或恶劣天气时，应停止航行或作业。

8.3.7 特殊季节与特殊环境作业

8.3.7.1 应根据季节性变化及周边环境，制定特殊季节、特殊环境的安全防范措施，收集气象、水文等信息并及时预警。冬季应采取防滑、防冻及防一氧化碳中毒措施；雨季应做好作业面防滑；高温时段应避开高温作业，采取防暑降温措施。

8.3.7.2 在沙漠、高原等特殊环境作业时，应配备适应环境的设备及防护装备，控制作业时间，确保人员健康与安全。

8.4 检测活动与被检项目、样品安全管理

8.4.1 检测活动

8.4.1.1 检验过程中包含在现场进行的检测活动时，测量点应选择在不危及作业安全，且满足检验要求的位置。

8.4.1.2 检验过程中包含在实验室进行的检测活动时，按照GB/T 24777、GB/T 27476.1 、GB/T 27476.2 、GB/T 27476.3、GB/T 27476.4、GB/T 27476.5等标准要求开展。

8.4.2 被检项目、样品管理

8.4.2.1 检验活动如涉及抽样，抽样人员应经专业培训授权，熟悉被检项目、样品特性及防护要求；抽样前制定计划并评估现场风险，需要时，按GB/T 3723要求采取防火、防爆、防毒措施；使用适配防护装备（防爆工具、通风设备等），防止安全风险发生。

8.4.2.2 被检项目、样品如需传递，传递过程采取防碰撞、防泄漏等必要的安全措施，性质不相容被检项目、样品隔离运输；检验后样品及废弃物按照要求委托有资质机构处置，保留处置记录。

8.5 安全作业文件与记录

8.5.1 检验机构应建立安全作业文件体系，包含安全管理、培训、设备管理、样品管理等制度及危险货物检验等专项作业的文件化指导书，并根据法律法规、标准变化及机构实际情况定期修订更新，确保其时效性和有效性。

8.5.2 检验机构应建立安全作业记录，涵盖人员培训、设备维护、样品管理、检验过程、安全检查、隐患排查、应急演练等活动（记录需真实、准确、完整、清晰，便于查阅追溯）；记录保存期限应符合法规和标准要求，采用纸质或电子形式存档并建立档案管理制度确保安全存储，涉及重大安全事故和重要安全信息的记录应永久保存，并按规定上报备案。

附录A

（资料性）

检验机构安全作业有关人员职责

A.1检验机构的主要负责人是安全作业管理第一责任人，应对检验机构的安全工作全面负责，对安全作业的工作职责应包括：

- 建立健全并落实检验机构全员安全作业责任制，加强安全作业标准化建设；

- 组织实施检验机构安全作业规章制度和操作规程；

- 组织制定并实施检验机构安全作业教育和培训计划；

- 保证检验机构安全作业投入的有效实施；

- 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查检验机构的安全作业工作，消除作业安全事故隐患；

- 组织制定并实施检验机构的安全事故应急预案；

- 及时、如实报告安全作业事故；

- 组织开展检验机构应急演练等。

A.2　检验机构安全管理人员对职责范围内的安全工作负责，对安全作业的工作职责应包括：

- 参与编制检验机构安全作业规章制度、操作规程和安全事故应急救援预案；

- 组织或参与检验机构安全作业教育和培训，如实记录安全作业教育和培训情况；

- 组织开展风险源辨识和评估，督促落实检验机构检验活动涉及的重大风险源的安全管理措施；

- 开展检验机构检验作业状况安全监督检查，及时排查安全事故隐患，提出改进建议；

- 参与检验机构应急演练；

- 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

- 监督落实检验机构安全作业整改措施等。

A.3　检验项目负责人对安全作业的工作职责应包括：

- 落实检验场所安全管理规定；

- 分析检验场所可能存在的风险因素及潜在的安全隐患；

- 制定应对安全作业风险的措施；

- 对检验人员进行安全交底；

- 组织检验人员参加检验机构应急演练；

- 编制现场处置方案；

- 及时、如实向检验机构报告安全作业事故；

- 接受检验场所安全教育和培训等。

A.4　检验人员对安全作业的工作职责应包括：

- 遵守检验机构的安全作业规章制度，履行本岗位安全职责；

- 对安全作业中存在的问题提出质疑并及时反馈，对检验机构的安全管理提出建议；

- 向检验机构提供个人健康报告；

- 在从事特殊检验作业时，按有关规定进行专门的安全作业培训；

- 参加检验机构应急演练；

- 了解检验场所和工作岗位存在的风险因素及潜在的安全隐患、相应的风险控制措施、应急措施及现场处置方案，在保证安全条件下开展检验作业；

- 了解检验场所安全管理规定和现场各种安全标志的含义，在检验期间不应擅自出入敏感、风险地区或场所；

- 接受检验场所安全教育和培训等。

附录B

（资料性）

不同作业场景下检验人员个体防护装备使用需求识别

B.1　检验机构根据不同的作业场景及地区特点分析可能形成的自然灾害，持续识别和确定个体防护装备的需求，根据检验活动的特点，按照GB 39800.1、GB 39800.2标准要求配备适宜的、充分的个体防护装备，并定期核查，确保其状态完好，并根据GB 39800.1的要求判废和更换，避免使用过期、失效的个体防护装备。需要同时配备多种个体防护装备时，考虑装备使用的兼容性和功能替代性，确保防护有效。不同作业场景下常用个体防护装备的选择和使用要求见表B.1。

B.2　检验机构按计划定期对检验人员开展个体防护装备的选择、使用及维护方法、检查方法等内容的培训。使用个体防护装备前，对个体防护装备进行检查，确保能够正常使用。

表B.1　不同作业场景下常用个体防护装备的选择和使用注意事项

| 作业场景 | 防护目的 | 个体防护装备的类别 | 使用注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在坠落物或可能对头部产生冲击、碰撞、伤害等 | 头部防护 | 安全帽 | 佩戴安全帽前，应检查帽体是否完好、是否超过使用期限，按制造商提供的指引正确佩戴，防止脱落和晃动 |
| 存在静电敏感区或者有火灾和爆炸风险隐患区域 |  | 防静电工作帽 |  |
| 存在对眼面部造成损伤的风险区域 | 眼面部防护 | 眼镜、眼罩、面罩 | 当存在液滴、液体喷溅等风险时，应佩戴专业化的眼护具，如封闭型眼罩或护目镜 |
| 存在噪声会损伤或削弱听力的区域 | 听力防护 | 耳塞、耳罩 | 按制造商提供的指引正确佩戴 |
| 存在灰尘、雾、霾、烟和蒸汽等各类颗粒物、有毒有害气体的区域 | 呼吸防护 | 呼吸器、防毒面具 | 考虑长期佩戴呼吸防护用品可能带来的伤害，制定必要的措施。 |
| 存在手部伤害风险的区域 | 手部防护 | 手套 | / |
| 存在足部伤害风险区域 | 足部防护 | 鞋（靴） | 没有特殊要求的检验场所，也不应穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、钉鞋等从事检验活动。 |
| 有特殊防护要求的检验场所 | 防护服装 | 救生衣、阻燃服、焊接服、防静电服、高可视警示服、微波辐射防护服、化学防护服、抗油易去污防静电防护服、冷环境防护服、隔热服 | 没有特殊防护要求的检验场所，宜穿长衣、长裤，不穿不利于检验工作的服装；在有车辆穿过的场所或可视性较差的检验场所，穿着高可视警示服。 |
| 存在坠落风险的区域 | 坠落防护 | 安全网、安全带、安全绳、连接器、自锁器、缓冲器、速差自控器、挂点装置、缓降装置、水平生命线装置 | / |

参 考 文 献

  - GB 2626　呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器

  - GB 2811　头部防护　安全帽

  - GB 2890　呼吸防护　自吸过滤式防毒面具

  - GB/T 3608　高处作业分级

  - GB/T 3609.1　职业眼面部防护　焊接防护　第1部分：焊接防护具

  - GB/T 3609.2　职业眼面部防护　焊接防护　第2部分：自动变光焊接滤光镜

  - GB/T 4303　船用救生衣

  - GB 5725　安全网

  - GB 6095　坠落防护　安全带

  - GB 6220　呼吸防护　长管呼吸器

  - GB 8965.1　防护服装　第1部分：阻燃服

  - GB 8965.2　防护服装　阻燃防护　第2部分：焊接服

  - GB 12014　防护服装　防静电服

  - GB/T 14286 带电作业工具设备术语

  - GB 14866　眼面防护具通用技术规范

  - GB/T 16556　自给开路式压缩空气呼吸器

  - GB/T 17622　带电作业用绝缘手套

  - GB/T 18664　呼吸防护用品的选择、使用与维护

  - GB 18871　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

  - GB 20265　足部防护　防化学品鞋

  - GB 20653　防护服装　职业用高可视警示服

  - GB 21148　足部防护　安全鞋

  - GB/T 22845　防静电手套

  - GB 23394　自给闭路式压缩氧气呼吸器

  - GB/T 23463　防护服装　微波辐射防护服

  - GB/T 23466　护听器的选择指南

  - GB/T 23468　坠落防护装备安全使用规范

  - GB/T 23469　坠落防护　连接器

  - GB/T 24536　防护服装　化学防护服的选择、使用和维护

  - GB/T 24537　坠落防护　带柔性导轨的自锁器

  - GB/T 24538　坠落防护　缓冲器

  - GB 24539　防护服装　化学防护服通用技术要求

  - GB 24541　手部防护　机械危害防护手套

  - GB 24542　坠落防护　带刚性导轨的自锁器

  - GB 24543　坠落防护　安全绳

  - GB 24544　坠落防护　速差自控器

  - GBT 27000-2023合格评定 词汇和通用原则

  - GB/T 27020—2016　合格评定　各类检验机构的运作要求

  - GB/T 27476.1　检测实验室安全　第1部分：总则

  - GB/T 28409　个体防护装备　足部防护鞋（靴）的选择、使用和维护指南

  - GB 28881　手部防护　化学品及微生物防护手套

  - GB/T 28895　防护服装　抗油易去污防静电防护服

  - GB/T 30041　头部防护　安全帽选用规范

  - GB 30862　坠落防护　挂点装置

  - GB 30863　个体防护装备　眼面部防护　激光防护镜

  - GB 30864　呼吸防护　动力送风过滤式呼吸器

  - GB/T 31421　防静电工作帽

  - GB/T 31422　个体防护装备　护听器的通用技术条件

  - GB 32166.1　个体防护装备　眼面部防护　职业眼面部防护具　第1部分：要求

  - GB/T 32227　船用工作救生衣

  - GB/T 33000—2016　企业安全生产标准化基本规范

  - GB/T 38228　呼吸防护　自给闭路式氧气逃生呼吸器

  - GB/T 38230　坠落防护　缓降装置

  - GB/T 38300　防护服装　冷环境防护服

  - GB/T 38304　手部防护　防寒手套

  - GB/T 38306　手部防护　防热伤害手套

  - GB 38451　呼吸防护　自给开路式压缩空气逃生呼吸器

  - GB 38452　手部防护　电离辐射及放射性污染物防护手套

  - GB 38453　防护服装　隔热服

  - GB 38454　坠落防护　水平生命线装置

  - GB/T 38696.1　眼面部防护　强光源（非激光）防护镜　第1部分：技术要求

  - GB/T 38696.2　眼面部防护　强光源（非激光）防护镜　第2部分：使用指南

  - GB 39800.1　个体防护装备配备规范　第1部分：总则

  - GB 39800.2　个体防护装备配备规范　第2部分：石油、化工、天然气

  - GB/T 45001—2020　职业健康安全管理体系 要求及使用指南

  - QX/T 560　雷电防护装置检测作业安全规范

  - 中华人民共和国安全生产法（2021年9月1日施行）