| ICS | 67.060 |
| --- | --- |
| CCS | X11 |

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

畜禽肉制品中非肉类蛋白的测定

Determination of non-meat proteins in meat products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由******提出。

本文件由由********归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

畜禽肉制品中非肉类蛋白的测定

范围

本文件规定了畜禽肉制品中非肉类蛋白成分的液相色谱-串联质谱定性测定方法。

本方法适用于畜禽肉制品中大豆蛋白、豌豆蛋白、小麦蛋白、花生蛋白及蛋液等非肉类蛋白的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

SB/T 10823-2012 畜禽肉制品加工中使用非肉类蛋白质制品导则

NY/T 2791-2015 肉制品加工中非肉类蛋白质使用导则

原理

样品经蛋白提取溶液提取、胰蛋白酶酶解、固相萃取柱净化后，采用LC-MS/MS方法测定物种专属性多肽质谱信息，通过对比分析样品与对照试验谱图，进而判定样品中的非肉类蛋白成分。

试剂和材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

试剂

4.1.1 乙腈（CH3CN, ACN）：质谱纯。

4.1.2 甲酸（HCOOH, FA）：质谱纯。

4.1.3 乙酸（CH3COOH）。

4.1.4 二硫苏糖醇（DTT）：纯度>99 %。

4.1.5 碘乙酰胺（IAA）：纯度>99 %。

4.1.6 胰蛋白酶（Trypsin）：13000-20000 U/mg，或相当水平。

4.1.7 三羟甲基氨基甲烷（Tris）。

4.1.8 盐酸（HCl）：37 %。

4.1.9 尿素。

4.1.10 硫脲。

溶液的配制

4.2.1 Tris溶液（0.2 mol/L）：称取6.05 g Tris（4.1.7），用水溶解后稀释至250 mL。

4.2.2 HCl溶液（0.2 mol/L）：量取5.1 mL HCl（4.1.8），缓慢倒入装有水的烧杯中，并稀释至250 mL。

4.2.3 蛋白提取溶液：称取105.1 g尿素（4.1.9）和38.06 g硫脲（4.1.10），加入62.5 mL Tris溶液（4.2.1）和36.5 mL HCl溶液（4.2.2）溶解后，用水稀释至250 mL。

4.2.4 DTT溶液（100 mmol/L）：称取0.031 g DTT（4.1.4），加入2 mL水溶解，临用现配。

4.2.5 IAA溶液（100 mmol/L）：称取0.037 g IAA（4.1.5），加入2 mL水溶解，临用现配。

4.2.6 Tris-HCl溶液（25 mmol/L）：分别移取12.5 mL Tris溶液（4.2.1）和7.3 mL HCl溶液（4.2.2），用水稀释至100 mL。

4.2.7 0.01%乙酸溶液：移取10 μL乙酸（4.1.3），用水稀释至100 mL。

4.2.8 胰蛋白酶溶液（1 mg/mL）：称取2 mg胰蛋白酶（4.1.6），加入2 mL乙酸溶液（4.2.7）溶液，临用现配。

4.2.9 0.5%乙酸溶液：移取1.0 mL乙酸（4.1.3），用水稀释至200 mL。

4.2.10 乙酸-乙腈溶液（4/6, V/V）：取60 mL乙腈（4.1.1）和40 mL乙酸溶液（4.2.9），混匀。

4.2.11 0.1%甲酸溶液：移取1.0 mL甲酸（4.1.2），用水稀释至1000 mL。

4.2.12 0.1%甲酸-乙腈溶液：移取1.0 mL甲酸（4.1.2），用乙腈（4.1.1）稀释至1000 mL。

材料

4.3.1 C18固相萃取柱：60 mg/3 mL，或相当者。

4.3.2 聚丙烯离心管：5 mL、50 mL。

4.3.3 微孔滤膜：尼龙材质，孔径0.22 μm或性能相当者。

仪器设备

5.1 液相色谱-串联质谱仪（LC-MS/MS）：配电喷雾离子源（ESI）。

5.2 天平：感量0.0001 g和0.001 g。

5.3 均质器。

5.4 涡旋混合器。

5.5 恒温水浴振荡器。

5.6 高速冷冻离心机：转速不少于12000 r/min。

5.7 固相萃取装置。

5.8 超声波提取仪

分析步骤

样品的制备与保存

取适量样品，绞碎并使均质。装入洁净容器中，密封，标记备用。-18℃下保存。

测定步骤

6.2.1 提取

称取样品2 g（精确至0.01 g）于离心管，加入20 mL提前在4 ℃条件下预冷2 h的蛋白提取溶液（4.2.3），均质，4℃下12000 r/min离心20 min，移取200 µL上清液（若溶液中含有脂肪层，应取中间层溶液）于5 mL离心管中。

6.2.2 酶解

加入30 µL二硫苏糖醇溶液(4.2.4)于上述离心管，涡旋混匀，在56℃恒温水浴振荡器下反应60 min；取出待恢复至室温后，加入30 µL碘乙酰胺溶液(4.2.5)，涡旋混匀，室温下暗处反应30 min；取出加入1.8 mL Tris-HCl溶液(4.2.6)和60 µL胰蛋白酶溶液(4.2.8)，于37℃恒温水浴振荡器下反应4 h，取出待恢复至室温后，加入15 µL乙酸以终止酶解反应。

6.2.3 净化

依次用3 mL乙腈、3 mL乙酸溶液（4.2.9）活化固相萃取柱（4.3.1），上样，控制流速为1 mL/min（如果酶解溶液比较浑浊，可先在5000 r/min下进行离心，再上样）。用3 mL乙酸溶液（4.2.9）淋洗固相萃取柱，抽干，用2 mL乙酸-乙腈溶液（4.2.10）洗脱并接收，涡旋混匀。过0.22 μm滤膜后进行仪器分析。

对照实验

对照实验是用含目标非肉类蛋白的样品，按照上述的测定步骤进行样品制备后，LC-MS/MS进行分析。当采用植物蛋白粉样品作为对照样品时，称样0.3 g样品，加入20 mL蛋白提取溶液（4.2.3）冰水浴超声提取30 min，离心，取上清液，后续步骤同6.2。应在分析每一批实验时，同时进行对照样品分析。

LC-MS/MS分析

液相条件参考信息

1) 色谱柱：C18，2.1 mm × 150 mm, 1.9 μm，或性能相当者；

2) 色谱柱温度：40℃；

3) 进样体积：5 μL；

4) 流动相梯度见表1；

5) 流速：0.2 mL/min。

表1 流动相梯度

| 时间/min | 0.1%甲酸溶液，% | 0.1%甲酸-乙腈溶液，% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 97 | 3 |
| 0.2 | 90 | 10 |
| 16 | 60 | 40 |
| 17 | 20 | 80 |
| 19.5 | 20 | 80 |
| 19.6 | 97 | 3 |
| 25 | 97 | 3 |

质谱条件参考信息

扫描模式：ESI+；扫描类型：MRM；离子源电压：3500 V；鞘气流速：35 Arb；辅助气流速：15 Arb；毛细管温度：275 ℃；鞘气温度：380℃；碰撞气压力：1.5 mTorr；分辨率：0.7；物种专属性多肽离子信息如表2所示。

表2 多肽的离子对信息及碰撞能量参考信息

| 物种 | 多肽 | 多肽序列 | 母离子 | 子离子 | 碰撞能量（eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大豆 | Pep1 | LQSGDALR | 430.2 | 359.2/618.3/729.3 | 20 |
|  | Pep2 | NILEASYDTK | 577.3 | 926.4/813.4/684.3 | 24 |
| 豌豆 | Pep3 | ELAFPGSSHEVDR | 481.9 | 328.5/443.7/492.2 | 21 |
|  | Pep4 | NILEASFNTDYEEIEK | 957.9 | 228.1/341.2/1140.5 | 31 |
| 花生 | Pep5 | TANDLNLLILR | 628.4 | 514.4/741.5/1083.6 | 25 |
|  | Pep6 | TANELNLLILR | 635.4 | 741.5/854.6/1097.7 | 25 |
| 小麦 | Pep7 | APFASIVAGIGGQ | 594.3 | 204.1/261.1/316.2 | 24 |
|  | Pep8 | VFLQQQCSPVAMPQSLAR | 687.3 | 336.2/671.4/873.5 | 26 |
| 蛋清 | Pep9 | ISQAVHAAHAEINEAGR | 444.2 | 303.2/546.3/659.3 | 20 |
|  | Pep10 | DYVLVPCK | 497.2 | 279.1/404.2/616.3 | 21 |
| 蛋黄 | Pep11 | QSDSGTLITDVSSR | 733.4 | 664.3/777.4/890.5 | 26 |
|  | Pep12 | FLPISSSSAADIPVHIQIDAITALK | 869.8 | 766.5/783.4/1069.1 | 29 |

定性测定

每个待测非肉类蛋白成分的2条多肽均应检出，且每条多肽下的3个子离子对均应检出。在相同条件下，试样溶液和对照试验溶液中待测成分的色谱峰保留时间偏差为±0.1 min以内。

检出限

畜禽肉制品中小麦、花生、豌豆、大豆蛋白的检出限为的0.1%；畜禽肉制品中蛋液的检出限为0.5%。

- 附录A 物种特异性多肽特征离子质量色谱图