| ICS | 67.060 |
| --- | --- |
| CCS | X11 |

QB

中华人民共和国















。轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

畜禽肉制品中5种核苷酸的测定

Determination of 5 nucleotides in livestock and poultry meat pruducts

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件依据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由******提出。

本文件由********归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

畜禽肉制品中5种核苷酸的测定

范围

本文件规定了畜禽肉制品中5种游离核苷酸的液相色谱测定方法。

本文件适用于畜禽肉制品中游离肌苷、肌苷酸、鸟苷酸、腺苷酸、次黄嘌呤的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和实验方法

原理

试样中的游离核苷酸经高氯酸溶液提取后，调节pH，正己烷除脂，经微孔滤膜过滤，用配有紫外检测器或者二极管阵列检测器的高效液相色谱仪测定，外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，所有试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的一级水。

# 试剂

4.1.1 高氯酸（HClO4），优级纯。

4.1.2 氢氧化钠（NaOH）。

4.1.3 磷酸二氢钾（KH2PO4）。

4.1.4 甲醇（CH3OH），色谱纯。

# 试剂配制

4.2.1 5%高氯酸溶液：取高氯酸（4.1.1）50 mL，缓慢加入到预先盛有约700 mL水的烧杯中，加水稀释至1000 mL，混匀。

4.2.2 400 g/L氢氧化钠溶液：取氢氧化钠（4.1.2）40 g，加水溶解并稀释至100 mL。

4.2.3 0.01 mol/L磷酸二氢钾溶液：取1.36 g磷酸二氢钾（4.1.3），加水溶解并定容至1000 mL，经0.22 μm水相微孔滤膜过滤后备用。

# 标准品

4.3.1 肌苷（Hypoxanthine riboside，HxR，C10H12N4O5，CAS号：58-63-9）：≥98.0%。

4.3.2 肌苷酸（Inosine monphosphate，IMP，C10H13N4O8P，CAS号：131-99-7）：≥93.0%。

4.3.3 鸟苷酸（Guanosine monophosphate，GMP，C10H14N5O8P，CAS号：85-32-5）：≥98.0%。

4.3.4 腺苷酸（Adenosine 5'-monophosphate，AMP，C10H14N5O7P，CAS号：84-21-9）：≥93.0%。

4.3.5 次黄嘌呤（Hypoxanthine，Hx，C5H4N4O，CAS号：68-94-0）：≥98.0%。

注：或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

# 标准溶液的制备

4.4.1 标准储备液（1 mg/mL）：分别精密称取折算后的肌苷（4.3.1）、肌苷酸（4.3.2）、鸟苷酸（4.3.3）、腺苷酸（4.3.4）、次黄嘌呤（4.3.5）25 mg（精确至0.01mg），加入适量水充分溶解后，转移至25 mL容量瓶中，用水定容至刻度。配制成浓度均为1 mg/mL的标准储备液，于4 ℃保存，有效期3个月。

4.4.2 混合标准工作液（100 μg/mL）：分别准确移取各标准储备液（4.4.1）5 mL，用水稀释并定容于50 mL容量瓶中，配制成浓度均为100 μg/mL的标准工作液，于4 ℃保存，有效期1个月。

4.4.3 混合标准系列工作溶液：准确吸取混合标准工作液（4.4.2）0.0500 mL、0.500 mL、2.00 mL、5.00 mL、8.00 mL至10 mL容量瓶，用水定容，配制成质量浓度为0.500 μg/mL、5.00 μg/mL、20.0 μg/mL、50.0 μg/mL、80.0 μg/mL的混合标准系列工作溶液，临用现配。

材料

4.5.1 微孔滤膜：聚四氟乙烯材质，孔径0.22 μm或性能相当者。

4.5.2 具塞塑料离心管。

仪器设备

高效液相色谱仪：配有紫外检测器或者二极管阵列检测器。

分析天平：感量0.01 mg和感量0.001 g。

振荡器。

高速冷冻离心机：转速不低于12000 r/min。

pH计。

涡旋混合器

均质设备：组织粉碎机或研磨机。

分析步骤

# 试样制备

取试样可食部分经充分均质后装入洁净的容器或密封袋中，密封。

# 试样保存

试样置于-18 C条件下保存。

# 试样提取

称取2 g试样（精确至0.001 g）于50 mL具塞塑料离心管中，加入15 mL高氯酸溶液（4.2.1），涡旋混匀，置于振荡器振荡30 min，于12000 r/min离心5 min，将上清液转移至50 mL烧杯中，于残渣中再加入15 mL高氯酸溶液（4.2.1），用玻璃棒搅拌均匀后，重复上述提取步骤，合并两次上清液，用氢氧化钠溶液（4.2.2）调节pH至6.5±0.2，将溶液转移至50 mL容量瓶中，并用水定容至刻度，混匀。取5 mL溶液于离心管中，加入5 mL正己烷，涡旋混匀，于4000 r/min离心5 min，弃去上层液，取下层溶液，过0.22 μm微孔滤膜，供液相色谱测定。

# 仪器参考条件

    - 6.4.1 色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm，或性能相当者；

    - 6.4.2 流动相：0.01 mol/L磷酸二氢钾-甲醇（98：2，体积比）；

    - 6.4.3 柱温：25 ℃；

    - 6.4.4 流速：1.0 mL/min；

    - 6.4.5 检测波长：254 nm；

    - 6.4.6 进样量：20 μL。

# 标准曲线的制作

将混合标准系列工作溶液分别注入液相色谱仪中，测定相应的峰面积，以混合标准系列工作溶液的质量浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。肌苷、肌苷酸、鸟苷酸、腺苷酸、次黄嘌呤标准溶液的色谱图见附录A中A.1。

# 试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱仪中，得到峰面积，根据标准曲线得到待测液中各种核苷酸的质量浓度。

分析结果的表述

试样中各核苷酸的含量按式（1）计算：

X=ρ×Vm×1000             ..........................（1）

式中：

X   ——试样中待测组分的含量，单位为克每千克（g/kg）；

ρ   ——由标准曲线得出的试样液中待测物的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V   ——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

m   ——试样质量，单位为克（g）；

1000 ——由mg/kg转换为g/kg的换算因子。

计算结果保留3位有效数字。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算数平均值的10%。

检出限、定量限

取样量为2 g定容50 mL时，肌苷、肌苷酸、鸟苷酸、腺苷酸、次黄嘌呤的检出限均为5.0 mg/kg，定量限均为15 mg/kg。

____________________

附录  A

（资料性附录）

参考色谱图

肌苷、肌苷酸、鸟苷酸、腺苷酸、次黄嘌呤（10 μg/mL）标准溶液的色谱图见图A.1。

图A.1 肌苷、肌苷酸、鸟苷酸、腺苷酸、次黄嘌呤标准溶液色谱图（10 μg/mL）