DBS 23

黑龙江省地方标准

DBS 23/XXX-202X

食品安全地方标准

食用菌制品小作坊生产卫生规范

（征求意见稿）

2025 - 0X- 0X 发布

2025-0X-0X实施

黑龙江省卫生健康委员会   发布

前  言

本文件依据 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由黑龙江省卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省疾病预防控制中心、黑龙江省质量监督检测研究院、黑龙江中诺检验检测有限公司、黑龙江省市场主体信息监测中心。

本文件主要起草人：高飞、康春生、李敬晶、张丽萍、彭博、徐宏亮、宁月辉、杜洋、佟晓芳、马丹丹、高源。

本文件于2025年XX月首次发布。

食品安全地方标准                                                               食用菌制品小作坊生产卫生规范

- 范围

本文件规定了食用菌制品小作坊的术语和定义、生产加工场所、设施与设备、卫生管理及食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品、生产过程控制、检验、标签标识、贮存运输、记录管理。

本文件适用于黑龙江省区域内以新鲜食用菌为主要原料，采用干燥或腌制的生产加工方式制成食用菌制品的小作坊。

- 规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7096  食品安全国家标准 食用菌及其制品

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12728  食用菌术语

GB 14881-2013  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

- 术语和定义

GB/T 12728、GB 14881 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

  - 食用菌制品

以新鲜食用菌为主要原料，经相关工艺加工制成的产品，分为干制食用菌制品、腌制食用菌制品。

  - 食用菌制品小作坊

- 有固定生产加工场所，从业人员少，生产条件、设备和工艺简单，不具备取得食品生产许可条件，从事食用菌制品生产加工的个体食品生产者。

- 生产加工场所

  - 外部条件

    - 应符合GB 14881-2013中3.1和3.2的相关规定。

    - 生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

    - 生产加工场所周围不得存在有毒、有害场所及其他污染源（如化工生产、矿业生产、屠宰场、饲养场、皮毛加工厂、坑式厕所、污水池、垃圾场或垃圾处理站及虫害可能大量孳生场所等），难以避开时应设计必要的防范措施加以改善，保证加工场所不受污染源的污染；无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建加工场所。

    - 生产加工场所不得饲养动物。

  - 内部条件

    - 生产加工场所面积应与生产规模相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足操作和安全生产的要求；应具有与生产的食用菌制品品种、数量相适应的原料处理、加工、包装、贮存等场所，避免生产过程中发生交叉污染。

    - 应按照食用菌制品生产工艺流程合理布局，满足生产工艺、卫生管理、设备维修等要求。

    - 应设置与生产相适应的原料处理间（区）、干燥间（区）、烫漂冷却间（区）、腌制间（区）、包装间（区）和贮存间（区）等，各生产间（区）应有效分隔。若同时生产干制、腌制食用菌制品，应设置各自独立的包装间（区），并有效分离或分隔，避免交叉影响。

    - 顶棚、墙壁应使用无毒、无味的防渗透材料建造，在操作高度范围内的墙面应光滑，不易积累污垢且易于清洁；若使用涂料，应无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁；水蒸气量比较集中的区域，所用的材料应耐湿、耐热，并且应能防止结露和发霉。

    - 蒸汽管、水管等各种管道应设计成易清洁的构造且具有一定的防护措施，防止灰尘散落和水滴掉落。

    - 门窗应闭合严密，门的表面应平滑、防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒，应采取必要的措施防止玻璃破碎后对原料、包装材料及食品造成污染。

    - 地面应坚硬、平坦，应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造，易于清洗、排污和消毒，并有适当的措施防止积水。

- 设施与设备

  - 设施

    - 应具备良好的供水设施。食品加工用水的水质应符合GB 5749的规定，自备水源及供水设施应符合有关规定；供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。

    - 应具备符合生产要求的污水排放设施，排水良好。排水系统入口应安装带水封的地漏等装置，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险。

    - 应配备必要的食用菌、工器具和设备的清洗设施。

    - 应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施和容器。存放废弃物的设施和容器应标识清晰，并分类存放，必要时使用密闭设施。

    - 生产车间入口处应设置更衣室，应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。

    - 应设置必要的洗手、消毒设施，洗手设施应为非手动式。

    - 应具有适宜的通风设施，产生大量蒸汽的区域应设置必要的排风设施，有效控制生产环境的温度和湿度。通风口应安装防止虫、蝇等侵入的网罩。通风设施应易于清洁、维修和更换。

    - 生产加工场所及库房应有良好的防鼠、虫、蝇等设施。

    - 应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要；光源应使食品呈现真实的颜色。如需在暴露食品和原料的正上方安装照明设施，应使用安全型照明设施或采取防护措施。

  - 设备

    - 应配备与食用菌制品品种、生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列。

    - 应保证与原料、半成品、成品接触的设备和工器具使用无毒、无味、防渗透、防霉、抗腐蚀、不易脱落的材料制成，应表面光滑、无吸收性、易于清洁、保养和消毒，其材质应当符合食品相关产品的有关要求。腌渍容器内的食用菌应密闭，防治污染。

    - 应加强设备日常维护和保养并及时记录；用于监测的设备，如温度计、湿度计等，应定期校准。

- 卫生管理

  - 人员卫生管理

    - 应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生健康行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作；从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

    - 进入生产加工场所前应保持良好的个人卫生。

    - 生产人员不得将与生产无关的物品带入生产区；工作时不得带首饰、手表，不得化妆；进入生产区应洗手、消毒。

    - 非食品生产人员不得进入食品生产作业区，特殊情况下进入时应遵守和食品生产人员同样的卫生要求。

  - 生产加工场所卫生管理

    - 生产加工场所内各设备设施应保持清洁，出现问题应及时维修或更新；顶棚、墙壁、地面有破损时，应及时修补。

    - 用于加工、储运等的设备及工器具、生产用管道、食品接触面，应定期清洁、消毒。

    - 采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）防止鼠类、昆虫等孳生及侵入，定期进行除虫灭害工作。

    - 易腐败的废弃物应尽快清除，其他废弃物应定期清除。生产加工场所外废弃物放置场所应与生产加工场所隔离。

- 食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品

  - 一般要求

应符合GB 14881-2013中7.1的规定。

  - 食品原辅料

- 应符合GB 14881-2013中7.2的规定。生产食用菌制品的原料应为可食用的野生或人工栽培的真菌子实体，应符合GB 7096的要求，辅料应符合相应标准及有关规定。

  - 食品添加剂

- 应符合GB 14881-2013中7.3的规定。

  - 食品相关产品和其他

- 应符合GB 14881-2013中7.4和7.5的规定。

- 生产过程控制

  - 生产工艺

- 8.1.1 干制食用菌

- 原料→挑选→预处理→干燥→包装→成品。

- 8.1.2 腌制食用菌

- 原料→挑选→预处理→烫漂或不烫漂→冷却或不冷却→腌渍→包装→成品。

  - 污染控制

    - 原辅料在使用前应经过查验，严禁使用发霉、变质的原辅料。

    - 生产加工场所的环境应按相关要求进行清理，保持整洁卫生。

    - 采取有效措施将原辅料与半成品、成品有效分离或分隔，并确保与半成品、成品接触的设备、工具等表面清洁。

    - 用于食用菌制品的晾晒区四周应无尘土飞扬及污染源，地面应坚硬、平坦、无积水，四周有围挡或纱网等必要的防护设施。晾晒的食用菌不得直接接触地面。

    - 应按照GB 2760及有关公告的规定使用食品添加剂。

    - 生产设备上可能直接或间接接触产品的活动部件若需润滑，应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。

    - 应避免零件、金属碎屑、润滑油或其他污染因素污染产品，采取有效措施最大程度地降低产品受到玻璃、塑胶等异物污染的风险。

    - 当进行现场维修、维护等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、粉尘等污染产品。

- 检验

  - 每批产品出厂前应按照执行标准进行检验，检验项目至少要包含感官要求和净含量(限预包装产品)。

  - 每年至少进行一次全项检验，保留检验原始记录。不具备全项检验能力的，应当委托具有法定资质的食品检验机构进行检验，并保存检验报告。

  - 在首次出厂销售前、停产后重新生产前、原料和生产工艺发生重大变化前等情形下，应当提前进行全项检验。

  - 应建立食品出厂检验记录制度，原始检验记录和检验报告保存期限不得少于产品保质期满后一年。

- 标签标识

  - 预包装产品标签应符合GB 7718（除食品生产许可证号外）和GB 28050及有关规定，并标注食品生产加工小作坊专用标识。

  - 散装食品的容器、外包装上应标明食品的名称、成分或配料表、生产日期或者生产批号、保质期以及生产者名称、地址、联系方式、食品生产加工小作坊专用标识等。

- 贮存运输

  - 根据食用菌品种及其制品特点和安全卫生要求选择适宜的贮存条件和运输方式，不得与有毒、有害或有异味的物品同贮同运。

  - 贮存、运输和装卸用的容器、工器具和设备应清洁、卫生、安全、无害。

  - 贮存和运输过程中应避免日光直射、雨淋、受潮。

  - 贮存场所应保持整洁卫生、通风良好、阴凉干燥、有防潮设备及防霉变、防虫蛀和防鼠设施，场所内不得存放影响产品质量安全的物品。

- 记录管理

  - 应做好原辅料进货记录。内容应包括原辅料名称、数量、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式等。

  - 应做好生产加工环节记录。记录内容应清晰、完整、真实。

  - 应做好产品销售记录。内容应包括产品名称、数量、生产日期、保质期、销售时间、购货者名称及联系方式等。

  - 记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月。