# 《淡紫拟青霉颗粒剂》

# 国家标准制定编制说明

起草单位：沈阳沈化院测试技术有限公司、延边朝鲜族自治州检验检测中心

项目负责人：王婉秋

邮箱：wangwanqiu@sinochem.com

联系电话：18540366377

2025年10月

《淡紫拟青霉颗粒剂》农业行业标准制定

编制说明

工作简况

任务来源

根据国家市场监管总局和农业农村部国家、行业标准制修订计划：计划号为20243228-T-326淡紫拟青霉颗粒剂国家标准的制定由沈阳沈化院测试技术有限公司负责起草，有全国农药标准化技术委员会技术归口，计划于2025年底完成。

标准起草单位

本标准的起草单位为沈阳沈化院测试技术有限公司、延边朝鲜族自治州检验检测中心

编写人员与分工

淡紫拟青霉颗粒剂标准制定过程主要由下列人员参与资料收集、文本编写、市场调研、实验室比对、数据处理等工作。

表 1  主要起草人员信息及任务分工

| 姓名 | 单位 | 职称 | 专业特长 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王婉秋 | 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 高级工程师 | 微生物检测 | 项目负责人，负责组织标准起草、资料收集、建立分析方法、文本完成、市场调研、实验室比对、数据处理、收集和汇总企业意见、标准评审汇报等工作。 |
| 张蕊 | 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 工程师 | 微生物检测 | 负责实验室比对、数据处理等工作。 |
| 陈书华 | 延边朝鲜族自治州检验检测中心 |  |  |  |
| 涂世盛 | 沈化测试技术（南通）有限公司 | 工程师 | 分子生物学 | 负责菌种鉴定相关资料的汇总和编写 |

标准制定过程

接到标准制定的任务后，起草单位查阅了国内、外有关资料和分析方法。该产品无FAO规格及没有相应的CIPAC分析方法。起草组调研各生产企业产品存在的问题，提出工作方案初步建议，进入标准起草阶段。

2025年4月～6日，制定了工作方案，调查各生产厂情况，收集样品。确定参加起草单位及有关单位的分工和大体工作进度，听取各生产厂的意见和建议。

2024年7月～9月，开展淡紫拟青霉颗粒剂的分析方法的实验研究工作，进行精密度研究，以及杂菌率检测方法研究、确定其它辅助指标并对相应的分析测试方法进行研究。组织企业进行方法协同验证，收集各企业台账数据。

2024年10月，确定各项技术指标及相应的检验方法，完成标准征求意见稿及编制说明的编写工作。本标准征求意见稿主要通过发送电子邮件和微信群发布以及电话通知和确认等形式发出征求意见稿。其中包括生产企、使用单位、科研单位、检验单位、大专院校，征求意见具有广泛性，覆盖了标准利益各相关方。进入标准征求意见阶段。

- 标准编制原则和标准主要内容

标准编制原则

标准编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，尽可能与国际接轨，注重标准的通用性、适用性、配套性和可操作性。确保标准既保持技术上的先进性，又具有经济上的合理性。

标准制定过程中严格遵守国家有关方针、政策、法规和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。与同体系标准和相关的各种基础标准以及配套使用的基础标准等相关标准相衔接，遵循政策和协调统一性原则。

本标准制定过程中严格按照GB/T 1.1-2020的规定编写，力求做到技术内容的叙述正确无误；文字表达准确、简明、易懂；标准的构成严谨合理；内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。

标准编制的依据

其中依据的国家标准和行业标准有：

GB/T 1600 农药水分测定方法

GB/T 1601农药pH值的测定方法

GB/T 1604 商品农药验收规则

GB/T 1605—2001 商品农药的采样方法

GB 3796—2018 农药包装通则

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19136—2021 农药热储稳定性测定方法

GB/T 30360 颗粒状农药粉尘测定方法

GB/T 33031—2016 农药水分散粒剂耐磨性测定方法

GB/T 33810 农药堆密度测定方法

标准制定的目的和意义

——中文通用名：淡紫拟青霉；

——其它名称：淡紫紫孢菌、淡紫紫霉；

——当前拉丁学名：Purpureocillium lilacinum；

——曾用拉丁学名：Paecilomyces lilacinum、Paecilomyces lilacinus；

——分类地位：真菌（Fungi）；子囊菌门（Ascomycota）；粪壳菌纲 (Sordariomycetes)；‌肉座菌目 (Hypocreales)；‌蛇形虫草科 (Ophiocordycipitaceae)；紫霉属（Purpureocillium ）。

——菌落形态学特征：菌落初期（3d）为白色，质地绒毛状至絮状，产孢后（7d）逐渐变成浅粉红色，培养14天后，菌落呈紫色，圆形、隆起，表面质地粉状、致密，边缘整齐，可出现环状褶皱，菌落背面淡黄色至黄褐色。

——分生孢子：为单细胞，椭圆形至纺锤形，呈链状，多数约2 μm～4 μm。

——分生孢子梗：直立生长，多数单生于菌丝上，梗上簇生梗基和产孢瓶梗。

——瓶梗：瓶状，顶端长而细，成轮状分枝。

——有效成分主要存在形式：分生孢子。

——生物活性：杀线虫。

本标准按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

目前我国登记生产的淡紫拟青霉颗粒剂登记企业有6家，含量有5亿孢子/克、10亿孢子/克、5亿活孢子/克。总含量单位不统一，为有效控制产品质量，加强生产经营管理、维护消费者的合法权益，为产品质量监督部门提供依据，根据《中华人民共和国标准化法》和《农药登记资料规定》，结合企业实际情况，特制定本标准作为组织生产和销售的依据。本标准主要技术指标和试验方法是按照国家相关标准，并结合本产品实际情况制定的。

标准的主要技术内容及确定依据

本标准在查询国内外相关资料后，充分听取各生产企业的意见，并结合国内实际生产情况，规定了各技术指标。

具体指标要求详见表2。

表 2  淡紫拟青霉颗粒剂技术指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 淡紫拟青霉含菌量a/(CFU/g ) |  | ≥标示值b |
| 杂菌率/% |  | ≤3.0 |
| 水分/% |  | ≤5.0 |
| pH值 |  | 5.0～8.0 |
| 堆密度 | 松密度/(g/mL) | 0.2～0.6 |
|  | 实密度/(g/mL) | 0.5～0.8 |
| 粒度范围（1 mm～4 mm试验筛之间物）/% |  | ≥95 |
| 粉尘/mg |  | ≤30 |
| 耐磨性/% |  | ≥95 |
| 低温稳定性 |  | 冷储后，淡紫拟青霉含菌量仍符合本标准要求。 |
| 热储稳定性 |  | 热储后，pH值、粒度范围、粉尘和耐磨性仍符合标准要求。 |
| a若采用含孢量，活孢率≥90%， b标示值可以是5 亿CFU/g、10亿CFU/g |  |  |

外观

外观为微生物母药产品质量比较直观的体现，淡紫拟青霉颗粒剂因为发酵基质的不同，颜色有差。本标准根据实际生产情况，规定产品的外观为：均匀疏松粉末。

含菌量

淡紫拟青霉的含菌量是直接关系到产品质量的重要指标，淡紫拟青霉的有效成分存在形式为孢子，孢子可以萌发才能发挥生物活性。根据企业生产情况和收集样品检测，本标准规定：淡紫拟青霉颗粒剂规格不同，因此规定：淡紫拟青霉含菌量≥标示值。

杂菌率

杂菌的存在会影响淡紫拟青霉的存活或生长，同时不利于产品的储存，本标准规定：杂菌率≤3.0%。

水分

主要是为了控制产品中的水分含量，水分过高，易导致产品中微生物生长，产品结块等从而影响产品的稳定性。本标准规定：干燥减量≤5.0%。

pH值

pH值指标的限制为了确保产品在储存过程中，减少对淡紫拟青霉活性的影响，同时也限制产品使用安全以及包材的腐蚀性，但结合微生物产品特点，发酵会带来有机酸的生成，因此本标准规定：pH值为5.0~8.0。

堆密度

农药的松密度和堆密度是农药固体制剂产品的特有性能指标，旨在考察固体样品经过包装、运输后样品容积密度是否变化，可以为直接用体积量度而非重量量度的农药提供信息。若农药包装或运输后体积发生变化，那么将直接影响施药量，进而影响人类健康、环境安全或者对农产品造成危害。控制农药固体制剂产品的堆密度，可大大减少此类危害的发生，增加产品的安全性。本标准规定：“松密度0.2～0.6 g/mL，实密度0.5～0.8 g/mL”。

粒度范围

粒度范围是产品质量的重要参数之一，主要是考察产品的颗粒大小的，关系到产品在使用过程中的均匀性，根据生产实际情况和大小颗粒之间不超过1:4的原则，本标准规定：“粒度范围（1 mm～4 mm试验筛之间物）≥95%”。

粉尘

在处置和施药时，可能将粉尘释放到空气中，会对用药者造成伤害，因此，需要对粉尘量进行控制。本标准规定：“粉尘≤30 mg”。

耐磨性

为了保证颗粒状制剂在使用前仍然是完整的，减少在运输、搬运时摩擦产生的粉尘带来的风险，避免产生的粉尘(或细粉)对施药人员和田间药效的影响，本标准对耐磨性进行了控制，本标准规定：“耐磨性≥95%”。

低温稳定性

将试样于（0±2）℃储存7d后，对淡紫拟青霉的含菌量进行测定。

热储稳定性

热储稳定性试验是通过加热使产品迅速老化，根据其试验结果，评估制剂在常温储存条件下，是否有起码的稳定性的一种方法。根据四聚乙醛的特性结合企业台账及检测数据，本标准规定：热储后pH值、粒度范围、粉尘和耐磨性仍符合标准要求。

检验规则

每批产品均应做出厂检验,经检验合格签发合格证后,方可出厂。出厂检验项目为第4章中外观、淡紫拟青霉含菌量、杂菌率、堆密度、pH值、粒度范围、粉尘和耐磨性。型式检验项目为第4章中的全部项目，在正常连续生产情况下，每3个月至少进行一次。有下述情况之一，应进行型式检验：

a） 原料有较大改变，可能影响产品质量时；

b） 生产地址、生产设备或生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

c） 停产后又恢复生产时；

d） 质量监管机构提出型式检验要求时。

按 GB/T 8170—2008中4.3.3判定检验结果是否符合本文件要求。出厂检验项目和型式检验项目中任一项目不符合指标要求判为该批次产品不合格。

验收和质量保证期

验收应符合 GB/T 1604的规定。在规定的储运条件下，淡紫拟青霉颗粒剂的质量保证期从生产日期算起为2年。质量保证期内，淡紫拟青霉颗粒剂的活孢子数不低于储前测定值的70%，且各项指标仍符合本文件要求

分析方法的确定

含菌量分析方法的确定

平板菌落计数法（仲裁法）

采用平板菌落计数法。将母药润湿、稀释后，均匀涂布在培养基平板上，待各孢子菌体形成菌落后，统计菌落总数，以单位样品（g）中菌落形成单位数（CFU）表示活孢子数（CFU/g）。

试剂、培养基和溶液

水。

吐温-80。

- 马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）培养基（g/L）：马铃薯浸出粉12.0 g，葡萄糖20.0 g，琼脂15.0 g，蒸馏水1000 mL，浸泡3 min~5 min，加热煮沸使琼脂溶解，补充水至1L，分装后121℃高压灭菌15 min.

PDA平板制备：PDA培养基冷却至约50℃，倾倒入直径90 mm平板，厚度不小于5 mm，静置待凝固，且琼脂表面适当干燥后，倒置，以免产生冷凝水污染培养基。

0.05%吐温-80水溶液：取1L水，用移液器移入0.5 mL吐温-80，超声振荡10 min，分装后，于121 ℃高压灭菌30 min，冷却后备用。

仪器

天平：精度为0.01g。

移液器:20 μL~200 μL，1 mL~10 mL。

高压蒸汽灭菌器。

振荡器。

超净工作台。

恒温培养箱。

试验步骤

试样处理

样品搅拌均匀，准确称取3.0 g样品（精确至0.01g），于装有10粒无菌玻璃珠的三角瓶中，移入27.0 mL的0.05%吐温-20水溶液，浸泡30 min后，以200 r/min 振荡30 min，得到稀释10倍的样品溶液，标记为0号。然后参照表1（以稀释8次为例）进行梯度稀释。

- 表 3  梯度稀释示例

| 编 号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05%吐温-20水溶液体积，mL | 27.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 加入上一稀释浓度溶液的体积，mL | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 累计稀释度 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 |

涂板计数

按母药规格选择适宜梯度稀释液，吸取100 μL于PDA平板上，用无菌涂布棒均匀涂布在整个平板表面，每一稀释度做3次重复。涂布至少三个稀释度，涵盖菌落数大于200 CFU、30 CFU~200 CFU及小于30 CFU稀释度；同时取100 μL的0.05%吐温-80水溶液涂布于PDA培养基平板上，做3次重复，作为空白对照。

上述平板倒置于（28±2）℃下培养48 h~72 h后，选择适宜的稀释度，取菌落数在30 CFU~200 CFU之间的平板进行计数。

计算

若只有一个稀释度平板上的菌落数在适宜计数范围内，含菌量N1按式（1）计算：

.............................................（1）

如有两个连续稀释度的平板菌落数均在适宜计数范围之内，则按式（2）计算：

.............................（2）

- 式中：

- N1 ——单位样品(g)中的菌落数(CFU/g)；

- ∑C ——平板（含适宜范围菌落数的平板）菌落数之和，CFU；

- 3 ——每个稀释度调查平板数；

- d ——连续两个稀释度中的前一个稀释度；

- 0.1——涂布平板使用的稀释液的体积，mL。

菌落总数报告

按GB 4789.2-2022中7.2进行。

- 菌落总数小于100 CFU时,按“四舍五人”原则修约,以整数报告。

- 菌落总数大于或等于100 CFU时,第三位数字采用“四舍五人"原则修约后,采用两位有效数字,后面用0代替位数;也可用10的指数形式来表示,按“四舍五人"原则修约后,采用两位有效数字。

- 若空自对照上有菌落生长,则此次检验结果无效。

允许差

平板菌落计数法的两次平行测定结果之相对差应不大于10%，取其算术平均值作为测定结果。

含孢量

总孢子数

方法提要

显微镜血球计数板计数法。将孢子样品加入吐温-80溶液中，制成孢子悬浮液，并稀释至适当倍数后，在光学显微镜下用血球计数板直接计数孢子数，然后计算单位质量试样中的含孢量。

试剂、培养基和溶液

- 水。

- 吐温-80。

- 稀释液（0.05%吐温-80水溶液）：取1L水，用移液器移入0.5 mL吐温-80，超声振荡10 min，分装后，于121 ℃高压灭菌30 min，冷却后备用。

仪器

- 分析天平：精度为0.0001 g。

- 移液器:20 μL~200 μL，1 mL~10 mL。

- 光学显微镜：目镜×物镜=400×。

- 涡旋混合仪。

- 超净工作台。

- Thoma(汤麦氏)血球计数板：25×16 规格。

- 压力灭菌器。

- 恒温振荡器。

试验步骤

试样处理

样品混匀，称取1.0 g（精确至0.0001g）试样，加入装有10粒无菌玻璃珠的三角瓶中，加入70 mL的稀释液中浸泡润湿30 min后，以200 r/min 振荡30 min，然后全部转移至100 mL容量瓶中，并用稀释液分两次清洗三角瓶，清洗液全部转移至上述容量瓶中，用稀释液定容至刻度，得到稀释100倍的样品孢子悬浮液，标记为A液。

用移液器吸取1 mLA液置于100 mL容量瓶中，用稀释液稀释至刻度，混合均匀。按此方法进行梯度稀释（稀释至血球计数板5个中格孢子数为100 个~300 个）并用血球计数板在显微镜下观察计数。

点板

用玻璃棒蘸1小滴水涂抹在血球计数板计数区两侧的突条上，盖上盖玻片使之贴紧固定；用可调移液器吸取孢子悬浮液，在盖玻片边缘滴入，使液体沿边缘渗入盖玻片下，刚好充满盖玻片与计数板计数区域之间，应无气泡且计数区域四周凹槽无液体，如有多余液体用吸水纸吸去。

计数

- 待孢子静止后用显微镜观察计数，在血球计数板的中心大方格区（参考图1），采取对角线5点（四周及中央的5个中格）计数的方法，计上下区域各5各中方格（16个小方格/中方格），即双线范围内160小方格内孢子数。计数时，对于中方格四周如有压线的孢子，计上双线不计下双线，计左双线不计右双线的孢子数。每份试样点样计数2次。每个试样重复测定两次。

血球计数板一个计数区镜下示意图（100×）

计算

试样中的总孢子量按公式（3）计算

- ......................................................（3）

- 式中：

- W1—试样的总孢子量，单位为个每克（个/g）；

- K1—稀释倍数；

- N2—2次计数的总孢子数（上下区域各5个中方格中计数的总孢子数）；

- 400—血球计数板计数室小方格总数（25×16=400）；

- 160—血球计数板上下区域各5个中方格的小方格的总数（5×16×2=160）；

- 2—计数次数；

- m1—试样质量，单位为克（g）；

- 0.1—血球计数板计数室体积，单位为立方毫米（mm3）；

- 10-3—立方毫米换算为立方厘米的倍数。

允许差

两次平行测定结果的允许差不应超过10%，取其算数平均值作为测定结果。

活孢率

方法提要

将孢子悬浮液均匀涂在放有玻璃纸的PDA培养基上，培养后制片镜检。以孢子萌芽长度大于孢子长度的一半视为萌芽，计数萌芽与未萌芽的孢子总数，计算活孢率。

试剂、培养基和溶液

- 乳酸酚棉蓝染色液或锥蓝染色液。

- 玻璃纸片（1cm×1cm）：经160℃高温灭菌2 h。

- 其余同9.1.2。

仪器

      - 同9.1.3。

试验步骤

在超净工作台内，用无菌镊子降玻璃纸片放入PDA培养基上，静待玻璃纸片吸收琼脂上的水分铺平，取配置好的含孢子约106个/mL~107个/mL的孢子悬浮液，均匀涂于3片玻璃纸片上，然后放入（28±2）℃恒温箱内培养18h~24h。

计数

- 用尖镊子分别取下3片玻璃纸片放于载玻片上，吸取一滴乳酸酚棉蓝染色液滴于玻璃纸上，约3min后盖上盖玻片（尽量避免气泡存在）。

- 在光学显微镜下观察并计数萌芽的孢子数与未萌芽的孢子数，计算其孢子萌芽百分率。每个纸片计数至少300个孢子。

计算

试样的活孢率按公式（4）计算

- ........................................................（4）

- 式中：

- W3—试样的活孢率，单位为百分率（％）；

- N3—萌芽孢子个数总和，单位为个；

- N4—检查孢子个数总和，单位为个。

含孢量

试样中含孢量按公式（5）计算：

....................................（5）

- 式中：

- W4—试样的含孢量，单位为个每克（个/g）；

- W2—试样的总孢子量，单位为个每克（个/g）；

W3—试样的活孢率，单位为百分率（％）。

杂菌率测定

方法提要

采用平板菌落计数法。选择同有效成分计数相同稀释度的稀释液，涂布在培养基平板上，统计细菌杂菌、真菌杂菌菌落数，结合淡紫拟青霉菌落数，计算杂菌率。

试剂、培养基和溶液

营养琼脂（NA）培养基（g/L）：蛋白胨10 g，牛肉浸粉3 g，氯化钠5 g，琼脂15 g，蒸馏水1000 mL，浸泡3 min~5min后，加热煮沸使琼脂溶解，补充水至1L，摇匀，分装后，121℃高压蒸汽灭菌15 min。

NA平板制备：NA培养基冷却至约50℃，倾倒入直径90 mm平板，厚度不小于3 mm，静置待凝固，且琼脂表面适当干燥后，倒置，以免产生冷凝水污染培养基。于（30±2）℃培养（24±2）h，验证无微生物污染后方可使用

其余同8.1.2。

仪器

同8.1.3

试验步骤

细菌杂菌

按8.1.1含菌量测定进行，选择8.1.4.2中涂布平板的相同稀释溶液，取100 μL涂布在NA平板上，每一稀释度做3次重复，同时取100 μL的0.05%吐温-80水溶液涂布于NA平板上，做3次重复，做为空白对照。然后置于（30±2）℃下培养24 h后，进行细菌计数。

真菌杂菌

与8.1.1含菌量测定同时进行。

杂菌计数

细菌杂菌，选择8.1中淡紫拟青霉菌菌落在30 CFU~200 CFU的平板相同稀释度的稀释液涂布NA平板，计数菌落数。

真菌杂菌，选择8.1中淡紫拟青霉菌菌落在30 CFU~200 CFU平板，计数与紫拟青霉菌落形态不同的菌落。

若8.1测定中有两个稀释度的菌落数在30 CFU~200 CFU，杂菌数选择第一稀释度的平板进行计数。

计算

杂菌率W5按公式（6）计算：

............................（6）

- 式中：

- W5 ——试样中的杂菌率，%；

- N5 ——细菌杂菌菌落数总和，CFU；

- N6 ——真菌杂菌菌落数总和，CFU；

- N7 ——淡紫拟青霉菌落数总和，CFU。

结果报告

若稀释液空白对照、平板空白对照有菌落生长，则此次检验结果无效。

取两次结果的算术平均值作为测定结果。

实验结果与讨论

淡紫拟青霉分析方法的确定

含菌量

平板菌落计数法（Plate Count Method）‌是目前全球范围内最广泛应用的活菌检测方法之一，其核心原理是通过培养使单个活菌形成可见的菌落，进而定量计算样品中的活菌数量。

例如:FDA BAM《细菌学分析手册》、欧盟ISO 4833-1、《中国药典》2025版本 三部 微生态活菌制品总论 附录2 微生态活菌制品活菌数测定法；GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定等均采用平板菌落计数法。

该方法简便，易推广，成本低，而且是目前企业普遍采用的方法。

因此淡紫拟青霉的活孢子数测定也采用该方法。

培养基的选择

综合企业信息、行业标准《SN/T 4624.15-2016 入境环保用微生物菌剂检测方法 第15部分：淡紫拟青霉》，考虑通用性以及细菌杂菌数检测简便，选择营养琼脂（‌Nutrient Agar，NA）培养基。

表 4  马铃薯葡萄糖琼脂（‌Potato Dextrose Agar，PDA）培养基成分及用途

| 成分 | g/L | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 马铃薯浸粉 | 6.0 | 提供碳源、生长因子等 |
| 葡萄糖 | 20.0 | 有机氮源、真菌细胞壁几丁质合成需要 |
| 琼脂 | 20.0 | 凝固剂 |
| 蒸馏水 | 1000ml | / |
| pH值 | 25 ℃ 5.6±0.2 | 酸性抑制细菌生长 |

培养条件：培养温度(28±2)℃，培养48 h~72 h后，根据菌落大小，便于肉眼区分，且菌落不互相融合，选择合适的培养时间。

图 1 培养3d不同培养基菌落形态

图 2 培养7d不同培养基菌落形态

由图2~图3可见，淡紫拟青霉在PDA、MEA、SDAY、含氯霉素PDA及NA上均生长，在PDA上相对较快转变为紫色。

图 3 淡紫拟青霉培养3d和培养5d

由图3可见，培养3d适合计数。

分析方法的精密度试验

根据OECD GUIDANCE DOCUMENT ON STORAGE STABILITY OF MICROBIAL PEST CONTROLPRODUCTS Series on Pesticides No. 85 《GUIDANCE DOCUMENT ON STORAGE STABILITY OF MICROBIAL PEST CONTROL PRODUCTS》章节2中描述：在解读微生物检测方法获得的分析数据时，需要特别注意：相较于HPLC-UV或GC-MS等化学物质分析方法，这些定量方法的精确度通常较低。细胞和孢子计数的相对标准偏差（RSD）往往较大。

因此，根据农业农村部农药管理司、农产品质量安全监管司、农药检定所委托，中国农业大学理学院组织召开《农药产品中有效成分含量测定通用分析方法-生物测定法/紫外-可见分光光度法》专家论证会，会上经中国科学院武汉病毒研究所、中国农业科学院植物保护研究所、农业农村部农药检定所、中国农业大学等专家共同制定，平板菌落计数法的两次平行测定结果之相对差应不大于20%，取其算术平均值作为测定结果。但根据GB/T 21459.1《真菌农药农药母药产品标准编写规范》，允差为10%。

分别选取一个有代表性的淡紫拟青霉颗粒剂从称样开始，按上述操作条件测定5次，结果见下表。

表 5  200亿CFU/g淡紫拟青霉颗粒剂测定精密度结果

| 编号 | 称样质量，g | 稀释度 | CFU | 含菌量， 亿CFU/g | 均值， 亿CFU/g | 最大相对差，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0015 | 10-6 | 66 | 6.6 | 6.2 | 10 |
|  |  |  | 68 |  |  |  |
|  |  |  | 63 |  |  |  |
| 2 | 3.0002 | 10-6 | 68 | 6.3 |  |  |
|  |  |  | 58 |  |  |  |
|  |  |  | 64 |  |  |  |
| 3 | 3.0014 | 10-6 | 62 | 6.0 |  |  |
|  |  |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  |  |  |
| 4 | 3.0003 | 10-6 | 63 | 5.9 |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 65 |  |  |  |
| 5 | 3.0017 | 10-6 | 64 | 6.1 |  |  |
|  |  |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  | 51 |  |  |  |

由上表 5可见，本方法对5亿孢子/g淡紫拟青霉颗粒剂测定结果的最大相对差为10%，表明淡紫拟青霉分析方法精密度的测定结果符合要求。

含孢量

采用血球计数板和孢子萌发法相结合的方法，用血球计数板计数法检测总孢子数，用孢子萌发法检测孢子的活孢率，最终得出含孢量。

血球计数板的核心原理基于固定体积的计数室。计数室通常由H型沟槽分为上下两个相同的区域，每个区域的体积为0.1 mm³（1×10-4 mL）。计数室内刻有精细网格，通过显微镜统计单位体积内的孢子数量，再根据稀释倍数推算样本的总体浓度。该方法直接统计视野内的孢子总数，包括活孢子和死孢子。

图 4 血球计数板和镜下计数区

图 5 血球计数板镜下孢子计数（400×，一个中格）

孢子萌发法原理是通过培养观察萌发率，活孢子会萌发形成菌丝或芽管，而死孢子则保持原状，无法萌发。通过显微镜统计萌发孢子数，计算萌发率。

图 6 镜下计数孢子萌发率（活孢率），400×

- 表 6  5亿孢子/克淡紫拟青霉颗粒剂血球计数板计数精密度结果（稀释倍数200）

|  | 每中格孢子数，个 |  |  |  |  | 上下两个 计数区和 | 总孢子数 亿个/g | 平均值 亿个/g | 最大相对差，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 31 | 26 | 29 | 26 | 25 | 256 | 6.40 | 6.7 | 6 |
|  | 28 | 20 | 23 | 26 | 22 |  |  |  |  |
| 2 | 28 | 24 | 27 | 26 | 30 | 259 | 6.48 |  |  |
|  | 20 | 29 | 26 | 22 | 27 |  |  |  |  |
| 3 | 26 | 25 | 22 | 29 | 33 | 266 | 6.65 |  |  |
|  | 30 | 22 | 36 | 28 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 28 | 24 | 26 | 15 | 33 | 269 | 6.73 |  |  |
|  | 26 | 27 | 31 | 23 | 36 |  |  |  |  |
| 5 | 18 | 30 | 31 | 29 | 35 | 280 | 7.00 |  |  |
|  | 20 | 26 | 29 | 25 | 37 |  |  |  |  |

- 表 7  50亿孢子/克淡紫拟青霉颗粒剂活孢率精密度结果

| 序号 | 纸片 | 萌发孢子数 | 未萌发孢子数 | 活孢率% | 平均活孢率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 293 | 21 | 93 | 92 |
|  | 2 | 287 | 32 |  |  |
|  | 3 | 307 | 16 |  |  |
| 2 | 1 | 289 | 23 | 92 |  |
|  | 2 | 290 | 27 |  |  |
|  | 3 | 301 | 23 |  |  |
| 3 | 1 | 273 | 25 | 92 |  |
|  | 2 | 288 | 26 |  |  |
|  | 3 | 297 | 23 |  |  |
| 4 | 1 | 310 | 23 | 92 |  |
|  | 2 | 292 | 22 |  |  |
|  | 3 | 280 | 27 |  |  |
| 5 | 1 | 270 | 19 | 93 |  |
|  | 2 | 281 | 27 |  |  |
|  | 3 | 262 | 18 |  |  |

- 表 8  200亿孢子/克淡紫拟青霉颗粒剂含孢量精密度结果

| 序号 | 活孢率% | 总孢子数 亿个/g | 含孢量 亿个/g | 平均含孢量 亿个/g | 最大相对差，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93 | 6.40 | 6.0 | 6.1 | 10 |
| 2 | 92 | 6.48 | 6.0 |  |  |
| 3 | 92 | 6.65 | 6.1 |  |  |
| 4 | 92 | 6.73 | 6.2 |  |  |
| 5 | 93 | 7.00 | 6.5 |  |  |

综上所述，血球计数法和孢子萌发法分析含孢量精密度合格，且同含菌量检测结果一致。

杂菌率分析方法确定

同样采用平板菌落计数法，基于真菌和细菌生理代谢差异以及对营养需求的不同，细菌杂菌检测采用NA，真菌杂菌检测采用PDA。

表 9  营养琼脂（‌Nutrient Agar，NA）培养基成分及用途

| 成分 | g/L | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白胨 | 10.0 | 提供碳源、微生物和生长因子等 |
| 牛肉浸粉 | 3.0 | 有机氮源、细菌细胞壁肽聚糖合成需要 |
| 氯化钠 | 5.0 | 维持培养基渗透压 |
| 琼脂 | 15.0 | 凝固剂 |
| 蒸馏水 | 1000ml |  |
| pH值 | 25 ℃ 7.3±0.1 | 中性pH利于细菌酶活性‌ |

但由于母药产品本身含有大量活菌，在杂菌检查所用的培养基上生长，干扰杂菌结果判断。因此引入杂菌率的概念，用所有菌落生长比例作为检测结果。虽然淡紫拟青霉同样在NA上生长，但是生长缓慢，因此在24h观察细菌杂菌，淡紫拟青霉肉眼不可见。因此细菌杂菌30℃24h观察结果。真菌杂菌同淡紫拟青霉检测同时进行，选择形态不同的真菌进行计数。

图 7  淡紫拟青霉颗粒剂28℃培养3d（杂菌计数）

方法的重现性和再现性

选取一个淡紫拟青霉颗粒剂试样，按相同方法由不同实验室，不同仪器和不同实验人员进行验证，淡紫拟青霉颗粒剂质量分数测定结果见下表。

表 10  不同实验室5亿CFU/g淡紫拟青霉颗粒剂样品活菌量验证结果

| 单位名称 | 淡紫拟青霉1010CFU/g |  |  |  | 各单位平均值，1010CFU/g | 各单位最大相对差,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Day1 |  | Day2 |  |  |  |
| 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 7 |
| 沈化测试技术（南通）有限公司 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 8 |
| 延边朝鲜族自治州检验检测中心 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5 |
| 德强生物股份有限公司 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 5 |
| 各单位结果平均值CFU/g |  |  |  |  | 6.2 |  |
| 各单位最大相对差，% |  |  |  |  | 7 |  |

由上表可见，该方法用于淡紫拟青霉颗粒剂的测定有良好重现性和再现性。

表 11  不同实验室200亿CFU/g母药样品总孢子数验证结果

| 单位名称 | 淡紫拟青霉1010 个/g |  |  |  | 各单位平均值，1010个/g | 各单位最大相对差,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Day1 |  | Day2 |  |  |  |
| 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 6.5 | 6.4 | 7 | 6.7 | 6.7 | 9 |
| 沈化测试技术（南通）有限公司 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 7 |
| 延边朝鲜族自治州检验检测中心 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 10 |
| 德强生物科技股份有限公司 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7 | 6.9 | 7 |
| 各单位结果平均值CFU/g |  |  |  |  | 6.9 |  |
| 各单位最大相对差，% |  |  |  |  | 7 |  |

表 12  不同实验室200亿CFU/g母药样品活孢率率验证结果

| 单位名称 | 淡紫拟青霉，% |  |  |  | 各单位平均值，% | 各单位最大相对差,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Day1 |  | Day2 |  |  |  |
| 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 92 | 92 | 93 | 91 | 92.0 | 2 |
| 沈化测试技术（南通）有限公司 | 91 | 96 | 94 | 93 | 93.5 | 5 |
| 延边朝鲜族自治州检验检测中心 | 96 | 98 | 92 | 96 | 95.5 | 6 |
| 德强生物科技股份有限公司 | 94 | 97 | 92 | 96 | 94.8 | 5 |
| 各单位结果平均值，% |  |  |  |  | 94 |  |
| 各单位最大相对差，% |  |  |  |  | 4 |  |

水分

  - 按GB/T 1600中“共沸蒸馏法”进行。

pH值

按GB/T 1601进行。

堆密度

按 GB/T 33810进行。

粒度范围

仪器

标准筛组：孔径1 mm和4 mm标准筛各一个，并配有筛底和筛盖。

振筛机：振幅4 mm，振动频率300 r/min。

测定步骤

将标准筛上下叠装，大孔径筛置于小孔径筛的上面，筛下装筛底，同时将组合好的筛组固定在振筛机上，称取试样100 g(精确至0.1 g)，置于上面筛上，加盖密封，启动振筛机振荡10 min，收集小孔径筛上物称量。

计算

粒度范围(1 mm～4 mm试验筛之间物）根据小孔径筛上物残留率计算得出。小孔径筛上物残留率按公式计算：

式中：

W6——小孔径筛上物残留率，%；

m3——小孔径筛上物质量的数值，单位为克(g)；

m2——试样质量的数值，单位为克(g)。

粉尘

按 GB/T 30360进行。

耐磨性

按 GB/T 33031—2016进行，其中样品为50.0 g颗粒剂与50.0 g玻璃珠混合。转动完毕后将玻璃珠上黏附的样品和玻璃瓶中样品全部转移至125 μm标准筛中。

低温稳定性

方法提要

将试样于（0±2）℃储存7d后，对淡紫拟青霉的含菌量进行测定。

仪器

制冷器：（0±2）℃。

干燥器。

试验步骤

称取20 g样品试样置于玻璃瓶中密闭，在（0±2）℃制冷器中储存7d，取出，放入干燥器中，恢复至室温。于24 h内进行测定。

热储稳定性

按GB/T 19136-2021中的4.4.1 进行。热储时，样品应密封储存，热储前后质量变化率应不大于1.0%。

鉴别实验

形态学特征

菌落特征

样品按照8.1.1方法涂布在PDA平板上，（28±2）℃倒置培养，观察菌落形态

菌落菌落初期（3d）为白色，质地绒毛状至絮状，产孢后（7d~8d）逐渐变成浅粉红色，培养14天后，菌落呈紫色，圆形、隆起，表面质地粉状、致密，边缘整齐，可出现环状褶皱，菌落背面淡黄色至黄褐色。

图 8 淡紫拟青霉培养3d

图 9 淡紫拟青霉培养5d

图 10 淡紫拟青霉培养8d

图 11 淡紫拟青霉培养12d

图 12 淡紫拟青霉培养14d

正面                                    背面

  - 图 13   淡紫拟青霉PDA培养基菌落图（28℃，14d）

培养14d后，400×镜下观察分生孢子梗、菌丝、分生孢子。

  - 图 14  淡紫拟青霉孢子形态（14d，400×）

  - 图 15 淡紫拟青霉孢子萌发形态（400×）

  - 图 16  淡紫拟青霉分生孢子梗形态特征图（400×）

菌种基因序列鉴定法

中文通用名：淡紫拟青霉；

——其它名称：淡紫紫孢菌、淡紫紫霉；

——当前拉丁学名：Purpureocillium lilacinum；

——曾用拉丁学名：Paecilomyces lilacinum、Paecilomyces lilacinus；

——分类地位：真菌（Fungi）；子囊菌门（Ascomycota）；粪壳菌纲 (Sordariomycetes)；‌肉座菌目 (Hypocreales)；‌蛇形虫草科 (Ophiocordycipitaceae)；紫霉属（Purpureocillium ）。‌

‌域‌：真核生物域（Eukaryota）
‌界‌：真菌界（Fungi）
‌门‌：子囊菌门（Ascomycota）
‌纲‌：粪壳菌纲（Sordariomycetes）
‌目‌：肉座菌目（Hypocreales）
‌科‌：蛇形虫草科（Ophiocordycipitaceae）
‌属‌：‌Purpureocillium‌（紫束孢属）

图 17  Taxonomy Browser淡紫拟青霉的生物学分类

ITS（Internal Transcribed Spacer）是核糖体DNA的非编码区，在真菌中具有高度变异性，能通过序列差异区分近缘物种‌。国际生命条形码计划（CBOL）推荐ITS作为真菌核心条形码。

淡紫拟青霉基因组DNA提取

采用真菌基因组DNA提取试剂盒提取淡紫拟青霉基因组DNA。DNA的纯度应符合GB/T 37874的要求，DNA的浓度和总量应符合文库构建的相关要求。提取的基因组DNA于-20℃保存，备用。

PCR扩增引物

- 表 13  PCR扩增引物

| 基因名称 | 引物 | 目的片段长度 |
| --- | --- | --- |
| ITS | ITS1:5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′ ITS4-R: 5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′ | 600 bp |

测序和比对

扩增产物进行测序，登录NCBI利用BLAST对所测菌株的ITS序列与参考序列NR_165946.1进行比对，一致性大于98%，确定试样为淡紫拟青霉。

淡紫拟青霉基因序列

NCBI Reference Sequence: NR_165946.1

1 tctccgttgg tgaaccagcg gagggatcat taccgagtta tacaactccc aaacccactg

61 tgaaccttac ctcagttgcc tcggcgggaa cgccccggcc gcctgccccc gcgccggcgc

121 cggacccagg cgcccgccgc agggacccca aactctcttg cattacgccc agcgggcgga

181 atttcttctc tgagttgcac aagcaaaaac aaatgaatca aaactttcaa caacggatct

241 cttggttctg gcatcgatga agaacgcagc gaaatgcgat aagtaatgtg aattgcagaa

301 ttcagtgaat catcgaatct ttgaacgcac attgcgcccg ccagcattct ggcgggcatg

361 cctgttcgag cgtcatttca accctcgagc ccccccgggg gcctcggtgt tgggggacgg

421 cacaccagcc gcccccgaaa tgcagtggcg accccgccgc agcctcccct gcgtagtagc

481 acacacctcg caccggagcg cggaggcggt cacgccgtaa aacgcccaac tttcttagag

541 ttgacctcgg atcaggtagg aatacccgct gaacttaa

主要试验（或验证）的分析、综合报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准制定的技术指标比较完整。有效成分淡紫拟青霉含菌量的测定采用了平板菌落计数法，分析方法为世界范围内，医药、食品、农业广泛应用的活菌技术方法，适用于工业控制分析，保证了淡紫拟青霉产品的质量。该标准为维护消费者利益将起到积极作用。还能够促进企业进一步改进生产技术，降低产品成本，为企业带来经济效益。

采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。本产品无FAO规格以及相应的国际标准。未收集到国外的样品，未进行国际比对。

与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准是协调配套的，没有与其他行业、领域交叉、不协调的情况。

重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。标准征求意见稿及编制说明完成后，标准项目负责人将征求意见稿发送至社会各界征求意见，对一般性意见建议进行分析汇总，提出解决意见并完成了意见汇总处理表和审定意见汇总表。

标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为农药产品质量标准，并不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制标准或强制性条文等的要求，因此建议作为推荐性农业行业标准发布实施。

贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

建议标准发布后尽快实施，实施之日前，宜向广大标准使用者及各相关方进行标准宣贯。

废止现行有关标准的建议

无。

其他应予说明的事项。

无。

淡紫拟青霉颗粒剂产品质量测试数据和标准水平对比表

表 14  本标准和各企业标准的对比

| 企标编号 | 外观 | 规格 | 含菌量 CFU/g | 活孢率 % | 杂菌率 % | pH值 | 水分 % | 堆密度g/mL |  | 粒度范围 | 粉尘 mg | 耐磨性 % | 低温稳定性 | 热储稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准 | 干燥自由流动的颗粒，无可见的外来物和硬块，基本无粉尘 | / | ≥标示值 | ≥90 | ≤3.0 | 5.0~8.0 | ≤5.0 | 松密度 | 0.2~0.6 | 1~4 mm ≥95 | ≤30 | ≥95 | 冷储后，淡紫拟青霉含菌量仍符合本标准要求 | 热储后，pH值、粒度范围、粉尘和耐磨性仍符合标准要求。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实密度 | 0.5~0.8 |  |  |  |  |  |
| Q/371621HZL 057-2021 | 组成均匀的扁平、浅棕色颗粒状固体颗粒 | 10亿孢子/克 | ≥10.0×108 | / | ≤1.0 | 5.0~8.0 | ≤5.0 | 松密度 | 0.80~1.00 | 2~5 mm ≥90 | ≤30 | 破损率，% 3.0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实密度 | 0.85~1.05 |  |  |  |  |  |
| Q/HBYSK 153-2023 | 干燥、均匀、灰褐色颗粒剂，无可见外来物和硬块，颗粒细度2 mm以下 | 10亿活孢子/克 | ≥5×108 | ≥80 | / | 6.0~9.0 | ≤14.0 | 松密度 | 0.4~0.7 | 0.5~2 mm ≥85 | ≤30 | ≥97 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实密度 | 0.5~0.8 |  |  |  |  |  |
| Q/ZBL 101-2024 | 干燥自由流动的颗粒，无可见的外来物和硬块，基本无粉尘 | 5亿活孢子/克 | ≥5×108 | / | ≤3.0 | 5.0~8.0 | ≤5.0 | 松密度 | 0.2~0.6 | 1~4 mm ≥85 | ≤30 | 破损率，% 3.0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实密度 | 0.25~0.7 |  |  |  |  |  |

表 15  德强生物股份有限公司5亿孢子/克淡紫拟青霉颗粒剂生产台账

| 批次 | 活孢子数 亿CFU/g | 杂菌率 % | 干燥减量 % | pH值 | 松密度g/cm3 | 实密度 g/cm3 | 粒度范围 % | 粉尘 mg | 破损率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.8 | 3.2 | 3.9 | 7.1 | 0.55 | 0.64 | 89 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | 6.5 | 4.1 | 3.5 | 6.8 | 0.52 | 0.62 | 90 | 0.7 | 1.2 |
| 3 | 5.9 | 2.1 | 3.7 | 6.8 | 0.53 | 0.62 | 91 | 2.0 | 0.7 |
| 4 | 6.2 | 4.1 | 4.6 | 6.7 | 0.51 | 0.62 | 89 | 1.6 | 2.2 |
| 5 | 6.2 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | 0.52 | 0.63 | 95 | 1.4 | 1.6 |
| 6 | 5.2 | 3.1 | 3.9 | 6.3 | 0.52 | 0.66 | 91 | 0.9 | 1.8 |
| 7 | 6.1 | 2.6 | 4.0 | 6.9 | 0.51 | 0.62 | 89 | 2.2 | 2.4 |
| 8 | 5.3 | 2.7 | 3.2 | 6.8 | 0.55 | 0.63 | 93 | 1.4 | 2.3 |
| 9 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 6.8 | 0.56 | 0.61 | 92 | 1.8 | 2.7 |
| 10 | 6.9 | 4.8 | 2.8 | 7.3 | 0.56 | 0.66 | 90 | 2.5 | 0.6 |

表 16  各企业提供产品的分析结果（沈阳沈化院测试技术有限公司提供）

| 含菌量 CFU/g | 活孢率 % | 杂菌率 % | pH值 | 水分 % | 堆密度g/mL |  | 粒度范围 | 粉尘 mg | 耐磨性 % | 低温稳定性 | 热储稳定性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH值 | 粒度范围 | 粉尘 mg | 耐磨性 % |
| 6.2×108 | 92 | 2.6 | 6.8 | 3.2 | 松密度 | 0.5 | 98 | 1.8 | 98 | 6.2×108 | 6.9 | 98 | 2.1 | 98 |
|  |  |  |  |  | 实密度 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |